# BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Phụ lục 07b DANH MỤC THIẾT BỊ ĐÀO TẠO TỐI THIỂU NGÀNH, NGHỀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ (Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT- BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) Tên ngành, nghề: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Mã nghề: 6510303 Trình độ đào tạo: Cao đẳng. Năm 2020

# MỤC LỤC

Trang

A. PHẦN THUYẾT MINH	2

B. NỘI DUNG CỦA DANH MỤC	3

1. Danh sách các phòng chức năng	3

2. Mô tả các phòng chức năng	3

3. Tổng hợp danh mục thiết bị theo từng phòng chức năng	5

3.1.  Phòng học kỹ thuật cơ sở	5

3.2. Phòng học ngoại ngữ	7

3.3. Phòng thực hành máy vi tính	8

3.4. Phòng thực hành điện, điện tử cơ bản	10

3.5. Phòng thực hành máy điện	19

3.6. Phòng thực hành lắp ráp, sửa chữa thiết bị điện tử	23

3.7. Phòng thực hành hệ thống điện	30

3.8. Phòng thực hành tự động hóa	37

3.9. Phòng thực hành thiết kế chế tạo mạch in	46

# A. PHẦN THUYẾT MINH

1. Danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử trình độ cao đẳng là danh mục bao gồm các loại thiết bị đào tạo (học liệu, dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị đào tạo mà cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải trang bị theo các phòng chức năng để tổ chức đào tạo ngành, nghề Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử trình độ cao đẳng.

2. Nội dung của danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử trình độ cao đẳng bao gồm:

a) Danh sách các phòng chức năng: Quy định về số lượng và tên các phòng dùng để tổ chức đào tạo ngành, nghề Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử trình độ cao đẳng.

b) Mô tả các phòng chức năng: Chức năng, vai trò của các phòng trong hoạt động đào tạo ngành, nghề Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử trình độ cao đẳng và số lượng sinh viên tối đa cho một lớp học tại phòng.

c) Tổng hợp các thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng: Được mô tả theo chủng loại và số lượng thiết bị, yêu cầu sư phạm và yêu cầu kỹ thuật cơ bản của từng thiết bị.

- Chủng loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết để thực hiện nội dung đào tạo đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo.

- Yêu cầu sư phạm của thiết bị mô tả vai trò, vị trí của thiết bị trong hoạt động đào tạo.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của hoạt động đào tạo.

Nội dung danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử trình độ cao đẳng không bao gồm các thiết bị đào tạo dùng cho môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng và an ninh.

3. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp căn cứ vào danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu này, các quy định của pháp luật có liên quan và điều kiện thực tế để lập kế hoạch đầu tư, mua sắm thiết bị, xây dựng phòng chức năng phục vụ hoạt động dạy và học nghề Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử trình độ cao đẳng.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp không bắt buộc phải đầu tư, mua sắm đối với các thiết bị có ghi chú Thực tập tại doanh nghiệp nhưng phải đảm bảo người học được học, thực hành trên các thiết bị đó trong quá trình đào tạo.

# B. NỘI DUNG CỦA DANH MỤC

## 1. Danh sách các phòng chức năng

Các thiết bị đào tạo ngành, nghề Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử trình độ cao đẳng được sắp xếp vào các phòng chức năng phục vụ đào tạo, bao gồm:

(1) Phòng học kỹ thuật cơ sở;

(2) Phòng học ngoại ngữ;

(3) Phòng thực hành máy vi tính;

(4) Phòng thực hành Điện - Điện tử cơ bản;

(5) Phòng thực hành máy điện;

(6) Phòng thực hành lắp ráp, sửa chữa thiết bị điện tử;

(7) Phòng thực hành hệ thống điện;

(8) Phòng thực hành tự động hóa;

(9) Phòng thực hành thiết kế chế tạo mạch in.

## 2. Mô tả các phòng chức năng

(1) Phòng học kỹ thuật cơ sở

Phòng Kỹ thuật cơ sở thực hiện giảng dạy các kiến thức liên quan, cơ sở bổ trợ cho các kiến thức chuyên ngành nghề Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử. Các thiết bị trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 35 sinh viên.

(2) Phòng học ngoại ngữ

Phòng ngoại ngữ thực hiện giảng dạy ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Phòng ngoại ngữ được trang bị các thiết bị hình ảnh, âm thanh và các loại học liệu khác để học và thực hành sử dụng ngoại ngữ. Các thiết bị trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

(3) Phòng thực hành máy vi tính

Phòng tin học thực hiện giảng dạy tin học cơ sở, cài đặt sử dụng các phần mềm ứng dụng chuyên nghành, tính toán thiết kế mô phỏng các hệ thống trên máy tính và trình bày báo cáo chuyên môn nghiệp vụ. Các thiết bị trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên

(4) Phòng thực hành điện, điện tử cơ bản

Phòng thực hành điện - điện tử cơ bản thực hiện giảng dạy các nội dung các môn học, mô đun cơ sở nghề công nghệ kỹ thuật điện - điện tử như: An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp; Khí cụ điện; Đo lường điện; kỹ thuật điện tử; Kỹ thuật điện; Vật liệu điện.... Các thiết bị trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

(5) Phòng thực hành máy điện

Phòng Thực hành máy điện thực hiện giảng dạy nội dung: Thực hành sửa chữa các thiết bị điện; Cấu tạo, nguyên lý hoạt động và công dụng của các loại máy điện như máy biến áp; động cơ điện xoay chiều 1 pha, 3 pha; động cơ điện 1 chiều, máy phát điện. Tính toán các thông số; quấn mới và sửa chữa: Máy biến áp, động cơ điện, máy phát điện. Các thiết bị trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên

(6) Phòng thực hành lắp ráp, sửa chữa thiết bị điện tử

Phòng Thực hành lắp ráp, sửa chữa thiết bị điện tử là phòng tích hợp đa năng có thể thực hiện giảng dạy lý thuyết, thực hành và khai thác một số nhiệm vụ khác trong giảng dạy

Phòng Thực hành lắp ráp, sửa chữa thiết bị điện tử thực hiện giảng dạy các nội dung: Lắp ráp các mạch điện tử; Kiểm tra sửa chữa các mạch điện tử công nghiệp, các bộ biến đổi, điện tử công suất, vi điều khiển, kiểm tra sửa chữa các hệ thống đo lường điện – điện tử. Các thiết bị trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên

(7) Phòng thực hành hệ thống điện

Phòng Thực hành hệ thống điện thực hiện giảng dạy các nội dung: Lắp đặt thiết bị điện; lắp đặt hệ thống phân phối cung cấp điện, hệ thống điện dân dụng, công nghiệp. Vận hành, bảo trì sửa chữa hệ thống cung cấp điện; tủ điện phân phối; hệ thống điện năng lượng điện tái tạo, hệ thống điện dân dụng, công nghiệp. Các thiết bị trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên

(8) Phòng thực hành tự động hóa

Phòng thực hành Tự động hóa thực hiện giảng dạy các nội dung: Cấu tạo phần cứng, nguyên tắc hoạt động của phần mềm trong hệ điều khiển lập trình PLC. Cấu trúc, nguyên lý các phép toán nhị phân, các phép toán số của PLC. Kết nối thành thạo phần cứng của PLC, PC với thiết bị ngoại vi. Lập trình được một số bài toán ứng dụng đơn giản trong công nghiệp. Vận hành và sửa chữa được các sự cố khi dùng PLC trong hệ thống điều khiển, nguyên lý hệ thống khí nén, logic điều khiển, phương pháp điều khiển, thiết lập mạch điều khiển điện khí nén. rèn luyện kỹ năng viết chương trình điều khiển. Lắp đặt các chuẩn truyền thông. Lắp đặt và xử lý lỗi cơ bản các mạng. Kiểm tra và vận hành mạng truyền thông. Các thiết bị trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

(9) Phòng thực hành thiết kế chế tạo mạch in

## Phòng thực hành Thiết kế chế tạo mạch in là phòng thực hiện giảng dạy các nội dung: Tính toán thiết kế mô phỏng mạch điện tử trên phần mềm và chế tạo mạch in. Các thiết bị trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

## 3. Tổng hợp danh mục thiết bị theo từng phòng chức năng

### 3.1. Phòng học kỹ thuật cơ sở

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm |
|  | Máy in | Bộ | 01 | Dùng để in bản vẽ, tài liệu học tập | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm | Bảng từ. Kích thước: ≥ (1250 x 2400) mm |
|  | Mô hình thân người (tỷ lệ 1/1 so với thực tế) | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành sơ cứu | - Người mô hình ≥ 160cm - Được làm từ hỗn hợp nhựa dẻo |
|  | Bộ thực hành an toàn điện | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn sử dụng thực hành an toàn điện | Theo tiêu chuẩn về thiết bị an toàn và bảo hộ lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Ủng cao su | Đôi | 01 |  |  |
|  | Găng tay cao su | Đôi | 01 |  |  |
|  | Thảm cao su | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ghế cách điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Sào cách điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dây bảo hiểm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dụng cụ cứu thương | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn sử dụng thực hành sơ cứu cơ bản | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị y tế |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |  |  |
|  | Tủ cứu thương | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Panh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kéo | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cáng cứu thương | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành phòng cháy, chữa cháy | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy chữa cháy |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |  |  |
|  | Bình xịt bọt khí CO2 | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bình chữa cháy dạng bột | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thùng phi | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ bảo hộ lao động |  | 01 | Dùng để hướng dẫn sử dụng trong quá trình thực hành | Theo tiêu chuẩn về thiết bị an toàn và bảo hộ lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |  |  |
|  | Kính bảo hộ, khẩu trang, găng tay bảo hộ | Bộ | 01 |  |  |
|  | Quần áo bảo hộ | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mũ bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |

### 3.2. Phòng học ngoại ngữ

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens; - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800 x1800)mm |
|  | Máy in | Bộ | 01 | Dùng để in bản vẽ, tài liệu học tập | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm | - Bảng từ - Kích thước: ≥ (1250 x 2400) mm |
|  | Bàn điều khiển | Chiếc | 01 | Dùng để quản lý trong quá trình dạy và học | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường |
|  | Khối điều khiển trung tâm | Chiếc | 01 |  | Có khả năng mở rộng kết nối |
|  | Phần mềm điều khiển (LAB) | Bộ | 01 |  | Quản lý, giám sát hoạt động hệ thống và điều khiển. Thảo luận được 2 chiều. |
|  | Khối điều khiển thiết bị ngoại vi | Bộ | 01 | Dùng kết nối, điều khiển các thiết bị ngoại vi | Có khả năng tương thích với nhiều thiết bị |
|  | Tủ đựng tài liệu, dụng cụ, thiết bị, vật tư | Chiếc | 03 | Dùng để lưu giữ tài liệu dụng cụ, thiết bị, vật tư | Loại phổ thông trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Tai nghe máy tính | Bộ | 19 | Dùng để phục vụ quá trình nghe, nói, giảng dạy | Loại có kèm mic |
|  | Video | Bộ | 01 | Dùng để thực hành nghe, nói | Các video cơ bản, thông dụng |

### 3.3. Phòng thực hành máy vi tính

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 18 | Dùng để trình chiếu, thực hành cài đặt sử dụng các phần mềm ứng dụng chuyên nghành | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens; - Kích thước phông chiếu : ≥1800mm x1800mm |
|  | Máy in | Bộ | 01 | Dùng để in bản vẽ, tài liệu học tập | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm | Bảng từ. Kích thước: ≥ (1250 x 2400) mm |
|  | Phần mềm mô phỏng mạch điện tử | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn sử dụng trong quá trình thực hành | Phiên bản thông dụng cài đặt được cho 18 máy |
|  | Phần mềm tính toán thiết kế mạch in | Bộ | 01 |  |  |
|  | Phần mềm vẽ mạch điện tử | Bộ | 01 |  |  |
|  | Phần mềm điều khiển giám sát | Bộ | 01 |  |  |
|  | Phần mềm PLC, vi điều khiển, biến tần | Bộ | 01 |  |  |
|  | Phần mềm thiết kế, mô phỏng hệ thống khí nén, điện khí nén | Bộ | 01 |  |  |
|  | Phần mềm thiết kế | Bộ | 01 |  |  |
|  | Phần mềm tính toán trang bị điện | Bộ | 01 |  |  |
|  | Phần mềm dự toán kinh phí | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bộ phần mềm văn phòng Microsoft Office | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ năng sử dụng máy tính, sử dụng phần mềm văn phòng | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm (bao gồm Microsoft Words, Microsoft Excel và Microsoft Powerpoint) ; cài được cho 18 máy tính |
|  | Bộ phần mềm phông chữ tiếng Việt | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ năng sử dụng máy tính soạn thảo văn bản tiếng Việt | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm |

### 3.4. Phòng thực hành điện, điện tử cơ bản

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm |
|  | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm | Bảng từ. Kích thước: ≥ (1250 x 2400) mm |
|  | Bộ thực hành điện 1 chiều | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn thực hành mạch điện một chiều |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Nguồn điện 1 chiều | Bộ | 01 |  | - Điện áp Uv = 220VAC - Dòng điện Iđm = 5A - Điện áp Ura ≤ 24VDC |
|  | Ampe kế một chiều | Chiếc | 01 |  | Dòng điện ≤ 5A |
|  | Vôn kế một chiều | Chiếc | 01 |  | Điện áp ≥ 30V |
|  | Mô đun tải | Bộ | 01 |  | Công suất: ≤ 100W |
|  | Bộ thực hành điện xoay chiều | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn thực hành mạch điện xoay chiều |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Nguồn điện xoay chiều | Bộ | 01 |  | - Điện áp UV = 220VAC - Điện áp Ura= (90 ÷ 220)VAC |
|  | Ampe kế xoay chiều | Chiếc | 01 |  | Dòng điện Iđm ≤ 10A |
|  | Vôn kế xoay chiều | Chiếc | 01 |  | Điện áp ≥ 300V |
|  | Mô đun tải | Bộ | 01 |  | Công suất ≤ 1000W |
|  | Bàn thực hành | Bộ | 09 | Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành đấu nối |  |
|  | Mỗi bàn bao gồm |  |  |  |  |
|  | Công tắc xoay | Chiếc | 01 |  | Dòng điện Iđm ≤ 10A |
|  | Công tắc hành trình | Chiếc | 02 |  | Dòng điện Iđm ≤ 10A |
|  | Cầu dao 1 pha 2 cực | Chiếc | 01 |  | Dòng điện Iđm ≤ 40A |
|  | Cầu dao 1 pha 2 ngả | Chiếc | 01 |  | Dòng điện Iđm ≥ 10A |
|  | Cầu dao 3 pha | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cầu dao 3 pha 2 ngả | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Nút nhấn | Bộ | 01 |  | Dòng điện Iđm ≤ 10A |
|  | Khóa điện | Chiếc | 01 |  | Điện áp Uđm = 220/380VAC |
|  | Nút dừng khẩn cấp | Chiếc | 01 |  | Dòng điện Iđm ≤ 10A |
|  | Công tắc tơ | Chiếc | 02 |  | - Điện áp ULV = 220/380V - Dòng điện ILV ≤ 30A |
|  | Rơle nhiệt | Chiếc | 01 |  | Dòng điện Iđm ≥ 5A |
|  | Rơle điện áp | Chiếc | 01 |  | Điện áp Ulv = 220/380V |
|  | Rơle dòng | Chiếc | 01 |  | Dải dòng bảo vệ ≥ 0,5A |
|  | Rơle điện áp trung gian | Chiếc | 02 |  | Điện áp ≥ 220V |
|  | Rơle thời gian | Chiếc | 02 |  | - Điện áp = 220V - Thời gian ≥ 10 giây |
|  | Rơle tốc độ | Chiếc | 01 |  | - Điện áp U = 220V - Tốc độ ≥ 400 vòng/phút |
|  | Áp tô mát 1 pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện ≥10A |
|  | Áp tô mát 3pha | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Áp tô mát chống giật 1 pha | Chiếc | 01 |  | - Dòng điện ≥ 10A - Dòng rò: ≥ 15mA |
|  | Áp tô mát chống giật 3 pha | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ thiết bị đo lường điện | Bộ | 06 | Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc, thực hành đo các đại lượng điện |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Đồng hồ đo vạn năng chỉ thị kim | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Đồng hồ đo vạn năng chỉ thị số | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Máy biến điện áp | Chiếc | 01 |  | Công suất ≤ 5kVA |
|  | Máy biến dòng | Chiếc | 01 |  | Tỷ số biến dòng ≥ 50/5A |
|  | Ampe kìm | Chiếc | 01 |  | Dòng điện ≤ 400A |
|  | Vôn kế một chiều | Chiếc | 01 |  | Điện áp ≥ 5V |
|  | Vôn kế xoay chiều | Chiếc | 01 |  | Điện áp ≥ 220 V |
|  | Mê gôm mét | Chiếc | 01 |  | Điện áp ≥ 500 V |
|  | Cầu đo điện trở | Chiếc | 01 |  | Điện trở ≤ 500 kΩ |
|  | Cosφ mét | Chiếc | 01 |  | Điện áp Uđm = 220/380V |
|  | Tần số kế | Chiếc | 01 |  | Dải đo tần số: (0 ÷ 60) Hz |
|  | Oát mét | Chiếc | 01 |  | - Công suất: 0,37 kW - Điện áp 220V |
|  | Teromet | Chiếc | 01 |  | Giải đo (0 ÷ 2000)Ω |
|  | Công tơ 1 pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện ≥ 5A |
|  | Công tơ 3 pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện ≥ 10A |
|  | Công tơ 1 pha điện tử | Chiếc | 01 |  | Dòng điện ≥ 5A |
|  | Công tơ 3 pha điện tử | Chiếc | 01 |  | Dòng điện ≥ 10A |
|  | Mô hình thực hành điện tử cơ bản | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình thực hành |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Khối chỉnh lưu | Bộ | 01 |  | - Dòng điện ≥ 3A - Điện áp: 220V |
|  | Khối ổn áp | Bộ | 01 |  | Điện áp: ± 5VDC; ±12VDC; ±15VDC |
|  | Khối bảo vệ | Bộ | 01 |  | Dòng điện ≤ 1A |
|  | Khối khuếch đại công suất | Bộ | 01 |  | Công suất P ≥ 24W |
|  | Bộ nguồn một chiều | Bộ | 01 |  | - Điện áp Uv = 220VAC - Điện áp Ur ≥ 3VDC |
|  | Bộ thực hành cảm biến | Bộ | 06 | Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và kết nối các cảm biến, đèn báo, động cơ |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Cảm biến thu phát quang | Bộ | 01 |  | Nguồn cấp: (12÷24)VDC ±10% |
|  | Cảm biến quang trở | Bộ | 01 |  | Nguồn cấp: (6÷36)VDC ±10% |
|  | Cảm biến từ | Bộ | 01 |  | Nguồn cấp: (6÷36)VDC ±10% |
|  | Cảm biến điện dung | Bộ | 01 |  | Nguồn cấp: (12÷24)VDC ±10% |
|  | Cảm biến khói | Bộ | 01 |  | Nguồn cấp: (12÷36)VDC ±10% |
|  | Cảm biến áp suất | Bộ | 01 |  | Áp Suất làm việc: 0÷1.2 MPa |
|  | Cảm biến hồng ngoại | Bộ | 01 |  | Nguồn cấp: (6÷36)VDC ±10% |
|  | Cảm biến độ ẩm | Bộ | 01 |  | Nguồn cấp: (1,5÷3)VDC ±10% |
|  | Đèn báo trạng thái | Bộ | 01 |  | Công suất ≥ 3W |
|  | Động cơ | Chiếc | 01 |  | Công suất ≥ 5W |
|  | Động cơ 3 pha rô to lồng sóc | Chiếc | 09 | Dùng để hướng dẫn thực hành lắp đặt, vận hành động cơ điện 3 pha | Công suất: (0,75 ÷ 1,5) kW |
|  | Động cơ điện xoay chiều 1 pha | Chiếc | 09 | Dùng để hướng dẫn thực hành lắp đặt, vận hành động cơ điện 1 pha | Công suất: (750÷1000) W |
|  | Động cơ điện 3 pha roto dây quấn | Chiếc | 09 | Dùng để hướng dẫn thực hành lắp đặt, vận hành động cơ rô to dây quấn | Công suất: (750÷1000) W |
|  | Động cơ điện 1 chiều | Chiếc | 09 | Dùng để hướng dẫn thực hành lắp đặt, vận hành động cơ điện | Công suất: ≥ 50 W |
|  | Máy hiện sóng | Chiếc | 09 | Dùng để khảo sát tần số, biên độ, đặc tính của các tín hiệu điện, điện tử | - Dải tần ≤ 40MHz - Hiển thị 2 kênh |
|  | Máy phát xung chuẩn | Chiếc | 02 | Dùng để cấp tín hiệu dạng xung cho các mạch dao động | - Dải tần: 0 ÷ 5 MHz - 4 chức năng - Công suất ≤ 25W |
|  | Bàn thực hành điện tử | Chiếc | 09 | Sửa dụng trong quá trình thực hành |  |
|  | Mỗi bàn bao gồm |  |  |  |  |
|  | Nguồn một chiều vô cấp | Bộ | 01 |  | - Điện áp Ura = (0 ÷ 50) V - Dòng điện I ≥ 10A - Có bảo vệ quá dòng |
|  | Nguồn một chiều đối xứng | Bộ | 01 |  | - Điện áp Ura = ±5 V; ±12V; ±15 V - Dòng điện ≥ 2 A - Bảo vệ quá dòng |
|  | Nguồn xoay chiều | Bộ | 01 |  | - Điện áp ra 50 V - Dòng điện ra: ≥ 1 A - Có bảo vệ quá dòng |
|  | Bộ thực hành mạch điện tử cơ bản | Bộ | 09 | Dùng để hướng dẫn thực hành lắp ráp, sửa chữa các mạch điện tử cơ bản |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Mô đun nguồn | Bộ | 01 |  | - Điện áp Ura: (5 ÷ 24)V - Điều chỉnh vô cấp, dòng điện ra ≥1A |
|  | Mô đun mạch khuếch đại dùng BJT cơ bản | Bộ | 01 |  | Hệ số khuếch đại ≤ 100 |
|  | Mô đun mạch khuếch đại dùng FET cơ bản | Bộ | 01 |  | Hệ số khuếch đại: ≤ 100 |
|  | Mô đun khuếch đại công suất âm tần | Bộ | 01 |  | Công suất ra: ≤ 50 W |
|  | Mô đun mạch dao động | Bộ | 01 |  | - Mạch dao động sin - Mạch dao động không sin - Tần số: ≤ 1 MHz |
|  | Mô đun mạch ổn áp | Bộ | 01 |  | - Bao gồm các mạch ổn áp một chiều: - Kiểu tham số (dùng ZD), bù, xung, dùng IC ổn áp |
|  | Bộ linh kiện mẫu | Bộ | 09 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Mẫu linh kiện thụ động | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành đọc, đo giá trị R,L,C và xác định cực tính | - Điện trở ≥ 1000 Ω - Điện cảm ≥ 100 mH - Điện dung ≥ 1,5mF |
|  | Mẫu linh kiện bán dẫn | Bộ | 01 |  | Gồm các linh kiện bán dẫn như điốt, transistor, triac, diac, SCR (Linh kiện thường và linh kiện công suất) |
|  | Mẫu linh kiện quang điện tử | Bộ | 01 |  | Gồm các linh kiện: Quang trở; Đi ốt quang; Phototransistor |
|  | Mô đun tải | Bộ | 06 | Dùng để làm phụ tải thực hành đo lường | - Điện trở ≥ 10 Ω - Điện cảm ≥ 10 mH - Điện dung ≥ 1,5mF - Tải R, L, C - Tải hỗn hợp R-L; R-C; R-L-C |
|  | Máy kiểm tra RLC | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đo giá trị các linh kiện thụ động. | - Khoảng đo điện cảm: 20uH ÷ 20kH - Độ chính xác: ± 0,2% - Khoảng đo điện dung: 20pF ÷ 20mF - Độ chính xác: ± 0,2% - Khoảng đo điện trở: 20Ω ÷ 200MΩ |
|  | Bộ dụng cụ đo lường điện tử | Bộ | 18 | Dùng để hướng dẫn đo thông số các linh kiện điện tử |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Vôn kế một chiều | Chiếc | 01 |  | Điện áp ≥ 5V |
|  | Vôn kế xoay chiều | Chiếc | 01 |  | Điện áp ≥ 220 V |
|  | Tần số kế | Chiếc | 01 |  | Dải đo: 0 ÷ 60Hz |
|  | Oát mét | Chiếc | 01 |  | - Công suất: ≤ 0,37 kW - Điện áp: 220V |
|  | Cầu đo điện trở | Chiếc | 01 |  | Điện trở ≤ 500 kΩ |
|  | Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay | Bộ | 09 | Sử dụng trong quá trình thực hành sửa chữa, bảo dưỡng, lắp đặt |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥1000 V |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm bằng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm ép cốt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm mỏ vịt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tô vít các loại | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  | - Điện áp (50 ÷ 1000)VAC - Tần số ≥ 50 HZ |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 01 |  | Chiều dài ≥ 5m |
|  | Thước thăng bằng | Chiếc | 01 |  | Chiều dài ≥ 0,2 m |
|  | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 09 | Dùng để hướng dẫn thực hành lắp đặt, sửa chữa, gia công cơ khí |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Búa nguội | Chiếc | 01 |  | Trọng lượng: ≥ 0,2 kg |
|  | Búa cao su | Chiếc | 01 |  | Đường kính đầu búa ≥ 40mm |
|  | Bộ dũa | Bộ | 01 |  | Chiều dài ≥ 200mm |
|  | Cưa sắt | Bộ | 01 |  | - Dài: (250 ÷ 400) mm - Rộng: (20 ÷ 25) mm |
|  | Bộ tuyp | Bộ | 01 |  | Các loại từ (8÷21)mm |
|  | Bộ cờ lê | Bộ | 01 |  | Các loại từ (8÷21)mm |
|  | Bộ lục lăng | Bộ | 01 |  | Các loại từ (1,5÷10)mm |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 |  | Chiều dài ≥ 0.3 m |
|  | Thước cặp | Chiếc | 01 |  | - Khoảng đo (0 ÷ 150) mm - Sai số ± 0,1mm |
|  | Panme | Chiếc | 01 |  | - Khoảng đo (0 ÷ 25) mm - Sai số ± 0,01mm |
|  | Bộ dụng cụ sửa chữa điện tử cầm tay | Bộ | 09 | Dùng để thực hành tháo, lắp, bảo dưỡng, sửa chữa mạch điện, điện tử và thiết bị đo lường điện tử |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Hút thiếc | Chiếc | 01 |  | - Đầu hút: (1,6 ÷ 3,0)mm - Công suất ≥ 30W |
|  | Tuốc nơ vít 2 cạnh | Bộ | 01 |  | - Đường kính: (2÷6)mm - Chiều dài: (100 ÷200) mm |
|  | Tuốc nơ vít 4 cạnh | Bộ | 01 |  | - Đường kính: (2÷6)mm - Chiều dài: (100 ÷200) mm |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000 V |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  | Đường kính dây tuốt (0.5÷8,0) mm2 |
|  | Kìm uốn dây (mỏ tròn) | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥1000 V |
|  | Kìm điện | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000 V |
|  | Panh kẹp | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  | Điện áp ≤ 600V |

### 3.5. Phòng thực hành máy điện

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm |
|  | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm | Bảng từ. Kích thước: ≥ (1250 x 2400) mm |
|  | Bàn thực hành | Chiếc | 09 | Sử dụng trong quá trình thực hành quấn dây máy điện | Kích thước ≥ (1000 x 1500 x 800) mm |
|  | Đồng hồ đo tốc độ vòng quay | Chiếc | 09 | Dùng kiểm tra tốc độ động cơ | - Dải đo (100 ÷ 3000) vòng/phút - Độ chính xác ± 0,02 |
|  | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Dùng để sấy động cơ sau khi sơn nhằm tăng cấp cách điện cho động cơ | - Công suất ≥ 4,5kW - Dải nhiệt độ sấy ≤ 1500C |
|  | Máy quấn dây | Chiếc | 09 | Dùng để quấn khung dây máy điện | - Tốc độ: 3000 vòng/phút - Bước rải vô cấp: 10 mm - Hành trình rải: 100 mm |
|  | Thiết bị kiểm tra chịu tải máy biến áp | Bộ | 09 | Dùng để thí nghiệm máy biến áp | - Điện áp ra: ≥ 20V - Công suất: ≥ 180W - Nguồn điện: 220VAC ± 10%， - Tần số: 50Hz - Dòng điện đầu ra: ≥ 1A |
|  | Lõi thép máy biến áp | Bộ | 06 | Dùng để thực hành quấn máy biến áp | Công suất ≥ 100VA |
|  | Phôi động cơ điện 1 pha | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành tính toán, quấn dây động cơ 1 pha | - Công suất ≥ 0,37 kW - Số rãnh ≥ 16 |
|  | Phôi động cơ không đồng bộ 3 pha | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành tính toán, quấn dây stato, roto động cơ 3 pha | - Công suất ≥1 kW - Số rãnh ≥ 24 |
|  | Phôi quạt bàn | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành tính toán quấn dây stato quạt bàn | Công suất ≥ 0,075 kW |
|  | Phôi quạt trần | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành tính toán quấn dây stato quạt trần | Công suất ≥ 0,053 kW |
|  | Máy giặt | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành lắp đặt, sửa chữa | - Công suất ≥ 1,24 kW - Điện áp ≥ 220V - Có chế độ giặt nước nóng |
|  | Quạt điều khiển từ xa | Chiếc | 06 |  | - Công suất ≥ 0,075 kW - Điện áp ≥ 220V |
|  | Quạt số | Chiếc | 06 |  | - Công suất ≥ 0,053 kW - Điện áp ≥ 220V |
|  | Nồi cơm điện | Bộ | 06 |  | Công suất ≤ 1200 W |
|  | Bếp từ | Bộ | 06 |  | Công suất ≤ 2200W |
|  | Tủ lạnh | Bộ | 06 |  | Công suất ≥ 100W |
|  | Bình nước nóng | Bộ | 06 |  | - Dung tích ≤ 30lít - Công suất ≤ 2500 W |
|  | Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình thực hành sửa chữa, lắp ráp | Điện áp cách điện ≥ 1000 V |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm bằng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm ép cốt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm mỏ vịt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tô vít các loại | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  | - Điện áp phát hiện (50 ÷ 1000)VAC; - Tần số: f ≥ 50 HZ |
|  | Bộ dụng cụ đo lường điện | Bộ | 06 | Dùng để đo, kiểm tra các thông số trong quá trình thực hành |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Ampe kìm | Chiếc | 01 |  | Dòng điện ≤ 400A |
|  | Mê gôm mét | Chiếc | 01 |  | Điện áp ≥ 500 V |
|  | Đồng hồ chỉ thị pha | Chiếc | 01 |  | - Điện áp làm việc (110 ÷ 600)VAC - Tần số hiệu ứng: 50/60Hz |
|  | Tần số kế | Chiếc | 01 |  | Tần số: (0 ÷ 1) MHz |
|  | Rô nha | Chiếc | 01 |  | - Rô nha trong - Rô nha ngoài |
|  | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 06 | Dùng trong quá trình gia công một số chi tiết |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Búa nguội | Chiếc | 01 |  | Trọng lượng: ≥ 0,2 kg |
|  | Búa cao su | Chiếc | 01 |  | Đường kính đầu búa ≥ 40mm |
|  | Dao bản | Chiếc | 01 |  | Chiều dài ≥ 200mm |
|  | Bộ dũa | Bộ | 01 |  | Chiều dài ≥ 200mm |
|  | Bộ taro | Bộ | 01 |  | Bước ren (M3 ÷ M12) |
|  | Cưa gỗ | Bộ | 01 |  | - Dài: (250 ÷ 400) mm - Rộng: (20 ÷ 25) mm |
|  | Cưa sắt | Bộ | 01 |  | - Dài: (250 ÷ 400) mm - Rộng: (20 ÷ 25) mm |
|  | Bộ tuyp | Bộ | 01 | Dùng để tháo, lắp thiết bị | Các loại từ (8÷21)mm |
|  | Bộ cờ lê | Bộ | 01 |  | Các loại từ (8÷21)mm |
|  | Vam tháo động cơ | Bộ | 01 |  | Độ mở (12÷38)mm |
|  | Bộ lục lăng | Bộ | 01 |  | Các loại từ (1,5÷10)mm |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành đo kiểm tra chi tiết | Chiều dài ≥ 0,3 m |
|  | Thước cặp | Chiếc | 01 |  | Khoảng đo (0 ÷ 150) mm sai số 0,1mm |
|  | Panme | Chiếc | 01 |  | Khoảng đo (0 ÷ 25) mm sai số 0,01mm |
|  | Ê tô | Chiếc | 06 | Dùng để kẹp chi tiết trong quá trình thực hành | Độ mở: (0÷ 300) mm |
|  | Máy bắt vít | Chiếc | 06 | Dùng để bắt vít | Công suất ≥ 450W |
|  | Máy khoan cầm tay | Chiếc | 06 | Dùng để khoan, khoét trong quá trình lắp đặt thiết bị | Công suất ≥ 350W |
|  | Mỏ hàn xung | Chiếc | 06 | Dùng để hàn nối dây điện | Công suất ≥ 100W |
|  | Máy mài 2 đá | Chiếc | 01 | Dùng để mài sắt, gỗ | Công suất ≥ 450W |
|  | Máy cắt cầm tay | Chiếc | 06 | Dùng để gia công chi tiết | Công suất: (400÷450) W |
|  | Bộ sơ đồ dàn trải dây quấn máy điện | Bộ | 01 | Dùng để tính toán, quấn dây máy điện | Được trình bày trên khổ A0 |

### 3.6. Phòng thực hành lắp ráp, sửa chữa thiết bị điện tử

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm |
| 4 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm | Bảng từ. Kích thước: ≥ (1250 x 2400) mm |
| 5 | Bàn thực hành điện tử | Bộ | 09 | Sử dụng trong quá trình thực hành |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Nguồn một chiều vô cấp | Bộ | 01 |  | - Điện áp Ura = 0 ÷ 50V - Dòng điện I ≥ 10A - Có bảo vệ quá dòng |
|  | Nguồn một chiều đối xứng | Bộ | 01 |  | - Điện áp Ura = ±5V; ±12V; ±15V - Dòng điện ≥ 10 A - Có bảo vệ quá dòng |
|  | Nguồn xoay chiều | Bộ | 01 |  | - Điện áp Ura ≥ 50 V - Dòng điện ≥ 10 A - Có bảo vệ quá dòng |
|  | Aptomat chống giật | Chiếc | 01 |  | - Dòng dò ≤ 30mA - Dòng bảo vệ:15A, 1 pha |
|  | Ampe kế AC, DC | Bộ | 02 |  | Dải đo ≤ 10A |
|  | Vôn kế AC, DC | Bộ | 02 |  | - Dải đo Điện áp xoay chiều ≤ 250VAC - Dải đo Điện áp một chiều ≤ 50VDC |
|  | Đèn để bàn | Chiếc | 01 | Dùng để tăng độ sáng sáng vị trí làm việc | - Điện áp: 220 V - Công suất: (50÷100) W |
| 6 | Máy hiện sóng | Bộ | 09 | Sử dụng trong quá trình thực hành kiểm tra, sửa chữa, hiệu chỉnh các mạch điện tử | - Băng thông: 100Mhz - Số kênh: 2 kênh - Tốc độ lấy mẫu: 2 GS/s - Đầy đủ phụ kiện |
| 7 | Máy phát xung | Bộ | 02 | Dùng phát tín hiệu phục vụ kiểm tra tham số mạch và đo tần số | - Dải tần: 0.05 Hz ÷ 5 MHz - Phát tần đa chức năng - Đầy đủ phụ kiện |
| 8 | Bộ thực hành chỉnh lưu không điều khiển | Bộ | 09 | Dùng để hướng dẫn thực hành lắp ráp, sửa chữa các mạch nguồn chỉnh lưu 1 pha và 3 pha không điều khiển |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Panel thực hành chỉnh lưu 1 pha không điều khiển | Bộ | 01 |  | Dòng điện Iđm ≥ 10 A |
|  | Panel thực hành chỉnh lưu 3 pha không điều khiển | Bộ | 01 |  | Dòng điện Iđm ≥ 10 A |
| 9 | Bộ thực hành chỉnh lưu có điều khiển | Bộ | 09 | Dùng để hướng dẫn thực hành lắp ráp, sửa chữa các mạch nguồn chỉnh lưu 1 pha và 3 pha có điều khiển |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Panel thực hành chỉnh lưu 1 pha có điều khiển | Bộ | 01 |  | Dòng điện Iđm ≥ 10 A |
|  | Panel thực hành chỉnh lưu 3 pha có điều khiển | Bộ | 01 |  | Dòng điện Iđm ≥ 10 A |
| 10 | Bộ thực hành nghịch lưu | Bộ | 09 | Dùng để giới thiệu nguyên lý làm việc và thực hành lắp ráp sửa chữa các mạch nghịch lưu |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bộ thực hành nghịch lưu điều khiển nguồn dòng | Bộ | 01 |  | Dòng điện Iđm ≥ 10 A |
|  | Bộ thực hành nghịch lưu điều khiển nguồn áp | Bộ | 01 |  | Dòng điện Iđm ≥ 10 A |
| 11 | Bộ thực hành điều chỉnh điện áp xoay chiều | Bộ | 09 | Dùng để giới thiệu nguyên lý làm việc và thực hành lắp ráp, sửa chữa các mạch điều chỉnh điện áp 1 pha |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Bộ thực hành điều chỉnh điện áp xoay chiều 1 pha | Bộ | 01 |  | - Điện áp; 0 ÷ 220 VAC - Dòng điện Iđm ≥ 5 A |
|  | Bộ thực hành điều chỉnh điện áp xoay chiều 3 pha | Bộ | 01 |  | - Điện áp (0 ÷ 380) VAC - Dòng điện Iđm ≥ 10 A |
| 12 | Bộ thực hành điều áp một chiều | Bộ | 09 | Dùng để giới thiệu nguyên lý làm việc và thực hành lắp ráp, sửa chữa các mạch điều chỉnh điện áp một chiều (băm áp một chiều) | - Điện áp U = (0 ÷ 100) VDC - Dòng điện Iđm ≤ 5 A |
| 13 | Bộ thực hành vi mạch tương tự | Bộ | 09 | Dùng để thực hành lắp ráp, sửa chữa các mạch điện tử ứng dụng IC theo chương trình |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Mô đun nguồn | Bộ | 01 |  | - Điện áp (0÷50) V - Dòng điện Iđm ≥ 5 A |
|  | Mô đun mạch khuếch đại thuật toán cơ bản | Bộ | 01 |  | Hệ số khuếch đại: ≤ 100 |
|  | Mô đun mạch dao động | Bộ | 01 |  | - Tạo dao động hình sin; dao động không sin - Công suất ≤ 50 W |
|  | Mô đun khuếch đại âm tần | Bộ | 01 |  | Công suất ≤ 50 W |
| 14 | Bộ thực hành vi điều khiển | Bộ | 09 | Dùng để thực hành vi điều khiển | - Nguồn cấp 220VAC - Nguồn vào: +12VDC - Nguồn ra: + 5VDC; 3,3VDC |
| 15 | Bộ thực hành vi mạch số | Bộ | 09 | Dùng để thực hành các mạch số | - Điện áp ± 12 VDC - Dòng điện 200 mA - Tần số: 0,1 Hz ÷ 100 kHz |
| 16 | Mạch nạp vi điều khiển | Chiếc | 09 | Dùng để nạp cho vi điều khiển | - Nạp chương trình qua cổng USB - Cấp nguồn ngoài (12÷14)VAC hoặc (15÷18)VDC - Tự động kết nối, nhận dạng phần cứng, và chip nạp |
| 17 | Mô đun cảm biến | Bộ | 09 | Dùng để thực hành các nội dung về cảm biến từ và tự động điều khiển. | - Gồm một số loại mạch ứng dụng các cảm biến thông dụng, được lắp đặt trọn bộ hoàn chỉnh. - Công suất ≤ 5W |
| 18 | Mô đun công tắc hành trình | Bộ | 09 | Dùng để thực hành các nội dung về truyền động điện và tự động điều khiển. | Điện áp vào = (3÷ 12) V |
| 19 | Mô đun điều khiển động cơ 1 chiều | Bộ | 09 | Dùng để thực hành điều khiển động cơ 1 chiều bằng vi điều khiển | - Công suất ≥ 20 W - Điện áp ≥ 12VDC - Có đầu vào điều khiển vận tốc và đảo chiều động cơ |
| 20 | Mô đun điều khiển động cơ bước | Bộ | 09 | Dùng để thực hành điều khiển động cơ bước bằng vi điều khiển | - Động cơ bước 5 pha - Điện áp Ulv = 12 VDC - Dòng điện ≥ 1 A |
| 21 | Mô đun điều khiển động cơ servo AC | Bộ | 09 | Dùng để thực hành điều khiển động cơ AC servo bằng vi điều khiển | - Công suất động cơ: ≥ 100 W - Điều khiển tốc độ bằng đầu vào tương tự hoặc chế độ xung |
| 22 | Mô đun các mạch dao động | Bộ | 09 | Dùng để thực hành tạo dao động | - Tạo dao động hình sin; không sin - Công suất ≤ 50 W |
| 23 | Mô hình bo mạch máy hàn tự động | Bộ | 09 | Dùng để thực hành sửa chữa mạch điện máy hàn tự động | Dòng hàn ≥ 100A |
| 24 | Mạch điều khiển máy CNC | Bộ | 09 | Dùng để thực hành sửa chữa mạch điện máy CNC | - S ≤ 22 ổ dao - Công suất ≥ 7kW - Tốc độ trục chính ≤ 10000 vòng/phút |
| 25 | Mạch điều khiển điều khiển cầu trục | Bộ | 09 | Dùng để thực hành sửa chữa mạch điện cầu trục | - Tần số ≤ 332MHz - Đầu ra 20A/250V |
| 26 | Mô hình dàn trải PLC | Bộ | 09 | Dùng để thực hành sửa chữa mạch PLC | - Số cổng vào ≥ 8; - Số cổng ra ≥ 8 |
| 27 | Mạch điều khiển quạt | Bộ | 09 | Dùng để thực hành sửa chữa mạch điều khiển quạt | Công suất ≤ 150 W |
| 28 | Mô hình dàn trải ti vi | Bộ | 09 | Dùng để thực hành sửa chữa các khối trên tivi | Loại ≥ 32 inch |
| 29 | Mạch điều khiển điều hòa inverter | Bộ | 09 | Dùng để thực hành sửa chữa bo mạch điều hòa | Công suất ≤ 12000 BTU |
| 30 | Mạch điều khiển máy giặt inverter | Bộ | 09 | Dùng để thực hành sửa chữa bo mạch máy giặt | Công suất ≤ 500 W |
|  | Bộ dụng cụ sửa chữa điện tử cầm tay | Bộ | 18 | Dùng để thực hành tháo, lắp, bảo dưỡng, sửa chữa mạch điện, điện tử và thiết bị đo lường điện tử |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Hút thiếc | Chiếc | 01 |  | - Đầu hút: (1,6 ÷ 3,0)mm - Công suất ≥ 30W |
|  | Tuốc nơ vít 2 cạnh | Bộ | 01 |  | - Đường kính: (2÷6)mm - Chiều dài: (100 ÷200) mm |
|  | Tuốc nơ vít 4 cạnh | Bộ | 01 |  | - Đường kính: (2÷6)mm - Chiều dài: (100 ÷200) mm |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000 V |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  | Đường kính dây tuốt (0.5÷8,0) mm |
|  | Kìm uốn dây (mỏ tròn) | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥1000 V |
|  | Kìm điện | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000 V |
|  | Panh kẹp | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  | Điện áp ≤ 600V |
| 3 | Kính lúp | Chiếc | 18 | Dùng để soi trong quá trình thực hành | - Độ phóng đại 3x ÷ 5x - Đường kính (75 ÷ 100)mm |
| 4 | Máy hàn khò | Chiếc | 18 | Dùng để hàn trong quá trình thực hành | - Công suất: ≥ 270 W - Điện áp hoạt động: 220VAC - Điện áp đầu ra: 24VAC |
| 5 | Máy hàn nung | Chiếc | 18 |  | - Dải áp/tần số: 220V/50Hz; - Công suất: 75W |
| 6 | Máy hàn xung | Chiếc | 18 |  | - Dải áp/tần số: 220V/50Hz - Công suất: 100W |
| 7 | Máy khoan mạch in | Chiếc | 09 | Dùng để khoan mạch in | Công suất ≤ 25W |
| 8 | Máy khoan cầm tay | Chiếc | 01 | Dùng để khoan, khoét trong quá trình lắp đặt thiết bị | Công suất ≥ 450W |
| 9 | Máy sấy linh kiện | Chiếc | 01 | Dùng để sấy linh kiện | - Công suất: (800÷1000) W - Dải sấy ≤ 2000C |
| 10 | Hộp đựng linh kiện | Chiếc | 18 | Dùng để đựng linh kiện | Loại có số ngăn ≥ 6 |
| 11 | Bộ dụng cụ đo lường điện tử | Bộ | 09 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 01 | Dùng để đo đạc thông số các linh kiện điện tử | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Vôn kế một chiều | Chiếc | 01 |  | Điện áp ≥ 5V |
|  | Vôn kế xoay chiều | Chiếc | 01 |  | Điện áp ≥ 220 V |
|  | Tần số kế | Chiếc | 01 |  | Dải đo tần số 0 ÷ 60Hz |
|  | Oát mét | Chiếc | 01 |  | - Công suất ≤ 0,37 kW - Điện áp 220V |
|  | Cầu đo điện trở | Chiếc | 01 |  | Điện trở ≤ 500 kΩ |

### 3.7. Phòng thực hành hệ thống điện

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm |
|  | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm | Bảng từ. Kích thước: ≥ (1250 x 2400) mm |
|  | Máy biến áp 1 pha | Chiếc | 09 | Dùng để thực hành lắp đặt, vận hành máy biến áp 1 pha | Công suất: ≤ 300 VA |
|  | Máy biến áp 3 pha | Chiếc | 09 | Dùng để thực hành lắp đặt, vận hành máy biến áp 3 pha | Công suất: ≤ 550 VA |
|  | Máy phát điện | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành lắp đặt, vận hành máy phát điện | Công suất: (1÷3) kW |
|  | Động cơ không đồng bộ 3 pha rô to lồng sóc | Chiếc | 09 | Dùng để thực hành lắp đặt, vận hành động cơ điện 3 pha | Công suất: (0,75 ÷ 1,5) kW |
|  | Động cơ điện xoay chiều 1 pha | Chiếc | 09 | Dùng để thực hành lắp đặt, vận hành động cơ điện 1 pha | Công suất: (750÷1000) W |
|  | Động cơ điện 3 pha roto dây quấn | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành lắp đặt, vận hành động cơ rô to dây quấn | Công suất: (750÷1000) W |
|  | Động cơ điện 1 chiều | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành lắp đặt, vận hành động cơ điện | Công suất: ≥ 50 W |
|  | Bình nước nóng | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành lắp đặt, vận hành | - Dung tích ≤ 30lít - Công suất ≤ 2500 W |
|  | Điều hòa không khí | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành lắp đặt, vận hành điều hòa không khí | Công suất ≤ 1200 BTU |
|  | Máy giặt | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành lắp đặt, vận hành máy giặt | - Công suất ≤ 250W - Loại ≤ 9kg |
|  | Máy lọc nước | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành lắp đặt, vận hành máy lọc nước | - Hệ thống lọc ≥ 5 cấp - Công suất lọc ≥ 10 lít/giờ |
|  | Quạt trần | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành lắp đặt, vận hành quạt trần | Công suất ≥ 55W |
|  | Máy cắt cầm tay | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành lắp đặt các thiết bị | Công suất: (400÷450) W |
|  | Máy khoan bàn | Chiếc | 01 |  | Công suất ≥ 450W |
|  | Máy khoan cầm tay | Chiếc | 06 |  | Công suất ≥ 350W |
|  | Ca bin | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành lắp đặt các thiết bị | Kích thước ≤ (2000x1400x600)mm |
|  | Giá đỡ dụng cụ | Chiếc | 06 | Dùng để đỡ các thiết bị | Loại 3 ngăn có bánh xe kích thước: ≤ (830 x 450x 190)mm |
|  | Mô hình hệ thống cung cấp điện hạ thế | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn vận hành hệ thống cung cấp điện hạ thế | - Đầy đủ các thiết bị đóng cắt, điều khiển và đo lường - Dòng điện ≤ 150A - Công suất ≤ 5kW |
|  | Mô hình trạm biến áp hạ thế (trạm treo) | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn vận hành hệ thống cung cấp điện hạ thế | - Đầy đủ các thiết bị đóng cắt, điều khiển và đo lường - Công suất ≤ 5kW |
|  | Mô hình chống sét | Bộ | 06 | Dùng để thực hành lắp đặt hệ thống chống sét | - Mô hình bao gồm đầy đủ các thiết bị chống sét khác nhau - Dòng điện ≤ (3÷ 200)kA |
|  | Tủ điện ATS | Bộ | 06 | Dùng để lắp đặt, vận hành, sửa chữa tủ điện ATS | - Các thiết bị hoạt động bình thường, bao gồm Panen, Áp tô mát, thanh cài, rơ le các loại, Logo, Khởi động từ, các thiết bị giám sát, cảnh báo - Dòng điện ≥ 15A |
|  | Bàn thực hành trang bị điện | Chiếc | 09 | Dùng để hướng dẫn thực hành lắp đặt trang bị điện |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Mô đun Áp tô mát 1 pha | Bộ | 01 |  | Dòng điện ≥ 5A |
|  | Mô đun Áp tô mát 3 pha | Bộ | 01 |  | Dòng điện ≥ 10A |
|  | Mô đun Khởi động từ | Bộ | 06 |  | - Đầy đủ các thiết bị hoạt động bình thường - Điện áp (220÷ 380)V - Dòng điện ≥ 9A |
|  | Mô đun cầu chì ống | Bộ | 03 |  | Dòng điện ≥ 10A |
|  | Mô đun công tắc chuyển mạch vôn | Bộ | 01 |  | - 16A/600V xoay chiều, - 7 vị trí |
|  | Mô đun công tắc hành trình | Bộ | 02 |  | Dòng điện ≥ 5A |
|  | Mô đun cuộn kháng 3 pha | Bộ | 01 |  | Công suấ S ≥ 0,5 kVA |
|  | Mô đun biến áp tự ngẫu | Bộ | 01 |  | Công suấ S ≥ 0,5 kVA |
|  | Mô đun biến trở | Bộ | 01 |  | Điện trở ≥ (10Ω/100W) |
|  | Mô đun biến dòng TI | Bộ | 03 |  | - Tiêu chuẩn 5A: - Loại ≤ 300/5 |
|  | Mô đun biến điện áp TU | Bộ | 03 |  | Loại ≤ 300/5 |
|  | Mô đun cảm biến quang điện | Bộ | 01 |  | - Nguồn cấp U ≥ 10÷ 30VDC - Khoảng cách: ≤ 4m - Nhiệt độ làm việc: (-25 ÷ 60) 0C. |
|  | Mô đun cảm biến tiệm cận | Bộ | 01 |  | - Điện áp ≥ 15 ÷ 30VDC - Khoảng cách phát hện ≤ 15mm - Tần số ≤ 800Hz |
|  | Mô đun đồng hồ Ampe mét | Bộ | 03 |  | Dòng điện ≥ (5÷100)A |
|  | Mô đun đồng hồ Vôn mét | Bộ | 03 |  | Điện áp ≥ 300V |
|  | Mô đun đèn báo | Bộ | 03 |  | - Điện áp 220V - Gồm các loại đèn báo màu đỏ, xanh, vàng |
|  | Mô đun nút nhấn | Bộ | 03 |  | Dòng điện ≥ 5A |
|  | Mô đun nút dừng khẩn cấp | Bộ | 01 |  | Dòng điện ≥ 5A |
|  | Mô đun bộ nguồn DC | Bộ | 01 |  | - Dòng điện ≥ 5A - Điện áp (3 ÷ 60) VDC |
|  | Mô đun rơ le bảo vệ thứ tự pha | Bộ | 01 |  | - Dòng điện ≥ 5A - Điện áp 220VAC |
|  | Mô đun rơ le thời gian | Bộ | 03 |  | - Điện áp 220V - Thời gian ≥ 5s |
|  | Mô đun rơ le trung gian | Bộ | 03 |  | - Dòng điện ≥ 5A - Điện áp 220VAC |
|  | Mô đun rơ le bảo vệ dòng điện | Bộ | 01 |  | - Dòng điện ≥ 5A - Điện áp (98 ÷ 265)V xoay chiều |
|  | Mô đun rơ le bảo vệ điện áp | Bộ | 01 |  | - Dải bảo vệ: Thấp áp (55 ÷ 95)% của nguồn cấp - Quá áp: (105 ÷ 125)% của nguồn cấp |
|  | Mô hình điện mặt trời | Bộ | 03 | Dùng để lắp đặt, vận hành, bảo trì hệ thống năng lượng mặt trời |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Pin mặt trời | Tấm | 01 |  | Công suất ≤ 400W |
|  | Bộ sạc và lưu trữ | Bộ | 01 |  | - Dòng điện Isạc ≤ 24A - Dung lượng ≤ 120ah |
|  | Bộ Iventer | Bộ | 01 |  | - Điện áp DC: 12V - Điện áp AC: 220V |
|  | Thiết bị bảo vệ | Bộ | 01 |  | Dòng điện ≤ 16A |
|  | Mô hình điện gió | Bộ | 03 | Dùng để lắp đặt, vận hành, bảo trì hệ thống năng lượng gió |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Bộ sạc và lưu trữ | Bộ | 01 |  | - Dòng điện Isạc ≤ 24A - Dung lượng ≤ 120ah |
|  | Bộ Iventer | Bộ | 01 |  | - Điện áp DC: 12V - Điện áp AC: 220V |
|  | Thiết bị bảo vệ | Bộ | 01 |  | Dòng điện I≤ 16A |
|  | Mô hình nhà thông minh | Bộ | 03 | Dùng để thực hành lắp đặt hệ thống điều khiển nhà thông minh |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Mô đun chuyển đổi IR | Bộ | 01 |  | - Nguồn cấp: (100 ÷ 240) VAC -Tầm hoạt động: ≥ 5m - Góc quay: 360° |
|  | Mô đun công tắc cảm ứng (dimmer) | Bộ | 01 |  | - Nguồn cấp: (240 ÷ 250)VAC, 50Hz - Công suất tiêu thụ ≤ 0,5W - Tải điện dung: ≥ 300W - Tải ≤ 25W |
|  | Mô đun cảm biến | Bộ | 01 |  | - Nguồn cấp: (110÷ 240)AVC - Gồm các loại cảm biến |
|  | Mô đun điều khiển trung tâm | Bộ | 01 |  | - Nguồn cấp: DC 5V 1A, AC/DC - Khoảng cách truyền: ≥ 500m |
|  | Mô đun khuếch đại tín hiệu | Bộ | 01 |  | - Nguồn cấp: (110 ÷ 240) AVC, 50/60Hz - Khoảng cách truyền: ≥ 500m |
|  | Mô đun công tắc ngữ cảnh | Bộ | 01 |  | - Nguồn cấp: DC 3V - Không gian hoạt động: ≥ 100 m |
|  | Mô đun camera | Bộ | 06 |  | Độ phân giải ≥ 2,0 Megapixel |
|  | Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay | Bộ | 09 | Sử dụng trong quá trình thực hành sửa chữa, lắp ráp |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥1000 V |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm bằng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm ép cốt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tô vít các loại | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  | - Điện áp phát hiện (50 ÷ 1000)VAC - Tần số ≥ 50 HZ |
|  | Thước thăng bằng | Chiếc | 01 |  | Chiều dài ≥ 0,2 m |
|  | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 09 | Dùng để hướng dẫn thực hành lắp đặt, sửa chữa, gia công cơ khí |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Búa nguội | Chiếc | 01 |  | Trọng lượng:≥ 0,2 kg |
|  | Búa cao su | Chiếc | 01 |  | Đường kính đầu búa ≥ 40mm |
|  | Bộ dũa | Bộ | 01 |  | Chiều dài ≥ 200mm |
|  | Cưa sắt | Bộ | 01 |  | - Dài: (250 ÷ 400) mm - Rộng: (20 ÷ 25) mm |
|  | Bộ tuyp | Bộ | 01 |  | Các loại từ (8÷21)mm |
|  | Bộ cờ lê | Bộ | 01 |  | Các loại từ (8÷21)mm |
|  | Bộ lục lăng | Bộ | 01 |  | Các loại từ (1,5÷10)mm |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 |  | Chiều dài ≥ 0,3 m |
|  | Thước cặp | Chiếc | 01 |  | Khoảng đo (0 ÷ 150) mm sai số 0,1mm |
|  | Panme | Chiếc | 01 |  | Khoảng đo (0 ÷ 25) mm sai số 0,01mm |
|  | Bộ dụng cụ đo lường điện | Bộ | 09 | Dùng để đo, kiểm tra các thông số trong quá trình thực hành |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Ampe kìm | Chiếc | 01 |  | Dòng điện I ≤ 400A |
|  | Mê gôm mét | Chiếc | 01 |  | Điện áp U ≥ 500 V |
|  | Đồng hồ chỉ thị pha | Chiếc | 01 |  | - Điện áp làm việc (110 ÷ 600) VAC - Tần số hiệu ứng: 50/60Hz; >500V |
|  | Teromet | Chiếc | 01 |  | Phép đo kiểu 3 cực hoặc 4 cực, phạm vi đo ≥ 1200Ω. |
|  | Bộ bản vẽ cung cấp điện | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu trực quan ctrong quá trình dạy học | Khổ A0 in màu |

### 3.8. Phòng thực hành tự động hóa

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 09 | Dùng để hướng dẫn thực hành lập trình, điều khiển hệ thống tự động hóa | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens; - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800 x1800)mm |
|  | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm | Bảng từ. Kích thước: ≥ (1250 x 2400) mm |
|  | Bàn thực hành PLC | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn thực hành lập trình PLC |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Mô đun PLC | Bộ | 01 |  | - Điện áp: 24VDC hoặc 220VAC - Đầu vào/ra: 24 DI/16 DO; 4AI/ 2AO |
|  | Mô đun lập trình cỡ nhỏ | Bộ | 01 |  | - Điện áp UDC = 24V - Điện áp UAC = 220V |
|  | Mô đun mở rộng đầu vào/ra số | Bộ | 01 |  | Số đầu vào/ra ≥ 4 |
|  | Mô đun mở rộng đầu vào/ra tương tự | Bộ | 01 |  |  |
|  | Cáp kết nối PLC với máy tính | Bộ | 01 |  | Phù hợp với PLC |
|  | Mô đun nguồn | Bộ | 01 |  | Điện áp 24VDC |
|  | Bộ thực hành cảm biến | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn thực hành lắp đặt, kết nối các cảm biến trong các mạch cụ thể |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Mô đun nguồn | Bộ | 01 |  | Dải điện áp (0÷ 30)VDC |
|  | Mô đun cảm biến nhiệt trở | Bộ | 01 |  | Dải đo (200 ÷ 700)0C |
|  | Mô đun cặp nhiệt | Bộ | 01 |  | Dải đo ≤ 14000C |
|  | Mô đun cảm biến thu phát quang | Bộ | 01 |  | Dải đo (10 ÷30)VDC |
|  | Mô đun cảm biến quang trở | Bộ | 01 |  | Dải đ (3,3÷5)VDC |
|  | Mô đun cảm biến từ | Bộ | 01 |  | - Dải điện áp (0÷ 12)VDC - Khoảng phát hiện (2÷12)mm |
|  | Mô đun cảm biến điện dung | Bộ | 01 |  | - Dải điện áp (10 ÷ 30)VDC - Khoảng phát hiện (2÷20)mm |
|  | Mô đun cảm biến khói | Bộ | 01 |  | Nguồn 9VDC |
|  | Mô đun cảm biến áp suất | Bộ | 01 |  | - Dải điện áp (8÷30) VDC - Áp suất ≥ 1bar |
|  | Mô đun cảm biến hồng ngoại | Bộ | 01 |  | Phạm vi quan sát ≤ 4m |
|  | Mô đun cảm biến siêu âm | Bộ | 01 |  | Khoảng cách phát hiện vật cản: ≥ 2 cm |
|  | Mô đun cảm biến độ ẩm | Bộ | 01 |  | Dải đo độ ẩm (0 ÷ 99)% |
|  | Mô hình Rô bốt công nghiệp | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành phân tích, lắp ráp và thay đổi tham số thiết bị | Loại ≥ 3 bậc tự do |
|  | Mô hình băng tải | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành kết nối với PLC để điều khiển băng tải | - Số băng ≥ 2 - Nguồn cấp: 1 pha 220VAC, 50Hz |
|  | Mô hình thang máy | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành kết nối với PLC để điều khiển thang máy | - Nguồn cấp: 1 pha 220VAC, 50Hz - Số tầng ≥3 |
|  | Mô hình trộn hóa chất | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành kết nối với PLC để điều khiển mô hình trộn hóa chất | - Số bình ≥2 - Dung tích bình ≥ 5 lít |
|  | Mô hình đèn giao thông | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành kết nối với PLC để điều khiển mô hình đèn giao thông | Nguồn cấp: 1 pha 220VAC, 50Hz |
|  | Mô hình phân loại sản phẩm | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành kết nối với PLC phân loại sản phẩm | - Điện áp 220VAC - Tần số 50Hz |
|  | Mô hình truyền thông công nghiệp | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn kết nối, điều khiển từ máy tính tới các trạm tự động hóa | Loại có dây và không dây |
|  | Bộ thực hành khởi động mềm động cơ | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn thực hành lắp đặt mạch điều khiển động cơ qua khởi động mềm |  |
|  | Mỗi bàn bao gồm |  |  |  |  |
|  | Mô đun nguồn chuẩn AC | Bộ | 01 |  | Điện áp ≥ 220V |
|  | Mô đun điều khiển khởi động mềm | Bộ | 01 |  | Công suất ≥ 0,75kW |
|  | Mô đun aptomat | Bộ | 01 |  | Dòng điện ≥ 30A |
|  | Mô đun nút bấm | Bộ | 01 |  | Dòng điện ≥ 5A |
|  | Mô đun đồng hồ đo tốc độ và dòng điện động cơ | Bộ | 01 |  | Dòng điện ≥ 10A |
|  | Mô đun đồng hồ đo điện áp | Bộ | 01 |  | Điện áp ≥ 400V |
|  | Mô đun khởi động từ | Bộ | 01 |  | Dòng điện ≥ 22A |
|  | Mô đun động cơ | Bộ | 01 |  | Công suất ≥ 0,75kW |
|  | Bộ thực hành điều khiển động cơ servo | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn thực hành lập trình, kết nối và điều khiển các thiết bị |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Bộ nguồn chuyên dụng | Bộ | 01 |  | Dòng điện ≥ 5A |
|  | Mô đun bộ điều khiển động cơ servo | Bộ | 01 |  | Công suất ≥ 50W |
|  | Mô đun động cơ servo | Bộ | 01 |  | Công suất ≥ 50W |
|  | Cáp kết nối máy tính | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụn g trên thị trường |
|  | Mô đun aptomat | Bộ | 01 |  | Dòng điện ≥ 20A |
|  | Mô đun nút bấm | Bộ | 01 |  | Dòng điện ≤ 5A |
|  | Mô đun Khởi động từ | Bộ | 01 |  | Dòng điện ≥ 22A |
|  | Mô đun rơle trung gian | Bộ | 01 |  | Dòng điện ≤ 5A |
|  | Bộ thực hành biến tần | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành lập trình, kết nối và điều khiển các thiết bị |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mô đun biến tần 3 pha | Bộ | 01 |  | Công suất ≥ 0,75kW |
|  | Mô đun biến tần1 pha |  | 01 |  | Công suất ≥ 0,75kW |
|  | Aptomat 3 pha | Bộ | 01 |  | Dòng điện ≥ 30A |
|  | Đèn báo | Bộ | 01 |  | - Đủ 3 màu đỏ, vàng, xanh - Điện áp 220V |
|  | Bộ nút nhấn | Bộ | 01 |  | Dòng định mức ≤ 5A |
|  | Chuyển mạch 3 vị trí | Bộ | 01 |  | Dòng điện ≥ 5A |
|  | Triết áp điều chỉnh | Bộ | 01 |  | Điện trở ≥ 4,7kΩ |
|  | Bộ thực hành khí nén - điện khí nén | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành sửa chữa, lắp ráp |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Máy nén khí | Chiếc | 01 |  | - Công suất ≥ 1 kW - Bình chứa ≥ 20 Mbar |
|  | Bộ lọc khí | Chiếc | 01 |  | - Dải áp làm việc từ (0 ÷ 5) Mpa; - Đường kính đầu nối ≥ 4 mm |
|  | Van đảo chiều 3/2 tác động tay gạt | Chiếc | 01 |  | - Dải áp làm việc (0÷1)Mpa - Lưu lượng tối thiểu 0,5 lít/phút - Công suất ≥ 4W - Sử dụng đầu nối nhanh, có đường kính ≥ 4mm |
|  | Van 3/2 thường mở tác động đơn bằng cữ chặn con lăn một chiều | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Van 3/2 thường mở tác động đơn bằng nút bấm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Van 3/2 thường mở tác động đơn bằng khí nén | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Van tiết lưu 1 chiều | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Van xả khí nhanh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Van điều chỉnh áp suất | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Van đảo chiều 5/2 tác động kép điều khiển bằng khí nén | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Van đảo chiều 4/2 tác động kép điều khiển bằng khí nén | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Van đảo chiều 4/3 tác động khí | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Van đảo chiều 2/2 tác động đơn bằng nút bấm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Van đảo chiều 5/2 tác động đơn điều khiển bằng khí nén | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Van đảo chiều 4/2 tác động đơn điều khiển bằng khí nén | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Van đảo chiều 2/2 tác động đơn bằng khí nén | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Xi lanh kép | Chiếc | 01 |  | Dải áp làm việc ≥ 0,15 Mpa |
|  | Xi lanh quay | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Xi lanh đơn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ chia khí | Chiếc | 03 |  | Chiều dài ≥ 0,3 m |
|  | Bộ nối chữ T | Chiếc | 06 |  | Sử dụng đầu nối nhanh, đường kính ≥ 4 mm |
|  | Bộ tạo chân không | Chiếc | 01 |  | Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm |
|  | Đèn báo khí | Chiếc | 06 |  | Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm |
|  | Van tiết lưu 1 chiều | Chiếc | 02 |  | - Dải áp làm việc (0÷1) Mpa - Lưu lượng ≥ 0,5 lít/phút - Điện áp làm việc 24VDC - Công suất ≥4W - Sử dụng đầu nối nhanh - Có đường kính ≥ 4mm |
|  | Van đảo chiều 3/2 tác động đơn điều khiển bằng điện từ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Van đảo chiều 3/2 tác động kép điều khiển bằng điện từ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Van đảo chiều 5/2 tác động đơn điều khiển bằng điện từ có phụ khí | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Van đảo chiều 5/3 tác động kép điều khiển bằng điện từ có phụ khí | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Van Logic AND | Chiếc | 01 |  | - Dải áp làm việc (0÷1)Mpa - Lưu lượng ≥ 0,3 lít/phút - Sử dụng đầu nối nhanh, có đường kính ≥ 4mm |
|  | Van Logic OR | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Xilanh băng đai (Xi lanh trượt) | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Rơ le tác động muộn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Rơ le áp suất | Chiếc | 01 |  | - Dải áp làm việc (0 ÷ 1) Mpa - Dòng điện cho phép ≥ 3A - Sử dụng đầu nối nhanh, có đường kính ≥ 4mm |
|  | Cảm biến từ | Chiếc | 01 |  | - Điện áp làm việc: (12÷24) VDC - Dòng điện ≥ 150mA - Sử dụng gắn trên thân xi lanh |
|  | Cảm biến hồng ngoại | Chiếc | 01 |  | - Điện áp ≥ 24VDC - Dòng điện ≥ 150mA - Khoảng cách phát hiện (0÷300)mm |
|  | Cảm biến tiệm cận loại điện cảm | Chiếc | 02 |  | - Điện áp ≥ 24VDC - Dòng điện ≥150mA - Khoảng cách phát hiện 0÷15mm |
|  | Bộ nút bấm 3 vị trí tác động kép | Bộ | 01 |  | - Điện áp: 250V - Dòng điện: 5A |
|  | Nguồn | Bộ | 01 |  | - Điện áp Uvào = 220VAC - Điện áp Ura = 24VDC |
|  | Cữ chặn con lăn điện | Chiếc | 02 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Động cơ điện xoay chiều 1 pha | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành đấu nối mạch điện | Công suất: (750÷1000) W |
|  | Động cơ 3 pha rô to lồng sóc | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành đấu nối mạch điện | Công suất: (0,75 ÷ 1,5) kW |
|  | Động cơ 1 chiều | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành đấu nối mạch điện | Công suất ≥ 50 W |
|  | Máy mài hai đá | Chiếc | 02 | Dùng để mài trong quá trình thực hành | Công suất ≥ 500W |
|  | Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay | Bộ | 09 | Sử dụng trong quá trình thực hành sửa chữa, lắp ráp |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥1000 V |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm bằng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm ép cốt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm mỏ vịt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tô vít các loại | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  | - Điện áp phát hiện (50 ÷ 1000)VAC; - Tần số ≥ 50 Hz |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 01 |  | Chiều dài ≥ 5m |
|  | Thước thăng bằng | Chiếc | 01 |  | Chiều dài ≥ 0.2m |
|  | Bộ dụng cụ đo lường điện | Bộ | 09 | Dùng để thực hành đo, kiểm tra các thông số |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Ampe kìm | Chiếc | 01 |  | Dòng điện ≤ 400A |
|  | Mê gôm mét | Chiếc | 01 |  | Điện áp ≥ 500 V |
|  | Đồng hồ chỉ thị pha | Chiếc | 01 |  | - Điện áp làm việc (110÷ 600)VAC - Tần số hiệu ứng: 50/60Hz; ≥ 500V |
|  | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành lắp đặt, sửa chữa, gia công cơ khí |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Búa nguội | Chiếc | 01 |  | Trọng lượng ≥ 0,2 kg |
|  | Búa cao su | Chiếc | 01 |  | Đường kính đầu búa ≥ 40mm |
|  | Bộ dũa | Bộ | 01 |  | Chiều dài ≥ 200mm |
|  | Cưa sắt | Bộ | 01 |  | - Dài: (250 ÷ 400) mm - Rộng: (20 ÷ 25) mm |
|  | Bộ tuyp | Bộ | 01 |  | Các loại từ (8÷21)mm |
|  | Bộ cờ lê | Bộ | 01 |  | Các loại từ (8÷21)mm |
|  | Bộ lục lăng | Bộ | 01 |  | Các loại từ (1.5÷10)mm |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 |  | Chiều dài ≥ 0.3 m |
|  | Kéo cắt ống khí | chiếc | 09 | Dùng để cắt ống dẫn khí trong quá trình thực hành | Có thể cắt ống có đường kính ≤ 18mm |
|  | Kìm bấm dây mạng | Chiếc | 09 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Loại RJ45 ÷ RJ11 |
|  | Máy khoan cầm tay | Chiếc | 03 | Dùng để khoan, khoét trong quá trình lắp đặt thiết bị | Công suất ≥ 350W |
|  | Máy cắt cầm tay | Chiếc | 03 | Dùng để gia công chi tiết | Công suất: (400÷450) W |
|  | Mỏ hàn xung | Chiếc | 09 | Dùng để thực hành hàn nối | Công suất ≤ 100W |
|  | Phần mềm điều khiển giám sát | Bộ | 01 | Dùng để lập trình điều khiển trong hệ thống điện sử dụng PLC và các thiết bị khác | Phiên bản thông dụng cài đặt được cho 9 máy |
|  | Phần mềm PLC | Bộ | 01 | Dùng để lập trình điều khiển PLC trong tự động hóa, quá trình giảng dạy |  |
|  | Phần mềm thiết kế, mô phỏng hệ thống khí nén, điện khí nén | Bộ | 01 |  |  |

### 3.9. Phòng thực hành thiết kế chế tạo mạch in

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 09 | Dùng để tính toán thiết kế, mô phỏng mạch điện tử | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens; - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800 x1800)mm |
|  | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm | Bảng từ. Kích thước: ≥ (1250 x 2400) mm |
|  | Máy nén khí | Chiếc | 01 | Dùng để vệ sinh công nghiệp | Công suất: (1,5 ÷2) HP |
|  | Bể chứa hóa chất | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành làm mạch in thủ công | Dung tích ≥ 30 lít |
|  | Máy chụp tia UV | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành làm mạch in | - Loại 2x6 đèn ống UV - Công suất 20W mỗi bóng |
|  | Máy khoan mạch CNC | Bộ | 06 | Dùng để phay mạch in | - Vùng làm việc 270 x325x38 - Độ phân giải sắc nét: 0,1µm - Tốc độ đầu khoan, phay ≤ 63.000 vòng/ phút |
|  | Máy đánh mạch | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành làm mạch in | - Kích thước chế tạo dài ≥ 140mm, Rộng ≥ 400mm, dày ≥ 0.5mm - Tốc độ quét ≥ 1826 vòng/ phút - Công suất động cơ ≥ 150W |
|  | Máy hiện hình | Chiếc | 01 |  | - Nguồn cấp: 220VAC - Công suất ≤ 1,5kW |
|  | Máy mạ điện phân | Chiếc | 01 |  | - Gia nhiệt: 2x400W - Bộ nắn dòng: 6V, 40A - Nguồn cấp 220V, 50Hz |
|  | Máy ép phim cảm quang | Chiếc | 01 |  | - Tốc độ ép ≤ 1600mm/p - Độ rộng ép tối đa ≤ 350mm - Công suất ≤ 650W |
|  | Máy in phim | Chiếc | 01 |  | - Kích thước in ≤ 365 x 375 mm - Tốc độ: 7 mm / phút - Độ phân giải ≤ 2032 dpi |
|  | Tủ sấy điều khiển được nhiệt độ | Chiếc | 01 |  | - Điện áp 220 VAC, có điều chỉnh khống chế nhiệt độ - Công suất (1.2÷ 3) kW - Nhiệt độ sấy ≤ 150 0C - Bộ điều khiển và hiển thị nhiệt độ sấy |
|  | Máy kiểm tra bo mạch in (PCB) | Bộ | 01 | Dùng để kiểm tra vỉ mạch có sử dụng CHIP và linh kiện SMD sau khi chế tạo | - Nguồn đa năng (0 ÷ ± 24)V - Mức TTL (Logic) 2,5V, 6V, 5A |
|  | Phần mềm mô phỏng mạch điện tử | Bộ | 01 | Dùng để mô phỏng các mạch điện tử | Phiên bản thông dụng cài đặt được cho 9 máy |
|  | Phần mềm tính toán thiết kế mạch in | Bộ | 01 | Dùng để tính toán thiết kế mạch in |  |
|  | Phần mềm vẽ mạch điện tử | Bộ | 01 | Dùng để vẽ các mạch điện tử |  |