NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH CHUYỂN ĐỔI HỆ ĐIỀU KHIỂN HỘP SỐ TỰ ĐỘNG XE TOYOTA VIOS TỪ THỦY LỰC SANG KHÍ NÉN PHỤC VỤ ĐÀO TẠO NGÀNH Ô TÔ

RESEARCH AND DEVELOPMENT OF A PNEUMATIC-CONTROLLED AUTOMATIC TRANSMISSION MODEL FOR TOYOTA VIOS TO REPLACE HYDRAULIC SYSTEM IN AUTOMOTIVE TRAINING

| Kiều Trung Tín1 Trần Thế Sơn1 |  | 1Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM Email: kieutrungtin@lttc.edu.vn; trantheson@lttc.edu.vn |
| --- | --- | --- |
| Từ khóa: |  | TÓM TẮT: |
| Mô hình hộp số tự động; Khí nén; Đào tạo ngành ô tô; Chuyển số trực quan ;Tiết kiệm chi phí; Kỹ năng thực hành; Hộp số Toyota Vios. Keywords: Automatic transmission model ; Pneumatic control ; Automotive training; Toyota Vios transmission . |  | Bối cảnh: Việc giảng dạy nguyên lý hoạt động của hộp số tự động trong đào tạo nghề đang đối mặt với thách thức lớn về tính trực quan. Các hệ thống thủy lực truyền thống hoạt động trong một cơ cấu khép kín, khiến sinh viên không thể quan sát được sự tương tác phức tạp của các ly hợp và bộ phanh bên trong, tạo ra một rào cản trong việc lĩnh hội kiến thức thực hành. Kết quả: Bài báo đã trình bày thành công quá trình nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mô hình chuyển đổi hệ điều khiển hộp số tự động xe Toyota Vios từ thủy lực sang khí nén. Kết quả là một mô hình đào tạo trực quan, cho phép sinh viên quan sát trực tiếp quá trình chuyển số và ăn khớp của các cơ cấu chấp hành, vượt qua giới hạn của các mô hình truyền thống. Quá trình thiết kế kỹ thuật, quy trình vận hành và đánh giá hiệu quả của mô hình đã được trình bày chi tiết. Bàn luận: Tương lai của đào tạo thực hành ngành ô tô có thể được nâng cao đáng kể thông qua các giải pháp sáng tạo, chi phí thấp như mô hình này. Dựa trên kết quả đạt được, việc phát triển các mô hình học cụ tương tác, giúp "minh bạch hóa" các cơ cấu phức tạp, là một định hướng chiến lược. Cách tiếp cận này không chỉ giúp nâng cao chất lượng giảng dạy mà còn thúc đẩy năng lực sáng tạo, tạo tiền đề hiện đại hóa công tác đào tạo nghề tại Việt Nam. ABSTRACT: Context: Teaching the operating principles of automatic transmissions in vocational training faces a significant challenge regarding visualization. Traditional hydraulic systems operate within a closed mechanism, preventing students from observing the complex interactions of internal clutches and brakes, thus creating a barrier to practical knowledge acquisition. Result: This paper successfully presents the research, design, and fabrication process of a model that converts the automatic transmission control system of a Toyota Vios from hydraulic to pneumatic. The result is a visual training model that allows students to directly observe the shifting process and the engagement of actuating mechanisms, overcoming the limitations of traditional models. The technical design, operational procedures, and performance evaluation of the model have been detailed. Discussion: The future of hands-on automotive training can be significantly enhanced through innovative, low-cost solutions like this model. Based on the achieved results, developing interactive training aids that "make visible" complex mechanisms is a strategic direction. This approach not only helps improve teaching quality but also fosters creativity, paving the way for modernizing vocational training in Vietnam. |

- Giới thiệu.

Trước thập niên 80 của thế kỷ 20, bức tranh chung của ngành công nghiệp ô tô toàn cầu được định hình bởi sự thống trị của hộp số sàn (hộp số cơ khí). Việc vận hành một chiếc xe hơi đòi hỏi người lái phải trực tiếp tham gia vào quá trình chuyển đổi tỷ số truyền thông qua cần số và bàn đạp ly hợp. Quá trình này không chỉ là một thao tác cơ học đơn thuần mà còn là một nghệ thuật, nơi kinh nghiệm và sự am hiểu sâu sắc về chiếc xe đóng vai trò quyết định đến hiệu suất vận hành.

Việc lựa chọn chính xác thời điểm chuyển số và tỷ số truyền phù hợp có ảnh hưởng sâu rộng và trực tiếp tới nhiều khía cạnh quan trọng của xe. Theo các chuyên gia kỹ thuật từ Bosch (2000), một tỷ số truyền được chọn lựa tối ưu sẽ giúp động cơ hoạt động ở dải vòng tua hiệu quả nhất, qua đó tối đa hóa công suất, giảm thiểu suất tiêu hao nhiên liệu và quan trọng không kém là kéo dài tuổi thọ của toàn bộ hệ thống truyền động. Người lái phải liên tục lắng nghe tiếng máy, cảm nhận độ dốc của mặt đường và tốc độ của xe để đưa ra quyết định chuyển số. Kỹ thuật "cắt côn, vào số" đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng giữa chân và tay, một kỹ năng cần thời gian để rèn luyện và hoàn thiện. Chính vì sự phức tạp và đòi hỏi sự tập trung cao độ này, việc lái xe số sàn, đặc biệt trên những hành trình dài hoặc trong điều kiện giao thông đô thị đông đúc, thường gây ra mệt mỏi và căng thẳng cho người điều khiển.

Sự ra đời và phổ biến của hộp số tự động đã tạo nên một cuộc cách mạng thực sự, thay đổi vĩnh viễn bộ mặt của ngành công nghiệp ô tô. Công nghệ này đã giải phóng người lái khỏi những thao tác phức tạp, mang lại một trải nghiệm vận hành tiện nghi, êm ái và an toàn hơn một cách vượt trội. Như Toyota (2007) đã ghi nhận, hộp số tự động không chỉ là một bước tiến về mặt công nghệ mà còn là một yếu tố quan trọng giúp dân chủ hóa việc lái xe, giúp nhiều người hơn, không phân biệt kinh nghiệm hay giới tính, có thể dễ dàng tiếp cận và điều khiển ô tô.

Trong thế giới hộp số tự động hiện đại, hai loại công nghệ chính đã được định hình và phát triển song song: hộp số tự động có cấp và hộp số tự động vô cấp (CVT).

Hộp số tự động có cấp (Stepped Automatic Transmission), thường sử dụng các bộ bánh răng hành tinh (planetary gearset), là loại phổ biến nhất trong nhiều thập kỷ. Ở loại hộp số này, việc chuyển đổi giữa các cấp số (ví dụ từ số 1 lên số 2) diễn ra một cách tự động. Ban đầu, quá trình này được điều khiển bởi một hệ thống thủy lực phức tạp. Hệ thống này dựa trên áp suất dầu được tạo ra và điều chỉnh bởi các tín hiệu về tải của động cơ (thông qua vị trí bướm ga) và tốc độ của xe. Khi người lái nhấn ga mạnh hơn hoặc khi xe tăng tốc, áp suất dầu trong hệ thống sẽ thay đổi, kích hoạt các van điều khiển để gài hoặc nhả các bộ ly hợp và phanh bên trong hộp số, từ đó thay đổi tỷ số truyền.

Hộp số tự động vô cấp (Continuously Variable Transmission - CVT) đại diện cho một triết lý hoạt động khác biệt. Thay vì sử dụng các cặp bánh răng cố định để tạo ra một số lượng cấp số hữu hạn, CVT sử dụng hệ thống hai puly (ròng rọc) có khả năng thay đổi đường kính và được kết nối với nhau bằng một dây đai bằng thép. Sự thay đổi đường kính của hai Puli này tạo ra một dải tỷ số truyền biến thiên liên tục và không có các bước chuyển số rời rạc. Điều này cho phép động cơ luôn hoạt động ở vòng tua tối ưu nhất trong mọi điều kiện vận hành, mang lại khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng và cảm giác lái mượt mà tuyệt đối.

Sự phát triển của công nghệ điện tử đã đưa vai trò của Bộ điều khiển điện tử (ECU - Electronic Control Unit) lên một tầm cao mới trong việc vận hành hộp số tự động. Theo PGS. TS. Đỗ Văn Dũng (2010), trong các hộp số tự động hiện đại, ECU đóng vai trò như bộ não trung tâm. Nó tiếp nhận và phân tích đồng thời hàng loạt tín hiệu từ các cảm biến khác nhau như cảm biến vị trí bướm ga, cảm biến tốc độ xe, cảm biến vòng tua động cơ, cảm biến tải trọng... Dựa trên các dữ liệu này và các thuật toán được lập trình sẵn, ECU sẽ đưa ra quyết định chuyển số chính xác và tối ưu nhất, điều khiển các van điện từ (solenoid) để thực hiện việc chuyển số một cách nhanh chóng, êm ái và hiệu quả hơn rất nhiều so với hệ thống điều khiển thủy lực thuần túy trước đây.

1.1. Những Ưu Điểm Vượt Trội Của Hộp Số Tự Động

Sự thống trị của hộp số tự động trên thị trường không phải là ngẫu nhiên. Nó mang lại những lợi ích thiết thực, giải quyết được nhiều nhược điểm cố hữu của hộp số sàn truyền thống.

Giảm Thiểu Thao Tác, Tối Đa Hóa Sự Tập Trung: Đây là ưu điểm dễ nhận thấy nhất. Người lái được giải phóng hoàn toàn khỏi bàn đạp ly hợp và thao tác chuyển số liên tục. Điều này không chỉ làm giảm đáng kể sự mệt mỏi, căng thẳng về thể chất, đặc biệt trong điều kiện giao thông đô thị đông đúc hay trên các hành trình dài, mà còn nâng cao an toàn. Khi não bộ không còn phải bận tâm tính toán thời điểm chuyển số, người lái có thể dành toàn bộ sự tập trung để quan sát môi trường xung quanh, xử lý các tình huống giao thông bất ngờ, từ đó giảm nguy cơ xảy ra tai nạn.

Tối Ưu Hóa Hiệu Suất và Đảm Bảo Vận Hành Êm Dịu: Hộp số tự động hiện đại, đặc biệt là loại điều khiển bằng điện tử, có khả năng lựa chọn thời điểm chuyển số chính xác đến từng mili giây. Dựa trên dữ liệu về tốc độ xe, tải trọng, độ dốc và cả thói quen của người lái, bộ điều khiển (ECU) sẽ chọn ra tỷ số truyền tối ưu nhất. Điều này đảm bảo động cơ luôn hoạt động trong dải vòng tua hiệu quả (sweet spot), nơi mô-men xoắn và công suất được tối ưu hóa, đồng thời suất tiêu thụ nhiên liệu ở mức thấp nhất. Quá trình chuyển số diễn ra gần như tức thời và cực kỳ mượt mà, loại bỏ hiện tượng "giật" xe thường thấy ở những người lái xe số sàn thiếu kinh nghiệm.

Cơ Chế Bảo Vệ Động Cơ và Hệ Truyền Động: Một trong những ưu điểm kỹ thuật quan trọng nhất nằm ở bộ biến mô. Như Honda (2000) đã chỉ ra, cơ cấu truyền động thủy lực này hoạt động như một tấm đệm linh hoạt giữa động cơ và hộp số. Nó hấp thụ các xung lực và dao động xoắn phát sinh từ động cơ, ngăn chúng tác động đột ngột lên các bánh răng và trục của hộp số. Hơn nữa, nó ngăn chặn tuyệt đối tình trạng động cơ bị quá tải và chết máy khi xe dừng lại mà không về số "N" (số mo). Cơ chế này giúp bảo vệ các chi tiết cơ khí quan trọng, từ trục khuỷu động cơ đến các bộ phận của hệ truyền động, kéo dài tuổi thọ chung của xe.

Hình 1: Mô tả sự khác biệt của hộp số tự động so với hộp số thường [1]

Ứng Dụng Linh Hoạt và Rộng Rãi: Công nghệ hộp số tự động đã chứng tỏ sự ưu việt và linh hoạt khi được ứng dụng trên một dải sản phẩm vô cùng rộng lớn. Từ những chiếc xe đô thị cỡ nhỏ (city cars), xe du lịch gia đình (sedans, SUVs), cho đến các loại xe bán tải, xe tải nhỏ, và thậm chí là các dòng xe công trình chuyên dụng và thiết bị công nghiệp nặng, hộp số tự động đều có những phiên bản được thiết kế phù hợp, đáp ứng các yêu cầu khác nhau về tải trọng và điều kiện vận hành.

1.2. Phân Loại Hộp Số Tự Động

Hộp số tự động có thể được phân loại dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau, phản ánh sự phát triển của công nghệ và sự đa dạng trong thiết kế ô tô.

Theo Phương Thức Điều Khiển:

Điều khiển bằng thủy lực hoàn toàn (Hydraulic Control): Đây là thế hệ hộp số tự động sơ khai. Việc chuyển số được quyết định bởi sự cân bằng áp suất giữa hai dòng dầu chính: dầu từ bộ điều tốc (governor) có áp suất tỷ lệ thuận với tốc độ xe, và dầu từ van tiết lưu (throttle valve) có áp suất tỷ lệ với độ mở bướm ga (tải động cơ). Hệ thống này tuy hoạt động bền bỉ nhưng thiếu đi sự linh hoạt và khả năng thích ứng, các điểm chuyển số gần như được ấn định cứng.

Điều khiển bằng điện tử (Electronic Control): Theo Toyota (2007), đây là tiêu chuẩn của hộp số tự động hiện đại. Một bộ ECU chuyên dụng sẽ thu thập tín hiệu từ hàng loạt cảm biến (tốc độ xe, vòng tua máy, vị trí bướm ga, nhiệt độ dầu, chế độ lái...). Dựa trên các thuật toán phức tạp, ECU sẽ ra lệnh cho các van điện từ (solenoid) để điều khiển dòng dầu áp suất cao một cách chính xác, thực hiện việc chuyển số nhanh, êm và thông minh hơn, đồng thời cho phép tích hợp nhiều chế độ lái (Eco, Sport, Manual).

Theo Vị Trí Lắp Đặt và Cấu Trúc Dẫn Động:

Dẫn động cầu sau (RWD): Hộp số được lắp đặt dọc theo xe, phía sau động cơ và truyền mô-men xoắn tới cầu sau thông qua trục các-đăng. Cấu trúc này không tích hợp bộ vi sai bên trong hộp số.

Dẫn động cầu trước (FWD): Hộp số được đặt ngang, tích hợp cả hộp số và bộ vi sai trong một cụm duy nhất, được gọi là "transaxle". Cấu trúc này nhỏ gọn hơn, truyền lực trực tiếp tới hai bánh trước thông qua bán trục.

Theo Loại Cơ Cấu Truyền Động:

Hộp số tự động có cấp (Planetary Gearset): Sử dụng các bộ bánh răng hành tinh để tạo ra các cấp số riêng biệt (4, 5, 6... cho đến 10 cấp số). Đây là loại phổ biến nhất.

Hộp số tự động vô cấp (CVT): Sử dụng dây đai và hệ thống puly để tạo ra vô số tỷ số truyền trong một dải hoạt động nhất định, mang lại sự mượt mà tuyệt đối.

1.3.  Các Bộ Phận Chính và Chức Năng

Một hộp số tự động có cấp điển hình được cấu thành từ bốn cụm chi tiết chính, mỗi cụm đảm nhận một vai trò sống còn.

Bộ biến mô (Torque Converter): Nằm giữa động cơ và hộp số, nó là một khớp nối thủy lực có khả năng truyền và khuếch đại mô-men xoắn từ động cơ. Nó bao gồm ba thành phần chính: bánh bơm (Impeller) nối với động cơ, bánh tua-bin (Turbine) nối với trục vào hộp số, và stato (Stator) nằm giữa. Khi động cơ quay, bánh bơm đẩy dầu về phía tua-bin làm nó quay theo. Ở tốc độ thấp, stato sẽ chuyển hướng dòng dầu, tạo ra hiệu ứng khuếch đại mô-men xoắn (có thể lên tới 2-3 lần), giúp xe tăng tốc mạnh mẽ từ vị trí đứng yên.

Bộ bánh răng hành tinh (Planetary Gear Set): Đây là trái tim cơ khí của hộp số, chịu trách nhiệm tạo ra các tỷ số truyền khác nhau. Cấu trúc phức tạp này cho phép thực hiện các chức năng như giảm tốc, tăng tốc, đảo chiều và truyền thẳng chỉ trong một cụm bánh răng nhỏ gọn.

Hệ thống điều khiển (Control System): Có thể là thủy lực hoặc điện tử-thủy lực. Nó bao gồm một mạng lưới các đường dẫn dầu, các van, piston và đặc biệt là các ly hợp và phanh (clutches and brakes). Hệ thống này có nhiệm vụ khóa hoặc giải phóng các thành phần của bộ bánh răng hành tinh theo đúng trình tự để tạo ra cấp số mong muốn.

Dầu hộp số tự động (ATF - Automatic Transmission Fluid): Đây không chỉ là dầu bôi trơn. ATF là một loại chất lỏng kỹ thuật cao với bốn chức năng chính: (1) Truyền năng lượng và tín hiệu áp suất trong hệ thống thủy lực, (2) Bôi trơn các bánh răng và bạc đạn, (3) Làm mát, vận chuyển nhiệt từ hộp số ra bộ tản nhiệt, và (4) Tạo ra ma sát cần thiết cho các đĩa ly hợp và đai phanh hoạt động.

- Cơ sở lý thuyết và nguyên lý vận hành

  - Bộ truyền bánh răng hành tinh

Để hiểu cách hộp số tự động tạo ra các cấp số, ta cần phân tích nguyên lý hoạt động của bộ truyền bánh răng hành tinh. Theo Bosch (2000), một bộ bánh răng hành tinh cơ bản là trung tâm của sự thay đổi tỷ số truyền, bao gồm:

Bánh răng mặt trời (Sun Gear): Nằm ở trung tâm.

Các bánh răng hành tinh (Planet Gears): Quay xung quanh bánh răng mặt trời.

Cần dẫn (Planet Carrier): Nối các bánh răng hành tinh lại với nhau và giữ chúng quay quanh bánh răng mặt trời.

Bánh răng bao (Ring Gear): Có các răng ở mặt trong, bao bọc toàn bộ cụm bánh răng bên trong. Nguyên lý cốt lõi là: bằng cách cố định một trong ba thành phần (mặt trời, cần dẫn, hoặc bao) và đưa công suất vào một trong hai thành phần còn lại, ta sẽ nhận được công suất đầu ra ở thành phần cuối cùng với một tỷ số truyền xác định. Hệ thống điều khiển sẽ sử dụng các bộ ly hợp và phanh để thực hiện việc "cố định" này.

Trạng thái Giảm tốc (số thấp, ví dụ số 1): Đây là trạng thái cho mô-men xoắn lớn nhất.

Nguyên lý: Bánh răng bao nhận công suất đầu vào từ động cơ (thông qua biến mô). Bánh răng mặt trời bị một đai phanh giữ cố định. Các bánh răng hành tinh buộc phải "bò" quanh bánh răng mặt trời đứng yên, làm cho cần dẫn (nối với trục ra) quay với tốc độ chậm hơn nhiều so với bánh răng bao.

Kết quả: Tốc độ giảm đáng kể, mô-men xoắn tăng lên tương ứng.

Trạng thái Đảo chiều (số lùi - Reverse):

Nguyên lý: Bánh răng mặt trời nhận công suất đầu vào. Cần dẫn bị giữ cố định. Công suất được truyền từ bánh răng mặt trời qua các bánh răng hành tinh (lúc này chỉ quay tại chỗ) đến bánh răng bao (nối với trục ra).

Kết quả: Bánh răng bao sẽ quay ngược chiều với bánh răng mặt trời, tạo ra chuyển động lùi cho xe.

Trạng thái Nối trực tiếp

Nguyên lý: Để đạt được trạng thái này, hệ thống điều khiển sẽ khóa hai trong ba thành phần lại với nhau. Ví dụ, công suất được đưa vào bánh răng mặt trời và bánh răng bao cùng một lúc (thông qua việc gài ly hợp).

Kết quả: Khi hai thành phần bị khóa chung, toàn bộ cụm bánh răng hành tinh sẽ quay như một khối thống nhất. Công suất đầu vào bằng công suất đầu ra, tốc độ không đổi, tỷ số truyền là 1:1.

Trạng thái Tăng tốc (Overdrive - số cao):

Nguyên lý: Cần dẫn nhận công suất đầu vào. Bánh răng mặt trời bị giữ cố định. Công suất được truyền ra ở bánh răng bao. Vì chu vi của bánh răng bao lớn hơn quỹ đạo của các bánh răng hành tinh, nên bánh răng bao sẽ quay nhanh hơn cần dẫn.

Kết quả: Tốc độ đầu ra cao hơn tốc độ đầu vào, giúp xe chạy ở tốc độ cao với vòng tua máy thấp, tiết kiệm nhiên liệu.

  - Tốc độ và chiều quay của bộ bánh răng hành tinh

| Phần tử cố định | Phần tử dẫn động | Phần tử bị động | Tốc độ quay | Chiều quay |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bánh răng bao | Bánh răng mặt trời | Cần dẫn | Giảm tốc | Cùng chiều với bánh răng chủ động |
|  | Cần dẫn | Bánh răng mặt trời | Tăng tốc |  |
| Bánh răng mặt trời | Bánh răng bao | Cần dẫn | Giảm tốc | Cùng chiều với bánh răng chủ động |
|  | Cần dẫn | Bánh răng bao | Tăng tốc |  |
| Cần dẫn | Bánh răng mặt trời | Bánh răng bao | Giảm tốc | Ngược chiều với bánh răng chủ động |
|  | Bánh răng bao | Bánh răng mặt trời | Tăng tốc |  |
| Bất kỳ 2 bộ phận nào của BTHT |  |  | Truyền thẳng | Cùng chiều với bánh răng chủ động |

Nguyên lý vận hành các trạng thái:

- Giảm tốc: Đầu vào bánh răng bao, đầu ra cần dẫn, cố định bánh răng mặt trời. Khi mặt trời cố định, bánh răng hành tinh quay quanh, giảm tốc đầu ra.

- Đảo chiều: Đầu vào bánh răng mặt trời, đầu ra bánh răng bao, cố định cần dẫn. Khi cần dẫn cố định, bánh răng bao quay đảo chiều.

- Nối trực tiếp: Đầu vào bánh răng mặt trời + bao, đầu ra cần dẫn. Khi cả hai cùng quay, cần dẫn quay với tốc độ bằng.

- Tăng tốc: Đầu vào cần dẫn, đầu ra bánh răng bao, cố định mặt trời. Cần dẫn quay, bánh răng bao tăng tốc dựa vào số răng bánh răng bao/mặt trời.

- Thiết kế, chế tạo và vận hành mô hình chuyển đổi khí nén

| TÊN GỌI | CHI TIẾT TRÊN MÔ HÌNH |
| --- | --- |
| Mạch dầu điều khiển hộp số tự động |  |
| Bộ biến mô |  |
| Phanh B1,B2 và B3 |  |
| Hệ thống van khí nén |  |
| Cụm cần gạt số |  |
| Ly hợp C1 , C2 |  |

  - Nguyên tắc chuyển đổi và cấu trúc mô hình

Việc chuyển đổi từ thủy lực sang khí nén dựa trên nguyên lý truyền lực và điều khiển tương đương, khí nén thay thế dầu thủy lực để vận hành xy-lanh ly hợp và phanh, giúp sinh viên quan sát rõ quá trình chuyển số (Toyota, 2007).

Cấu trúc mô hình gồm:

- Khung vững chắc, cửa quan sát rộng.

- Mô-tơ điện dẫn động hộp số.

- Máy nén khí cung cấp nguồn khí nén.

- Hệ thống van điện từ, rơ-le phân phối khí nén tới các xy-lanh.

- Cụm cần số mô phỏng các dãy số D, 2, L, R, Parking.

- Hệ thống cảm biến an toàn, cảnh báo áp suất.

Công thức tính áp suất khí nén cần thiết:

: Áp suất khí nén (N/m²)

: Lực cần thiết vận hành cơ cấu (N)

: Diện tích piston (m²)

Quy trình vận hành mô hình

1. Kiểm tra trước vận hành: Đảm bảo các chi tiết, mô-tơ, đường ống khí, van điện, rơ-le, cần số, vệ sinh sạch sẽ.

2. Cấp nguồn điện và khí nén: Kiểm tra công tắc nguồn, áp suất khí nén, trạng thái hệ thống.

3. Khởi động mô hình: Bật nguồn, kiểm tra đèn báo, vận hành mô-tơ dẫn động hộp số.

4. Chuyển số và quan sát: Chuyển từng dãy số, quan sát trực tiếp quá trình ăn khớp của lá bố, lá thép qua cửa quan sát. Van điện từ điều khiển khí nén đến xy-lanh đúng thời điểm, mô phỏng chính xác quá trình vận hành thực tế.

5. Dừng vận hành: Tắt nguồn, xả khí, vệ sinh bảo dưỡng định kỳ.

  - Đánh giá hiệu quả ứng dụng

- Giúp sinh viên trực quan hóa các chuyển động hộp số khi chuyển số, nâng cao kỹ năng thực hành, hiểu sâu về nguyên lý phối hợp các bộ phận.

- Tiết kiệm 60-70% chi phí đầu tư so với mô hình nhập khẩu, chủ động bảo trì, nâng cao năng lực nghiên cứu.

- Khuyến khích phát triển thêm các module điều khiển thông minh, tích hợp cảm biến số hóa, mở rộng ứng dụng cho nhiều dòng xe khác.

- Kết luận và định hướng phát triển

Đề tài đã chứng minh tính khả thi, hiệu quả của giải pháp chuyển đổi hộp số tự động từ thủy lực sang khí nén phục vụ đào tạo ngành ô tô. Mô hình góp phần đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng và sáng tạo kỹ thuật. Định hướng tương lai là tích hợp các giải pháp số hóa, kết nối phần mềm mô phỏng, mở rộng phạm vi ứng dụng cho các mô hình đào tạo ngành công nghệ ô tô hiện đại.

Tài liệu tham khảo

Bosch. (2000). Automotive Transmission. Bosch Publisher.

Đỗ Văn Dũng. (2010). Hệ thống điện thân xe và điều khiển tự động. Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM.

Honda. (2000). Automatic Transaxle. Honda Motor Co.

Mechanical Booster. (2016, August). Manual vs Automatic Transmission. https://mechanicalbooster.com/2016/08/manual-vs-automatic-transmission.html

Toyota. (2007). U340 Automatic Transaxle. Toyota Motor Corporation.

Toyota Việt Nam. (n.d.). Hộp số tự động điều khiển bằng điện tử ECT.

Bosch, R. (2000). Automotive Handbook. 5th Edition. SAE International.

Honda Motor Co. (2000). Fundamentals of Automatic Transmissions. Honda Service Technical Publication.

Toyota Motor Corporation. (2007). Overview of Automatic Transmission Technology. Toyota Technical Review.