Chương 3: Nhảy mẫu trên phần mềm GERBER TECHNOLOGY - AccuMark

PHẦN A: NHẢY MẪU THÂN TRƯỚC ÁO SƠ MI NAM

1.Mục tiêu:

Về kiến thức:

- Trình bày được các lệnh cơ bản thường dùng để nhảy mẫu (Nhảy cỡ) trên phần mềm GERBER TECHNOLOGY - AccuMark; thực hành nhảy mẫu thân trước áo sơ mi nam.

Về kỹ năng:

- Nhảy mẫu các chi tiết của áo sơ mi đảm bảo hình dáng, thông số kích thước.

Về thái độ:

- Tự giác, tích cực học tập và phát huy tính sáng tạo để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu của mô đun;

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, tác phong công nghiệp, đảm bảo an toàn lao động và bảo quản trang thiết bị.

2.Nội dung chương:

| 2.1. Nhảy mẫu (Nhảy cỡ) trên máy với phần mềm GERBER TECHNOLOGY - AccuMark |  |
| --- | --- |
| 2.1.1. Các Menu cơ bản thường dùng trong nhảy mẫu |  |
| 2.1.2. Nhảy mẫu áo sơ mi nam cơ bản |  |

A. NHẢY MẪU THÂN TRƯỚC ÁO SƠ MI NAM:

I.Xét hệ trục toạ độ Oxy trong nguyên tắc lấy điểm khi nhảy mẫu:

II. Thao tác tiến hành nhảy mẫu thân trước áo sơ mi nam:

1. Bài tập áp dụng:

Thông số của mã hàng

|  | Size S | Size M | Size L | Size XL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dài áo | 68 | 70 | 72 | 74 |
| Vai | 38,5 | 40 | 41,5 | 43 |
| Vòng cổ | 36 | 37 | 38 | 39 |
| Vòng ngực | 80 | 84 | 88 | 92 |

Thông số thân trước

|  | Size S | Size M | Size L | Size XL | (chênh lệch) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dài áo | 65 | 67 | 69 | 71 | 2 |
| Ngang vai | 18,25 | 19 | 19,75 | 20,5 | 0,75 |
| Vào cổ | 5 | 5,2 | 5,4 | 5,7 | 0,2-0,2-0,3 |
| Hạ cổ | 7 | 7,2 | 7,4 | 7,7 | 0.2-0.2-0.3 |
| Hạ nách | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 |
| Ngang ngực | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| Ngangmông | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |

| Điểm B Size | X | Y |
| --- | --- | --- |
| S M | 0 | 0,2 |
| M L | 0 | 0,2 |
| L XL | 0 | 0,3 |

| ĐiểmA Size | X | Y |
| --- | --- | --- |
| S M | - 0,2 | 0 |
| M L | - 0,2 | 0 |
| L XL | - 0,3 | 0 |

| Điểm C Size | X | Y |
| --- | --- | --- |
| S M | 0 | 0,75 |
| M L | 0 | 0,75 |
| L XL | 0 | 0,75 |

| Điểm D Size | X | Y |
| --- | --- | --- |
| S M | -1 | 1 |
| M L | -1 | 1 |
| L XL | -1 | 1 |

| Điểm F Size | X | Y |
| --- | --- | --- |
| S M | -2 | 0 |
| M L | -2 | 0 |
| L XL | -2 | 0 |

| Điểm E Size | X | Y |
| --- | --- | --- |
| S M | -2 | 1 |
| M L | -2 | 1 |
| L XL | -2 | 1 |

- Lập bảng quy tắc nhảy size:

Từ khách hàng đã chọn bấm phải chuột vào cột bên phải Accumark Explorer

Trong ô comments điền thông tin muốn ghi chú.

Trong ô Size name: Có 2 lựa chọn (Numeric và Alphanumeric)

Chọn Numeric (loại cỡ số) Chọn Alphanumeric (loại cỡ chữ)

Base size: Đặt size cơ bản

Size step: Xác định bước nhảy cỡ (chỉ có ở size số)

Smallest size: Đặt cỡ nhỏ nhất

Next size Breaks: Đặt các cỡ kế tiếp

File/Save : Đặt tên và lưu

3. Thiết lập môi trường làm việc cho PDS:

Từ menu View chọn Preferences/Options….

- Chọn thanh Paths:

Chọn Paths/ chọn ổ đĩa ở Device: C:/ Chọn khách hàng Storage Area: DUNG

Chọn Apply/ OK.

- Chọn thanh Generel:

4.Chọn phương pháp nhảy mẫu:

Từ menu View chọn Grade Options….

Chọn Small-Large Incremental: Nhảy mẫu từ size nhỏ nhất đến size lớn nhất.

Bấm Ok để chọn.

5. Các thao tác lệnh trong nhảy size:

- MENU GRADE:

a. Áp bảng size cho chi tiết mới:

Từ menu Grade chọn Assign Rule Table

Trong Device chọn ổ đĩa

Trong Path chọn tên khách hàng

Chọn bảng size

Chọn OK

Chuột phải OK

b. Sao chép bảng size từ chi tiết cũ sang chi tiết mới:

Từ menu Grade chọn  Copy Size Line

Chọn chi tiết có bảng size

Chọn chi tiết mới tạo

Chuột phải OK

Chuột phải OK

6. Nhập hệ nhảy:

Từ menu Grade chọn Create/Edit Rules

Chọn Clear X

Trong cột Delta X nhập thông số tọa độ trục X

Chọn Clear Y

Trong cột Delta Y nhập thông số tọa độ trục Y

Next: Tới điểm nhảy kế tiếp (theo chiều kim đồng hồ)

Previous: Lui về điểm nhảy trước đó (theo ngược chiều kim đồng hồ)

Update: Cập nhập các size phía dưới giống hệ nhảy size đầu tiên

Chọn OK

Chuột phải OK

III. Bài tập ứng dụng:

- Nhảy mẫu thân trước và thân sau áo sơ mi nam đô rời, tay dài theo bảng thông số kích thước sau:

Thông số mã hàng:

|  | Size S | Size M | Size L | Size XL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dài áo | 68 | 70 | 72 | 74 |
| Vai | 38,5 | 40 | 41,5 | 43 |
| Vòng cổ | 36 | 37 | 38 | 39 |
| Vòng ngực | 80 | 84 | 88 | 92 |

Thông số thân trước:

|  | Size S | Size M | Size L | Size XL | (chênh lệch) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dài áo | 65 | 67 | 69 | 71 | 2 |
| Ngang vai | 18,25 | 19 | 19,75 | 20,5 | 0,75 |
| Vào cổ | 5 | 5,2 | 5,4 | 5,7 | 0,2-0,2-0,3 |
| Hạ cổ | 7 | 7,2 | 7,4 | 7,7 | 0.2-0.2-0.3 |
| Hạ nách | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 |
| Ngang ngực | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| Ngang mông | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |

Thông số thân sau:

|  | Size S | Size M | Size L | Size XL | (chênh lệch) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dài áo | 71 | 73 | 75 | 77 | 2 |
| Ngang vai | 20,25 | 21 | 21,75 | 22,5 | 0,75 |
| Vào cổ | 7 | 7,2 | 7,3 | 7,5 | 0,2-0,1-0,2 |
| Hạ nách | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| Hạ đô | 8 | 8,4 | 8,8 | 9,2 | 0,4 |
| Ngang ngực | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| Ngang mông | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |