PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC TẬP

NHẢY MẪU TRÊN PHẦN MỀM GERBER TECHNOLOGY ACCUMARK

A.NHẢY MẪU THÂN TRƯỚC ÁO SƠ MI NAM:

I. ĐIỀU KIỆN CHO TRƯỚC:

1. Tài liệu tham khảo: Tham khảo tài liệu phát cho sinh viên.

Phiếu hướng dẫn học tập cá nhân

2. Thiết bị: Mỗi sinh viên thực hành trên 1 máy vi tính

3. Sản phẩm thực hiện : Thân trước áo sơ mi nam cơ bản (File theo mẫu đã được hướng dẫn)

4. Cơ sở tiến hành nhảy mẫu:

- Dựa vào bản thông số cho trước.

- Dựa vào bước thao tác tiến hành nhảy mẫu.

- Dựa vào quy tắc nhảy mẫu tại các điểm.

II. BÀI TẬP ỨNG DỤNG:

Nhảy mẫu thân trước và thân sau áo sơ mi nam đô rời, tay dài theo bảng thông số kích thước sau:

- Thông số mã hàng:

|  | Size S | Size M | Size L | Size XL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dài áo | 68 | 70 | 72 | 74 |
| Vai | 38,5 | 40 | 41,5 | 43 |
| Vòng cổ | 36 | 37 | 38 | 39 |
| Vòng ngực | 80 | 84 | 88 | 92 |

- Thông số thân trước:

|  | Size S | Size M | Size L | Size XL | (chênh lệch) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dài áo | 65 | 67 | 69 | 71 | 2 |
| Ngang vai | 18,25 | 19 | 19,75 | 20,5 | 0,75 |
| Vào cổ | 5 | 5,2 | 5,4 | 5,7 | 0,2-0,2-0,3 |
| Hạ cổ | 7 | 7,2 | 7,4 | 7,7 | 0.2-0.2-0.3 |
| Hạ nách | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 |
| Ngang ngực | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| Ngang mông | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |

- Yêu cầu thực hiện:  Sinh viên tiến hành nhảy mẫu chi tiết đã cho.

- Chất lượng sau khi nhảy mẫu:

  - Nhảy mẫu đúng các yêu cầu kỹ thuật.

  - Nhảy mẫu chính xác theo đúng thông số kích thước đã cho.

III. BÀI TẬP VỀ NHÀ:

- Nhảy mẫu  thân sau áo sơ mi nam đô rời, tay dài theo bảng thông số kích thước sau:

Thông số mã hàng:

|  | Size S | Size M | Size L | Size XL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dài áo | 68 | 70 | 72 | 74 |
| Vai | 38,5 | 40 | 41,5 | 43 |
| Vòng cổ | 36 | 37 | 38 | 39 |
| Vòng ngực | 80 | 84 | 88 | 92 |

Thông số thân sau:

|  | Size S | Size M | Size L | Size XL | (chênh lệch) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dài áo | 71 | 73 | 75 | 77 | 2 |
| Ngang vai | 20,25 | 21 | 21,75 | 22,5 | 0,75 |
| Vào cổ | 7 | 7,2 | 7,3 | 7,5 | 0,2-0,1-0,2 |
| Hạ nách | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| Hạ đô | 8 | 8,4 | 8,8 | 9,2 | 0,4 |
| Ngang ngực | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| Ngang mông | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |

- Yêu cầu:

- Sinh viên tiến hành nhảy mẫu theo đúng yêu cầu kỹ thuật, thông số kích thước đã cho (cách thức nhảy dựa trên tài liệu thao khảo và theo nội dung kiến thức đã học trên lớp)

- Sinh viên nộp bài đúng hạn.

Ngày giao:     10/09/2021

Ngày nộp file: 20/09/2021 (Theo file mẫu thống nhất đã được hướng dẫn)