| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ: I 		NĂM HỌC:  2019 – 2020

Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG

Khoa: CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ

Học phần: NGUYÊN LÝ - CHI TIẾT MÁY

Lớp:  18C1-CNÔ	   Ngày thi:  ____ / ____ / 201

Đề số 09

Thời gian thi: 90 PHÚT (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh được sử dụng tài liệu)

Câu 1. (3,0 điểm).

Cho bộ truyền đai dẹt có công suất P1 = 12kW; số vòng quay bánh dẫn n1 = 1440vg/ph; tỷ số truyền u = 2,5; đường kính bánh dẫn d1 = 560mm, lực căng ban đầu F0 = 800N và khoảng cách trục a = 3000mm. Bỏ qua hiện tượng trượt trơn và lực căng phụ Fv. Hãy xác định:

a. Góc ôm đai 1 và chiều dài dây đai L (lưu ý nối đai) (1,25đ).

b. Vận tốc v1; lực vòng Ft; lực trên nhánh căng F1; lực trên nhánh chùng F2 (1,00đ).

c. Hệ số ma sát f tối thiểu để không xảy ra hiện tượng trượt trơn (0,75đ).

Câu 2. (3 điểm)

Bộ truyền xích ống con lăn có các thông số sau: bước xích pc = 15,875mm; số răng đĩa xích dẫn z1 = 15 răng; tỉ số truyền u = 7; số vòng quay bánh dẫn n1 = 400 vg/ph. Bộ truyền đặt nằm ngang; làm việc có va đập mạnh; khoảng cách trục a = 7500mm; bôi trơn liên tục; khoảng cách trục bộ truyền xích điều chỉnh được; làm việc hai ca; xích 1 dãy. Xác định:

a. Đường kính vòng chia đĩa xích dẫn và bị dẫn (mm) (0,75đ).

b. Số mắt xích X (0,5đ).

c. Công suất P (kW) mà bộ truyền xích có thể truyền (1,75đ).

Câu 3. (4,0 điểm)

Cho bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng (như hình trang sau) có khoảng cách trục aw = 165mm, số răng z1 = 20 răng, z2 = 60 răng, mô men xoắn trên bánh răng 1 là T1 = 200.000 N.mm, góc ăn khớp αnw = 20°, các bánh răng không dịch chỉnh, 2 bánh răng ăn khớp ngoài. Hãy xác định:

a. Môđun pháp và góc nghiêng răng? (1,50 điểm)

b. Đường kính vòng chia, đường kính vòng đỉnh và đường kính vòng chân của bánh răng 1 và 2? (1,00 điểm)

c. Phân tích lực và tính lực vòng, lực hướng tâm và lục dọc trục trên 2 bánh răng (1,50 điểm).

x

x

Z1

Z2

⊗

⊙

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA	TRƯỞNG BỘ MÔN	GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký tên và ghi rõ họ tên)	(Ký tên và ghi rõ họ tên)	(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Vũ Quang Khải	Nguyễn Thanh Giang

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH |  |

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2019 – 2020

Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG

Học phần: NGUYÊN LÝ - CHI TIẾT MÁY

Đề số: 09

Lớp:  18C1-CNO---	  Ngày thi:  ____ / ____ / 201

Thời gian thi: 90 PHÚT (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh được sử dụng tài liệu, cho sai số do làm tròn số là 5%)

NỘI DUNG

| Câu | Ý | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | a | Từ u = n1/n2 = d2/d1 → d2 = u×d1 = 2,5 × 560 = 1400mm | 0,25đ |
|  |  | Từ công thức tính góc ôm đai α1=π-d2-d1a=π-1400-5603000≈2,862 rad≈ 163,96 độ | 0,25đ |
|  |  | Từ công thức L≈2.a+π.d2+d12+d2-d124.a=2.3000+π.1400+5602+1400-56024.3000=9137,56mm | 0,50đ |
|  |  | Để nối đai, chiều đài đai tăng thêm từ 100 ÷ 400mm, chọn L = 9400mm | 0,25đ |
|  | b | Từ công thức tính vận tốc v1=π.d1.n160.1000=π.560.144060.1000≈42,223m/s | 0,25đ |
|  |  | Ta có lực vòng Ft=1000×P1v1=1000×1242,223≈284,205N | 0,25đ |
|  |  | Lực trên nhánh căng: F1=F0+Ft2=942,103N | 0,25đ |
|  |  | Lực trên nhánh chùng: F1=F0-Ft2=657,897N | 0,25đ |
|  | c | Điều kiện lực căng ban đầu để không xảy ra trượt trơn là F0≥Ft2efα+1efα-1+Fv Với Fv = 0 và biến đổi →ef×α1≥2×F0+Ft2×F0-Ft →f≥1α1ln2×F0+Ft2×F0-Ft=12,862ln2×800+284,2052×800-284,205≈0,125 Vậy hệ số ma sát f tối thiểu giữa đai và bánh đai để không xảy ra hiện tượng trượt trơn là f = 0,125 | 0,75đ |
| 2 | a | Đường kính vòng chia đĩa dẫn d1=pCsinπZ1=15,875sinπ15≈76,35 mm Hoặc d1≈pC×Z1π=15,875×15π≈75,8 mm | 0,25đ |
|  |  | Đường kính vòng chia đĩa bị dẫn: Số răng đĩa bị dẫn: Z2 = u × Z1 = 7 × 15 = 105 răng | 0,25đ |
|  |  | Đường kính vòng chia đĩa dẫn d2=pCsinπZ2=15,875sinπ105≈530,66 mm Hoặc d2≈pC×Z2π=15,875×105π≈530,58 mm | 0,25đ |
|  | b | Số mắt xích X≈2×apC+12×Z2+Z1+Z2-Z12×π2×pCa X=2×750015,875+12×105+15+105-152×π2×15,875750 X≈158,83 | 0,25đ |
|  |  | Chọn X = 158 (hoặc 160) mắt xích | 0,25đ |
|  | c | Công suất P (kW) mà bộ truyền xích có thể truyền tính theo công thức: P1=Kx×P0K×Kz×Kn | 0,25đ |
|  |  | Hệ số hiệu chỉnh: K = Kr× Ka× Ko× Kb× Kđc× Klv | 0,25đ |
|  |  | Trong đó: Kr = 1,8 va đập mạnh Ka = 1 do Ko = 1 đặt nằm ngang Kb = 0,8 bôi trơn liên tục Kđc = 1 điều chỉnh được Klv = 1,12 làm việc 2 ca K = Kr× Ka× Ko× Kb× Kđc× Klv = 1,8× 1× 1× 0,8× 1× 1,12 = 1,613 | 0,5đ |
|  |  | Kx = 1 xích 1 dãy; | 0,25đ |
|  |  | Công suất cho phép [P0] với no1 = 400 vg/ph và pc = 15,875 mm là [P0] = 3,72 kW | 0,25đ |
|  |  | Công suất P (kW) mà bộ truyền xích có thể truyền: P1=Kx×P0K×Kz×Kn=1×3,721,613×2515×400400≈1,384kW | 0,25đ |
| 3 | a | Giữa khoảng cách trục aw, góc nghiêng răng β và môdun pháp mn có sự liên hệ sau aw=mn.z2+z12.cosβ→cosβ=mn.z2+z12.aw=mn.60+202.165 Vì ta có 20° ≥ β ≥ 8° → cos8° ≥ cosβ ≥ cos20° 2.165.cos8o60+20≥mn≥2.165.cos20o60+20 → 4,08 ≥ mn ≥ 3,88 → chọn mn = 4 mm | 1,0 đ |
|  |  | Thay vào công thức cosβ=mn.60+202.625=4.60+202.165=0,97 → β = 0,247 rad hay 14,14 độ | 0,5đ |
|  | b | Xác định các đường kính vòng chia: d1=mn.z1cosβ=4.200,97=82,5 mm d2=mn.z2cosβ=4.600,97=247,5 mm | 0,5đ |
|  |  | Xác định các đường kính vòng đỉnh: da1 = d1 + 2.mn = 90,5 mm; da2 = d2 + 2.mn = 255,5 mm; Xác định các đường kính vòng chân: df1 = d1 – 2,5.mn = 72,5 mm; df2 = d2 – 2,5.mn = 245,5 mm; | 0,5đ |
|  | c | Phân tích lực như hình Ft1 Fa1 Fr1 Ft2 Fa2 Fr2 x Z1 ⊗ ⊙ x Z2 ⊗ ⊙ | 0,5đ |
|  |  | Lực vòng, lực hướng tâm và lục dọc trục trên 2 bánh răng Ft1 = Ft2 = 4848,48N | 0,25đ |
|  |  | Fr1 = Fr2 = Ft1.tgα/cosβ = 1819,85N | 0,125đ |
|  |  | Fa1 = Fa2 = Ft1.tgβ = 1221,55N | 0,125đ |

TRƯỞNG KHOA	TRƯỞNG BỘ MÔN	GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký tên và ghi rõ họ tên)	(Ký tên và ghi rõ họ tên)	(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Vũ Quang Khải	Nguyễn Thanh Giang