| BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- | --- |
| Phụ lục 5a DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ TRỌNG ĐIỂM CẤP ĐỘ QUỐC GIA NGHỀ KỸ THUẬT MÁY NÔNG NGHIỆP (Ban hành kèm theo Thông tư số 20 /2015/TT-BLĐTBXH ngày 17 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) |  |  |
|  | Tên nghề: Kỹ thuật máy nông nghiệp Mã nghề: 40510211 Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề |  |
| Năm 2015 |  |  |

MỤC LỤC

Trang

| Phần thuyết minh | 2 |
| --- | --- |
| Phần A: Danh mục thiết bị theo từng môn học, mô đun | 3 |
| Bảng 01: Danh mục thiết bị dạy nghề môn học: Cơ kỹ thuật (MH07) | 4 |
| Bảng 02: Danh mục thiết bị dạy nghề môn học: Hình hoạ - Vẽ kỹ thuật (MH 08) | 6 |
| Bảng 03: Danh mục thiết bị dạy nghề môn học: Kỹ thuật điện (MH 09) | 7 |
| Bảng 04: Danh mục thiết bị dạy nghề môn học: Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật (MH 10) | 12 |
| Bảng 05: Danh mục thiết bị dạy nghề môn học: Vật liệu cơ khí (MH 11) | 14 |
| Bảng 06: Danh mục thiết bị dạy nghề môn học: An toàn lao động (MH 12) | 15 |
| Bảng 07: Danh mục thiết bị dạy nghề môn học: Tổ chức sản xuất và quản lý doanh nghiệp (MH 13) | 17 |
| Bảng 08: Danh mục thiết bị dạy nghề môn học: Trồng trọt cơ bản (MH 14) | 18 |
| Bảng 09: Danh mục thiết bị dạy nghề môn học: Chăn nuôi cơ bản (MH 15) | 19 |
| Bảng 10: Danh mục thiết bị dạy nghề môn học: Động cơ đốt trong (MH 16) | 20 |
| Bảng 11: Danh mục thiết bị dạy nghề môn học: Cấu tạo máy kéo (MH 17) | 22 |
| Bảng 12: Danh mục thiết bị dạy nghề mô đun: Vận hành - Bảo dưỡng (MĐ18) | 25 |
| Bảng 13: Danh mục thiết bị dạy nghề mô đun: Liên hợp máy làm đất (MĐ 19) | 27 |
| Bảng 14: Danh mục thiết bị dạy nghề mô đun: Máy gieo trồng (MĐ 20) | 29 |
| Bảng 15: Danh mục thiết bị dạy nghề mô đun: Máy chăm sóc (MĐ 21) | 30 |
| Bảng 16: Danh mục thiết bị dạy nghề mô đun: Máy thu hoạch (MĐ 22) | 32 |
| Bảng 17: Danh mục thiết bị dạy nghề mô đun: Máy chế biến nông sản (MĐ 23) | 34 |
| Bảng 18: Danh mục thiết bị dạy nghề mô đun: Máy chăn nuôi (MĐ 24) | 36 |
| Bảng 19: Danh mục thiết bị dạy nghề mô đun: Gia công bổ trợ (MĐ 25) | 37 |
| Bảng 20: Danh mục thiết bị dạy nghề mô đun: Bảo dưỡng thiết bị công tác máy xúc ủi(MĐ 26) | 40 |
| Bảng 21: Danh mục thiết bị dạy nghề mô đun:Máy xúc thi công trong nông nghiệp (MĐ 27) | 42 |
| Bảng 22: Danh mục thiết bị dạy nghề mô đun: Máy ủi cải tạo đồng ruộng (MĐ 28) | 44 |
| Phần B: Tổng hợp thiết bị cho các môn học, mô đun | 46 |
| Bảng 23: Danh mục thiết bị cho các môn học, mô đun | 47 |
| Danh sách Hội đồng thẩm định danh mục thiết bị dạy nghề, nghề Kỹ thuật máy nông nghiệp | 62 |

PHẦN THUYẾT MINH

Danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia nghề Kỹ thuật máy nông nghiệp, trình độ Trung cấp nghề là danh mục các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) và số lượng từng loại thiết bị dạy nghề mà trường đào tạo nghề trên phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 1 lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình dạy nghề trình độ Trung cấp nghềKỹ thuật máy nông nghiệp, ban hành kèm theo Quyết định số 1038/QĐ-TCDN ngày   27 tháng 12 năm 2013của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề.

I. Nội dung danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia nghề Kỹ thuật máy nông nghiệp

1. Phần A: Danh mục thiết bị dạy nghề theo từng môn học, mô đun.

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 22, danh mục thiết bị cho từng môn học, mô đun bao gồm:

- Chủng loại và số lượng thiết bị cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

- Yêu cầu sư phạm của thiết bị.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

2. Phần B: Tổng hợp thiết bị dạy nghề cho các môn học, mô đun.

Bảng 23 - Danh mục thiết bị dạy nghề cho các môn học, mô đun. Trong bảng này:

- Chủng loại thiết bị là tất cả các thiết bị có trong danh mục thiết bị cho các môn học, mô đun;

- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun;

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun.

II. Áp dụng danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia nghề Kỹ thuật máy nông nghiệp

Các trường đào tạo nghề Kỹ thuật máy nông nghiệp cấp độ quốc gia, trình độ Trung cấp nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:

1. Danh mục thiết bị dạy nghề cho các môn học, mô đun (bảng 23).

2. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).

PHẦN A

DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ-ĐUN

Bảng 01:  DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: CƠ KỸ THUẬT

Tên nghề: Kỹ thuật máy nông nghiệp

Mã số môn học: MH 07

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy thử kéo - nén | Chiếc | 01 | Dùng để kiểm tra cường độ chịu kéo, nén của vật liệu | Lực kéo, nén: ≤ 2000 kN |
| 2 | Máy thử uốn phẳng thanh thẳng | Chiếc | 01 | Dùng để kiểm tra cường độ chịu uốn của vật liệu | Mômen uốn: ≤ 1000 Nm |
| 3 | Mô hình mối ghép | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu cấu tạo và liên kết của mối ghép |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mối ghép ren | Bộ | 01 |  | - Ren tam giác - Ren vuông - Ren thang |
|  | Mối ghép then | Bộ | 01 |  | -Then vuông -Then bán nguyệt |
|  | Mối ghép then hoa | Bộ | 01 |  | Đường kính: ≤ 300mm |
|  | Mối ghép đinh tán | Bộ | 01 |  | Đường kính đinh tán: ≤ 5mm |
|  | Mối ghép hàn | Bộ | 01 |  | Mối ghép hàn điện góc vuông |
| 4 | Mô hình các cơ cấu truyền và biến đổi chuyển động | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các cơ cấu | - Các cơ cấu có khả năng hoạt động - Kích thước phù hợp trong đào tạo |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mô hình cơ cấu biên tay quay | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mô hình truyền động đai | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mô hình truyền động bánh răng thường | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mô hình truyền động bánh răng hành tinh | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mô hình truyền động cam | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mô hình truyền động vi sai | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mô hình truyền động các đăng | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mô hình truyền động bánh vít trục vít | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mô hình truyền động xích | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mô hình truyền động bánh răng – thanh răng | Bộ | 01 |  |  |
| 5 | Mô hình các trục | Bộ | 01 | Dùng để minh hoạ cấu tạo và hoạt động của các trục | Hoạt động được |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Trục thẳng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Trục khuỷu | Chiếc | 01 |  |  |
| 6 | Mô hình ổ trục | Bộ | 01 | Dùng để minh hoạ cấu tạo và hoạt động của các loại ổ đỡ | Hoạt động được |
|  | Mô hình bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Ổ đỡ bạc | Bộ | 02 |  |  |
|  | Ổ đỡ bi (cầu, côn, kim) | Bộ | 03 |  |  |
| 7 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm |
| 8 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | Cường độ sáng: ≥ 2500ANSI Lumens Màn chiếu: ≥ 1800mm x 1800 mm |

| Bảng 02: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MÔN HỌC: HÌNH HOẠ-VẼ KỸ THUẬT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tên nghề: Kỹ thuật máy nông nghiệp |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mã số môn học: MH 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh |  |  |  |  |  |  |  |
| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |  |  |  |
| 1 | Bàn vẽ kỹ thuật | Bộ | 18 | Dùng cho học tập | Kích thước mặt bàn: ≥ Khổ A3 Điều chỉnh được nghiêng của mặt bàn |  |
| 2 | Dụng cụ vẽ kỹ thuật | Bộ | 18 | Dùng để rèn luyện kỹ năng vẽ kỹ thuật | Loại thông dụng |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Thước thẳng | Chiếc | 18 |  |  |  |  |  |
|  | Thước chữ T | Chiếc | 18 |  |  |  |  |  |
|  | Thước cong | Bộ | 18 |  |  |  |  |  |
|  | Êke | Bộ | 18 |  |  |  |  |  |
|  | Com pa | Chiếc | 18 |  |  |  |
| 3 | Khối hình học cơ bản |  |  | Dùng để quan sát và thực hành vẽ | Kích thước phù hợp, các mặt được sơn màu phân biệt |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Khối hình trụ | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Khối hình nón tròn xoay | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Khối hình nón cụt | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Khối hình chóp cụt | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Khối hình cầu | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Khối đa diện | Chiếc | 01 |  |  |  |
| 4 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm |  |
| 5 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | Cường độ sáng: ≥ 2500ANSI Lumens Màn chiếu: ≥ 1800mm x 1800 mm |  |

Bảng 03: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: KỸ THUẬT ĐIỆN

Tên nghề: Kỹ thuật máy nông nghiệp

Mã số môn học: MH 09

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều | Bộ | 01 | Dùng để kiểm nghiệm các biểu thức, định luật mạch điện xoay chiều |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mô đun nguồn cung cấp | Bộ | 01 |  | Uv=220/380V AC Iđm= (5÷10)A Ura= (90 ÷ 400)V AC |
|  | Đồng hồ cosφ | Chiếc | 01 |  | Loại 3 pha/1 pha U≥ 220V Cấp chính xác: (1,5 ÷ 2,5) |
|  | Ampemet AC | Chiếc | 01 |  | Giới hạn đo: I ≤ 50A Cấp chính xác: (1,5÷2,5) |
|  | Volmet AC + công tắc chuyển mạch | Bộ | 01 |  | Giới hạn đo: U ≤ 1000V Cấp chính xác: (1,5÷2,5) |
|  | Mô đun tải | Bộ | 01 |  | Loại thuần trở, thuần cảm, thuần dung, mạch xoay chiều R-L-C nối tiếp, mạch R//L, R//C, L//C Uđm= (90 ÷ 220)V AC Sđm≤ 1000VA |
| 2 | Mô hình mạch điện một chiều | Bộ | 01 | Thực hiện kiểm nghiệm các biểu thức, định luật mạch điện 1 chiều | Thông số kỹ thuật của các thiết bị như sau |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mô đun nguồn cung cấp | Bộ | 01 |  | Uv= 220V AC Iđm= (5 ÷ 10)A Ura= (6 ÷ 24)V DC |
|  | Thiết bị đo điện trở | Bộ | 01 |  | Phạm vi đo: ≤ 50MΩ |
|  |  |  |  |  | Điện áp: U≥ 220V |
|  | Ampemet DC | Chiếc | 01 |  | Giới hạn đo: I ≤ 5A |
|  |  |  |  |  | Cấp chính xác: (1,5 ÷ 2,5) |
|  | Volmet DC | Chiếc | 01 |  | Giới hạn đo: U ≤ 400V |
|  |  |  |  |  | Cấp chính xác: (1,5÷2,5) |
|  | Mô đun tải | Bộ | 01 |  | Uđm= (6 ÷ 24)V DC |
|  |  |  |  |  | Pđm≤ 100W |
| 3 | Bàn thí nghiệm động cơ điện 1 chiều | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu cấu tạo và thí nghiệm nguyên lý hoạt động | Thông số kỹ thuật của các thiết bị như sau |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mô đun cung cấp nguồn 1 chiều | Bộ | 01 |  | Uv= 220V AC Iđm= (5 ÷ 10)A Ura= (6 ÷ 24)V DC |
|  | Vol mét DC | Chiếc | 02 |  | Giới hạn đo 50V, cấp Chính xác:1,5 |
|  | Ampemet DC | Chiếc | 02 |  | Giới hạn đo: 10A cấp Chính xác:1,5 |
|  | Đồng hồ đo tốc độ số | Chiếc | 02 |  | Giới hạn đo: 3000 vg/ph |
|  | Biến trở điều chỉnh dây quấn | Chiếc | 02 |  | Giới hạn điều chỉnh: (0 ÷ 100) Ω; Imax= 5A |
|  | Động cơ DC kích thích độc lập | Chiếc | 01 |  | Uđm= 24V; Pđm= 100W |
|  | Máy phát điện DC | Chiếc | 01 |  | Pđm=100W; Uđm =24V |
| 4 | Bàn thí nghiệm động cơ xoay chiều | Bộ | 01 | Khảo sát đặc tính làm việc của động cơ điện xoay chiều | Thông số kỹ thuật của các thiết bị như sau |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mô đun nguồn cung cấp | Bộ | 01 |  | Uv=220/380V AC Iđm= (5÷10)A Ura= (90 ÷ 400)V AC |
|  | Vol mét AC | Chiếc | 03 |  | Giới hạn đo: 500V Cấo chính xác: 1,5 |
|  | Đồng hồ đo tốc độ số | Chiếc | 01 |  | Giới hạn đo: 3000vg/ph |
|  | Động cơ điện xoay chiều 3 pha không đồng bộ | Chiếc | 01 |  | Pđm≤ 1kW nđm=1500 vg/ph Uđm= 380/220V |
| 5 | Bàn thí nghiệm máy phát điện 1 chiều | Bộ | 1 | Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động | Thông số kỹ thuật của các thiết bị như sau |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Môđun nguồn cung cấp | Bộ | 1 |  | Uv= 220/380V AC Iđm= (5÷10)A Ura= (90 ÷ 400)V AC |
|  | Động cơ điện xoay chiều 3 pha không đồng bộ | Chiếc | 1 |  | Pđm=1KW nđm= 3000vg/ph Uđm= 380/220V |
|  | Máy phát điện DC | Chiếc | 1 |  | Pđm ≥ 200W Uđm = 24V |
|  | Vol mét DC | Chiếc | 2 |  | Giới hạn đo:50V Cấp chính xác: 1,5 |
|  | Ampe mét DC | Chiếc | 1 |  | Giới hạn đo: 30A Cấp chính xác:1,5 |
|  | Biến trở dây quấn | Chiếc | 1 |  | Giới hạn điều chỉnh: (0 ÷ 100) Ω; Imax=5A |
|  | Đồng hồ đo tốc độ số | Chiếc | 1 |  | Giới hạn đo: 3000 vg/ph |
| 6 | Bàn thí nghiệm máy phát điện xoay chiều 1 pha | Bộ | 1 | Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động | Thông số kỹ thuật của các thiết bị như sau |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mô đun nguồn cung cấp | Bộ | 1 |  | Uv=220/380V AC Iđm= (5÷10)A Ura= (90 ÷ 400)V AC |
|  | Mô đun nguồn DC | Bộ | 1 |  | Uv= 220V AC Iđm= (5 ÷ 10)A Ura= (6 ÷ 24)V DC |
|  | Động cơ điện xoay chiều 3 pha không đồng bộ | Chiếc | 1 |  | Pđm=1kW nđm= 3000vg/ph Uđm= 380/220V |
|  | Máy phát điện xoay chiều 1 pha kích thích độc lập | Chiếc | 1 |  | Pđm ≥ 200W Uđm = 24V |
|  | Vol mét AC | Chiếc | 2 |  | Giới hạn đo: 50V Cấp chính xác: 1,5 |
|  | Vol mét DC | Chiếc | 1 |  | Giới hạn đo: 50V Cấp chính xác: 1,5 |
|  | Ampe mét AC | Chiếc | 1 |  | Giới hạn đo:10A Cấp chính xác:1,5 |
|  | Ampe mét DC | Chiếc | 1 |  | Giới hạn đo:10A Cấp chính xác:1,5 |
|  | Biến trở dây quấn | Chiếc | 1 |  | Giới hạn điều chỉnh: ( 0 ÷ 100)Ω; Imax= 5A |
|  | Đồng hồ đo tốc độ số | Chiếc | 1 |  | Giới hạn đo: 3000 vg/ph |
| 7 | Bộ mẫu điện tử | Bộ | 0 3 | Dùng để nhận dạng, thực hành kiểm tra tình trạng kỹ thuật | Linh kiện bán dẫn thông dụng: điện trở, tụ điện, cuộn cảm, diôt, tranzitor |
| 8 | Động cơ điện 1 chiều | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động | Pđm: (0,5 ÷ 1)kW |
| 9 | Máy biến áp 1 pha | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động | Pđm ≥ 1000W |
| 10 | Máy biến áp 3 pha | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động | Pđm ≥ 1000W |
| 11 | Thiết bị đóng cắt và bảo vệ mạch điện | Bộ | 03 | Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động | Đầy đủ chi tiết và hoạt động được |
| 12 | Đồng hồ đo điện vạn năng | Chiếc | 03 | Dùng để rèn luyện kỹ năng kiểm tra thiết bị điện,điện tử | Kiểm tra điện áp AC và DC, điện trở, điện dung, đo tần số… Hiển thị kim hoặc hiển thị số |
| 13 | Mỏ hàn xung | Chiếc | 03 | Dùng để rèn luyện kỹ năng hàn gắn mạch điện | Công suất: ≥ 100W |
| 14 | Bộ đồ nghề điện cầm tay | Bộ | 03 | Dùng để rèn luyện kỹ năng tháo lắp, bảo dưỡng, sửa chữa mạch điện, máy điện | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ gồm |  |  |  |  |
|  | Tuốc nơ vít dẹt | Chiếc | 01 |  | - Đường kính: ≥4 mm - Dài: ≥150 mm |
|  | Tuốc nơ vít 4 cạnh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  | Cách điện: ≥ 1000V |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  | Tuốt dây có đường kính tối thiểu: 1Cx075 |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  | Cách điện:≥ 1000V |
|  | Kìm điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm ép cốt | Chiếc | 01 |  | Kìm ép đầu cốt: (0,5 ÷16)mm2 |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  | Loại hiển thị bằng ánh sáng |
| 15 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm |
| 16 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | Cường độ sáng: ≥ 2500ANSI Lumens Màn chiếu: ≥ 1800mm x 1800 mm |

| Bảng 04: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MÔN HỌC: DUNG SAI LẮP GHÉP VÀ ĐO LƯỜNG KỸ THUẬT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tên nghề: Kỹ thuật máy nông nghiệp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mã số môn học: MH 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |  |  |  |  |  |
| 1 | Thước cặp | Bộ | 02 | Dùng để giới thiệu cấu tạo, cách sử dụng | Các thông số cơ bản: |  |  |  |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Thước cặp cơ khí | Chiếc | 02 |  | Độ chính xác: ≤ 0,1mm |  |  |  |  |  |
|  | Thước cặp điện tử | Chiếc | 02 |  | Độ chính xác: ≤ 0,02 mm |  |  |  |  |  |
| 2 | Pan me | Bộ | 02 | Dùng để giới thiệu cấu tạo, cách sử dụng | Các thông số cơ bản: |  |  |  |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pan me đo trong | Bộ | 02 |  | Phạm vi đo: ≤ 150 mm Độ chính xác: 0,01 mm |  |  |  |  |  |
|  | Pan me đo ngoài | Bộ | 02 |  | Phạm vi đo: ≤ 150 mm Độ chính xác: 0,01 mm |  |  |  |  |  |
|  | Pan me điện tử | Chiếc | 02 |  | Phạm vi đo: ≤ 150 mm Độ chính xác: 0,01 mm |  |  |  |  |  |
| 3 | Đồng hồ so | Bộ | 02 | Dùng để giới thiệu cấu tạo, cách sử dụng | Độ chính xác: 0,01mm |  |  |  |  |  |
| 4 | Dưỡng ren | Bộ | 02 | Dùng để kiểm tra bước ren | Hệ Inche và hệ mét |  |  |  |  |  |
| 5 | Thước đo góc | Chiếc | 02 | Dùng để đo các góc | Góc đo lớn nhất: 360o |  |  |  |  |  |
| 6 | Căn lá | Bộ | 02 | Dùng để kiểm tra các kích thước lắp ghép | Độ dầy: (0,02 ÷ 2,5) mm |  |  |  |  |  |
| 7 | Thước lá | Chiếc | 02 | Dùng để đo kích thước | Độ dài: ≥ 500 mm Độ chia:1 mm |  |  |  |  |  |
| 8 | Com pa đo trong | Chiếc | 02 | Dùng để đo đường kính trong | Độ mở:≤ 50mm |  |  |  |  |  |
| 9 | Com pa đo ngoài | Chiếc | 02 | Dùng để đo đường kính ngoài | Độ mở:≤ 500mm |  |  |  |  |  |
| 10 | Thước đo chiều sâu | Chiếc | 02 | Dùng để đo chiều sâu | Phạm vi đo: ≤ 150 mm. Độ chính xác: ≤ 0,1 mm |  |  |  |  |  |
| 11 | Đồng hồ đo điện vạn năng | Chiếc | 02 | Dùng để đo kiểm tra các linh kiện và mạch điện | Loại thông dụng |  |  |  |  |  |
| 12 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm |  |  |  |  |  |
| 13 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | Cường độ sáng: ≥ 2500ANSI Lumens Màn chiếu: ≥ 1800mm x 1800 mm |  |  |  |  |  |

| Bảng 05: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MÔN HỌC: VẬT LIỆU CƠ KHÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tên nghề: Kỹ thuật máy nông nghiệp |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mã số môn học: MH 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |  |  |  |
| 1 | Máy thử kéo - nén | Chiếc | 01 | Dùng để kiểm tra cường độ chịu kéo, nén của vật liệu | Lực kéo, nén: ≤ 2000 kN |  |  |  |
| 2 | Máy thử uốn phẳng thanh thẳng | Chiếc | 01 | Dùng để kiểm tra cường độ chịu uốn của vật liệu | Mômen uốn: ≤ 1000 Nm |  |  |  |
| 3 | Bộ mẫu vật liệu | Bộ | 01 | Dùng để nhận biết các loại vật liệu | Các loại vật liệu theo tiêu chuẩn Việt Nam |  |  |  |
| 4 | Bộ mẫu nhiên liệu, dầu mỡ | Bộ | 01 | Dùng để nhận biết các loại nhiên liệu, dầu mỡ | Các loại nhiên liệu, dầu mỡ theo tiêu chuẩn Việt Nam |  |  |  |
| 5 | Máy mài | Chiếc | 01 | Dùng để mài bề mặt chi tiết | Đường kính đá: ≤ 180 mm |  |  |  |
| 6 | Lò nhiệt luyện | Chiếc | 01 | Dùng để gia nhiệt cho kim loại | Độ gia nhiệt lớn nhất đến 1200°C |  |  |  |
| 7 | Máy soi tổ chức kim loại | Chiếc | 01 | Dùng để soi tổ chức kim loại | Độ phóng đại: ≤ 10.000 lần |  |  |  |
| 8 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm |  |  |  |
| 9 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | Cường độ sáng: ≥ 2500ANSI Lumens Màn chiếu: ≥ 1800mm x 1800 mm |  |  |  |

| Bảng 06: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MÔN HỌC: AN TOÀN LAO ĐỘNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tên nghề: Kỹ thuật máy nông nghiệp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mã số môn học: MH 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng |  | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |  |  |  |
| 1 | Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy | Bộ | 01 |  | Dùng để giới thiệu và hướng dẫn sử dụng thiết bị | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy chữa cháy |  |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bình bọt chữa cháy | Chiếc |  | 01 |  |  |  |  |  |
|  | Bình bột chữa cháy | Chiếc |  | 01 |  |  |  |  |  |
|  | Vòi chữa cháy | Cuộn |  | 01 |  |  |  |  |  |
| 2 | Bảo hộ lao động | Bộ |  | 01 | Dùng để giới thiệu và hướng dẫn cách sử dụng | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động |  |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Quần áo bảo hộ | Bộ |  | 01 |  |  |  |  |  |
|  | Mũ bảo hộ | Chiếc |  | 01 |  |  |  |  |  |
|  | Giầy bảo hộ | Đôi |  | 01 |  |  |  |  |  |
|  | Khẩu trang bảo hộ | Chiếc |  | 01 |  |  |  |  |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc |  | 01 |  |  |  |  |  |
|  | Giăng tay bảo hộ | Đôi |  | 01 |  |  |  |  |  |
| 3 | Dụng cụ cứu thương | Bộ |  | 01 | Dùng để giới thiệu và hướng dẫn cách sử dụng trang bị cứu thương | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về y tế |  |  |  |
|  | Bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tủ thuốc | Chiếc |  | 01 |  |  |  |  |  |
|  | Cáng cứu thương | Chiếc |  | 01 |  |  |  |  |  |
|  | Nẹp định vị | Bộ |  | 01 |  |  |  |  |  |
|  | Hộp dụng cụ sơ cứu | Hộp |  | 01 |  |  |  |  |  |
| 4 | Máy vi tính | Bộ |  | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm |  |  |  |
| 5 | Máy chiếu (Projector) | Bộ |  | 01 |  | Cường độ sáng: ≥ 2500ANSI Lumens Màn chiếu: ≥ 1800mm x 1800 mm |  |  |  |

| Bảng 07: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MÔN HỌC: TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tên nghề: Kỹ thuật máy nông ghiệp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mã số môn học: MH 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |  |  |  |  |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm |  |  |  |  |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | Cường độ sáng: ≥ 2500ANSI Lumens Màn chiếu: ≥ 1800mm x 1800 mm |  |  |  |  |

| Bảng 08: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MÔN HỌC: TRỒNG TRỌT CƠ BẢN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tên nghề: Kỹ thuật máy nông nghiệp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mã số môn học: MH 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |  |  |  |  |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm |  |  |  |  |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | Cường độ sáng: ≥ 2500ANSI Lumens Màn chiếu: ≥ 1800mm x 1800 mm |  |  |  |  |

| Bảng 09: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MÔN HỌC: CHĂN NUÔI CƠ BẢN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tên nghề: Kỹ thuật máy nông nghiệp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mã số môn học: MH 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |  |  |  |  |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm |  |  |  |  |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | Cường độ sáng: ≥ 2500ANSI Lumens Màn chiếu: ≥ 1800mm x 1800 mm |  |  |  |  |

| Bảng 10: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ MÔN HỌC: ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên nghề: Kỹ thuật máy nông nghiệp |  |  |  |  |  |  |
| Mã số môn học: MH 16 |  |  |  |  |  |  |
| Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề |  |  |  |  |  |  |
| Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh |  |  |  |  |  |  |
| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |  |
| 1 | Máy khởi động | Chiếc | 01 | Dùng để nhận biết cấu tạo, hoạt động | Công suất: ≥ 10 Hp |  |
| 2 | Cơ cấu trục khuỷu thanh truyền | Bộ | 01 | Dùng để nhận biết cơ cấu, cấu tạo, hoạt động của cơ cấu. | Đủ chi tiết và hoạt động được |  |
| 3 | Mô hình động cơ đốt trong 2 kỳ | Bộ | 01 | Dùng để minh hoạ cấu tạo, hoạt động của động cơ 2 kỳ | Cắt bổ, hoạt động được |  |
| 4 | Mô hình động cơ xăng 4 kỳ | Bộ | 01 | Dùng để nhận biết cấu tạo, hoạt động của động cơ | Dùng loại chế hòa khí |  |
| 5 | Mô hình động cơ diezel 4 kỳ | Bộ | 01 | Dùng để minh hoạ cấu tạo, hoạt động của động cơ 4 kỳ | Cắt bổ, hoạt động được |  |
| 6 | Mô hình hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ điezel | Bộ | 01 | Dùng để minh hoạ cấu tạo, hoạt động của hệ thống | Đủ chi tiết |  |
| 7 | Mô hình hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ xăng | Bộ | 01 | Dùng để minh hoạ cấu tạo, hoạt động của hệ thống | Đủ chi tiết |  |
| 8 | Mô hình hệ thống bôi trơn | Bộ | 01 | Dùng để minh hoạ cấu tạo, hoạt động của hệ thống | Đủ chi tiết |  |
| 9 | Mô hình hệ thống làm mát bằng không khí | Bộ | 01 | Dùng để minh hoạ cấu tạo, hoạt động của hệ thống | Đủ chi tiết |  |
| 10 | Mô hình hệ thống làm mát bằng nước đối lưu | Bộ | 01 | Dùng để minh hoạ cấu tạo, hoạt động của hệ thống | Đủ chi tiết |  |
| 11 | Mô hình hệ thống làm mát bằng nước cưỡng bức | Bộ | 01 | Dùng để minh hoạ cấu tạo, của hệ thống | Đủ chi tiết |  |
| 12 | Mô hình hệ thống đánh lửa bán dẫn | Bộ | 01 | Dùng để minh hoạ cấu tạo, hoạt động của hệ thống | Đủ chi tiết, hoạt động được |  |
| 13 | Mô hình hệ thống đánh lửa thường. | Bộ | 01 | Dùng để minh hoạ cấu tạo, hoạt động của hệ thống | Đủ chi tiết, hoạt động được |  |
| 14 | Mô hình hệ thống đánh lửa bằng manhêtô | Bộ | 01 | Dùng để minh hoạ cấu tạo, hoạt động của hệ thống | Đủ chi tiết, hoạt động được |  |
| 15 | Mô hình hệ thống khởi động điện | Bộ | 01 | Dùng để minh hoạ cấu tạo, hoạt động của hệ thống | Đủ chi tiết, hoạt động được |  |
| 16 | Tủ dụng cụ | Chiếc | 01 | Dùng để tháo lắp | Loại 78 ÷118 chi tiết |  |
| 17 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm |  |
| 18 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | Cường độ sáng: ≥ 2500ANSI Lumens Màn chiếu: ≥ 1800mm x 1800 mm |  |

Bảng 11:  DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: CẤU TẠO MÁY KÉO

Tên nghề: Kỹ thuật máy nông nghiệp

Mã số môn học: MH 17

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ ly hợp ma sát | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu chi tiết, quan hệ lắp ghép | Hoạt động được |
| 2 | Mô hình ly hợp thủy lực | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu chi tiết, quan hệ lắp ghép | Cắt vỏ 1/4 |
| 3 | Hộp số cơ khí | Chiếc | 02 | Dùng để giới thiệu chi tiết, quan hệ lắp ghép | Hộp số có số trục: ≤ 5, hoạt động được |
| 4 | Hộp số thủy lực | Chiếc | 02 | Dùng để giới thiệu chi tiết, quan hệ lắp ghép | Đủ các bộ phận và hoạt động được |
| 5 | Hộp số phụ | Chiếc | 02 | Dùng để giới thiệu chi tiết, quan hệ lắp ghép | Đủ các bộ phận, hoạt động được |
| 6 | Cầu sau chủ động máy kéo bánh hơi | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu chi tiết, quan hệ lắp ghép và hoạt động | Đủ các bộ phận, hoạt động được |
| 7 | Cầu chủ động máy kéo bánh xích | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu chi tiết, quan hệ lắp ghép và hoạt động | Đủ các bộ phận, hoạt động được |
| 8 | Cầu trước chủ động máy kéo bánh hơi | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu chi tiết, quan hệ lắp ghép và hoạt động | Đủ các bộ phận, hoạt động được |
| 9 | Truyền lực cuối cùng | Bộ | 02 | Dùng để giới thiệu chi tiết, quan hệ lắp ghép và hoạt động | Đủ các bộ phận, hoạt động được |
| 10 | Cơ cấu lái cơ học | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu chi tiết, quan hệ lắp ghép và hoạt động | Đủ các bộ phận, hoạt động được |
| 11 | Hệ thống lái trợ lực dầu | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu chi tiết, quan hệ lắp ghépvà hoạt động | Đủ các bộ phận, hoạt động được |
| 12 | Hệ thống phanh dầu | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu chi tiết, quan hệ lắp ghép và hoạt động | Đủ các bộ phận, hoạt động được |
| 13 | Hệ thống phanh hơi | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu chi tiết, quan hệ lắp ghép và hoạt động | Đủ các bộ phận, hoạt động được |
| 14 | Hệ thống thuỷ lực nâng hạ | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu chi tiết, quan hệ lắp ghép và hoạt động | Đủ các bộ phận, hoạt động được |
| 15 | Mô hình máy kéo bánh hơi | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu cấu tạo và hoạt động | Cắt bổ, hoạt động được |
| 16 | Mô hình máy kéo bánh xích | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu cấu tạo và hoạt động | Cắt bổ, hoạt động được |
| 17 | Mô hình cơ cấu điều khiển ly hợp bằng thuỷ lực | Bộ | 02 | Dùng để giới thiệu chi tiết và quan hệ lắp ghép | Cắt bổ |
| 18 | Mô hình bộ ly hợp ma sát | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu cấu tạo, hoạt động | Cắt bổ |
| 19 | Mô hình cầu trước chủ động máy kéo bánh hơi | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu cấu tạo, và hoạt động | Cắt bổ |
| 20 | Mô hình cơ cấu lái cơ học | Bộ | 02 | Dùng để giới thiệu cấu tạo, hoạt động | Cắt bổ |
| 21 | Mô hình hệ thống lái trợ lực dầu | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu cấu tạo, hoạt động | Cắt bổ |
| 22 | Mô hình hệ thống phanh cơ khí | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu cấu tạo, hoạt động | Cắt bổ |
| 23 | Mô hình hệ thống phanh dầu | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu cấu tạo, hoạt động | Cắt bổ |
| 24 | Mô hình hệ thống phanh hơi | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu cấu tạo, hoạt động | Cắt bổ |
| 25 | Mô hình khung, giảm sóc, di động máy kéo bánh hơi | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu cấu tạo, quan hệ lắp ghép | Đủ bộ phận |
| 26 | Mô hình khung, giảm sóc, di động máy kéo xích | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu cấu tạo, quan hệ lắp ghép | Đủ bộ phận |
| 27 | Mô hình hệ thống nâng hạ thuỷ lực | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu cấu tạo, hoạt động | Đủ bộ phận |
| 28 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm |
| 29 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | Cường độ sáng: ≥ 2500ANSI Lumens Màn chiếu: ≥ 1800mm x 1800 mm |

Bảng 12:  DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: VẬN HÀNH - BẢO DƯỠNG

Tên nghề: Kỹ thuật máy nông nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 18

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy kéo bánh hơi | Chiếc | 02 | Dùng để rèn luyện kỹ năng vận hành bảo dưỡng | Công suất động cơ: ≤ 80 Hp |
| 2 | Máy kéo tay | Chiếc | 02 | Dùng để rèn luyện kỹ năng vận hành bảo dưỡng | Công suất động cơ: ≤ 15 Hp |
| 3 | Máy kéo bánh xích | Chiếc | 02 | Dùng để rèn luyện kỹ năng vận hành bảo dưỡng | Công suất: ≤ 80Hp |
| 4 | Động cơ Diesel 4 kỳ 1 xi lanh | Chiếc | 02 | Dùng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng | Công suất: ≤ 15 Hp |
| 5 | Động cơ Diesel 4 kỳ nhiều xi lanh | Chiếc | 02 | Dùng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng | Công suất: ≤ 80 Hp |
| 6 | Động cơ chế hòa khí 4 kỳ | Chiếc | 02 | Dùng để tháo lắp, bảo dưỡng, kiểm tra | Công suất: ≤ 80Hp |
| 7 | Động cơ 2 kỳ chế hòa khí làm mát bằng không khí | Chiếc | 02 | Dùng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng | Công suất: ≤4Hp |
| 8 | Động cơ điệnba pha | Chiếc | 02 | Dùng để rèn luyện kỹ năng vận hành bảo dưỡng | Công suất: ≤ 37 kW |
| 9 | Động cơ điện 01 pha | Chiếc | 02 | Dùng để rèn luyện kỹ năng vận hành bảo dưỡng | Công suất: ≤ 2 kW |
| 10 | Động cơ điện một chiều | Chiếc | 02 | Dùng để rèn luyện kỹ năng vận hành bảo dưỡng | Công suất: ≤ 100 W |
| 11 | Hệ thống truyền lực và di chuyển, phanh, lái | Bộ | 02 | Dùng để tháo lắp, bảo dưỡng, kiểm tra | Đủ các phần và hoạt động được |
| 12 | Thiết bị nghiệm hệ thống điện máy kéo | Chiếc | 02 | Dùng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng | Đủ bộ phận, hoạt động được |
| 13 | Đồng hồ đo điện vạn năng vạn năng | Chiếc | 03 | Dùng để đo kiểm tra các linh kiện và mạch điện | Loại thông dụng trên thị trường |
| 14 | Thiết bị kiểm tra ắc quy | Bộ | 02 | Dùng để rèn kỹ năng kiểm tra ắc quy | Đủ các thiết bị, dụng cụ |
| 15 | Máy nạp ắc quy có trợ đề | Chiếc | 01 | Dùng để bảo dưỡng ắc quy | - Nguồn vào: AC220 V. - Nguồn ra: DC12V, DC24V. - Dòng nạp ≥ 5 A |
| 16 | Tủ dụng cụ | Chiếc | 03 | Dùng để rèn kỹ năng tháo lắp | Loại 78 ÷118 chi tiết |
| 17 | Thùng rửa chi tiết | Bộ | 01 | Dùng để rèn kỹ năng | Loại dùng khí nén |
| 18 | Khay đựng chi tiết | Chiếc | 03 | Dùng để rèn kỹ năng | Loại thông dụng |
| 19 | Bơm dầu | Chiếc | 03 | Dùng để rèn kỹ năng | Bơm tay, loại piston |
| 20 | Bơm mỡ | Chiếc | 03 | Dùng để rèn kỹ năng | Bơm tay, loại piston |
| 21 | Cẩu nâng di động | Chiếc | 01 | Dùng để phục vụ bảo dưỡng | Lực nâng: (0,5 ÷2,5) Tấn |
| 22 | Máy nén khí | Chiếc | 01 | Dùng để bảo dưỡng | Áp suất: ≤ 10 kG/cm2 |
| 23 | Bộ cọc tiêu | Bộ | 03 | Dùng để rèn luyện kỹ năng vận hành | Loại thông dụng |
| 24 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm |
| 25 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | Cường độ sáng: ≥ 2500ANSI Lumens Màn chiếu: ≥ 1800mm x 1800 mm |

Bảng 13: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: LIÊN HỢP MÁY LÀM ĐẤT

Tên nghề: Kỹ thuật máy nông nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 19

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cày treo | Chiếc | 02 | Dùng để thành lập liên hợp máy | Số lượng thân cày: ≤4 |
| 2 | Cày chảo | Chiếc | 02 | Dùng để thành lập liên hợp máy | Số chảo: ≤7 |
| 3 | Phay đất khô | Chiếc | 02 | Dùng để thành lập liên hợp máy | Bề rộng làm việc: ≤ 1,2 m |
| 4 | Phay bùn | Chiếc | 02 | Dùng để thành lập liên hợp máy | Bề rộng làm việc: ≤ 1,4 m |
| 5 | Bánh lồng góc | Bộ | 02 | Dùng để thành lập liên hợp máy | Bề rộng làm việc: ≤1 m |
| 6 | Bánh lồng bai | Bộ | 02 | Dùng để thành lập liên hợp máy | Bề rộng làm việc: ≤ 1 m |
| 7 | Trang đất | Chiếc | 01 | Dùng để thành lập liên hợp máy | Bề rộng làm việc : ≤ 3,2 m |
| 8 | Thuyền trượt | Chiếc | 02 | Dùng để thành lập liên hợp máy và rèn luyện kỹ năng nghề | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam |
| 9 | Bừa đĩa | Chiếc | 02 | Dùng để thành lập liên hợp máy | Số tổ bừa: 2÷ 4 |
| 10 | Bừa răng | Chiếc | 02 | Dùng để thành lập liên hợp máy | Số hàng: 1 hoặc nhiều hàng |
| 11 | Máy kéo bánh hơi | Chiếc | 02 | Dùng để thành lập liên hợp máy | Công suất: ≤ 80 Hp |
| 12 | Máy kéo tay | Chiếc | 01 | Dùng để thành lập liên hợp máy | Công suất động cơ: ≤ 15 Hp |
| 13 | Máy kéo bánh xích | Chiếc | 01 | Dùng để thành lập liên hợp máy | Công suất động cơ: ≤ 80 Hp |
| 14 | Tủ dụng cụ | Chiếc | 02 | Dùng để tháo lắp | Loại 78÷118chi tiết |
| 15 | Khay rửa chi tiết | Chiếc | 02 | Đựng và rửa chi tiết | Loại thông dụng |
| 16 | Bơm dầu | Chiếc | 02 | Dùng để bảo dưỡng kỹ thuật | Bơm tay, loại piston |
| 17 | Bơm mỡ | Chiếc | 02 | Dùng để bảo dưỡngkỹ thuật | Bơm tay, loại piston |
| 18 | Kích thủy lực | Chiếc | 02 | Dùng để phục vụ rèn luyện kỹ năng nghề | Lực nâng: ≤ 10tấn |
| 19 | Thước dây | Chiếc | 01 | Dùng để kiểm tra chất lượng làm đất | Độ dài: ≥ 50 m |
| 20 | Thước mét | Chiếc | 01 | Dùng để kiểm tra chất lượng làm đất | Loại thông dụng: ≥ 500 mm. |
| 21 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm |
| 22 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | Cường độ sáng: ≥ 2500ANSI Lumens Màn chiếu: ≥ 1800mm x 1800 mm |

Bảng 14: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: MÁY GIEO TRỒNG

Tên nghề: Kỹ thuật máy nông nghiệp

Mã số mô đun: MĐ20

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy gieo hạt | Chiếc | 01 | Dùng để nhận biết cấu tạo, hoạt động và vận hành | Bề rộng làm việc: ≤ 3,5 m. |
| 2 | Máy gieo sạ kéo tay | Chiếc | 03 | Dùng để nhận biết cấu tạo, hoạt động và vận hành | Bề rộng làm việc: ≤ 2,2 m |
| 3 | Máy cấy | Chiếc | 02 | Dùng để nhận biết cấu tạo, hoạt động và vận hành | Số hàng cấy: ≤ 8 |
| 4 | Cân định lượng | Chiếc | 01 | Dùng để định lượng hạt gieo | Loại cân: ≤ 60 kg |
| 5 | Cọc tiêu | Bộ | 02 | Dùng để xác định đường gieo | Loại thông dụng |
| 6 | Tủ dụng cụ | Chiếc | 02 | Dùng để tháo lắp | Loại 78÷118 chi tiết |
| 7 | Khay rửa chi tiết | Chiếc | 02 | Đựng và rửa chi tiết | Loại thông dụng |
| 8 | Bơm dầu | Chiếc | 02 | Dùng để bảo dưỡng kỹ thuật | Bơm tay, loại piston |
| 9 | Bơm mỡ | Chiếc | 02 | Dùng để bảo dưỡng kỹ thuật | Bơm tay, loại piston |
| 10 | Kích thủy lực | Chiếc | 02 | Dùng để phục vụ bảo dưỡng, sửa chữa | Lực nâng: ≤ 10tấn |
| 11 | Thước dây | Chiếc | 01 | Dùng để kiểm tra chất lượng làm việc | Độ dài: ≥ 50 m |
| 12 | Thước mét | Chiếc | 01 | Dùng để kiểm tra chất lượng làm việc | Loại thông dụng: ≥ 500 mm. |
| 13 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm |
| 14 | Máy chiếu đa năng | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Cường độ sáng: ≥ 2500ANSI Lumens Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |

Bảng 15:  DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔĐUN: MÁY CHĂM SÓC

Tên nghề: Kỹ thuật máy nông nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 21

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máybơm nước ly tâm | Chiếc | 02 | Dùng để thành lập liên hợp máy bơm nước ly tâm | Lưu lượng: ≤ 1000 m3/giờ |
| 2 | Máybơm nước hướng trục | Chiếc | 02 | Dùng để thành lập liên hợp máy bơm nước hướng trục | Lưu lượng: ≥ 30 m3/giờ |
| 3 | Giàn phun tưới | Bộ | 01 | Dùng để nhận biết cấu tạo, hoạt độngvà rèn luyện kỹ năng vận hành giàn phun | Loại: ≤ 30 đầu phun |
| 4 | Máy phun thuốc trừ sâu dùng ắc quy | Chiếc | 01 | Dùng để nhận biết cấu tạo, hoạt độngvà rèn luyện kỹ năng nghề | Ắc quy:12V Dung tích bình: ≤ 25 lít |
| 5 | Máy phun thuốc trừ sâu nước dùng động cơ nổ | Chiếc | 01 | Dùng để nhận biết cấu tạo, hoạt độngvà rèn luyện kỹ năng vận hành máy phun thuốc trừ sâu | Động cơ xăng Công suất: ≤ 4,5 Hp |
| 6 | Máy phun thuốc trừ sâu bột dùng động cơ nổ | Chiếc | 01 | Dùng để minh họa cấu tạo, hoạt độngvà rèn luyện kỹ năng vận hành máy phun thuốc trừ sâu | Động cơ xăng Công suất: ≤ 4,5 Hp |
| 7 | Máy phun thuốc trừ sâu loại bơm tay | Chiếc | 01 | Dùng để nhận biết cấu tạo, hoạt động và rèn luyện kỹ năng vận hành máy phun thuốc trừ sâu | Dung tích thùng chứa: ≤ 20 lít |
| 8 | Máy phun thuốc trừ sâu liên hợp với máy kéo | Bộ | 01 | Dùng để thành lập liên hợp máy và rèn luyện kỹ năng vận hành máy phun thuốc trừ sâu | Công suất: ≤ 45Hp |
| 9 | Máy kéo bánh hơi | Chiếc | 01 | Dùng để thành lập liên hợp máy | Công suất: ≤ 80Hp Có trục thu công suất |
| 10 | Động cơ Diesel | Chiếc | 01 | Dùng để thành lập liên hợp máy và vận hành. | Công suất: ≤ 15 Hp |
| 11 | Động cơ điện 3 pha | Chiếc | 01 | Dùng để thành lập liên hợp máy và vận hành. | Công suất: ≤ 10 kW |
| 12 | Cốc định lượng thuốc | Bộ | 01 | Dùng để định lượng thuốc | Có thang chia: ml |
| 13 | Bộ bảo hộ lao động phun thuốc trừ sâu | Bộ | 19 | Dùng để phục vụ thực hành nghề | Theo tiêu chuẩn Việt Nam |
| 14 | Tủ dụng cụ | Chiếc | 02 | Dùng để tháo lắp | Loại 78÷118 chi tiết |
| 15 | Khay rửa chi tiết | Chiếc | 02 | Đựng và rửa chi tiết | Kích thước thông dụng |
| 16 | Bơm dầu | Chiếc | 02 | Dùng để chăm sóc kỹ thuật máy | Bơm tay, loại piston |
| 17 | Bơm mỡ | Chiếc | 02 | Dùng để chăm sóc kỹ thuật máy | Bơm tay, loại piston |
| 18 | Kích thủy lực | Chiếc | 02 | Dùng để phục vụ bảo dưỡng và sửa chữa máy | Lực nâng: ≤ 10tấn |
| 19 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm |
| 20 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | Cường độ sáng: ≥ 2500ANSI Lumens Màn chiếu: ≥ 1800mm x 1800 mm |

Bảng 16:  DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: MÁY THU HOẠCH

Tên nghề: Kỹ thuật máy nông nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 22

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy gặt lúa rải hàng | Chiếc | 02 | Dùng để nhận biết cấu tạo, nguyên lý làm việc, bảo dưỡng và vận hành | . Chiều rộng cắt lúa: ≤ 2,5 m |
| 2 | Máy gặt đập liên hoàn | Chiếc | 02 | Dùng để nhận biết cấu tạo, nguyên lý làm việc, bảo dưỡng và vận hành | Chiều rộng cắt: ≤ 2,5 m |
| 3 | Máy tuốt tự hành | Chiếc | 02 | Dùng để nhận biết cấu tạo, nguyên lý làm việc, bảo dưỡng và vận hành | Động cơ công suất: ≤ 15 Hp |
| 4 | Máy tuốt lúa đạp chân | Chiếc | 02 | Dùng để nhận biết cấu tạo, nguyên lý làm việc, bảo dưỡng và vận hành | Năng suất: ≤ 0,5 Tấn/giờ |
| 5 | Máy tuốt dùng động cơ điện | Chiếc | 02 | Dùng để nhận biết cấu tạo, nguyên lý làm việc, bảo dưỡng và vận hành | Năng suất: ≤ 0,7 Tấn/giờ |
| 6 | Máy tuốt lúa dắt tay | Chiếc | 02 | Dùng để nhận biết cấu tạo, nguyên lý làm việc, bảo dưỡng và vận hành | Công suất động cơ : ≤ 15 Hp |
| 7 | Tủ dụng cụ | Chiếc | 02 | Dùng để tháo lắp | Loại 78÷118 chi tiết |
| 8 | Khay rửa chi tiết | Chiếc | 02 | Đựng và rửa chi tiết | Loại thông dụng |
| 9 | Bơm dầu | Chiếc | 02 | Dùng để bảo dưỡng kỹ thuật | Bơm tay, loại piston |
| 10 | Bơm mỡ | Chiếc | 02 | Dùng để bảo dưỡng kỹ thuật | Bơm tay, loại piston |
| 11 | Kích thủy lực | Chiếc | 02 | Dùng để phục vụ bảo dưỡng và sửa chữa | Lực nâng: ≤ 10tấn |
| 12 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm |
| 13 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | Cường độ sáng: ≥ 2500ANSI Lumens Màn chiếu: ≥ 1800mm x 1800 mm |

Bảng17:  DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: MÁY CHẾ BIẾN NÔNG SẢN

Tên nghề: Kỹ thuật máy nông nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 23

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy bóc vỏ, đánh bóng gạo | Bộ | 01 | Dùng để nhận biết cấu tạo, hoạt động, bảo dưỡng và vận hành máy | N¨ng suÊt: ≤ 1,2TÊn/giờ |
| 2 | Máy xay xát liên hoàn | Bộ | 01 | Dùng để nhận biết cấu tạo, hoạt động, bảo dưỡng và vận hành máy | N¨ng suÊt: ≤ 2,5 TÊn/giờ |
| 3 | Động cơ Diesel | Chiếc | 01 | Dùng để thành lập liên hợp máy và vận hành. | Công suất: ≤ 15 Hp |
| 4 | Động cơ điện 3 pha | Chiếc | 01 | Dùng để thành lập liên hợp máy và vận hành. | Công suất: ≤ 10 kW |
| 5 | Máy sấy trống quay | Chiếc | 01 | Dùng để nhận biết cấu tạo, hoạt động, bảo dưỡng và vận hành máy | Năng suất: ≥ 25 kg/mẻ Nhiệt độ sấy: (120 ÷ 250) 0C |
| 6 | Máy sấy vỉ ngang | Chiếc | 01 | Dùng để nhận biết cấu tạo, hoạt động, bảo dưỡng và vận hành máy | Nhiệt độ sấy: (40 50) 0C Thời gian sấy: (8 11) Giờ/mẻ |
| 7 | Máy sấy dùng năng lượng mặt trời | Chiếc | 01 | Dùng để nhận biết cấu tạo, hoạt động và bảo dưỡng và vận hành máy | Năng suất: ≤ 0,8 TÊn/giờ Nhiệt độ sấy: (45 60) 0C |
| 8 | Máy sấy đa năng | Chiếc | 01 | Dùng để nhận biết cấu tạo, hoạt động và bảo dưỡng và vận hành máy | Năng suất sấy: - Hạt:≤ 3 TÊn/mẻ - Củ quả:≤ 1,5Tấn/mẻ |
| 9 | Thiết bị sấy thủ công | Chiếc | 01 | Dùng để nhận biết cấu tạo, hoạt động và bảo dưỡng và vận hành máy | - Năng suất: ≤ 0,2 Tấn/mẻ - Nhiệt độ sấy: (60 80) 0C |
| 10 | Mô hình lò đốt trấu có ghi bậc thang | Chiếc | 01 | Dùng để minh họa cấu tạo, hoạt động | Đủ chi tiết |
| 11 | Tủ dụng cụ | Chiếc | 01 | Dùng để tháo lắp | Loại 78÷118 chi tiết |
| 12 | Khay rửa chi tiết | Chiếc | 01 | Đựng và rửa chi tiết | Loại thông dụng |
| 13 | Bơm dầu | Chiếc | 001 | Dùng để bảo dưỡng kỹ thuật | Bơm tay, loại piston |
| 14 | Bơm mỡ | Chiếc | 01 | Dùng để bảo dưỡng kỹ thuật | Bơm tay, loại piston |
| 15 | Kích thủy lực | Chiếc | 01 | Dùng để phục vụ bảo dưỡng và sửa chữa máy | Lực nâng: ≤ 10tấn |
| 16 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm |
| 17 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | Cường độ sáng: ≥ 2500ANSI Lumens Màn chiếu: ≥ 1800mm x 1800 mm |

Bảng 18:  DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: MÁY CHĂN NUÔI

Tên nghề: Kỹ thuật máy nông nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 24

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy ấp trứng tự động | Chiếc | 01 | Dùng để nhận biết cấu tạo, hoạt động và bảo dưỡng và vận hành máy | Năng suất: ≤ 1000 quả Đảo trứng tự động |
| 2 | Máy ấp trứng bán tự động | Chiếc | 01 | Dùng để nhận biết cấu tạo, hoạt động và bảo dưỡng và vận hành máy | Năng suất: ≤ 1000 quả Đảo trứng bằng tay |
| 3 | Mô hình dàn trải máy ấp trứng tự động | Chiếc | 01 | Dùng để minh họa cấu tạo, nguyên lý hoạt động | Đủ chi tiết lắp trên panel có bánh xe di chuyển |
| 4 | Dụng cụ soi trứng | Chiếc | 06 | Dùng để kiểm tra | Loại thông dụng |
| 5 | Dụng cụ đựng trứng | Bộ | 01 | Dùng để rèn luyện kỹ năng xắp xếp trứng | Loại thông dụng |
| 6 | Xe vận chuyển trứng | Chiếc | 01 | Dùng để rèn luyện kỹ năng chuyển trứng | Loại thông dụng |
| 7 | Buồng bảo quản con giống | Chiếc | 01 | Dùng để rèn luyện kỹ năng chăm sóc con giống | Loại thông dụng |
| 8 | Tủ dụng cụ | Chiếc | 01 | Dùng để tháo lắp | Loại 78÷118 chi tiết |
| 9 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm |
| 10 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | Cường độ sáng: ≥ 2500ANSI Lumens Màn chiếu: ≥ 1800mm x 1800 mm |

Bảng 19:  DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: GIA CÔNG BỔ TRỢ

Tên nghề: Kỹ thuật máy nông nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 25

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy hàn hồ quang tay | Chiếc | 02 | Dùng để rèn luyện kỹ năng nghề | -Công suất : 14 kVA - Dòng điện hàn: 350A |
| 2 | Bộ thiết bị hàn bằng khí | Bộ | 02 | Dùng để thực hiện các bài tập cơ bản hàn và cắt bằng khí |  |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Mỏ hàn | Chiếc | 01 |  | Kích thước theo tiêu chuẩn quốc tế |
|  | Van giảm áp khí ôxy | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Van giảm áp khí C2H2 | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Van chống cháy ngược | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bình khí ôxy | Chiếc | 04 |  | - Dung tích: ≤ 40 lít Áp suất nạp: ≤ 150 at |
|  | Bình khí C2H2 | Chiếc | 01 |  | - Dung tích ≤ 40 lít - Áp suất nạp: ≤ 16 at |
|  | Bình khí ga | Chiếc | 01 |  | Khối lượng: (1242) kg |
|  | Dây dẫn khí | Mét | 15 |  | Áp suất làm việc: 20 kG/cm2 Áp suất nổ: 41 kG/cm2 |
|  | Pép hàn | Bộ | 01 |  | - Số hiệu từ (00 7) - Đường kính trong: (0,22 1,2) mm - Đường kính ngoài: (0,60 3,45) mm |
|  | Mỏ cắt | Chiếc | 01 |  | Theo tiêu chuẩn quốc tế |
|  | Pép cắt | Bộ | 01 |  | - Số hiệu từ (00 8) - Đường kính: (0,8 2,0)mm |
| 3 | Máy hàn MIG/MAG | Bộ | 01 | Dùng để rèn luyện kỹ năng nghề | Đường kính dây hàn: ≤ 1.2 mm |
| 4 | Vạch dấu | Chiếc | 18 | Dùng để rèn luyện kỹ năng nghề gia công cơ khí | - Chiều dài: (120 ÷ 150) mm - Độ cứng mũi: 55 60 HRC |
| 5 | Dũa | Bộ | 01 | Dùng để rèn luyện kỹ năng nghề nguội | -Chiều dài: (200 ÷ 400) mm - Răng kép -Vật liệu: Thép các bon dụng cụ |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Dũa dẹt | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Dũa tròn | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Dũa tam giác. | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Dũa lòng mo | Chiếc | 18 |  |  |
| 6 | Cưa kim loại | Bộ | 01 | Dùng để cắt kim loại |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cưa máy | Chiếc | 01 |  | Công suất: ≤ 4,3 kW |
|  | Cưa cầm tay | Chiếc | 18 |  | Dài: ≤ 500 mm |
| 7 | Bàn êtô | Chiếc | 18 | Dùng để kẹp chi tiết | Độ mở ≤ 125 mm |
| 8 | Máy khoan đứng | Chiếc | 01 | Dùng để rèn luyện kỹ năng nghề gia công cơ khí | Công suất động cơ trục chính: ≤ 1,5 kW |
| 9 | Máy khoan cần | Chiếc | 01 |  | Công suất động cơ trục chính: ≤ 2,2 kW |
| 10 | Máy khoan bàn | Chiếc | 01 |  | Công suất động cơ: ≤ 0,75 kW |
| 11 | Đục kim loại | Bộ | 01 | Dùng để rèn luyện kỹ năng nghề gia công cơ khí | Thông số cơ bản: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đục bằng | Chiếc | 18 |  | - Dài:(120 ÷ 150) mm - Độ cứng lưỡi cắt: (48 52) HRC |
|  | Đục nhọn | Chiếc | 18 |  |  |
| 12 | Bàn kiểm tra mặt phẳng | Chiếc | 02 | Dùng để phụ trợ cho công việc gia công cơ khí | Kích thước: Rộng: ≥600 mm Dài: ≥ 800mm |
| 13 | Bàn cắt ren và ta rô ren bằng tay | Bộ | 06 | Dùng để rèn luyện kỹ năng nghề gia công cơ khí | Cắt được ren: M8÷ M14 |
| 14 | Búa gõ xỉ | Chiếc | 18 | Dùng để phụ trợ cho công việc gia công cơ khí | Trọng lượng: (300 ÷ 500) g |
| 15 | Búa gò | Bộ | 18 |  | Trọng lượng: (300 ÷500) g |
| 16 | Máy mài, cắt cầm tay | Chiếc | 03 | Dùng để phụ trợ cho công việc gia công cơ khí | Đường kính đá mài, cắt: ≥ 125 mm |
| 17 | Máy mài 2 đá | Chiếc | 01 | Dùng để phụ trợ cho công việc gia công cơ khí | Công suất: ≤ 1,5 kW |
| 18 | Kéo cắt tôn | Chiếc | 09 | Dùng để phụ trợ cho công việc gia công cơ khí | Dài: (230 ÷ 370) mm |
| 19 | Đe gò định hình | Chiếc | 03 | Dùng để phụ trợ cho công việc gia công cơ khí | Kích thước: Dài: 500 mm Rộng: 200 mm |
| 20 | Đe phẳng | Chiếc | 03 | Dùng để phụ trợ cho công việc gia công cơ khí | Kích thước: Dài: 600 mm Rộng: 400 mm |
| 21 | Đe trụ | Chiếc | 03 | Dùng để phụ trợ cho công việc gia công cơ khí | Đường kính: ≤ 600 mm |
| 22 | Thước lá | Chiếc | 18 | Dùng để phụ trợ cho công việc gia công cơ khí | Dài: (500 1000) mm |
| 23 | Com pa vạch dấu | Chiếc | 06 | Dùng để phụ trợ cho công việc gia công cơ khí | Thép dụng cụ, mũi được tôi cứng và ram - Dải đo: (100 200) mm - Độ chính xác: 0,5 mm |
| 24 | Kính hàn | Bộ | 18 | Dùng để bảo hộ lao động | N1 - N3 hoặc theo tiêu chuẩn ISO: EN166 ANIZ.87.1 |
| 25 | Bảo hộ lao động | Bộ | 18 | Dùng để bảo hộ lao động | Theo tiêu chuẩn Việt nam |
| 26 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm |
| 27 | Máy chiếu (projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Cường độ sáng: ≥ 2500ANSI Lumens Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |

| Bảng 20: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ MÔ ĐUN: BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ CÔNG TÁC MÁY XÚC - ỦI |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên nghề: Kỹ thuật máy nông nghiệp |  |  |  |  |  |  |  |
| Mã số mô đun: MĐ 26 |  |  |  |  |  |  |  |
| Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề |  |  |  |  |  |  |  |
| Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh |  |  |  |  |  |  |  |
| TT | Tên thiết bị | Đơn vị |  | Số lượng |  | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| 1 | Máy xúc | Chiếc |  | 01 |  | Dùng để nhận biết cấu tạo, hoạt động và bảo dưỡng | Công suất: ≤ 120kW |
| 2 | Máy ủi | Chiếc |  | 01 |  | Dùng để nhận biết cấu tạo, hoạt động và bảo dưỡng | Công suất: ≤ 120 kW |
| 3 | Mô hình bộ phận quay toa máy xúc | Bộ |  | 01 |  | Dùng để nhận biết cấu tạo, hoạt động | Cắt bổ Đầy đủ các bộ phận |
| 4 | Bơm mỡ | Chiếc |  | 03 |  | Dùng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng kỹ thuật. | Bơm tay, loại piston |
| 5 | Bơm dầu | Chiếc |  | 03 |  | Dùng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng kỹ thuật. | Bơm tay, loại piston |
| 6 | Bơm nước áp lực cao | Chiếc |  | 01 |  | Dùng để rèn luyện kỹ năng chăm sóc bảo dưỡng | Áp suất: ≥ 30 Bar |
| 7 | Máy mài cầm tay | Chiếc |  | 02 |  | Dùng để sửa chữa chi tiết máy | Đường kính đá: ≤ 180mm |
| 8 | Máy ép thủy lực | Chiếc |  | 01 |  | Dùng để ép các cặp chi tiết lắp ghép chặt. | Lực ép: ≥ 20 Tấn |
| 9 | Hệ thống khí nén | Bộ |  | 01 |  | Dùng để cung cấp khí nén cho thiết bị và dụng cụ sử dụng khí nén | Áp suất khí nén: ≥ 5 bar |
| 10 | Bộ súng vặn Bulông | Bộ |  | 01 |  | Dùng để rèn luyện kỹ năng tháo, lắp | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |  |
|  | Súng vặn bu lông |  | Bộ |  | 01 |  | - Loại: (1/2÷1/4) inch - Mô men siết: ≤ 1600 Nm. |
|  | Khẩu chuyên dùng |  | Bộ |  | 01 |  | Các loại: (12 ÷ 44) mm |
| 11 | Thùng rửa chi tiết |  | Bộ |  | 01 | Dùng để phục vụ bảo duỡng | Dung tích thùng: ≥15dm3 |
| 12 | Palăng xích |  | Chiếc |  | 01 | Dùng để nâng hạ các chi tiết máy | - Trọng tải: (1 ÷ 3) Tấn |
| 13 | Tủ dụng cụ |  | Chiếc |  | 01 | Dùng để tháo, lắp | Loại 78 ÷ 118 chi tiết |
| 14 | Kích nâng vận chuyển thuỷ lực |  | Chiếc |  | 01 | Dùng để nâng và vận chuyển chi tiết máy. | Tải nâng:(1 ÷ 2) Tấn |
| 15 | Khay đựng chi tiết |  | Chiếc |  | 05 | Dùng để đựng các chi tiết khi bảo dưỡng, tháo lắp | Loại thông dụng |
| 16 | Thước mét |  | Chiếc |  | 01 | Dùng để đo, kiểm tra | Loại thông dụng: ≥ 500 mm. |
| 17 | Máy vi tính |  | Bộ |  | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm |
| 18 | Máy chiếu (Projector) |  | Bộ |  | 01 |  | Cường độ sáng: ≥ 2500ANSI Lumens Màn chiếu: ≥ 1800mm x 1800 mm |

| Bảng 21: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ MÔ ĐUN: MÁY XÚC THI CÔNG TRONG NÔNG NGHIỆP |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên nghề: Kỹ thuật máy nông nghiệp |  |  |  |  |  |
| Mã số mô đun: MĐ 27 |  |  |  |  |  |
| Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề |  |  |  |  |  |
| Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 Học sinh,lớp học thực hành tối đa 18 học sinh |  |  |  |  |  |
| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| 1 | Máy xúc đào bánh xích | Chiếc | 01 | Dùng để rèn luyện kỹ năng nghề | Công suất: ≤ 120 kW |
| 2 | Máy xúc đào bánh hơi | Chiếc | 01 | Dùng để rèn luyện kỹ năng nghề | Công suất: ≤ 120 kW |
| 3 | Ô tô tải | Chiếc | 01 | Dùng để phục vụ rèn luyện kỹ năng nghề | Trọng tải: ≥ 3,5 Tấn |
| 4 | Bơm mỡ bằng khí nén | Chiếc | 02 | Dùng để rèn luyện kỹ năng phục vụ bảo dưỡng máy | -Thùng chứa: ≥ 20 dm3 - Lưu lượng: 33cm3/giây - Áp suất khí: (5 ÷ 8) bar |
| 5 | Bơm nước áp lực cao | Chiếc | 01 | Dùng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng máy | Áp suất: ≥ 30 Bar |
| 6 | Máy nén khí | Chiếc | 01 | Dùng để rèn luyện kỹ năng chăm sóc bảo dưỡng | Áp suất: ≤ 10 kG/cm2 |
| 7 | Bơm mỡ | Chiếc | 04 | Dùng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng kỹ thuật | Bơm tay, loại Piston |
| 8 | Bơm dầu | Chiếc | 04 | Dùng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng kỹ thuật | Bơm tay, loại Piston |
| 9 | Tủ dụng cụ | Chiếc | 01 | Dùng để rèn luyện kỹ năng tháo lắp | Loại 78 ÷ 118 chi tiết |
| 10 | Clê xích | Chiếc | 01 | Dùng để rèn luyện kỹ năng tháo lắp các loại bình lọc | Đường kính ôm của xích: (60 ÷ 160) mm |
| 11 | Thước thẳng | Chiếc | 01 | Dùng để rèn luyện kỹ năng đo và kiểm tra địa bàn | Độ dài: ≥ 500 mm. |
| 12 | Thước dây | Chiếc | 01 | Dùng để phục vụ chuẩn bị địa bàn và kiểm tra sản phẩm thi công. | Loại: ≥ 50 mét |
| 13 | Biển báo giao thông | Bộ | 01 | Dùng để rèn luyện kỹ năng nghề | Theo Luật giao thông đường bộ Việt nam |
| 14 | Cọc tiêu | Bộ | 04 | Dùng để rèn luyện kỹ năng nghề | Loại thông dụng |
| 15 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm |
| 16 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | Cường độ sáng: ≥ 2500ANSI Lumens Màn chiếu: ≥ 1800mm x 1800 mm |

| Bảng 22: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MÔ ĐUN: MÁY ỦI CẢI TẠO ĐỒNG RUỘNG |  |  |  |  |  |
| Tên nghề: Kỹ thuật máy nông nghiệp |  |  |  |  |  |
| Mã số mô đun: MĐ 28 |  |  |  |  |  |
| Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề |  |  |  |  |  |
| Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh |  |  |  |  |  |
| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| 1 | Máy ủi | Chiếc | 01 | Dùng để rèn luyện kỹ năng vận hành ủi | Công suất động cơ: ≤ 120 kW |
| 2 | Bơm mỡ bằng khí nén | Chiếc | 02 | Dùng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡngkỹ thuật | - Thùng chứa: ≥ 20 dm3 - Lưu lượng: 33cm3/giây - Áp suất khí yêu cầu: (5 ÷ 8) bar |
| 3 | Bơm nước áp lực cao | Chiếc | 01 | Dùng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng kỹ thuật | Áp suất: ≥ 30 Bar |
| 4 | Máy nén khí | Chiếc | 01 | Dùng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng kỹ thuật | Áp suất: ≤ 10 kG/cm2 |
| 5 | Bơm mỡ | Chiếc | 04 | Dùng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng kỹ thuật | Bơm tay loại piston |
| 6 | Bơm dầu | Chiếc | 04 | Dùng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng kỹ thuật | Bơm tay loại piston |
| 7 | Tủ dụng cụ | Chiếc | 01 | Dùng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng kỹ thuật | Loại 78 ÷ 118 chi tiết |
| 8 | Clê xích | Chiếc | 03 | Dùng để rèn luyện kỹ năng tháo lắp các loại bình lọc | Đường kính ôm của xích: (60 ÷ 160) mm |
| 9 | Thước thẳng | Chiếc | 01 | Dùng để rèn luyện kỹ năng đo và kiểm tra địa bàn | Độ dài: ≥ 500 mm. |
| 10 | Thước dây | Chiếc | 01 | Dùng để chuẩn bị địa bàn và kiểm tra sản phẩm thi công. | Loại: ≥ 50 m |
| 11 | Cọc tiêu | Bộ | 04 | Dùng để giảng dạy và học tập | Loại thông dụng |
| 12 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm |
| 13 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | Cường độ sáng: ≥ 2500ANSI Lumens Màn chiếu: ≥ 1800mm x 1800 mm |

PHẦN B

TỔNG HỢP CÁC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN

Bảng 23: DANH MỤC TỔNG HỢP CÁC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ,

NGHỀ KỸ THUẬT MÁY NÔNG NGHIỆP CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN

Tên nghề: Kỹ thuật máy nông nghiệp

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng |  | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | THIẾT BỊ AN TOÀN |  |  |  |  |
|  | Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy | Bộ |  | 01 | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy chữa cháy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình bọt chữa cháy | Chiếc |  | 01 |  |
|  | Bình bột chữa cháy | Chiếc |  | 01 |  |
|  | Vòi chữa cháy | Cuộn |  | 01 |  |
|  | Bảo hộ lao động | Bộ |  | 01 | Theo tiêu chẩn Việt Nam về bảo hộ lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Quần áo bảo hộ | Bộ |  | 01 |  |
|  | Mũ bảo hộ | Chiếc |  | 01 |  |
|  | Giầy bảo hộ | Đôi |  | 01 |  |
|  | Khẩu trang bảo hộ | Chiếc |  | 01 |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc |  | 01 |  |
|  | Giăng tay bảo hộ | Đôi |  | 01 |  |
|  | Dụng cụ cứu thương | Bộ |  | 01 | Theo tiêu chuẩn Việt nam về y tế |
|  | Bộ bao gồm: | Chiếc |  | 01 |  |
|  | Tủ thuốc | Chiếc |  | 01 |  |
|  | Cáng cứu thương | Chiếc |  | 01 |  |
|  | Nẹp định vị | Bộ |  | 01 |  |
|  | Hộp dụng cụ sơ cứu | Hộp |  | 01 |  |
|  | THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH |  |  |  |  |
|  | Máy kéo bánh hơi | Chiếc | 03 |  | Công suất: ≤ 80 Hp |
|  | Máy kéo bánh hơi | Chiếc | 01 |  | Công suất: ≤ 45Hp Có trục thu công suất |
|  | Máy kéo bánh xích | Chiếc | 03 |  | Công suất: ≤ 80 Hp |
|  | Máy kéo tay | Chiếc | 02 |  | Công suất: ≤ 15 Hp |
|  | Máy xúc đào bánh xích | Chiếc | 01 |  | Công suất: ≤ 120 kW |
|  | Máy xúc đào bánh hơi | Chiếc | 01 |  | Công suất: ≤ 120 kW |
|  | Máy ủi | Chiếc | 01 |  | Công suất: ≤ 120 kW |
|  | Ô tô tải | Chiếc | 01 |  | Trọng tải: ≥ 3,5 Tấn |
|  | Động cơ tổng thành Diesel 4 kỳ | Chiếc | 02 |  | Công suất: ≤ 80 Hp |
|  | Động cơ tổng thành Diesel 4 kỳ 1 xi lanh | Chiếc | 02 |  | Công suất: ≤ 15 Hp |
|  | Động cơ tổng thành chế hòa khí 4 kỳ | Chiếc | 02 |  | Công suất: ≤ 80 Hp |
|  | Động cơ tổng thành chế hòa khí 2 kỳ làm mát bằng không khí | Chiếc | 02 |  | Công suất động cơ: ≤ 4 Hp |
|  | Động cơ Diesel 4 kỳ 1 xi lanh | Chiếc | 02 |  | Công suất: ≤ 15 Hp |
|  | Động cơ Diesel 4 kỳ | Chiếc | 02 |  | Công suất: ≤ 80 Hp |
|  | Động cơ chế hòa khí 4 kỳ | Chiếc | 02 |  | Công suất: ≤ 80 Hp |
|  | Động cơ điện 1 chiều | Chiếc | 02 |  | Công suất: ≤ 100 W |
|  | Cày treo | Chiếc | 02 |  | Số thân cày: ≤ 4 |
|  | Cày chảo | Chiếc | 02 |  | Số chảo: ≤ 7 |
|  | Phay đất khô | Chiếc | 02 |  | Bề rộng làm việc: ≤ 1,2m |
|  | Phay bùn | Chiếc | 02 |  | Bề rộng làm việc: ≤ 1,4m |
|  | Bừa đĩa | Chiếc | 02 |  | Số tổ bừa: ≤ 4 |
|  | Bừa răng | Chiếc | 02 |  | Số hàng răng: ≥ 1 |
|  | Bánh lồng bai | Bộ | 02 |  | Bề rộng làm việc: ≤ 1 m |
|  | Bánh lồng góc | Bộ | 02 |  | Bề rộng làm việc: ≤ 1m |
|  | Trang đất | Chiếc | 02 |  | Bề rộng làm việc : ≤ 3,2 m |
|  | Thuyền trượt | Chiếc | 02 |  | Theo tiêu chuẩn Việt Nam |
|  | Máy gieo hạt | Chiếc | 01 |  | Bề rộng làm việc: ≤ 3,5m |
|  | Máy gieo sạ kéo tay | Chiếc | 03 |  | Bề rộng làm việc: ≤ 2,2 m |
|  | Máy cấy | Chiếc | 02 |  | Số hàng: ≤ 8 |
|  | Thùng chứa hạt | Chiếc | 01 |  | Dung tích: ≥ 10 dm3 |
|  | Cân định lượng | Chiếc | 01 |  | Trọng lượng cân: ≤ 50 kg |
|  | Cọc tiêu | Bộ | 02 |  | Loại thông dụng |
|  | Máy phun thuốc trừ sâu nước dùng động cơ nổ | Chiếc | 01 |  | Động cơ xăng Công suất: ≤ 4 Hp |
|  | Máy phun thuốc trừ sâu bột dùng động cơ nổ | Chiếc | 01 |  | Động cơ xăng Công suất: ≤ 4 Hp |
|  | Bình phun thuốc trừ sâu loại bơm tay | Chiếc | 01 |  | Dung tích bình chứa: ≤ 20 lít |
|  | Máy phun thuốc trừ sâu dùng bình ắc quy | Chiếc | 01 |  | Ắc quy: 12V Dung tích bình: ≤ 25 dm3 |
|  | Máy phun thuốc trừ sâu liên hợp với máy kéo | Bộ | 01 |  | Công suất: ≤ 45Hp |
|  | Cốc định lượng thuốc | Bộ | 01 |  | Thang đo độ chia: ml |
|  | Giàn phun tưới | Bộ | 01 |  | Loại: ≤ 30 đầu phun |
|  | Máy gặt đập liên hợp | Chiếc | 02 |  | Bề rộng cắt: ≤ 2,5 m |
|  | Máy gặt lúa rải hàng | Chiếc | 02 |  | Bề rộng cắt: ≤ 2,5 m |
|  | Máy tuốt dùng động cơ điện | Chiếc | 02 |  | Năng suất: ≤ 0,7 Tấn/giờ |
|  | Máy tuốt lúa đạp chân | Chiếc | 02 |  | Năng suất: ≤ 0,5 Tấn/giờ |
|  | Máy tuốt lúa dắt tay | Chiếc | 02 |  | Công suất động cơ: ≤ 15 Hp |
|  | Máy tuốt tự hành | Chiếc | 02 |  | Công suất động cơ: ≤ 15 Hp |
|  | Mát nghiền bột | Chiếc | 01 |  | Công suất: ≤ 14 kW |
|  | Máy trộn thức ăn gia súc | Chiếc | 01 |  | Công suất: ≤ 1 Tấn/mẻ |
|  | Máy bóc vỏ và đánh bóng gạo | Bộ | 01 |  | Năng suất: ≤ 1,2 Tấn/giờ |
|  | Máy xay, xát liên hoàn | Bộ | 01 |  | Năng suất : ≤ 2,5 Tấn/giờ |
|  | Máy sấy đa năng | Chiếc | 01 |  | Nhiệt độ sấy: (40 ÷ 160) 0C Công suất: ≤ 3 Tấn/mẻ(hạt) Công suất: ≤1,5Tấn/mẻ(rau) |
|  | Máy sấy dùng năng lượng mặt trời | Chiếc | 01 |  | Năng suất: ≤ 0,8 Tấn/giờ Nhiệt độ sấy: (45 ÷ 60) 0C |
|  | Máy sấy trống quay | Chiếc | 01 |  | Công suất: ≥ 25 kg/mẻ Nhiệt độ sấy: (120 ÷ 250) 0C |
|  | Thiết bị sấy thủ công | Chiếc | 01 |  | Công suất: ≤ 0,2 Tấn/mẻ Nhiệt độ sấy: (60 ÷ 80) 0C |
|  | Máy sấy vỉ ngang | Chiếc | 01 |  | Công suất: ≥ 25 kg/mẻ Nhiệt độ sấy: (40 50) 0C |  |
|  | Mô hình lò đốt trấu có ghi bậc thang | Chiếc | 01 |  | Đủ chi tiết |
|  | Máy ấp trứng gia cầm bán tự động | Chiếc | 01 |  | Công suất: ≤ 1000 quả/mẻ Đảo trứng bằng tay |
|  | Máy ấp trứng tự động | Chiếc | 01 |  | Công suất: ≤ 1000 quả/mẻ Đảo trứng tự động |
|  | Dụng cụ soi trứng | Chiếc | 06 |  | Loại thông dụng |
|  | Dụng cụ đựng trứng | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng |
|  | Xe vận chuyển trứng | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng |
|  | Buồng bảo quản con giống | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng |
|  | Máy vắt sữa bò, dê | Chiếc | 01 |  | Năng suất: ≤ 24 con/giờ |
|  | Máy hàn hồ quang tay | Chiếc | 02 |  | Công suất: 14 KVA Dòng điện hàn: ≤ 350 A |
|  | Máy hàn MIG/MAG | Bộ | 01 |  | Đường kính dây hàn: ≤ 1,2 mm |
|  | Cơ cấu lái cơ học | Bộ | 01 |  | Đủ chi tiết hoạt động được |
|  | Hệ thống lái trợ lực dầu | Bộ | 01 |  | Đủ chi tiết hoạt động được |
|  | Hệ thống phanh dầu | Bộ | 01 |  | Đủ chi tiết hoạt động được |
|  | Hệ thống phanh hơi | Bộ | 01 |  | Đủ chi tiết hoạt động được |
|  | Hệ thống truyền lực và di chuyển, lái, phanh. | Bộ | 02 |  | Đủ chi tiết hoạt động được |
|  | Hệ thống nâng hạ thuỷ lực | Bộ | 01 |  | Đủ chi tiết hoạt động được |
|  | Bộ ly hợp ma sát | Bộ | 01 |  | Đủ chi tiết, hoạt động được |
|  | Cầu sau chủ động máy kéo bánh hơi | Bộ | 01 |  | Đầy đủ các bộ phận Hoạt động được |
|  | Cầu chủ động, máy kéo bánh xích | Bộ | 01 |  | Đầy đủ các bộ phận Hoạt động được |
|  | Cầu trước chủ động máy kéo bánh hơi | Bộ | 01 |  | Đầy đủ các bộ phận Hoạt động được |
|  | Cầu trước chủ động máy kéo bánh hơi | Bộ | 01 |  | Đầy đủ các bộ phận Hoạt động được |
|  | Bộ thiết bị hàn bằng khí | Bộ | 02 |  |  |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Mỏ hàn | Chiếc | 01 |  | Kích thước theo tiêu chuẩn quốc tế |
|  | Van giảm áp khí ôxy | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Van giảm áp khí C2H2 | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Van chống cháy ngược | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bình khí ôxy | Chiếc | 04 |  | - Dung tích: ≤ 40 lít Áp suất nạp: ≤ 150 at |
|  | Bình khí C2H2 | Chiếc | 01 |  | - Dung tích ≤ 40 lít - Áp suất nạp: ≤ 16 at |
|  | Bình khí ga | Chiếc | 01 |  | Khối lượng: (1242) kg |
|  | Dây dẫn khí | Mét | 15 |  | Áp suất làm việc: 20 kG/cm2 Áp suất nổ: 41 kG/cm2 |
|  | Pép hàn | Bộ | 01 |  | - Số hiệu từ (00 7) - Đường kính trong: (0,22 1,2) mm - Đường kính ngoài: (0,60 3,45) mm |
|  | Mỏ cắt | Chiếc | 01 |  | Theo tiêu chuẩn quốc tế |
|  | Pép cắt | Bộ | 01 |  | - Số hiệu từ (00 8) - Đường kính: (0,8 2,0)mm |
|  | Kính hàn | Bộ | 18 |  | N1 - N3 hoặc theo tiêu chuẩn ISO: EN166 ANIZ.87.1 |
|  | Cưa kim loại | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cưa máy | Chiếc | 01 |  | Công suất: ≤ 4,3 kW |
|  | Cưa cầm tay | Chiếc | 18 |  | Dài: ≤ 500 mm |
|  | Máy khoan đứng | Chiếc | 01 |  | Công suất động cơ trục chính: ≤ 1,5 kW |
|  | Máy khoan cần | Chiếc | 01 |  | Công suất động cơ trục chính: ≤ 2,2 kW |
|  | Máy khoan bàn | Chiếc | 01 |  | Công suất động cơ: ≤ 0,75 kW |
|  | Đục kim loại | Bộ | 01 |  | Chiều dài: (120 150) mm Độ cứng lưỡi cắt: (48 52) HRC |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đục bằng | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Đục nhọn | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Máy mài cầm tay | Chiếc | 02 |  | Đường kính đá: ≤ 180 mm |
|  | Máy mài 2 đá | Chiếc | 01 |  | Công suất: ≤ 1,5 kW |
|  | Com pa vạch dấu | Chiếc | 06 |  | Thép dụng cụ, mũi được tôi cứng và ram Dải đo: (100 200) mm Độ chính xác: 0,5 mm |
|  | Dũa | Bộ | 01 |  | -Chiều dài: (200 ÷ 400) mm - Răng kép -Vật liệu: Thép các bon dụng cụ |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Dũa dẹt | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Dũa tròn | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Dũa tam giác | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Dũa lòng mo | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Bàn êtô | Chiếc | 18 |  | Độ mở: ≤ 125 mm |
|  | Bàn kiểm tra mặt phẳng | Chiếc | 02 |  | Kích thước: Rộng: ≥ 600 mm Dài: ≥ 800mm |
|  | Bàn cắt ren và ta rô ren băng tay | Bộ | 06 |  | Cắt được ren: M8 ÷ M14 |
|  | Búa gõ xỉ | Chiếc | 18 |  | Trọng lương: (300 ÷ 500) g |
|  | Búa gò | Bộ | 18 |  | Trọng lượng: (300 ÷ 500) g |
|  | Đe gò định hình | Chiếc | 03 |  | Kích thước tối đa: Dài: 500 mm Rộng: 200 mm |
|  | Đe phẳng | Chiếc | 03 |  | Kích thước tối đa: Dài: 600 mm Rộng: 400 mm |
|  | Đe trụ | Chiếc | 03 |  | Đường kính: ≤ 600 mm |
|  | Thước lá | Chiếc | 18 |  | Dài: (500 ÷ 1000) mm |
|  | Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều | Bộ | 01 |  | Thông số kỹ thuật của các thiết bị như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mô đun nguồn cung cấp | Bộ | 01 |  | Uv=220/380V AC Iđm= (5÷10)A Ura= (90 ÷ 400)V AC |
|  | Đồng hồ cosφ | Chiếc | 01 |  | Loại 3 pha/1 phaU≥ 220V Cấp chính xác: (1,5 ÷ 2,5) |
|  | Ampemet AC | Chiếc | 01 |  | Giới hạn đo: I ≤ 50A Cấp chính xác: (1,5÷2,5) |
|  | Volmet AC + công tắc chuyển mạch | Bộ | 01 |  | Giới hạn đo: U ≤ 1000V Cấp chính xác: (1,5÷2,5) |
|  | Mô đun tải | Bộ | 01 |  | Loại thuần trở, thuần cảm, thuần dung, mạch xoay chiều R-L-C nối tiếp, mạch R//L, R//C, L//C Uđm= (90 ÷ 220)V AC Sđm≤ 1000VA |
|  | Mô hình mạch điện 1 chiều | Bộ | 01 |  | Thông số kỹ thuật của các thiết bị như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
| 100 | Mô đun nguồn cung cấp | Bộ | 01 |  | Uv= 220V AC Iđm= (5 ÷ 10)A Ura= (6 ÷ 24)V DC |
|  | Thiết bị đo điện trở | Bộ | 01 |  | Phạm vi đo: ≤ 50MΩ Điện áp: U ≥ 220V |
|  | Ampemet DC | Chiếc | 01 |  | Giới hạn đo: I ≥ 5A Cấp chính xác:(1,5 ÷ 2,5) |
|  | Volmet DC | Chiếc | 01 |  | Giới hạn đo: U ≤ 400V Cấp chính xác: (1,5÷2,5) |
|  | Mô đun tải | Bộ | 01 |  | Uđm= (6 ÷ 24)VDC Pđm≤ 100W |
| 101 | Bàn thí nghiệm động cơ điện 1 chiều | Bộ | 01 |  | Thông số kỹ thuật của các thiết bị như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mô đun cung cấp nguồn 1 chiều | Bộ | 01 |  | Uv= 220V AC Iđm= (5 ÷ 10)A Ura= (6 ÷ 24)V DC |
|  | Ampemet DC | Chiếc | 01 |  | Giới hạn đo: I ≥ 5A Cấp chính xác:(1,5 ÷ 2,5) |
|  | Volmet DC | Chiếc | 01 |  | Giới hạn đo: U ≤ 400V Cấp chính xác: (1,5÷2,5) |
|  | Đồng hồ đo tốc độ số | Chiếc | 02 |  | Giới hạn đo: 3000 vg/ph |
|  | Biến trở điều chỉnh dây quấn | Chiếc | 02 |  | Giới hạn điều chỉnh: (0 ÷ 100) Ω; Imax= 5A |
|  | Động cơ DC kích thích độc lập | Chiếc | 01 |  | Uđm= 24V; Pđm= 100W |
|  | Máy phát điện DC | Chiếc | 01 |  | Pđm=100W; Uđm =24V |
| 102 | Bàn thí nghiệm động cơ xoay chiều | Bộ | 01 |  | Thông số kỹ thuật của các thiết bị như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mô đun nguồn cung cấp | Bộ | 01 |  | Uv= 220/380V AC Iđm= (5 ÷ 10)A Ura= (6 ÷ 24)V AC |
|  | Volmet AC | Chiếc | 03 |  | Giới hạn đo: U ≤ 500V Cấp chính xác: 1,5 |
|  | Động cơ điện xoay chiều | Chiếc | 01 |  | Ba pha không đồng bộ Uđm= 380/220V; Pđm≤ 1kW nđm = 1500 vg/ph |
|  | Bộ đồng hồ đo tốc độ số | Chiếc | 01 |  | Giới hạn đo: 3000 vg/ph |
| 103 | Bàn thí nghiệm máy phát điện 1 chiều | Bộ | 01 |  | Thông số kỹ thuật của các thiết bị như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mô đun nguồn cung cấp | Bộ | 01 |  | Uv= 220/380V AC Iđm= (5 ÷ 10)A Ura= (90 ÷ 400)V AC |
|  | Động cơ điện xoay chiều | Chiếc | 01 |  | Ba pha không đồng bộ Uđm= 380/220V; Pđm=1kW nđm = 3000 vg/ph |
|  | Ampemet DC | Chiếc | 01 |  | Giới hạn đo: 30A Cấp chính xác:1,5 |
|  | Volmet DC | Chiếc | 02 |  | Giới hạn đo: 50V Cấp chính xác: 1,5 |
|  | Đồng hồ đo tốc độ số | Chiếc | 01 |  | Giới hạn đo: 3000 vg/ph |
|  | Biến trở điều chỉnh dây quấn | Chiếc | 01 |  | Giới hạn điều chỉnh: (0 ÷ 100) Ω; Imax= 5A |
|  | Động cơ DC kích thích độc lập | Chiếc | 01 |  | Uđm= 24V; Pđm= 100W |
|  | Máy phát điện DC | Chiếc | 01 |  | Pđm=200W; Uđm =24V |
| 104 | Bàn thí nghiệm máy phát điện xoay chiều 1 pha | Bộ | 01 |  | Thông số kỹ thuật của các thiết bị như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mô đun nguồn cung cấp | Bộ | 01 |  | Uv= 220/380V AC Iđm= (5 ÷ 10)A Ura= (90 ÷ 400)V AC |
|  | Mô đun cung cấp nguồn 1 chiều | Bộ | 01 |  | Uv= 220V AC Iđm= (5 ÷ 10)A Ura= (6 ÷ 24)V DC |
|  | Động cơ điện xoay chiều | Chiếc | 01 |  | Ba pha không đồng bộ Uđm= 380/220V; Pđm=1kW nđm = 3000 vg/ph |
|  | Máy phát điện xoay chiều 1 pha | Chiếc | 01 |  | Kích từ độc lập. Pđm≥200W; Uđm= 24V |
|  | Ampemet DC | Chiếc | 01 |  | Giới hạn đo:10A Cấp chính xác:1,5 |
|  | Volmet DC | Chiếc | 01 |  | Giới hạn đo: 50V Cấp chính xác: 1,5 |
|  | Ampemet AC | Chiếc | 01 |  | Giới hạn đo:10A Cấp chính xác:1,5 |
|  | Volmet AC | Chiếc | 02 |  | Giới hạn đo: 50V Cấp chính xác: 1,5 |
|  | Biến trở điều chỉnh dây quấn | Chiếc | 01 |  | Giới hạn điều chỉnh: (0 ÷ 100) Ω; Imax= 5A |
|  | Bộ đồng hồ đo tốc độ số | Chiếc | 01 |  | Giới hạn đo: 3000 vg/ph |
| 105 | Máy biến áp 1 pha | Chiếc | 01 |  | Pđm≥ 1000 W |
| 106 | Máy biến áp 3 pha | Chiếc | 01 |  | Pđm≥ 1000 W |
| 107 | Thiết bị đóng ngắt và bảo vệ mạch điện | Bộ | 03 |  | Đầy đủ chi tiết và hoạt động được |
| 108 | Bộ mẫu điện tử | Bộ | 03 |  | Linh kiện bán dẫn thông dụng: điện trở, tụ điện, cuộn cảm, diôt, tranzitor…. |
| 109 | Bộ mẫu vật liệu | Bộ | 01 |  | Các loại vật liệu thông dụng |
| 110 | Bộ mẫu nhiên liệu, dầu mỡ | Bộ | 01 |  | Các loại nhiên liệu, dầu mỡ thông dụng |
| 111 | Lò nhiệt luyện | Chiếc | 01 |  | Độ gia nhiệt: ≤ 1200 °C |
| 112 | Máy soi tổ chức kim loại | Chiếc | 01 |  | Độ phóng đại tối đa: 10.000 lần |
| 113 | Máy thử kéo, nén | Chiếc | 01 |  | Lực kéo: ≤ 2000 kN Lực nén: ≤ 2000 kN |
| 114 | Máy thử uốn thanh thẳng | Chiếc | 01 |  | Mômen uốn: ≤ 1000 Nm |
| 115 | Bàn kiểm tra điều chỉnh bơm cao áp cơ khí, hoặc điện tử | Chiếc | 01 |  | Số phân bơm kiểm tra: ≤ 12 |
| 116 | Thiết bị kiểm tra khảo nghiệm hệ thống điện | Chiếc | 01 |  | Giá đỡ đa năng Điều khiển số vòng quay kiểu cơ khí |
| 117 | Thiết bị kiểm tra khảo nghiệm hệ thống thủy lực | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng |
| 118 | Dụng cụ kiểm tra hệ thống thủy lực | Bộ | 01 |  | Loại cầm tay Phạm vi đo: ≤ 300 KG/cm2 |
| 119 | Bàn thực hành hệ thống điện | Chiếc | 02 |  | Hoạt động được |
| 120 | Cầu nâng | Chiếc | 01 |  | Tải trọng: ≤ 10 tấn |
| 121 | Cẩu nâng di động | Chiếc | 01 |  | Lực nâng: (0,5 ÷ 2,5) Tấn |
| 122 | Máy nén khí | Chiếc | 01 |  | Áp suất: ≤ 10 KG/cm2 |
| 123 | Kích thủy lực | Chiếc | 03 |  | Loại piston lực nâng: ≤10 tấn |
| 124 | Kích nâng vận chuyển thuỷ lực | Chiếc | 01 |  | Tải nâng: (1 ÷ 2) Tấn |
| 125 | Bơm nước áp lực cao | Chiếc | 01 |  | Áp suất: ≥ 30 Bar |
| 126 | Máy ép thủy lực | Chiếc | 01 |  | Lực ép: ≥ 20 Tấn |
| 127 | Palăng xích | Chiếc | 01 |  | Trọng tải: (1 ÷ 3) Tấn |
| 128 | Thiết bị thay dầu động cơ | Chiếc | 01 |  | Loại phối hợp (Hút và nạp) |
| 129 | Bơm mỡ bằng khí nén | Chiếc | 02 |  | Thùng chứa: ≥ 20 dm3 Lưu lượng: 33cm3/giây Áp suất khí yêu cầu: (5 ÷ 8) bar |
| 130 | Bơm mỡ | Chiếc | 04 |  | Bơm tay, loại piston |
| 131 | Bơm dầu | Chiếc | 04 |  | Bơm tay, loại piston |
| 132 | Thiết bị kiểm tra ắc quy | Bộ | 01 |  | Đủ các thiết bị, dụng cụ |
| 133 | Máy nạp ắc quy có trợ đề | Chiếc | 01 |  | - Nguồn vào: AC220 V - Nguồn ra: DC12V, DC24V - Dòng nạp: ≥ 5 A |
| 134 | Đồng hồ đo điện vạn năng | Chiếc | 06 |  | Loại thông dụng |
| 135 | Mỏ hàn xung | Chiếc | 03 |  | Công suất: ≥ 100 W |
| 136 | Đèn soi | Chiếc | 03 |  | Loại cầm tay hoặc cố định |
| 137 | Biển báo giao thông | Bộ | 01 |  | Theo Luật giao thông đường bộ Việt nam |
| 138 | Cọc tiêu | Bộ | 04 |  | Loại thông dụng |
| 139 | Mô hình máy kéo bánh xích | Bộ | 01 |  | Cắt bổ, đủ bộ phận, hoạt động được |
| 140 | Mô hình máy kéo bánh hơi | Bộ | 01 |  | Cắt bổ, đủ bộ phận, hoạt động được |
| 141 | Mô hình bộ phận quay toa máy xúc | Bộ | 01 |  | Cắt bổ Đủ chi tiết |
| 142 | Mô hình hệ thống làm mát bằng nước cưỡng bức | Bộ | 01 |  | Đủ chi tiết, lắp trên giá di chuyển và tháo lắp được |
| 143 | Mô hình hệ thống làm mát bằng nước đối lưu | Bộ | 01 |  | Đủ chi tiết, lắp trên giá di chuyển và tháo lắp được |
| 144 | Mô hình hệ thống làm mát bằng không khí | Bộ | 01 |  | Đủ chi tiết, lắp trên giá di chuyển và tháo lắp được |
| 145 | Mô hình hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ Diesel | Bộ | 01 |  | Đủ chi tiết, lắp trên giá di chuyển và tháo lắp được |
| 146 | Mô hình hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ chế hòa khí | Bộ | 01 |  | Đủ chi tiết, lắp trên giá di chuyển và tháo lắp được |
| 147 | Mô hình hệ thống phanh cơ khí | Bộ | 01 |  | Lắp trên giá có thể di chuyển được Hoạt động được |
| 148 | Mô hình hệ thống phanh hơi | Bộ | 01 |  | Lắp trên giá có thể di chuyển được Hoạt động được |
| 149 | Mô hình hệ thống phanh dầu | Bộ | 01 |  | Lắp trên giá có thể di chuyển được Hoạt động được |
| 150 | Mô hình hệ thống lái cơ học | Bộ | 01 |  | Lắp trên giá có thể di chuyển được Hoạt động được |
| 151 | Mô hình hệ thống lái trợ lực dầu | Bộ | 01 |  | Lắp trên giá có thể di chuyển được. Hoạt động được |
| 152 | Mô hình hệ thống thuỷ lực nâng hạ | Bộ | 01 |  | Lắp trên giá có thể di chuyển được Hoạt động được |
| 153 | Mô hình bộ ly hợp ma sát | Bộ | 01 |  | Đủ chi tiết, hoạt động được |
| 154 | Mô hình bộ ly hợp thủy lực | Bộ | 01 |  | Cắt vỏ 1/4 |
| 155 | Mô hình hệ thống bôi trơn | Bộ | 01 |  | Lắp trên giá có thể di chuyển được Hoạt động được |
| 156 | Mô hình hệ thống khởi động điện | Chiếc | 01 |  | Đủ chi tiết hoạt động được |
| 157 | Mô hình hệ thống đánh lửa bằng manhêtô | Bộ | 01 |  | Đủ chi tiết hoạt động được |
| 158 | Mô hình khung, giảm sóc, di động máy kéo bánh hơi | Bộ | 01 |  | Đủ chi tiết |
| 159 | Mô hình khung, giảm sóc, di động máy kéo bánh xích | Bộ | 01 |  | Đủ chi tiết |
| 160 | Mô hình động cơ diesel 4 kỳ | Chiếc | 01 |  | Cắt bổ, hoạt động được |
| 161 | Mô hình động cơ chế hoà khí 4 kỳ | Chiếc | 01 |  | Cắt bổ, hoạt động được |
| 162 | Mô hình động cơ chế hòa khí hai kỳ | Chiếc | 01 |  | Cắt bổ, hoạt động được |
| 163 | Mô hình mối ghép | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mối ghép ren | Bộ | 01 |  | - Ren tam giác - Ren vuông - Ren thang |
|  | Mối ghép then | Bộ | 01 |  | -Then vuông -Then bán nguyệt |
|  | Mối ghép then hoa | Bộ | 01 |  | Đường kính: ≤ 300mm |
|  | Mối ghép đinh tán | Bộ | 01 |  | Đường kính đinh tán: ≤ 5mm |
|  | Mối ghép hàn | Bộ | 01 |  | Mối ghép hàn điện góc vuông |
| 164 | Mô hình các cơ cấu truyền và biến đổi chuyển động | Bộ | 01 |  | - Các cơ cấu có khả năng hoạt động - Kích thước phù hợp trong đào tạo |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mô hình cơ cấu biên tay quay | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mô hình truyền động đai | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mô hình truyền động bánh răng thường | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mô hình truyền động bánh răng hành tinh | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mô hình truyền động cam | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mô hình truyền động vi sai | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mô hình truyền động các đăng | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mô hình truyền động bánh vít trục vít | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mô hình truyền động xích | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mô hình truyền động bánh răng – thanh răng | Bộ | 01 |  |  |
| 165 | Mô hình các trục | Bộ | 01 |  | Hoạt động được |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Trục thẳng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Trục khuỷu | Chiếc | 01 |  |  |
| 166 | Mô hình ổ trục | Bộ | 01 |  | Hoạt động được |
|  | Mỗi bộ bao gồm: | Bộ | 03 |  |  |
|  | Ổ đỡ bạc | Bộ | 02 |  |  |
|  | Ổ đỡ bi (cầu, côn, kim) | Bộ | 03 |  |  |
| 167 | Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay | Bộ | 03 |  | Thông số kỹ thuật của các thiết bị như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tuốc nơ vít dẹt | Chiếc | 01 |  | - Đường kính: ≥4 mm - Dài: ≥150 mm |
|  | Tuốc nơ vít 4 cạnh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  | Cách điện: ≥ 1000V |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  | Tuốt dây có đường kính tối thiểu: 1Cx075 |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  | Cách điện:≥ 1000V |
|  | Kìm điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm ép cốt | Chiếc | 01 |  | Kìm ép đầu cốt: (0,5 ÷16)mm2 |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  | Loại hiển thị bằng ánh sáng |
| 168 | Tủ dụng cụ tháo, lắp | Chiếc | 03 |  | Loại (78 ÷ 118) chi tiết |
| 169 | Khay đựng chi tiết | Chiếc | 03 |  | Loại thông dụng |
| 170 | Clê lực | Chiếc | 03 |  | Mô men xiết: ≤ 1600 Nm |
| 171 | Clê xích | Chiếc | 03 |  | Đường kính ôm của xích: (60 ÷ 160) mm |
| 172 | Hệ thống khí nén | Bộ | 01 |  | Áp suất khí nén: ≥ 5 Bar |
| 173 | Bộ súng vặn bulông, đai ốc | Bộ | 01 |  | Thông số kỹ thuật cơ bản: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Súng vặn bu lông | Bộ | 01 |  | Loại:(1/2÷1/4) inch Mô men xiết: ≤ 1600 Nm |
|  | Khẩu chuyên dùng | Bộ | 01 |  | Các loại: (12 ÷ 44) mm |
| 174 | Thước dây | Chiếc | 01 |  | Độ dài: ≥ 50 m |
| 175 | Thước mét | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng Độ dài: ≥ 500 mm |
| 176 | Bộ căn lá | Bộ | 03 |  | Độ dầy: (0.01 ÷ 2.5) mm |
| 177 | Thước cặp | Bộ | 02 |  | Các thông số cơ bản: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Thước cặp cơ khí | Chiếc | 02 |  | Độ chính xác: ≤ 0,1mm |
|  | Thước cặp điện tử | Chiếc | 02 |  | Độ chính xác:≤ 0,02 mm |
| 178 | Pan me | Bộ | 02 |  | Các thông số cơ bản: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Pan me đo trong | Bộ | 02 |  | Phạm vi đo: ≤ 150 mm Độ chính xác: 0,01 mm |
|  | Pan me đo ngoài | Bộ | 02 |  | Phạm vi đo: ≤ 150 mm Độ chính xác: 0,01 mm |
|  | Pan me điện tử | Chiếc | 02 |  | Phạm vi đo: ≤ 150 mm Độ chính xác: 0,01 mm |
| 179 | Đồng hồ so đo | Chiếc | 03 |  | Cấp chính xác: ≤ 0,01 |
| 180 | Bàn vẽ kỹ thuật | Bộ | 18 |  | Kích thước mặt bàn: ≥ Khổ A3 Điều chỉnh được nghiêng của mặt bàn |
| 181 | Dụng cụ vẽ kỹ thuật | Bộ | 18 |  | Loại thông dụng |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước thẳng | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Thước chữ T | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Thước cong | Bộ | 18 |  |  |
|  | Êke | Bộ | 18 |  |  |
|  | Com pa | Chiếc | 18 |  |  |
| 182 | Khối hình học cơ bản |  |  |  | Kích thước phù hợp, các mặt được sơn màu phân biệt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khối hình trụ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khối hình nón tròn xoay | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khối hình nón cụt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khối hình chóp cụt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khối hình cầu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khối đa diện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO |  |  |  |  |
| 183 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |
| 184 | Máy vi tính | Bộ | 01 |  | Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm |

DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ,

NGHỀ: KỸ THUẬT MÁY NÔNG NGHIỆP

Trình độ:  TRUNG CẤP NGHỀ

(Theo Quyết định số 870/QĐ-BLĐTBXH ngày 21 tháng 7năm 2014

của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội)

| STT | Họ và tên | Trình độ | Chức vụ trong Hội đồng thẩm định |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nguyễn Ngọc Tám | Thạc sỹ Quản lý giáo dục | Chủ tịch HĐTĐ |
| 2 | Nguyễn Văn Nhiu | Thạc sỹ kỹ thuật | Phó Chủ tịch HĐTĐ |
| 3 | Lê Đình Dũng | Thạc sỹ Cơ khí | Ủy viên thư ký |
| 4 | Phạm Thế Vinh | Thạc sỹ kỹ thuật | Ủy viên |
| 5 | Trần Văn Hưng | Kỹ sư | Ủy viên |
| 6 | Trương Thanh Long | Thạc sỹ kỹ thuật | Ủy viên |
| 7 | Hoàng Văn Thắng | Thạc sỹ kỹ thuật | Ủy viên |