| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ: II    NĂM HỌC:  2015 – 2016

Bậc đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp

Học phần:  CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY

Lớp:  15TN-CK       Ngày thi:  ____ / ____ / 2016

Thời gian thi: 90 phút  (không kể thời gian phát đề)

Đề số 1

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (2.5 điểm)

Độ chính xác gia công là gì? Các chỉ tiêu đánh giá độ chính xác gia công.

Câu 2: (2.5 điểm)

Sai số ngẫu nhiên là gì? Trình bày các nguyên nhân sinh ra sai số ngẫu nhiên.

Câu 3: (2.5 điểm)

Rung động tự rung là gì? Trình bày nguyên nhân và biện pháp khắc phục?

Câu 4: (2.5 điểm)

Trình bày các yếu tố ảnh hưởng đến độ nhám bề mặt.

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA	TRƯỞNG BỘ MÔN 	GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên)	(Ký và ghi rõ họ tên)	(Ký và ghi rõ họ tên)

Chung Trần Thế Vinh	Vũ Đức Pháp	Vũ Đức Pháp

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ: II    NĂM HỌC:  2015 – 2016

Bậc đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp

Học phần:  CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY

Lớp:  15TN-CK       Ngày thi:  ____ / ____ / 2016

Thời gian thi: 90 phút  (không kể thời gian phát đề)

Đề số 1

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

| Câu | Ý | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Độ chính xác gia công là gì? Các chỉ tiêu đánh giá độ chính xác gia công. | 2.5 |
|  |  | Định Nghĩa: Độ chính xác gia công chi tiết máy là mức độ giống nhau về hình học, về tính chất cơ lý lớp bề mặt của chi tiết máy được gia công so với chi tiết máy lý tưởng trên bản vẽ thiết kế. | 1 |
|  |  | ##### Các chỉ tiêu đánh giá độ chính xác gia công: Độ chính xác kích thước - Đó là độ chính xác về kích thước thẳng hoặc kích thước góc. - Độ chính xác kích thước được đánh giá bằng sai số kích thước thật so với kích thước lý tưởng trên bản vẽ và được thể hiện bằng dung sai kích thước đó. | 0.5 |
|  |  | Độ chính xác vị trí tương quan - Độ chính xác này thực chất là sự xoay đi một góc nào đó của bề mặt này so với bề mặt kia (dùng làm chuẩn). - Độ chính xác vị trí tương quan thường được ghi thành điều kiện kỹ thuật trên bản vẽ thiết kế, độ chính xác càng cao (sai số càng nhỏ) thì giá thành sản phẩm càng cao. | 0.25 |
|  |  | Độ chính xác hình dạng hình học đại quan Đó là mức độ phù hợp lớn nhất của chúng với hình học lý tưởng của chi tiết. | 0.25 |
|  |  | Độ sóng bề mặt Độ sóng bề mặt là chu kỳ không bằng phẳng của bề mặt chi tiết máy được quan sát trong phạm vi lớn hơn độ nhám bề mặt (1 – 10 mm). | 0.25 |
|  |  | Tính chất cơ lý của lớp bề mặt Tính chất này là một trong những chỉ tiêu quan trọng của độ chính xác, nó ảnh hưởng lớn đến điều kiện làm việc của chi tiết máy, nhất là chi tiết làm việc trong điều kiện đặc biệt. | 0.25 |
| 2 |  | Sai số ngẫu nhiên là gì? Trình bày các nguyên nhân sinh ra sai số ngẫu nhiên. | 2.5 |
|  |  | Trong quá trình gia công, có rất nhiều nguyên nhân gây ra sai số gia công. Có một sai số mà giá trị của chúng xuất hiện trên mỗi chi tiết không theo một quy luật nào cả. Những sai số này gọi là sai số ngẫu nhiên. | 1 |
|  |  | Các nguyên nhân sinh ra sai số ngẫu nhiên: - Tính chất vật liệu (độ cứng) không đồng đều. - Lượng dư gia công không đều. - Vị trí của phôi trong đồ gá thay đổi (dẫn đến sai số gá đặt). - Sự thay đổi của ứng suất dư. | 0.75 |
|  |  | - Do gá dao nhiều lần. - Do mài dao nhiều lần. - Do thay đổi nhiều máy để gia công một loạt chi tiết. - Do dao động nhiệt của chế độ cắt gọt. | 0.75 |
| 3 |  | Rung động tự rung là gì? Trình bày nguyên nhân và biện pháp khắc phục? |  |
|  |  | Do bản thân quá trình cắt gây ra, nó được duy trì bởi lực cắt. | 0.5 |
|  |  | Nguyên nhân Rung động xảy ra phần lớn là do độ cứng vững của hệ thống công nghệ kém. | 0.5 |
|  |  | Biện pháp khắc phục - Tránh hớt lớp phoi quá rộng và quá mỏng. - Chọn tốc độ cắt hợp lý sao cho không nằm vào vùng xuất hiện lẹo dao. - Thay đổi hình dạng hình học của dao sao cho giảm lực cắt ở phương có rung động. | 0.75 |
|  |  | - Dùng dung dịch trơn nguội để giảm bớt mòn dao. - Nâng cao độ cứng vững của hệ thống công nghệ. - Sử dụng các trang bị giảm rung nhằm tiêu hao năng lượng tích tụ gây ra tự rung trong quá trình cắt. | 0.75 |
| 4 |  | Trình bày các yếu tố ảnh hưởng đến độ nhám bề mặt. | 2.5 |
|  |  | ảnh hưởng do thông số hình học của dao Khảo sát sự hình thành độ nhấp nhô bề mặt khi gia công tiện nhận thấy: sau một vòng quay của chi tiết, dao thực hiện một lượng ăn dao là S (mm/v). Giá trị Rz phụ thuộc vào lượng chạy dao S và thông số hình học của dụng cụ cắt như 1, | 0.5 |
|  |  | ảnh hưởng do chế độ cắt Chế độ cắt có ảnh hưởng rất lớn đến độ nhám bề mặt của chi tiết khi gia công. khi cắt thép cacbon ở vận tốc thấp, nhiệt cắt không cao, phoi kim loại tách dễ, biến dạng của lớp kim loại không nhiều, vì vậy độ nhám bề mặt thấp. Khi tăng vận tốc lên khoảng 15 - 20m/ph thì nhiệt cắt và lực cắt tăng, gây ra biến dạng dẻo mạnh ở mặt trước và mặt sau của dao. Khi lớp kim loại bị nén chặt ở mặt trước và nhiệt độ cao làm hình thành lẹo dao. Lẹo dao có độ cứng cao và tham gia và quá trình cắt làm thay đổi góc trước làm độ nhám bề mặt tăng lên. Nhưng nếu tiếp tục tăng vận tốc cắt lên > 60m/ph, lẹo dao mất đi, độ nhám bề mặt giảm dần. Khi gia công kim loại giòn (như gang) các mảnh kim loại bị trượt và vỡ ra không theo quy luật nhất định, do đó làm tăng độ nhấp nhô bề mặt, nếu tăng vận tốc cắt sẽ làm giảm độ nhấp nhô. | 1 |
|  |  | ảnh hưởng do biến dạng dẻo Vật liệu gia công ảnh hưởng đến độ nhám bề mặt, chủ yếu là do khả năng biến dạng dẻo. Vật liệu dẻo, dai bị biến dạng dẻo sẽ làm cho độ nhám bề mặt tăng hơn so với vật liệu cứng và giòn. Độ cứng của vật liệu gia công tăng thì độ nhám bề mặt giảm và hạn chế ảnh hưởng của vận tốc cắt tới độ nhám bề mặt. | 0.5 |
|  |  | ảnh hưởng do rung động Quá trình rung động của hệ thống công nghệ tạo ra chuyển động tương đối có chu kỳ giữa dụng cụ cắt và chi tiết gia công, làm thay đổi điều kiện ma sát, gây nên độ sóng và độ nhấp nhô tế vi trên bề mặt gia công. Độ sóng và độ nhấp nhô tế vi sẽ tăng nếu lực cắt tăng, chiều sâu cắt lớn, vận tốc cắt cao. Do vậy, muốn tăng độ nhẵn bóng bề mặt phải tăng cường độ cứng của hệ thống công nghệ. | 0.5 |

_______Hết_______

TRƯỞNG BỘ MÔN				              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên)					   (Ký và ghi rõ họ tên)

Vũ Đức Pháp						     Vũ Đức Pháp

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH |  |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ: II    NĂM HỌC:  2015 – 2016

Bậc đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp

Học phần:  CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY

Lớp:  15TN-CK        Ngày thi:  ____ / ____ / 2016

Thời gian thi: 90 phút  (không kể thời gian phát đề)

Đề số 2

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1. (2.5 điểm)

Trình bày phương pháp tự động đạt kích thước? Nêu ưu, nhược điểm của phương pháp này.

Câu 2. (2.5 điểm)

Trình bày các nguyên nhân gây ra sai số gia công?

Câu 3. (2.5 điểm)

Trình bày tác hại của rung động trong quá trình cắt.

Câu 4. (2.5 điểm)

Độ nhám bề mặt là gì? Trình bày ảnh hưởng của nhám bề mặt đến tính chống mòn.

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA	TRƯỞNG BỘ MÔN 	GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên)	(Ký và ghi rõ họ tên)	(Ký và ghi rõ họ tên)

Chung Trần Thế Vinh	Vũ Đức Pháp	Vũ Đức Pháp

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ: II   NĂM HỌC:  2015 – 2016

Bậc đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp

Học phần:  CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY

Lớp:  15TN-CK        Ngày thi:  ____ / ____ / 2016

Thời gian thi: 90 phút  (không kể thời gian phát đề)

Đề số 2

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

| Câu | Ý | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Trình bày phương pháp tự động đạt kích thước? Nêu Ưu, Nhược điểm của phương pháp này. | 2.5 |
|  |  | Trong sản xuất loạt lớn và hàng khối, để đạt kích thước gia công, chủ yếu là dùng phương pháp tự động đạt kích thước trên các máy công cụ điều chỉnh sẵn. | 0.5 |
|  |  | Bản chất của phương pháp này là trước khi gia công, dụng cụ đã được điều chỉnh trước, có vị trí tương quan cố định so với chi tiết gia công hoặc chính xác hơn là có vị trí tương quan với chi tiết định vị đồ gá. | 0.5 |
|  |  | Ưu điểm - Đảm bảo độ chính xác gia công. - Giảm phế phẩm. - Độ chính xác gia công không phụ thuộc vào bề dày nhỏ nhất của lớp phoi cắt và trình độ tay nghề của công nhân. - Năng suất tăng. - Hạ giá thành gia công. | 0.75 |
|  |  | Nhược điểm - Chi phí thiết kế chế tạo đồ gá cao. - Yêu cầu về phôi cao. - Độ chính xác giảm nếu như chất lượng dụng cụ không tốt, mau mòn. | 0.5 |
|  |  | Phương pháp này được sử dụng ở dạng sản xuất hàng loạt và khối. Hiệu quả kinh tế mang lại lớn vì giảm được thời gian gia công, không cần thợ tay nghề cao, chỉ cần thợ điều chỉnh có trình độ cao. | 0.25 |
| 2 |  | Trình bày các nguyên nhân gây ra sai số gia công? | 2.5 |
|  |  | Sai số do độ cứng vững của hệ thống công nghệ: Hệ thống công nghệ không phải là hệ thống tuyệt đối cứng vững mà khi chịu tác dụng của ngoại lực nó bị biến dạng đàn hồi và biến dạng tiếp xúc. | 0.5 |
|  |  | Sai số do dao cùn: Độ chính xác chế tạo dụng cụ cắt, mức độ mòn của nó và sai số gá đặt dụng cụ trên máy công cụ đều ảnh hưởng đến độ chính xác gia công. | 0.25 |
|  |  | Sai số do sai số phôi: Sự biến động độ cứng vật liệu và lượng dư gia công sẽ gây ra sai số hình dáng hình học của chi tiết. | 0.25 |
|  |  | Sai số của máy: Cũng như các loại máy khác, máy công cụ được chế tạo ra với độ chính xác nhất định. Các sai số hình học của máy khi chế tạo như độ đảo trục chính, sai số sống trượt... sẽ được phản ánh lên chi tiết gia công. | 0.25 |
|  |  | Sai số của đồ gá: Đồ gá dùng để đảm bảo vị trí tương đối của chi tiết gia công với dụng cụ cắt. Sai số chế tạo, lắp ráp đồ gá ảnh hưởng đến độ chính xác gia công. Sai số về hình học của đồ gá sẽ phản ánh lên chi tiết gia công. | 0.25 |
|  |  | Sai số của dụng cụ cắt: Độ chính xác chế tạo dụng cụ cắt, mức độ mòn của nó và sai số gá đặt dụng cụ trên máy công cụ đều ảnh hưởng đến độ chính xác gia công. | 0.25 |
|  |  | Sai số chuẩn: Sai số phát sinh khi chuẩn định vị không trùng với gốc kích thước (chuẩn đo lường) và có trị số bằng lượng biến động của gốc kích thước chiếu lên phương kích thước thực hiện. | 0.25 |
|  |  | Sai số do biến dạng nhiệt của chi tiết gia công: Một phần nhiệt ở vùng cắt truyền vào chi tiết gia công làm nó bị biến dạng và gây sai số gia công. | 0.25 |
|  |  | Sai số do rung động trong quá trình cắt: Rung động làm cho vị trí tương đối giữa dao cắt và vật gia công thay đổi theo chu kỳ, do đó ghi lại trên bề mặt chi tiết hình dáng không bằng phẳng. | 0.25 |
| 3 |  | Trình bày tác hại của rung động trong quá trình cắt. | 2.5 |
|  |  | Rung động của hệ thống công nghệ trong quá trình cắt không những làm tăng độ nhám bề mặt và độ sóng, làm cho dao mòn nhanh mà còn làm cho lớp kim loại bề mặt bị cứng nguội, hạn chế khả năng cắt gọt. | 1 |
|  |  | Rung động làm cho vị trí tương đối giữa dao cắt và vật gia công thay đổi theo chu kỳ, do đó ghi lại trên bề mặt chi tiết hình dáng không bằng phẳng. | 0.5 |
|  |  | - Nếu tần số thấp, biên độ lớn sẽ sinh ra độ sóng bề mặt. - Nếu tần số cao, biên độ nhỏ sẽ sinh ra độ nhám bề mặt. Ngoài ra do rung động chiều sâu cắt, tiết diện phôi và lực cắt sẽ tăng, giảm theo chu kỳ làm ảnh hưởng tới sai số gia công. | 1 |
| 4 |  | Độ nhám bề mặt là gì? Trình bày ảnh hưởng của nhám bề mặt đến tính chống mòn. | 2.5 |
|  |  | Nhám bề mặt (nhấp nhô tế vi) Là tập hợp tất cả những bề lồi, lõm với bước cực nhỏ và được quan sát trên một quãng ngắn tiêu chuẩn l ( l = 0,01 đến 25 mm ). Ra: là trung bình cộng của khoảng cách từ n điểm trên đường nhấp nhô đến đường trung bình, nhưng chỉ lấy trị số tuyệt đối trong khoảng chiều dài chuẩn l. Rz: là giá trị trung bình của 5 đỉnh cao nhất đến 5 đáy thấp nhất của nhấp nhô trong khoảng chiều dài chuẩn l. | 0.75 |
|  |  | Ảnh hưởng của nhám bề mặt tới tính chống mòn Do bề mặt chi tiết có độ nhấp nhô, nên khi hai chi tiết lắp ghép, các đỉnh nhấp nhô sẽ tiếp xúc nhau. Tại các đỉnh nhấp nhô áp lực lớn do diện tích tiếp xúc nhỏ làm cho các điểm tiếp xúc nén đàn hồi và biến dạng dẻo các nhấp nhô. | 0.5 |
|  |  | Khi hai bề mặt có chuyển động tương đối với nhau sẽ xảy ra hiện tượng trượt dẻo ở các đỉnh nhấp nhô. Các đỉnh nhấp nhô bị mòn nhanh làm khe hở lắp ghép tăng lên, được gọi là hiện tượng mòn ban đầu. | 0.25 |
|  |  | Mòn ban đầu ứng với thời gian chạy rà kết cấu cơ khí. Sau giai đoạn mòn chạy rà, quá trình mòn trở nên bình thường và chậm, giai đoạn này gọi là mòn làm việc. Sau mòn làm việc bề mặt làm việc bị tróc ra, kết cấu bề mặt bị phá huỷ, phá hỏng, giai đoạn này gọi là mòn phá huỷ. Đối với chi tiết máy trước khi bị mòn phá huỷ xảy ra, bề mặt làm việc còn có thể phục hồi, còn sau khi mòn phá huỷ xảy ra chi tiết không thể phục hồi được khả năng làm việc. | 0.5 |
|  |  | Giá trị độ nhám bề mặt ảnh hưởng đến tuổi thọ của chi tiết máy. Độ nhẵn bóng cao thì thời gian làm việc càng dài. Tuy vậy tùy theo điều kiện làm việc cụ thể để chọn độ nhám bề mặt tối ưu. Độ nhám bề mặt giảm làm tăng độ bền mỏi của chi tiết gia công. | 0.5 |

_______Hết_______

TRƯỞNG BỘ MÔN					              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên)						   (Ký và ghi rõ họ tên)

Vũ Đức Pháp						     Vũ Đức Pháp