| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2016 – 2017

Bậc đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp

Học phần: CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY 2

Lớp:  15TN-CK 		Ngày thi:  ____ / ____ / 2016

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 1

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (2 điểm)

Trình bày Khái niệm và yêu cầu kỹ thuật đối với mặt phẳng? liệt kê các phương pháp gia công mặt phẳng?

Câu 2: (3 điểm)

Trình bày tính công nghệ trong kết cấu của chi tiết dạng trục? và nêu trình tự gia công các bề mặt của chi tiết dạng trục.

Câu 3: (3 điểm)

Trình bày yêu cầu kỹ thuật khi chế tạo các chi tiết dạng bạc?

Câu 4: (2 điểm)

Khái niệm về phương pháp tiện bề mặt trụ ngoài? Các yếu tố ảnh hưởng đến độ chính xác khi tiện?

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA	 TRƯỞNG BỘ MÔN	 GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký tên và ghi rõ họ tên)	 (Ký tên và ghi rõ họ tên)	 (Ký tên và ghi rõ họ tên)

Vũ Đức Pháp	Vũ Đức Pháp

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2016 – 2017

Bậc đào tạo: trung cấp chuyên nghiệp

Học phần: CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY 2

Lớp: 15TN-CK  		Ngày thi:  ____ / ____ / 2016

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 1

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

CÂU 1 (2 điểm): Trình bày Khái niệm và yêu cầu kỹ thuật đối với mặt phẳng? liệt kê các phương pháp gia công mặt phẳng?

| Câu | Ý | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khái niệm | Trong chế tạo máy có rất nhiều chi tiết có bề mặt phẳng. Mặt phẳng có loại kết cấu đơn giản hay phức hợp: đế hộp, mặt đầu chi tiết dạng đĩa, càng, mặt quy lát, sống trượt, băng máy... | 0.5 đ |
|  | yêu cầu kỹ thuật đối với mặt phẳng | Thông thường các mặt phẳng sau gia công cần bảo đảm lắp ráp chính xác để máy móc làm việc ổn định. Tuỳ theo chức năng sử dụng mà các mặt phẳng sau khi gia công cần đảm bảo yêu cầu: - Độ nhẵn bóng bề mặt - Độ phẳng - Độ song song - Độ vuông góc … | 0.75 đ |
|  | Các phương pháp gia công mặt phẳng | - Bào - Xọc - Phay - Chuốt - Tiện mặt đầu - Cạo - Mài - Mài nghiền | 0.75đ |

CÂU 2 (3 điểm): Trình bày tính công nghệ trong kết cấu của chi tiết dạng trục? và nêu trình tự gia công các bề mặt của chi tiết dạng trục.

| Câu | Ý | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Tính công nghệ trong kết cấu của chi tiết dạng trục | Khi thiết kế chi tiết dạng trục cần phải chú ý đến các vấn đề sau: - Các bề mặt trên trục có khả năng gia công được bằng các dao thông thường. - Đường kính các cổ trục nên giảm dần về hai đầu. - Giảm đường kính trục đến mức có thể mà vẫn bảo đảm mọi chức năng làm việc của nó. - Nghiên cứu khả năng thay rãnh then kín bằng rãnh then hở để nâng cao năng suất gia công. - Nghiên cứu khả năng gia công trục trên các máy thuỷ lực. | 1 đ |
|  |  | - Xem xét đến độ cứng vững của trục khi gia công. Trong những trường hợp gia công đồng thời bằng nhiều dao thì tỉ số L/D phải nhỏ hơn 10. Một vấn đề nữa cũng cần chú ý là quy trình công nghệ chế tạo trục trơn khác hẳn trục bậc về tính đơn giản và tính kinh tế, vì vậy cần nghiên cứu khả năng thay trục bậc bằng trục trơn. | 0.5 đ |
|  | Trình tự gia công các bề mặt của chi tiết dạng trục. | a. Gia công chuẩn bị. - Cắt đứt phôi theo kích thước chiều dài hoặc bội số của chiều dài trên máy nhiều trục hoặc máy cắt tự động chuyên dùng, trên máy cưa, cũng có thể cắt đứt trên máy tiện. - Khoả hai mặt đầu và khoan hai lỗ tâm. Nếu trục dài phải dùng luynet thì cần phải có nguyên công gia công cổ đỡ. | 0.5 đ |
|  |  | b. Gia công trước nhiệt luyện. - Tiện thô và bán tinh các mặt trụ trên máy tiện. - Tiện tinh các mặt trụ. Nếu là trục rỗng thì sau khi tiện thô và bán tinh phải khoan và doa lỗ rồi mới gia công tinh mặt ngoài. | 0.5 đ |
|  |  | c. Nhiệt luyện. d. Gia công tinh sau nhiệt luyện. - Mài thô và tinh các cổ trục - Mài thô và tinh các mặt định hình (nếu có) - Đánh bóng - Tổng kiểm tra. | 0.5 đ |

CÂU 3 (3 điểm): Trình bày yêu cầu kỹ thuật khi chế tạo các chi tiết dạng bạc?

| Câu | Ý | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 |  | Khi chế tạo chi tiết dạng bạc, yêu cầu kĩ thuật quan trọng nhất là độ đồng tâm giữa mặt ngoài và mặt lỗ, cũng như độ vuông góc giữa mặt đầu và đường tâm. | 0.5 đ |
|  |  | Cụ thể là phải bảo đảm các điều kiện như sau: - Đường kính mặt ngoài của bạc đạt cấp chính xác 7÷10. - Đường kính lỗ đạt cấp chính xác 7, đôi khi cấp 10, đối với các lỗ bạc cần lắp ghép chính xác có thể yêu cầu cấp 5. - Độ dày thành bạc cho phép sai lệch trong khoảng 0,03÷0,15 mm. | 0.75 đ |
|  |  | - Độ đồng tâm giữa mặt ngoài và lỗ bạc tuỳ từng điều kiện làm việc của bạc mà quy định cụ thể, thông thường độ không đồng tâm này không lớn hơn 0,15 mm. | 0.5 đ |
|  |  | - Độ không vuông góc giữa mặt đầu và đường tâm lỗ nằm trong khoảng (0,1÷0,2 mm)/100 mm bán kính. Với loại bạc chịu tải trọng theo chiều trục thì độ không vuông góc này từ (0,02 : 0,03 mm)/100 mm bán kính. | 0.5 đ |
|  |  | - Độ nhám bề mặt thường cho: + Với bề ngoài cần đạt Ra = 2,5. + Với bề mặt lỗ tuỳ theo yêu cầu mà cho Ra = 2,5÷0,63, đôi khi Ra = 0,32. + Với mặt đầu Rz = 40 : lỗ Ra = 2,5. | 0.75 đ |

CÂU 4 (2 điểm): Khái niệm về phương pháp tiện bề mặt trụ ngoài? Các yếu tố ảnh hưởng đến độ chính xác khi tiện?

| 4 | Khái niệm về phương pháp tiện bề mặt trụ ngoài | Tiện là một phương pháp gia công cắt gọt thông dụng nhất, nó tạo nên hình dạng mặt gia công bằng hai chuyển động gọi là chuyển động tạo hình. Chuyển động quay tròn của chi tiết (trong một số trường hợp sẽ là của dao) là chuyển động chính. Di chuyển thẳng là chuyển động chạy dao nhằm giúp cho chuyển động chính tạo nên chiều dài cần thiết của mặt gia công. | 1 đ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Các yếu tố ảnh hưởng đến độ chính xác khi tiện? | Độ chính xác của nguyên công tiện phụ thuộc vào các yếu tố chính sau đây: - Độ chính xác bản thân máy tiện như độ đào trục chính, sai lệch hoặc độ mòn của sống trượt, độ lệch tâm giữa ụ trước và ụ sau, v.v... - Độ cứng vững của hệ thống công nghệ. - Tình trạng dao cụ. - Trình độ tay nghề của công nhân. | 1 đ |

_______Hết_______

TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên)	            				                 (Ký và ghi rõ họ tên)

Vũ Đức Pháp	Vũ Đức Pháp

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2016 – 2017

Bậc đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp

Học phần: CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY 2

Lớp:  15TN-CK 		Ngày thi:  ____ / ____ / 2016

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 2

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (3 điểm)

Trình bày Khái niệm chi tiết dạng bạc và phân loại các dạng bạc?

Câu 2: (2 điểm)

Trình bày Khái niệm và yêu cầu kỹ thuật đối với mặt phẳng? liệt kê các phương pháp gia công mặt phẳng?

Câu 3: (2.5 điểm)

Trình bày tính công nghệ trong kết cấu của chi tiết dạng hộp?

Câu 4: (2.5 điểm)

Chi tiết Càng là gì? Trình bày yêu cầu kỹ thuật khi chế tạo các chi tiết dạng càng?

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA	 TRƯỞNG BỘ MÔN	 GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký tên và ghi rõ họ tên)	 (Ký tên và ghi rõ họ tên)	 (Ký tên và ghi rõ họ tên)

Vũ Đức Pháp	Vũ Đức Pháp

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2016 – 2017

Bậc đào tạo: trung cấp chuyên nghiệp

Học phần: CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY 2

Lớp: 15TN-CK  		Ngày thi:  ____ / ____ / 2016

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 2

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

CÂU 1 (3 điểm): Trình bày Khái niệm chi tiết dạng Bạc và phân loại các dạng bạc?

| 1 | Khái niệm chi tiết dạng Bạc | Bạc là chi tiết được dùng rộng rãi trong ngành chế tạo máy. Đó là những chi tiết hình ống tròn, thành mỏng, mặt đầu có vai hoặc không có vai, mặt trong có thể trụ hoặc côn; bạc có thể nguyên hoặc xẻ rãnh, mặt làm việc của bạc có rãnh dầu, trên bạc có lỗ ngang để tra đầu. | 1 đ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Phân loại các dạng bạc | Trên hình 10-74 trình bày kết cấu của các loại bạc khác nhau. Về mặt kết cấu có thể chia các chi tiết dạng bạc ra các loại như sau: - Loại bạc trơn không có gờ (hình 10- 74a). - Loại bạc có gờ hoặc mặt bích (hình 10- 74 b, c). - Loại bạc có lỗ hình côn (hình 10- 74 d). - Loại bạc có xẻ rãnh (hình 10- 74 đ). - Loại bạc có lát thêm lớp hợp kim chống mòn (hình 10- 74 e). - Loại bạc mỏng có xẻ rãnh (hình 10- 74 g). | 1 đ |
|  |  | Nếu dựa vào máy cắt để gia công các nguyên công chính của bạc, có thể chia bạc ra làm 6 nhóm theo kích thước đường kính gồm: - Dưới 12 - 25÷32 - 32÷40 - 40÷ 50 - 50÷65 - 65÷100 mm Đặc trưng quan trọng về kích thước của bạc là tỉ số giữa chiều dài và đường kính ngoài lớn nhất của chi tiết. Tỉ số đó thường nằm trong khoảng 0,5÷3,5. | 0.5 đ |
|  |  |  | 0.5 đ |

CÂU 2 (2 điểm): Trình bày Khái niệm và yêu cầu kỹ thuật đối với mặt phẳng? liệt kê các phương pháp gia công mặt phẳng?

| Câu | Ý | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Khái niệm | Trong chế tạo máy có rất nhiều chi tiết có bề mặt phẳng. Mặt phẳng có loại kết cấu đơn giản hay phức hợp: đế hộp, mặt đầu chi tiết dạng đĩa, càng, mặt quy lát, sống trượt, băng máy... | 0.5 đ |
|  | yêu cầu kỹ thuật đối với mặt phẳng | Thông thường các mặt phẳng sau gia công cần bảo đảm lắp ráp chính xác để máy móc làm việc ổn định. Tuỳ theo chức năng sử dụng mà các mặt phẳng sau khi gia công cần đảm bảo yêu cầu: - Độ nhẵn bóng bề mặt - Độ phẳng - Độ song song - Độ vuông góc … | 0.75 đ |
|  | Các phương pháp gia công mặt phẳng | - Bào - Xọc - Phay - Chuốt - Tiện mặt đầu - Cạo - Mài - Mài nghiền | 0.75đ |

CÂU 3 (2.5 điểm): Trình bày tính công nghệ trong kết cấu của chi tiết dạng hộp?

| Câu | Ý | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Tính công nghệ trong kết cấu của chi tiết dạng hộp | - Tính công nghệ trong kết cấu của hộp không những ảnh hưởng đến khối lượng lao động để chế tạo hộp, mà còn ảnh hưởng tới việc tiêu hao vật liệu. - Vì vậy ngay từ khi thiết kế phải chú ý đến kết cấu của chúng như: | 0.5 đ |
|  |  | - Hộp phải có đủ độ cứng vững để khi gia công không bị biến dạng và có thể dùng chế độ cắt cao, đạt năng suất cao. | 0.25 đ |
|  |  | - Các bề mặt làm chuẩn phải có đủ diện tích nhất định, phải cho phép thực hiện nhiều nguyên công khi dùng bề mặt đó làm chuẩn và phải cho phép thực hiện quá trình gá đặt nhanh. | 0.5 đ |
|  |  | - Các bề mặt cần gia công của hộp không được có vấu lồi, lõm, phải thuận lợi cho việc gia công đồng thời bằng nhiều dao. | 0.25 đ |
|  |  | - Các lỗ trên hộp nên có kết cấu đơn giản, không nên có rãnh hoặc có dạng định hình, bề mặt lỗ không được đứt quãng. Các lỗ đồng tâm nên có đường kính giảm dần từ ngoài vào trong. Các lỗ nên thông suốt và ngắn. | 0.5 đ |
|  |  | - Không nên bố trí các lỗ nghiêng so với mặt phẳng của các vách để khi gia công tránh hiện tượng dao khoan, khoét, doạ bị ăn dao lệch hướng. - Các lỗ kẹp chặt của hộp phải là các lỗ tiêu chuẩn. | 0.5 đ |

CÂU 4 (2.5 điểm): Chi tiết Càng là gì? Trình bày yêu cầu kỹ thuật khi chế tạo các chi tiết dạng càng?

| Câu | Ý | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Chi tiết Càng là gì | Càng là một chi tiết có một hoặc một số lỗ cơ bản mà tâm của chúng song song với nhau hoặc tạo với nhau một góc nào đó. | 0.5 đ |
|  | Yêu cầu kỹ thuật khi chế tạo các chi tiết dạng càng | - Kích thước các lỗ cơ bản được gia công với độ chính xác cấp 79; độ nhám bề mặt Ra = 0,630,32. | 0.25 đ |
|  |  | - Độ không song song của các tâm các lỗ cơ bân trong khoảng 0 030,05 mm trên 100 mm chiều dài. | 0.25 đ |
|  |  | - Độ không vuông góc của tâm lỗ so với mặt đầu trong khoảng 0,050,1 mm trên 100 mm bán kính. | 0.5 đ |
|  |  | - Độ không song song của các mặt đầu các lỗ cơ bản khác trong khoảng 0,050,25 mm trên 100 mm bán kính mặt đầu. | 0.5 đ |
|  |  | - Các rãnh then được gia công đạt cấp chính xác 810 và độ nhám Rz = 4010 hay Ra = 102,5. - Các mặt làm việc của càng được nhiệt luyện đạt độ cứng 5055 HRC. | 0.5 đ |

_______Hết_______

TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên)	            				                 (Ký và ghi rõ họ tên)

Vũ Đức Pháp	Vũ Đức Pháp