| MÃ ĐỀ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Họ tên HS:………………………………………Lớp: :……………………………  ngày…/…/………

KIỂM TRA PHẦN MẠCH ĐIỆN

- (2 điểm) Tính điện trở tương đương của các mạch sau, với R1 = R2 = R3 = 4

- (2 điểm) Tính hiệu điện thế UAB. Biết rằng 1 = 6 V;  2 = 8 V; r1 =  r2 = 0,1 ; R1 = R2 = 2,9 ; I = 1 A

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

| MÃ ĐỀ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Họ tên HS:………………………………………Lớp: :……………………………  ngày…/…/………

KIỂM TRA PHẦN MẠCH ĐIỆN

- (2 điểm) Tính điện trở tương đương của các mạch sau, với R1 = R2 = R3 = 2

- (2 điểm) Tính hiệu điện thế UAB. Biết rằng 1 = 6 V;  2 = 8 V; r1 = r2 = 0,1 ; R1 = R2 = 2,9 ; I =1 A

.....................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

- (1 điểm) Để tạo bộ nguồn có suất điện động 12 V bằng các pin có  = 1,5 V và r = 0,2  thì cần mắc ......................................... (nối tiếp/songsong) số lượng ............ pin. Lúc đó điện trở trong rbộ nguồn = ...............

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

(5 điểm) Tính tổng trở R của mạch ngoài, cường độ dòng điện I qua mạch, công suất Png của nguồn, công suất P2 của điện trở R2, nhiệt lượng Q1 tỏa ra từ R1 trong 1 phút.

Với

= 12 V;

r = 0,1  ;

R1 = 3  ;

R2 = 2,9

- (1 điểm) Để tạo bộ nguồn có suất điện động 9 V bằng các pin có  = 1,5 V và r = 0,1  thì cần mắc ......................................... (nối tiếp/songsong) số lượng ............ pin. Lúc đó điện trở trong rbộ nguồn = ...............

- (5 điểm) Tính tổng trở R của mạch ngoài, cường độ dòng điện I qua mạch, công suất Png của nguồn, công suất P1 của điện trở R1, nhiệt lượng Q2 tỏa ra từ R2 trong 2 phút.

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Với   = 20 V;

r = 0,1  ;

R1 = 2,9  ;

R2 = 2 .

ĐÁP ÁN

KIỂM TRA PHẦN MẠCH ĐIỆN

- (2 điểm) Tính điện trở tương đương của các mạch sau, với R1 = R2 = R3 =4

- Rtđ = R1 + R2 = 4 + 4 = 8 				(0,5 đ)

- 1Rtđ=1R1+1R2=14+14=12  Rtđ = 2 		(0,5 đ)

- R12 = R1 + R2 = 4 + 4 = 8

1Rtđ=1R12+1R3=18+14=38  Rtđ = 83 =  2,67 	(0,5 đ)

- 1R23=1R2+1R3=14+14=12  R23  =  2

Rtđ = R1 + R23 = 4 + 2 = 6 				(0,5 đ)

- (2 điểm) Tính hiệu điện thế UAB. Biết rằng 1 = 6 V;  2 = 8 V; r1= r2= 0,1 ; R1 = R2 =2,9;  I =1A

UAB =  1 – 2 – I (R1 + R2 + r1 + r2)		( 1 đ)

= 6 – 8 – 1 (2,9 + 2,9 + 0,1 + 0,1) = – 8 V		( 1 đ)

- (1 điểm) Để tạo bộ nguồn có suất điện động 12 V bằng các pin có  = 1,5 V và r = 0,2  thì cần mắc 
nối tiếp  ( 0,5 đ)   số lượng 8 ( 0,25 đ) pin. Lúc đó điện trở trong rb = 1,6   ( 0,25 đ)

- (5 điểm) Tính tổng trở mạch ngoài, cường độ dòng điện I qua mạch, công suất Png của nguồn, công suất P2 của điện trở R2, nhiệt lượng tỏa ra từ R1 trong 1 phút.

R = R1 + R2 =  3 + 2,9 = 5,9 		( 1 đ)

–  + I (R1 + R2 + r) = 0

I=R1+R2+r	=123+2,9+0,1=2A		( 1 đ)

Png =  I 	= 12.2 = 24 W			( 1 đ)

P2 =  R2I2	= 2,9.22 = 11,6 W		( 1 đ)

Q1 =  R1I2t	= 3.22.60 = 720 J		( 1 đ)

Biết rằng  = 12 V;  r = 0,1 ;

R1 = 3  ;  R2 =2,9

ĐÁP ÁN

KIỂM TRA PHẦN ĐIỆN HỌC

- (2 điểm) Tính điện trở tương đương của các mạch sau, với R1 = R2 = R3 = 2

- 1Rtđ=1R1+1R2=12+12=1  Rtđ = 1 		(0,5 đ)

- Rtđ = R1 + R2 = 2 + 2 = 4 				(0,5 đ)

- 1R23=1R2+1R3=12+12=1  R23  =  1

Rtđ = R1 + R23 = 2 + 1 = 3 			(0,5 đ)

- R12 = R1 + R2 = 2 + 2 = 4

1Rtđ=1R12+1R3=14+12=34  Rtđ = 43 =  1,33 	(0,5 đ)

- (2 điểm) Tính hiệu điện thế UAB. Biết rằng 1 = 6 V;  2 = 8 V; r1= r2= 0,1 ; R1 = R2 =2,9;  I =1A

UAB =  – 1 + 2 + I (R1 + R2 + r1 + r2)		(1đ)

=– 6 + 8 + 1 (2,9 + 2,9 + 0,1 + 0,1) = 8 V		(1đ)

- (1 điểm) Để tạo bộ nguồn có suất điện động 9 V bằng các pin có  = 1,5 V và r = 0,1  thì cần mắc 
nối tiếp  ( 0,5 đ)   số lượng 6 ( 0,25 đ) pin. Lúc đó điện trở trong rb = 1,2   ( 0,25 đ)

- (5 điểm) Tính tổng trở mạch ngoài, cường độ dòng điện I qua mạch, công suất Png của nguồn, công suất P1 của điện trở R1, nhiệt lượng tỏa ra từ R2 trong 2 phút.

R = R1 + R2 =  2,9 + 2 = 4,9 		( 1 đ)

–  + I (R1 + R2 + r) = 0

I=R1+R2+r	=202+2,9+0,1=4 A		( 1 đ)

Png =  I 	= 20.4 = 80 W			( 1 đ)

P1 =  R1I2	= 2.42 = 32 W			( 1 đ)

Q2 =  R2I2t	= 2.42.120 = 3 840 J		( 1 đ)

Biết rằng  = 20 V;  r = 0,1 ;

R1 = 2,9 ;  R2 =2