ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG

Bài 7-  GIA CÔNG PHAY CHI TIẾT

Mục tiêu

Sau khi học xong bài này người học có khả năng và thực hiện thành công những nội dung sau:

- Về kiến thức:

+ Trình bày được qui trình gia công chi tiết trên máy phay CNC

- Về Kỹ năng:

+ Phay được chi tiết đạt các yêu cầu kỹ thuật trong thời gian 08 phút

- Về thái độ:

+ Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc, đảm bảo an toàn cho người và máy trong khi thực hành và vệ sinh công nghiêp

+ Hình thành tinh thần tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với việc học tập và nghiên cứu của mình

I/ Dụng cụ thiết bị:

+ Máy phay CNC EMCO Concept Mill 55

+ Dao phay ngón đầu bằng 10 mm

+ Phôi mica kích thước 100x50x20

+ Dụng cụ mở ê tô

+ Búa cao su

+ Thước cặp 1/50

+ Bản vẽ chi tiết

+ Chương trình gia công theo bản vẽ

III/ Trình tự thực hiện

Quy trình gia công chi tiết

- Bước 1: Chuẩn bị

- Bước 2: Cài đặt chuẩn chi tiết trùng với chuẩn thảo chương

- Bước 3: Tiến hành gia công chi tiết

- Bước 4: Kiểm tra sản phẩm

| CÁC BƯỚC THỰC HIỆN | TRÌNH TỰ THỰC HIỆN | HÌNH ẢNH | TIÊU CHÍ |
| --- | --- | --- | --- |
| Bước 1: Chuẩn bị | - Gá phôi, dao - Nhập chương trình gia công vào máy CNC - Kiểm tra chương trình |  | - Phôi, dao được gá đúng kỹ thuật - Chương trình được nạp vào máy và mô phỏng đạt yêu cầu |
| Bước 2: Cài đặt chuẩn chi tiết trùng với chuẩn thảo chương | Cài đặt chuẩn theo phương Z: - Mở trục chính quay - Di chuyển dao chạm mặt trên của phôi theo phương Z. - Nhập giá trị Z (machine) vào gốc G54 |  | - Dao chạm mặt trên của chi tiết theo phương Z. - Màn hình hiển thị Z=0 |
|  | Cài đặt chuẩn theo phương X: - Di chuyển dao chạm cạnh chi tiết theo phương X, - Lấy X (machine) + bán kính dao - Nhập giá trị X tính được vào gốc G54 |  | - Dao chạm mặt cạnh của chi tiết theo phương X - Màn hình hiển thị X = trừ bán kính dao |
|  | Cài đặt chuẩn theo phương Y: - Di chuyển dao chạm cạnh chi tiết theo phương Y - Lấy Y (machine) + bán kính dao - Nhập giá trị Y tính được vào gốc G54 |  | - Dao vừa chạm mặt cạnh của chi tiết theo phương Y - Màn hình hiển thị Y = trừ bán kính dao |
|  | Kiểm tra chuẩn: - Nhập 1 đoạn chương trình gọi dao về gốc X0 Y0 Z0 - Nhấn nút START - Dao chạy về đúng gốc phôi X0 Y0 Z0 |  | -Màn hình hiển thị X0 Y0 Z0 |
| Bước 3: Tiến hành gia công chi tiết | - Xoay nút chọn chế độ về MEM - Nhấn nút START |  | - Chi tiết được gia công theo chương trình |
| Bước 4: Kiểm tra sản phẩm | - Quan sát chi tiết đã cắt hoàn chỉnh như bản vẽ -Tháo chi tiết - Đo kiểm tra chi tiết bằng thước cặp |  | - Chi tiết gia công hoàn chỉnh |

III/ Các dạng sai hỏng, nguyên nhân, biện pháp khắc phục

| Dạng sai hỏng | Nguyên nhân | Khắc phục |
| --- | --- | --- |
| - Vị trí cắt sai so với gốc chi tiết | - Chuẩn thảo chương chưa trùng chuẩn chi tiết | - Cài đặt chính xác chuẩn chi tiết trùng với chuẩn thảo chương |
| - Kích thước sai | - Rà chuẩn sai - Lập trình sai tọa độ - Chưa nhập bán kính dao khi chương trình có sử dụng lệnh hiệu chỉnh | - Cài đặt chính xác chuẩn chi tiết trùng với chuẩn thảo chương - Viết chương trình gia công chi tiết chính xác - Nhập bán kính dao khi chương trình có sử dụng lệnh hiệu chỉnh |

PHIẾU HƯỚNG DẪN

THỰC HIỆN

PHIẾU HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN GIA CÔNG PHAY CHI TIẾT

I/ Dụng cụ thiết bị:

+ Máy phay CNC EMCO M55

+ Dao phay ngón endmill 10 mm

+ Phôi mica kích thước 100x50x20

+ Dụng cụ mở ê tô

+ Búa cao su

+ Thước cặp 1/50

+ Bản vẽ chi tiết

+ Chương trình gia công theo bản vẽ

II/ Trình tự thực hiện

Quy trình gia công chi tiết

- Bước 1: Nhập chương trình gia công vào máy CNC

- Bước 2: Cài đặt chuẩn chi tiết trùng với chuẩn thảo chương

- Bước 3: Tiến hành gia công chi tiết

- Bước 4: kiểm tra - Tháo sản phẩm

| CÁC BƯỚC THỰC HIỆN | TRÌNH TỰ THỰC HIỆN | HÌNH ẢNH | TIÊU CHÍ |
| --- | --- | --- | --- |
| Bước 1: Chuẩn bị | - Gá phôi, dao - Nhập chương trình gia công vào máy CNC - Kiểm tra chương trình |  | - Phôi, dao được gá đúng kỹ thuật - Chương trình được nạp vào máy và mô phỏng đạt yêu cầu |
| Bước 2: Cài đặt chuẩn chi tiết trùng với chuẩn thảo chương | Cài đặt chuẩn theo phương Z: - Mở trục chính quay - Di chuyển dao chạm mặt trên của phôi theo phương Z. - Nhập giá trị Z (machine) vào gốc G54 |  | - Dao chạm mặt trên của chi tiết theo phương Z. - Màn hình hiển thị Z=0 |
|  | Cài đặt chuẩn theo phương X: - Di chuyển dao chạm cạnh chi tiết theo phương X, - Lấy X (machine) + bán kính dao - Nhập giá trị X tính được vào gốc G54 |  | - Dao chạm mặt cạnh của chi tiết theo phương X - Màn hình hiển thị X = trừ bán kính dao |
|  | Cài đặt chuẩn theo phương Y: - Di chuyển dao chạm cạnh chi tiết theo phương Y - Lấy Y (machine) + bán kính dao - Nhập giá trị Y tính được vào gốc G54 |  | - Dao vừa chạm mặt cạnh của chi tiết theo phương Y - Màn hình hiển thị Y = trừ bán kính dao |
|  | Kiểm tra chuẩn: - Nhập 1 đoạn chương trình gọi dao về gốc X0 Y0 Z0 - Nhấn nút START - Dao chạy về đúng gốc phôi X0 Y0 Z0 |  | -Màn hình hiển thị X0 Y0 Z0 |
| Bước 3: Tiến hành gia công chi tiết | - Xoay nút chọn chế độ về MEM - Nhấn nút START |  | - Chi tiết được gia công theo chương trình |
| Bước 4: Kiểm tra sản phẩm | - Quan sát chi tiết đã cắt hoàn chỉnh như bản vẽ -Tháo chi tiết - Đo kiểm tra chi tiết bằng thước cặp |  | - Chi tiết gia công hoàn chỉnh |

III/ Các dạng sai hỏng, nguyên nhân, biện pháp khắc phục

| Dạng sai hỏng | Nguyên nhân | Khắc phục |
| --- | --- | --- |
| - Vị trí cắt sai so với gốc chi tiết | - Chuẩn thảo chương chưa trùng chuẩn chi tiết | - Cài đặt chính xác chuẩn chi tiết trùng với chuẩn thảo chương |
| - Kích thước sai | - Rà chuẩn sai - Lập trình sai tọa độ - Chưa nhập bán kính dao khi chương trình có sử dụng lệnh hiệu chỉnh | - Cài đặt chính xác chuẩn chi tiết trùng với chuẩn thảo chương - Viết chương trình gia công chi tiết chính xác - Nhập bán kính dao khi chương trình có sử dụng lệnh hiệu chỉnh |

PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

| CÁC BƯỚC THỰC HIỆN | TRÌNH TỰ THỰC HIỆN | TIÊU CHÍ | ĐẠT |  |  | KHÔNG ĐẠT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | TỐT | KHÁ | TRUNG BÌNH |  |
| Bước 1: Chuẩn bị | - Gá phôi, dao - Nhập chương trình gia công vào máy CNC - Kiểm tra chương trình | - Phôi, dao được gá đúng kỹ thuật - Chương trình được nạp vào máy và mô phỏng đạt yêu cầu |  |  |  |  |
| Bước 2: Cài đặt chuẩn chi tiết trùng với chuẩn thảo chương | Cài đặt chuẩn theo phương Z: - Mở trục chính quay - Di chuyển dao chạm mặt trên của phôi theo phương Z. - Nhập giá trị Z (machine) vào gốc G54 | - Dao chạm mặt trên của chi tiết theo phương Z. - Màn hình hiển thị Z=0 |  |  |  |  |
|  | Cài đặt chuẩn theo phương X: - Di chuyển dao chạm cạnh chi tiết theo phương X, - Lấy X (machine) + bán kính dao - Nhập giá trị X tính được vào gốc G54 | - Dao chạm mặt cạnh của chi tiết theo phương X - Màn hình hiển thị X = trừ bán kính dao |  |  |  |  |
|  | Cài đặt chuẩn theo phương Y: - Di chuyển dao chạm cạnh chi tiết theo phương Y - Lấy Y (machine) + bán kính dao - Nhập giá trị Y tính được vào gốc G54 | - Dao vừa chạm mặt cạnh của chi tiết theo phương Y - Màn hình hiển thị Y = trừ bán kính dao |  |  |  |  |
|  | Kiểm tra chuẩn: - Nhập 1 đoạn chương trình gọi dao về gốc X0 Y0 Z0 - Nhấn nút START - Dao chạy về đúng gốc phôi X0 Y0 Z0 | -Màn hình hiển thị X0 Y0 Z0 |  |  |  |  |
| Bước 3: Tiến hành gia công chi tiết | - Xoay nút chọn chế độ về MEM - Nhấn nút START | - Chi tiết được gia công theo chương trình |  |  |  |  |
| Bước 4: Kiểm tra sản phẩm | - Quan sát chi tiết đã cắt hoàn chỉnh như bản vẽ -Tháo chi tiết - Đo kiểm tra chi tiết bằng thước cặp | - Chi tiết gia công hoàn chỉnh |  |  |  |  |