# ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG TÍCH HỢP

BÀI : GIA CÔNG PHAY CUNG TRÒN

MỤC TIÊU:
Sau khi học xong bài học này, học sinh có khả năng:

- Kiến thức

- Trình bày được chức năng và cấu trúc của lệnh G02, G03

- Xác định được các tham số trong câu lệnh G02, G03

- Trình bày được qui trình phay chi tiết trên máy CNC

- Kỹ năng

- Viết được chương trình gia công chi tiết 2D có biên dạng cung tròn bằng lệnh G02, G03

- Phay được chi tiết trên máy CNC đạt các yêu cầu kỹ thuật

- Thái độ

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác trong lập trình

- Rèn luyện tính an toàn, trách nhiệm trong công việc

ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC:

- Giáo án, bài giảng, bản vẽ, phiếu hướng dẫn thực hiện

- Máy vi tính có kết nối mạng nội bộ

- Máy phay CNC EMCO M55

- Phôi mica kích thước 80x40x20

- Dao phay ngón phi 10 mm

NỘI DUNG BÀI GIẢNG

A/ VIẾT CHƯƠNG TRÌNH GIA CÔNG PHAY CUNG TRÒN

- Khái niệm

- Lệnh G02 dùng để cắt gọt chi tiết có biên dạng cung tròn theo chiều cùng chiều kim đồng hồ (tính từ điểm bắt đầu cung tròn)

- Lệnh G03 dùng để cắt gọt chi tiết có biên dạng cung tròn theo chiều ngược chiều kim đồng hồ (tính từ điểm bắt đầu cung tròn)

ĐIỂM ĐẦU

ĐIỂM CUỐI

G02

X

Y

R

Y

G03

ĐIỂM CUỐI

ĐIỂM ĐẦU

R

X

- Cấu trúc câu lệnh

1. Lập trình với số đo bán kính cung tròn R

* Cấu trúc câu lệnh :

G02 (Hoặc G03) X _  Y _ Z _ R _ F _

* Trong đó :

+ G02 (hoặc G2) - Di chuyển dao theo cung tròn cùng chiều kim đồng hồ

+ G03 (hoặc G3) - Di chuyển dao theo cung tròn ngược chiều kim đồng hồ

+ X_ Y_  Z: _ Tọa độ X, Y, Z là điểm cuối của cung tròn.

+ Bán kính của cung tròn ( R dương (+) khi cung tròn nhỏ hơn 1800, R âm (-) khi cung tròn lớn hơn 1800

Y

X

10    20   30  40   50  60   70   80  90   90

70

60

50

40

30

20

10

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

O

+ F _ Lượng chạy dao (mm/f)

Ví dụ

LƯU Ý

- Góc chắn cung nhỏ hơn 180 độ R dương (+)

- Góc chắn cung lớn hơn 180 độ R âm (-)

- Góc chắn cung =180 độ thì chọn R + hoặc – đều được

2. Lập trình với tọa độ tâm cung tròn I, J

* Cấu trúc câu lệnh :

G02 (hoặc G03) X _ Y _ Z _ I _ J _ F _

* Trong đó :

+ G02 (G2) - Di chuyển dao theo cung tròn cùng chiều kim đồng hồ

+ G03 (G3) - Di chuyển dao theo cung tròn ngược chiều kim đồng hồ

+ X _ Y _  Z _ Tọa độ X, Y, Z là điểm cuối của cung tròn.

+ I _  Là khoảng cách từ điểm đầu cung tròn tới tâm cung tròn theo trục X.

+ J _ Là khoảng cách từ điểm đầu cung tròn tới tâm cung tròn theo trục Y

+ F _ Lượng chạy dao (mm/phút)

*Cách xác định tọa độ tâm I,J của cung tròn AB

Tâm của cung tròn

X60 Y20

CUOÁI CUNG

X30 Y40

IEÅM ÑAÀU CUNG

X90 Y40

A

B

I

J

Ví dụ:

Y

I-25

J-10

O

J

I

E

F

10     20    30    40    50

G02

10

20

30

40

50

Qui trình viết chương trình gia công

| CÁC BƯỚC THỰC HIỆN | TRÌNH TỰ THỰC HIỆN | TIÊU CHÍ |
| --- | --- | --- |
| Bước 1: Đọc bản vẽ. | - Xác định tọa độ các điểm chuyển tiếp - Xác định chiều sâu cắt từng vùng | - Xác định chính xác tọa độ các điểm chuyển tiếp |
| Bước 2: Viết chương trình gia công chi tiết | - Lập trình theo bán kính cung tròn R G02 (Hoặc G03) X _ Y _ Z _ R _ F _ - Lập trình theo tọa độ tâm cung tròn I,J G02 (hoặc G03) X _ Y _ Z _ I _ J _ F _ | -Viết đúng chương trình gia công chi tiết |
| Bước 3: Kiểm tra chương trình gia công trên phần mềm WinNC | - Nhập chương trình gia công trên phần mềm WinNC - Cài đặt dao cần gia công - Cài đặt kích thước phôi - Mô phỏng chi tiết - Kiểm tra, chỉnh sửa chương trình (kiểm soát chặt chẽ đường chạy dao, lưu ý tránh để dao va chạm đồ gá phôi) | -Chương trình gia công hoàn chỉnh |

c. Thực hành:

- Học sinh thực hiện.

B/ VẬN HÀNH MÁY GIA CÔNG CHI TIẾT

1/ Bảng điều khiển của máy phay EMCO M55

- Các bước cài đặt chuẩn chi tiết trùng với chuẩn thảo chương

b. Trình tự thực hiện:

| CÁC BƯỚC THỰC HIỆN | TRÌNH TỰ THỰC HIỆN | HÌNH ẢNH | TIÊU CHÍ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.GIỚI THIỆU QUY TRÌNH | -Bước 1: Cài đặt chuẩn chi tiết trùng với chuẩn thảo chương -Bước 2: Nhập chương trình gia công vào máy CNC - Bước 3: Tiến hành gia công chi tiết - Bước 4: kiểm tra - Tháo sản phẩm |  |  |
| QUY TRÌNH THỰC HIỆN 2.1 Bước 1: Cài đặt chuẩn chi tiết trùng với chuẩn thảo chương | -Đưa các trục tiếp cận điểm tham chiếu + Xoay nút chọn chế độ về REF + Nhấn lần lượt các phím +Z, -X, +Y trên bảng điều khiển |  | - Chuẩn chi tiết trùng với chuẩn thảo chương - Các trục về đúng vị trí tham chiếu |
|  | - Mở trục chính quay + Xoay nút chọn chế độ về MDI, nhập câu lệnh M3 S500, nhấn nút START |  | Trục chính quay cùng chiều kim đồng hồ |
|  | a/ Cài đặt phương Z: + Xoay nút chọn chế độ về JOG + Di chuyển dao chạm mặt trên của phôi theo phương Z. + Cài đặt gốc 0 của chi tiết tiết theo phương Z |  | Dao chạm mặt trên của chi tiết theo phương Z. -Màn hình hiển thị Z=0 |
|  | b/ Cài đặt phương X: + Di chuyển dao chạm cạnh chi tiết theo phương X, tính toán giá trị dao hiện hành với bán kính dao + Cài đặt gốc 0 của chi tiết theo trục X |  | Dao chạm mặt cạnh của chi tiết theo phương X + Màn hình hiển thị X = -5 |
|  | c/ Cài đặt phương Y: + Di chuyển dao chạm cạnh chi tiết theo phương Y, tính toán giá trị dao hiện hành với bán kính dao + Cài đặt gốc 0 của chi tiết theo trục Y |  | Dao vừa chạm mặt cạnh của chi tiết theo phương Y +Màn hình hiển thị Y = -5 |
|  | d/ Kiểm tra chuẩn: -Nhập 1 đọan chương trình gọi dao về gốc X0 Y0 Z0 -Nhấn nút START |  | -Màn hình hiển thị X0 Y0 Z0 |
| 2.2 Bước 2: Nhập chương trình gia công vào máy CNC. | Nhập trực tiếp vào máy CNC, hoặc copy từ USB... |  | Chương trình được nhập vào máy CNC |
| 2.3 Bước 3: Tiến hành gia công chi tiết | Gia công chi tiểt + Xoay nút chọn chế độ về MEM + Nhấn nút START |  | Chi tiết được gia công theo chương trình |
| 2.4 Bước 4: kiểm tra- Tháo sản phẩm | - Quan sát chi tiết đã cắt hoàn chỉnh như bản vẽ - Tháo chi tiết - Đo kiểm tra chi tiết bằng thước cặp |  | Chi tiết gia công hoàn chỉnh |

c. Thực hành:

- Học sinh thực hiện.

CỦNG CỐ

Củng cố kiến thức: Khi nào cần lập trình với bán kính cung R, khi nào lập trình với tọa độ tâm I, J

Các dạng sai hỏng thường gặp và cách phòng tránh

Củng cố kỹ năng: Lưu ý dịch chuyển các trục bị quá cử hành trình

| Dạng sai hỏng | Nguyên nhân | Cách phòng tránh |
| --- | --- | --- |
| - Chương trình gia công mô phỏng bị lỗi | - Xác định sai tọa độ các điểm chuyển tiếp - Nhập sai cú pháp lệnh - Va chạm giữa dao, chi tiết và đồ gá | - Xác định chính xác tọa độ các điểm chuyển tiếp - Nhập đúng cú pháp lệnh - Kiểm soát chặt chẽ đường chạy dao |
| - Chương trình gia công mô phỏng không đúng biên dạng chi tiết | - Xác định sai tọa độ các điểm chuyển tiếp - Nhập sai cú pháp lệnh | - Xác định chính xác tọa độ các điểm chuyển tiếp - Nhập đúng cú pháp lệnh |
| - Chi tiết gia công bị sai kích thước phương Z | Thao tác rà chuẩn chưa chính xác, dao chạm sâu hoặc chưa chạm bề mặt chi tiết | Thao tác rà chính xác. Dao vừa chạm mặt trên của chi tiết |
| - Vị trí chi tiết sai | Chuẩn thảo chương chưa trùng chuẩn chi tiết | Cài đặt chính xác chuẩn chi tiết |

Nhận xét kết quả buổi tập:

- Nhận xét từng học sinh về ý thức luyện tập và kết quả gia công: những thao tác đã đạt được, những thao tác còn sai phạm, từ đó đưa ra cách phòng tránh

- Hướng dẫn chuẩn bị  cho tiết học sau: Gia công chi tiết có dùng hiệu chỉnh bán kính dao

- Tài liệu Tham khảo:

- [1] Chung Trần Thế Vinh. Giáo trình THỰC TẬP CNC \CƠ BẢN. Trường CĐ Lý Tự Trọng, 2016.

- [2] Chung Trần Thế Vinh. Giáo trình LẬP TRÌNH CNC. Trường CĐ Lý Tự Trọng, 2016.

- [3] EMCO Group, Software Description, EMCO WinNC, SINUMERIK 810D/840D Milling.

- [4] EMCO Group, Software Description, EMCO WinNC 21 MB.