| Dạng sai hỏng | Nguyên nhân | Cách phòng tránh |
| --- | --- | --- |
| - Chương trình gia công mô phỏng bị lỗi | - Xác định sai tọa độ các điểm chuyển tiếp - Nhập sai cú pháp lệnh - Va chạm giữa dao, chi tiết và đồ gá | - Xác định chính xác tọa độ các điểm chuyển tiếp - Nhập đúng cú pháp lệnh - Kiểm soát chặt chẽ đường chạy dao |
| - Chương trình gia công mô phỏng không đúng biên dạng chi tiết | - Xác định sai tọa độ các điểm chuyển tiếp - Nhập sai cú pháp lệnh | - Xác định chính xác tọa độ các điểm chuyển tiếp - Nhập đúng cú pháp lệnh |
| - Chi tiết gia công bị sai kích thước phương Z | Thao tác rà chuẩn chưa chính xác, dao chạm sâu hoặc chưa chạm bề mặt chi tiết | Thao tác rà chính xác. Dao vừa chạm mặt trên của chi tiết |
| - Vị trí chi tiết sai | Chuẩn thảo chương chưa trùng chuẩn chi tiết | Cài đặt chính xác chuẩn chi tiết |

CÁC DẠNG SAI HỎNG THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH PHÒNG TRÁNH