ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG

Bài : LẬP TRÌNH PHAY CUNG TRÒN

Mục tiêu:

Về kiến thức:

- Trình bày được cấu trúc lệnh G02, G03

- Xác định được các tham số trong lệnh G02, G03

Về kỹ năng

- Ứng dụng lệnh G02, G03 để viết được chương trình gia công chi tiết 2D có biên dạng cung tròn

Về thái độ:

- Cẩn thận, chính xác trong lập trình

- An toàn, trách nhiệm trong công việc

Nội dung

- Khái niệm

ĐIỂM ĐẦU

ĐIỂM CUỐI

G02

X

Y

R

Lệnh G02 dùng để cắt gọt chi tiết có biên dạng cung tròn theo chiều cùng chiều kim đồng hồ (tính từ điểm bắt đầu cung tròn)

Y

X

G03

ĐIỂM CUỐI

ĐIỂM ĐẦU

R

Lệnh G03 dùng để cắt gọt chi tiết có biên dạng cung tròn theo chiều ngược chiều kim đồng hồ (tính từ điểm bắt đầu cung tròn)

- Cấu trúc câu lệnh

1. Lập trình với số đo bán kính cung tròn R

* Cấu trúc câu lệnh :

G02 (Hoặc G03) X _  Y _  R _ F _

* Trong đó :

+ G02 (hoặc G2) - Di chuyển dao theo cung tròn cùng chiều kim đồng hồ

+ G03 (hoặc G3) - Di chuyển dao theo cung tròn ngược chiều kim đồng hồ

+ X_ Y_  : Tọa độ X, Y  là điểm cuối của cung tròn.

+ R_: bán kính cung tròn

Y

X

10    20   30  40   50  60   70   80  90   90

70

60

50

40

30

20

10

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

O

+ F _ Lượng chạy dao (mm/phút)

Ví dụ

LƯU Ý

- R dương (+) khi góc chắn cung nhỏ hơn 180 độ

- R âm (-) khi góc chắn cung lớn hơn 180 độ

- Góc chắn cung =180 độ thì chọn R dương (+) hoặc R âm (–) đều được

2. Lập trình với tọa độ tâm cung tròn I, J

* Cấu trúc câu lệnh :

G02 (hoặc G03) X _ Y _ I _ J _ F _

* Trong đó :

+ G02 (hoặc G2) - Di chuyển dao theo cung tròn cùng chiều kim đồng hồ

+ G03 (hoặc G3) - Di chuyển dao theo cung tròn ngược chiều kim đồng hồ

+ X _ Y _  Tọa độ X, Y là điểm cuối của cung tròn.

+ I _  Là khoảng cách từ điểm đầu cung tròn tới tâm cung tròn theo trục X.

+ J _ Là khoảng cách từ điểm đầu cung tròn tới tâm cung tròn theo trục Y

+ F _ Lượng chạy dao (mm/phút)

Tâm của cung tròn

X60 Y20

CUOÁI CUNG

X30 Y40

IEÅM ÑAÀU CUNG

X90 Y40

Y

x

A

B

I

J

*Cách xác định tọa độ tâm I,J của cung tròn AB

J-35

I0

O

J

I

20      40       60      80      100

G02

20

40

60

80

100

G03

Y

Ví dụ:

Y

I-25

J-10

O

J

I

E

F

10     20    30    40    50

G02

10

20

30

40

50

Bài tập áp dụng:

Viết chương trình gia công phay theo hình vẽ  (theo tọa độ tâm dao)