BÀI GIẢNG TÍCH HỢP

BÀI : GIA CÔNG PHAY CUNG TRÒN

MỤC TIÊU:
Sau khi học xong bài học này, học sinh có khả năng:

- Kiến thức

- Trình bày được cấu trúc của lệnh G02, G03

- Xác định được các tham số trong câu lệnh G02, G03

- Trình bày được qui trình phay chi tiết trên máy CNC

- Kỹ năng

- Ứng dụng lệnh G02, G03 để viết được chương trình gia công chi tiết 2D có biên dạng cung tròn

- Phay được chi tiết trên máy CNC đạt các yêu cầu kỹ thuật

- Thái độ

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác trong lập trình

- Rèn luyện tính an toàn, trách nhiệm trong công việc

- Hình thành tinh thần tự chủ, tự chịu trách nhiệm

ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC:

- Giáo án, bài giảng, bản vẽ, phiếu hướng dẫn thực hiện

- Máy vi tính có kết nối mạng nội bộ

- Máy phay CNC EMCO M55

- Phôi mica kích thước 100x60x20

- Dao phay ngón phi 10 mm

- Dụng cụ mở ê tô

- Búa cao su

- Thước cặp 1/50

NỘI DUNG BÀI GIẢNG

A/ VIẾT CHƯƠNG TRÌNH GIA CÔNG PHAY CUNG TRÒN

- Khái niệm

ĐIỂM ĐẦU

ĐIỂM CUỐI

G02

X

Y

R

Lệnh G02 dùng để cắt gọt chi tiết có biên dạng cung tròn theo chiều cùng chiều kim đồng hồ (tính từ điểm bắt đầu cung tròn)

G03

ĐIỂM CUỐI

ĐIỂM ĐẦU

R

Lệnh G03 dùng để cắt gọt chi tiết có biên dạng cung tròn theo chiều ngược chiều kim đồng hồ (tính từ điểm bắt đầu cung tròn)

Y

X

- Cấu trúc câu lệnh

1. Lập trình với số đo bán kính cung tròn R

* Cấu trúc câu lệnh :

G02 (Hoặc G03) X _  Y _  R _ F _

* Trong đó :

+ G02 (hoặc G2) - Di chuyển dao theo cung tròn cùng chiều kim đồng hồ

+ G03 (hoặc G3) - Di chuyển dao theo cung tròn ngược chiều kim đồng hồ

+ X_ Y_  : Tọa độ X, Y  là điểm cuối của cung tròn.

+ R_: bán kính cung tròn

Y

X

10    20   30  40   50  60   70   80  90   90

70

60

50

40

30

20

10

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

O

+ F _ Lượng chạy dao (mm/phút)

Ví dụ

LƯU Ý

- R dương (+) khi góc chắn cung nhỏ hơn 180 độ

- R âm (-) khi góc chắn cung lớn hơn 180 độ

- Góc chắn cung =180 độ thì chọn R dương (+) hoặc R âm (–) đều được

2. Lập trình với tọa độ tâm cung tròn I, J

* Cấu trúc câu lệnh :

G02 (hoặc G03) X _ Y _ I _ J _ F _

* Trong đó :

+ G02 (hoặc G2) - Di chuyển dao theo cung tròn cùng chiều kim đồng hồ

+ G03 (hoặc G3) - Di chuyển dao theo cung tròn ngược chiều kim đồng hồ

+ X _ Y _  Tọa độ X, Y là điểm cuối của cung tròn.

+ I _  Là khoảng cách từ điểm đầu cung tròn tới tâm cung tròn theo trục X.

+ J _ Là khoảng cách từ điểm đầu cung tròn tới tâm cung tròn theo trục Y

+ F _ Lượng chạy dao (mm/phút)

*Cách xác định tọa độ tâm I,J của cung tròn AB

Tâm của cung tròn

X60 Y20

CUOÁI CUNG

X30 Y40

IEÅM ÑAÀU CUNG

X90 Y40

A

B

I

J

Y

I-25

J-10

O

J

I

E

F

10     20    30    40    50

G02

10

20

30

40

50

Ví dụ:

Bài tập áp dụng:

Viết chương trình gia công phay theo hình vẽ  (theo tọa độ tâm dao)

B/ GIA CÔNG CHI TIẾT TRÊN MÁY PHAY EMCO CONCEPT MILL55

1/ Bảng điều khiển của máy phay EMCO CONCEPT MILL55

2. QUY TRÌNH GIA CÔNG CHI TIẾT

- Bước 1: Cài đặt chuẩn chi tiết trùng với chuẩn thảo chương

- Bước 2: Nhập chương trình gia công vào máy CNC

- Bước 3: Tiến hành gia công chi tiết

- Bước 4: kiểm tra - Tháo sản phẩm

| CÁC BƯỚC THỰC HIỆN | TRÌNH TỰ THỰC HIỆN | HÌNH ẢNH | TIÊU CHÍ |
| --- | --- | --- | --- |
| Bước 1: Cài đặt chuẩn chi tiết trùng với chuẩn thảo chương | - Đưa các trục X, Y, Z tiếp cận điểm tham chiếu: + Xoay nút chọn chế độ về REF + Nhấn lần lượt các phím +Z, -X, -Y trên bảng điều khiển |  | Các trục về đúng vị trí tham chiếu |
|  | - Mở trục chính quay + Xoay nút chọn chế độ về MDI, nhập câu lệnh M3 S500, nhấn nút START |  | Trục chính quay cùng chiều kim đồng hồ |
|  | Cài đặt chuẩn theo phương Z: + Xoay nút chọn chế độ về JOG + Di chuyển dao chạm mặt trên của phôi theo phương Z. + Lấy giá trị Z (machine), nhập vào gốc G54 |  | Dao chạm mặt trên của chi tiết theo phương Z. -Màn hình hiển thị Z=0 |
|  | Cài đặt chuẩn theo phương X: + Di chuyển dao chạm cạnh chi tiết theo phương X, lấy X (machine) + R (dao) + Nhập giá trị X tính được vào gốc G54 |  | Dao chạm mặt cạnh của chi tiết theo phương X + Màn hình hiển thị X = -5 |
|  | Cài đặt chuẩn theo phương Y: + Di chuyển dao chạm cạnh chi tiết theo phương Y, lấy Y (machine) + R (dao) + Nhập giá trị Y tính được vào gốc G54 |  | Dao vừa chạm mặt cạnh của chi tiết theo phương Y +Màn hình hiển thị Y = -5 |
|  | d/ Kiểm tra chuẩn: - Nhập 1 đoạn chương trình gọi dao về gốc X0 Y0 Z0 - Nhấn nút START |  | -Màn hình hiển thị X0 Y0 Z0 |
| Bước 2: Nhập chương trình gia công vào máy CNC. | Nhập trực tiếp vào máy CNC, hoặc copy từ USB... |  | - Màn hình hiển thị chương trình đã nhập |
| Bước 3: Tiến hành gia công chi tiết | Gia công chi tiểt + Xoay nút chọn chế độ về MEM + Nhấn nút START |  | Chi tiết được gia công theo chương trình |
| Bước 4: kiểm tra- Tháo sản phẩm | - Quan sát chi tiết đã cắt hoàn chỉnh như bản vẽ -Tháo chi tiết - Đo kiểm tra chi tiết bằng thước cặp |  | Chi tiết gia công hoàn chỉnh |

III/ Các dạng sai hỏng, nguyên nhân, biện pháp khắc phục

| Dạng sai hỏng | Nguyên nhân | Khắc phục |
| --- | --- | --- |
| Vị trí cắt sai so với gốc chi tiết | Chuẩn thảo chương chưa trùng chuẩn chi tiết | - Cài đặt chính xác chuẩn chi tiết trùng với chuẩn thảo chương |
| - Kích thước sai | - Rà chuẩn sai - Lập trình sai tọa độ | - Cài đặt chính xác chuẩn chi tiết trùng với chuẩn thảo chương - Viết chương trình gia công chi tiết chính xác |