# ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG TÍCH HỢP

BÀI : GIA CÔNG PHAY CUNG TRÒN

MỤC TIÊU:
Sau khi học xong bài học này, học sinh có khả năng:

- Kiến thức

- Trình bày được chức năng và cấu trúc của lệnh G02, G03

- Xác định được các tham số trong câu lệnh G02, G03

- Kỹ năng

- Viết được chương trình gia công chi tiết 2D có biên dạng cung tròn bằng lệnh G02, G03

- Phay được chi tiết đạt các yêu cầu đúng thời gian qui định

- Thái độ

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác trong lập trình

- Rèn luyện tính an toàn, trách nhiệm trong công việc, làm chủ thiết bị

ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC:

- Giáo án, bài giảng, bản vẽ, phiếu hướng dẫn thực hiện

- Máy vi tính có kết nối mạng nội bộ

- Máy phay CNC EMCO M55

- Phôi mica kích thước 80x40x20

- Dao phay ngón phi 10 mm

NỘI DUNG BÀI GIẢNG

Tiểu kỹ năng 1: Viết chương trình gia công chi tiết có biên dạng cung tròn

a. Lý thuyết liên quan:

- Cách xác định tọa độ các điểm trên chi tiết

- Cách lập trình của G00, G01

b. Trình tự thực hiện:

| CÁC BƯỚC THỰC HIỆN | TRÌNH TỰ THỰC HIỆN | TIÊU CHÍ |
| --- | --- | --- |
| Bước 1: Đọc bản vẽ. | - Xác định biên dạng chi tiết - Xác định tọa độ các điểm chuyển tiếp - Xác định chiều sâu cắt từng vùng | - Xác định đúng biên dạng chi tiết - Xác định chính xác tọa độ các điểm chuyển tiếp |
| Bước 2: Viết chương trình gia công chi tiết | - Lập trình theo bán kính cung tròn R G02 (Hoặc G03) X _ Y _ Z _ R _ F _ - Lập trình theo tọa độ tâm cung tròn I,J G02 (hoặc G03) X _ Y _ Z _ I _ J _ F _ | -Viết đúng chương trình gia công chi tiết |
| Bước 3: Kiểm tra chương trình gia công trên phần mềm WinNC | - Nhập chương trình gia công trên phần mềm WinNC - Cài đặt dao cần gia công - Cài đặt kích thước phôi - Mô phỏng chi tiết - Kiểm tra, chỉnh sửa chương trình (kiểm soát chặt chẽ đường chạy dao, lưu ý tránh để dao va chạm đồ gá phôi) | -Chương trình gia công hoàn chỉnh |

c. Thực hành:

- Học sinh thực hiện.

Tiểu Kỹ năng 2: Vận hành máy gia công chi tiết

a. Lý thuyết liên quan:

- Chức năng các phím trên bảng điều khiển của máy phay EMCO M55

- Các bước cài đặt chuẩn chi tiết trùng với chuẩn thảo chương

b. Trình tự thực hiện:

| CÁC BƯỚC THỰC HIỆN | TRÌNH TỰ THỰC HIỆN | HÌNH ẢNH | TIÊU CHÍ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.GIỚI THIỆU QUY TRÌNH | -Bước 1: Cài đặt chuẩn chi tiết trùng với chuẩn thảo chương -Bước 2: Nhập chương trình gia công vào máy CNC - Bước 3: Tiến hành gia công chi tiết - Bước 4: kiểm tra - Tháo sản phẩm |  |  |
| QUY TRÌNH THỰC HIỆN 2.1 Bước 1: Cài đặt chuẩn chi tiết trùng với chuẩn thảo chương | -Đưa các trục tiếp cận điểm tham chiếu + Xoay nút chọn chế độ về REF + Nhấn lần lượt các phím +Z, -X, +Y trên bảng điều khiển |  | - Chuẩn chi tiết trùng với chuẩn thảo chương - Các trục về đúng vị trí tham chiếu |
|  | - Mở trục chính quay + Xoay nút chọn chế độ về MDI, nhập câu lệnh M3 S500, nhấn nút START |  | Trục chính quay cùng chiều kim đồng hồ |
|  | a/ Cài đặt phương Z: + Xoay nút chọn chế độ về JOG + Di chuyển dao chạm mặt trên của phôi theo phương Z. + Cài đặt gốc 0 của chi tiết tiết theo phương Z |  | Dao chạm mặt trên của chi tiết theo phương Z. -Màn hình hiển thị Z=0 |
|  | b/ Cài đặt phương X: + Di chuyển dao chạm cạnh chi tiết theo phương X, tính toán giá trị dao hiện hành với bán kính dao + Cài đặt gốc 0 của chi tiết theo trục X |  | Dao chạm mặt cạnh của chi tiết theo phương X + Màn hình hiển thị X = -5 |
|  | c/ Cài đặt phương Y: + Di chuyển dao chạm cạnh chi tiết theo phương Y, tính toán giá trị dao hiện hành với bán kính dao + Cài đặt gốc 0 của chi tiết theo trục Y |  | Dao vừa chạm mặt cạnh của chi tiết theo phương Y +Màn hình hiển thị Y = -5 |
|  | d/ Kiểm tra chuẩn: -Nhập 1 đọan chương trình gọi dao về gốc X0 Y0 Z0 -Nhấn nút START |  | -Màn hình hiển thị X0 Y0 Z0 |
| 2.2 Bước 2: Nhập chương trình gia công vào máy CNC. | Nhập trực tiếp vào máy CNC, hoặc copy từ USB... |  | Chương trình được nhập vào máy CNC |
| 2.3 Bước 3: Tiến hành gia công chi tiết | Gia công chi tiểt + Xoay nút chọn chế độ về MEM + Nhấn nút START |  | Chi tiết được gia công theo chương trình |
| 2.4 Bước 4: kiểm tra- Tháo sản phẩm | - Quan sát chi tiết đã cắt hoàn chỉnh như bản vẽ - Tháo chi tiết - Đo kiểm tra chi tiết bằng thước cặp |  | Chi tiết gia công hoàn chỉnh |

c. Thực hành:

- Học sinh thực hiện.

CỦNG CỐ

Củng cố kiến thức: Khi nào cần lập trình với bán kính cung R, khi nào lập trình với tọa độ tâm I, J

Các dạng sai hỏng thường gặp và cách phòng tránh

Củng cố kỹ năng: Lưu ý dịch chuyển các trục bị quá cử hành trình

| Dạng sai hỏng | Nguyên nhân | Cách phòng tránh |
| --- | --- | --- |
| - Chương trình gia công mô phỏng bị lỗi | - Xác định sai tọa độ các điểm chuyển tiếp - Nhập sai cú pháp lệnh - Va chạm giữa dao, chi tiết và đồ gá | - Xác định chính xác tọa độ các điểm chuyển tiếp - Nhập đúng cú pháp lệnh - Kiểm soát chặt chẽ đường chạy dao |
| - Chương trình gia công mô phỏng không đúng biên dạng chi tiết | - Xác định sai tọa độ các điểm chuyển tiếp - Nhập sai cú pháp lệnh | - Xác định chính xác tọa độ các điểm chuyển tiếp - Nhập đúng cú pháp lệnh |
| - Chi tiết gia công bị sai kích thước phương Z | Thao tác rà chuẩn chưa chính xác, dao chạm sâu hoặc chưa chạm bề mặt chi tiết | Thao tác rà chính xác. Dao vừa chạm mặt trên của chi tiết |
| - Vị trí chi tiết sai | Chuẩn thảo chương chưa trùng chuẩn chi tiết | Cài đặt chính xác chuẩn chi tiết |

Nhận xét kết quả buổi tập:

- Nhận xét từng học sinh về ý thức luyện tập và kết quả gia công: những thao tác đã đạt được, những thao tác còn sai phạm, từ đó đưa ra cách phòng tránh

- Hướng dẫn chuẩn bị  cho tiết học sau: Gia công chi tiết có dùng hiệu chỉnh bán kính dao

- Tài liệu Tham khảo:

- [1] Chung Trần Thế Vinh. Giáo trình THỰC TẬP CNC \CƠ BẢN. Trường CĐ Lý Tự Trọng, 2016.

- [2] Chung Trần Thế Vinh. Giáo trình LẬP TRÌNH CNC. Trường CĐ Lý Tự Trọng, 2016.

- [3] EMCO Group, Software Description, EMCO WinNC, SINUMERIK 810D/840D Milling.

- [4] EMCO Group, Software Description, EMCO WinNC 21 MB.