BÀI 7. GIỚI THIỆU VỀ BỘ ĐIỀU KHIỂN SINUMERIK

7.1 Giới thiệu về bộ điều khiển Sinumerik

Sinumerik là bộ điều khiển trên các máy CNC. Có thể sử dụng bộ điều khiển Sinumerik để thực hiện các công việc sau:

- Lập chương trình gia công chi tiết

- Mô phỏng quá trình gia công trên máy vi tính

- Thực hiện gia công trên một số máy CNC

7.1 Giao diện bộ điều khiển Sinumerik 840D

7.2 Chức năng các nút lệnh trong giao diện

Hiển thị chế độ làm việc khi một chế độ con được kích hoạt nó cũng được hiển thị (VD: REF, INC)

Hiển thị đường dẫn (thư mục) và tên của chương trình được chọn

Hiển thị trạng thái kênh

Hiển thị thông báo của kênh đang hoạt động

Hiển thị trạng thái chương trình

Hiển thị trạng thái kênh (SKIP, DRY, SBL…)

Dòng cảnh báo và thông báo

Các cửa sổ làm việc, hiển thị NC. Vùng hiển thị các cửa sổ làm việc (cửa sổ soạn thảo chương trình), các cửa sổ hiển thị NC (tốc độ cắt, dao)

11. Cửa sổ được chọn. Đường viền và dòng tiêu đề được chiếu sáng. Các phép nhập từ bàn phím chỉ có hiệu lực trong cửa sổ này.

12. Các phím mềm cột đứng. Có 8 trường hiển thị các chức năng của các phím phía bên phải (tương ứng trên máy tính là Shift + F1…F8)

13. Khi có biểu tượng này, phím    được kích hoạt  (có thể nhảy về menu trên nó)

14. Dòng đối thoại với các chú ý về vận hành

15. Khi ký hiệu này hiện ra, phím   được kích hoạt (thông tin hợp lệ)

16. Các phím mềm hàng ngang. Có 8 trường hiển thị các chức năng của các phím phía dưới (tương ứng trên máy tính là F1…F8)

17. Khi ký hiệu này hiện ra, phím được kích hoạt (có thêm các chức năng mở rộng)

7.3 Khái quát về các vùng vận hành máy

7.4 Khái quát về các chu trình gia công tiện và phay trong Sinumerik.

| LỆNH | Ý NGHĨA |
| --- | --- |
| G0 | Chạy dao nhanh, không cắt gọt |
| G1 | Cắt gọt theo đường thẳng |
| G2 | Nội suy cung tròn cùng chiều kim đồng hồ |
| G3 | Nội suy cung tròn ngược chiều kim đồng hồ |
| CIP | Nội suy cung tròn thông qua điểm trung gian |
| G4 | Dừng chạy dao |
| G17 | Thiết đặt mặt phẳng làm việc là XOY |
| G18 | Thiết đặt mặt phẳng làm việc là XOZ |
| G19 | Thiết đặt mặt phẳng làm việc là YOZ |
| G33 | Tiện ren bước không đổi |
| G331 | Ta-rô ren |
| G332 | Lùi dao sau khi ta-rô ren |
| G40 | Xóa (kết thúc) hiệu chỉnh bán kính dao |
| G41 | Bù (hiệu chỉnh) bán kính dao trái |
| G42 | Bù (hiệu chỉnh) bán kính dao phải |
| G53 | Xóa (kết thúc) các phép dịch chuyển điểm gốc |
| G54-G57 | Thiết đặt các điểm gốc |
| G70 | Thiết đặt đơn vị đo chiều dài theo hệ inch |
| G71 | Thiết đặt đơn vị đo chiều dài theo hệ mét |
| G90 | Thiết đặt chế độ lập trình theo kích thước tuyệt đối |
| G91 | Thiết đặt chế độ lập trình theo kích thước tương đối |
| G94 | Thiết đặt đơn vị lượng chạy dao mm/phút, inch/phút |
| G95 | Thiết đặt đơn vị lượng chạy dao mm/vòng, inch/vòng |
| G96 | Thiết đặt chế độ tốc độ cắt không đổi |
| G97 | Xóa (loại bỏ) chế độ tốc độ cắt không đổi |

- Nhóm lệnh M

| LỆNH | Ý NGHĨA |
| --- | --- |
| M0 | Dừng chương trình |
| M1 | Dừng chương trình có điều kiện |
| M2 | Kết thúc chương trình |
| M3 | Khởi động trục chính quay cùng chiều kim đồng hồ |
| M4 | Khởi động trục chính quay cùng ngược kim đồng hồ |
| M5 | Dừng trục chính |
| M6 | Thay dao |
| M8 | Mở dung dịch tưới nguội |
| M9 | Tắt dung dịch tưới nguội |
| M17 | Kết thúc chương trình con |
| M25 | Mở thiết bị kẹp phôi (mâm cặp, ê tô) |
| M26 | Đóng thiết bị kẹp phôi (mâm cặp, ê tô) |
| M30 | Kết thúc chương trình |
| M32 | Dừng chương trình để nạp phôi |