Bài 1. KIM LOẠI

Mục tiêu

Qua bài học này, học sinh trình bày được:

- Cấu tạo tinh thể và sự kết tinh của kim loại.

- Xác định được tính công nghệ cơ bản của kim loại.

I. KHÁI NIỆM

1. Khái niệm chung

Kim loại là vật thể sáng, có ánh kim, dẻo có thể rèn được, có tính dẫn điện và dẫn nhiệt, có hệ số nhiệt điện trở dương (khi tăng nhiệt độ điện trở tăng)

2. Đặc điểm

Kim loại có số điện tử lớp ngoài cùng rất ít, thường từ một đến ba điện tử. Các điện tử này liên kết yếu với nhân nên dễ bị tách ra và trở thành điện tử tự do, còn nguyên tử trở thành ion dương.

Hình 1.1. Mô hình mây điện tử

Hình 1.2. Mô hình sắp xếp các Ion kim loại

Dưới tác dụng của điện trường, nhiệt, các điện tử tự do sẽ di chuyển tạo tính chất dẫn điện và dẫn nhiệt.

II. CẤU TẠO TINH THỂ VÀ SỰ KẾT TINH CỦA KIM LOẠI

1. Cấu tạo

1.1. Cấu tạo tinh thể lý tưởng

Hình 1.3. Các ô cơ bản của mạng tinh thể

a, d) Lục giác xếp chặt;

b, e) Lập phương diện tâm;

c, f) Lập phương thể tâm

Các nguyên tử kim loại (hoặc ion kim loại dương) được sắp xếp trong không gian theo một trật tự nhất định gọi là mạng tinh thể. Kim loại nguyên chất có 3 dạng mạng tinh thể cơ bản (hình 1.3):

+ Lập phương thể tâm (LPTT) như α-Fe, Cr, W, Mo v.v ...

+ Lập phương diện tâm (LPDT) như γ-Fe , Ni, Al, Cu v.v ...

+ Lục giác xếp chặt (LGXC) như Zn, Mg, Co, Cd v.v ...

1.2. Cấu tạo tinh thể thực tế

- Trong thực tế các mạng tinh thể không luôn tuân theo một trật tự nhất định do bị xô lệch, tạo nên những vùng lộn xộn gọi là khuyết tật mạng, làm ảnh hưởng đến tính chất cơ, lý và hóa học của vật liệu.

- Có ba dạng khuyết tật mạng:

- Khuyết tật điểm

+ Nút trống, là những vị trí thiếu nguyên tử do dao động nhiệt.

+ Xen kẽ, là do một nguyên tử không ở đúng vị trí.

+ Nguyên tử lạ thay thế, là do một nguyên tử khác với nguyên tử trong mạng (tạp chất) xen vào.

- Khuyết tật đường

+ Là dạng khuyết tật có kích thước phát triển dài theo một hướng nhất định.

- Khuyết tật mặt

+ Là loại sai lệch có kích thước phát triển theo hai chiều.

Hình 1.4. Các dạng khuyết tật điểm trong mạng tinh thể

- Nút trống,   b) Xen kẽ     c) Nguyên tử lạ

1.3. Đơn tinh thể và đa tinh thể

- Đơn tinh thể

Là vật tinh thể có mạng thống nhất và phương tinh thể không đổi trong toàn bộ thể tích của nó, đơn tinh thể không gặp trong tự nhiên và chỉ có trong những điều kiện chế tạo đặc biệt (hình 1.5a).

- Đa tinh thể

Trong thực tế vật tinh thể bao gồm nhiều phần tinh thể nhỏ gọi là hạt tinh thể, tập hợp vô số các hạt tinh thể liên kết với nhau gọi là đa tinh thể (hình 1.5b).

Hình 1.5. a) Đơn tinh thể

b) Đa tinh thể

1.4. Sự biến đổi mạng tinh thể của kim loại (chuyển biến thù hình)

Một kim loại ở những điều kiện nhiệt độ khác nhau có những kiểu mạng tinh thể khác nhau, ví dụ như sắt anpha (Feα) có kiểu mạng LPTT sắt gama (Feγ) có kiểu mạng LPDT.

Khi chuyển từ kiểu mạng tinh thể này sang kiểu mạng tinh thể khác, các tính chất như độ hòa tan, thể tích riêng sẽ thay đổi.

a) 				b) 				c)

Hình 1.6. Các kiểu mạng tinh thể của cacbon

a) Kiểu mạng dạng graphit 	b) Kiểu mạng dạng sợi

c) Kiểu mạng dạng fulleren

Do vậy, chuyển biến thù hình có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong thực tế sản xuất.

2. Sự kết tinh của kim loại

Kết tinh là sự hình thành pha tinh thể từ trạng thái lỏng và gồm hai giai đoạn liên tiếp

Pha lỏng

Mầm

Pha lỏng

Phân giới hạt

Các hạt

Các hạt tinh thể sẽ được hình thành

a)

b)

c)

Hình 1.7. Sơ đồ quá trình kết tinh từ thể lỏng của kim loại

- Hình thành mầm tinh thể (hình 1.7a)

- Phát triển mầm tinh thể thành hạt tinh thể (hình 1.7b và c)

III. TÍNH CÔNG NGHỆ CỦA KIM LOẠI

Tính công nghệ của kim loại (hay hợp kim) được hiểu là khả năng có thể gia công bằng các phương pháp như gia công cắt gọt, hàn, đúc, gia công áp lực, nhiệt luyện v.v ...

Tính công nghệ rất quan trọng vì nó quyết định năng suất và chất lượng sản phẩm.

1. Tính cắt gọt

Tính cắt gọt là khả năng gia công bằng phương pháp cắt gọt thuận tiện hay khó khăn (tiện, phay, bào, mài v.v...). Nhân tố ảnh hưởng quan trọng đến tính cắt gọt là độ cứng.

Ví dụ: để có thể gia công cắt gọt thuận lợi đạt độ bóng bề mặt cao, chính xác cao, độ cứng của thép vào khoảng 180 - 200 HB.

2. Tính hàn

Tính hàn là khả năng gia công tốt hay xấu bằng phương pháp hàn (hàn điện, hàn khí v.v…). Tính hàn của kim loại phụ thuộc vào thành phần hóa học, bản chất của kim loại đó. Không phải mọi kim loại đều có thể hàn được với nhau dễ dàng.

Ví dụ: thép hoặc gang hàn thau tốt, nhôm và thép không hàn với nhau được.

3. Tính đúc

Tính đúc là khả năng điền đầy kim loại lỏng vào khuôn. Tính đúc phụ thuộc vào độ nhớt kim loại lỏng, khoảng kết tinh và thành phần hóa học. Kim loại nguyên chất thường khó đúc hơn hợp kim (do nhiệt độ nóng chảy của kim loại nguyên chất cao hơn hợp kim được cấu tạo từ kim loại này).

4. Tính thấm tôi

Tính thấm tôi là khả năng tôi thấu thành tổ chức mactenxit của thép. Độ thấm tôi (chiều dày của lớp thấm tôi) đặc trưng cho tính thấm tôi. Thép có độ thấm tôi càng cao thì khả năng hóa bền bằng nhiệt luyện càng lớn.

CÂU HỎI

1. Trình bày khái niệm và đặc điểm của kim loại.

2. Trình bày cấu tạo mạng tinh thể và sự kết tinh của kim loại.

3. Thế nào là tính công nghệ, nêu ý nghĩa tính công nghệ của kim loại?

4. Trình bày các tính công nghệ cơ bản của kim loại.

Bài 2. HỢP KIM

Mục tiêu

Qua bài học này học sinh trình bày được khái niệm về hợp kim và cấu trúc mạng tinh thể của hợp kim.

I. KHÁI NIỆM

1. Định nghĩa

Hợp kim là vật thể của hai hay nhiều nguyên tố và mang tính kim loại, nguyên tố chính trong nó phải là kim loại.

Hợp kim đơn giản chỉ gồm hai nguyên tố, hợp kim phức tạp gồm ba nguyên tố trở lên.

Ví dụ :

Thép là hợp kim của sắt và cacbon với hàm lượng cacbon 0,006 %< C <2,14 %

Duyra là hợp kim của Nhôm - Đồng – Magiê.

2. Một số khái niệm

2.1. Pha

Pha là phần đồng nhất của hợp kim, có thành phần đồng nhất, ở cùng một trạng thái và kiểu mạng tinh thể. Giữa các pha có mặt phân cách.

2.2. Hệ

Hình 2.1. Tổ chức tế vi của hợp kim hai pha Cu-Pb (các hạt chì màu đen trên nền đồng màu sáng)

Hệ là một tập hợp các pha ở trạng thái cân bằng (trạng thái ổn định).

2.3. Cấu tử (nguyên)

Cấu tử là những chất độc lập (thường là nguyên tố hoá học) có thành phần hoá học không đổi và chúng tạo nên hợp kim.

Ví dụ :

Nước và nước đá (ở 0oC), đó là hệ một cấu tử là H2O (chất hóa học ổn định) và gồm hai pha nước (lỏng) và nước đá (rắn). Ở đây chúng là 2 pha khác nhau vì ở khác trạng thái và có bề mặt phân chia, tuy thành phần là giống nhau.

Hợp kim Cu – Ni là hệ hai cấu tử (Cu, Ni) ở trạng thái rắn hoặc lỏng chỉ gồm một pha vì chúng tạo ra dung dịch rắn hoặc lỏng đồng nhất do tan vào nhau.

Hợp kim Cu – Pb là hệ hai cấu tử (Cu, Pb) nhưng ở trạng thái rắn cũng như lỏng lại gồm hai pha do chúng không tan vào nhau và giữa chúng có bề mặt phân chia.

3. Tính chất

Trong ngành cơ khí người ta thường chỉ sử dụng hợp kim, rất ít dùng kim loại nguyên chất vì nó có một số tính chất ưu điểm so với kim loại nguyên chất như sau:

- Hợp kim có độ bền, độ cứng, độ đàn hồi cao hơn hẳn kim loại nguyên chất trong khi vẫn có độ dẻo dai cao.

- Hợp kim có thể hóa bền được bằng nhiệt luyện trong khi kim loại nguyên chất thì không hóa bền được bằng nhiệt luyện.

- Trong nhiều trường hợp, hợp kim dễ luyện hơn kim loại nguyên chất (luyện thép dễ hơn luyện sắt nguyên chất vì nhiệt độ nóng chảy của thép thấp hơn sắt và ít phải khử bỏ cacbon và một số tạp chất hơn sắt).

II. CẤU TRÚC MẠNG TINH THỂ CỦA HỢP KIM

Cấu trúc mạng tinh thể của hợp kim phức tạp hơn kim loại nguyên chất và có thể chia thành hai nhóm:

1. Dung dịch rắn

Dung dịch rắn có nhiều điểm giống với dung dịch lỏng song có điều khác nhau cơ bản giữa chúng là dung dịch rắn có cấu trúc mạng tinh thể.

Dung dịch rắn là những pha tinh thể có thành phần thay đổi. Khi hai nguyên tố hòa tan vào nhau ở trạng thái rắn, nguyên tố giữ nguyên kiểu mạng được gọi là dung môi, nguyên tố kia gọi là  nguyên tố hòa tan. Ký hiệu là pha α, β hay γ v.v…

Dung dịch rắn được chia làm hai loại:

1.1. Dung dịch rắn thay thế

Khi nguyên tử của chất hòa tan thay vào vị trí nguyên tử ở nút mạng của kim loại dung môi.

Đường kính của nguyên tử chất hòa tan và dung môi nếu khác biệt lớn hơn 15% ta có dung dịch rắn hòa tan có hạn, còn nếu khác biệt nhỏ hơn 15% và có mạng tinh thể gần giống nhau ta có dung dịch rắn hòa tan vô hạn. Ví dụ: dung dịch rắn Cu - Ni là dung dịch rắn hòa tan vô hạn .

Trong thực tế không có cặp nguyên tố nào có đường kính nguyên tử hoàn toàn giống nhau, nên sự thay thế như vậy không khỏi dẫn tới làm thay đổi thông số mạng, làm xô lệch mạng, tăng độ bền, cứng, giảm độ dẻo (thường không giảm mạnh) so với dung môi.

1.2. Dung dịch rắn xen kẽ

Khi nguyên tử của chất hòa tan chui vào lỗ hổng trong mạng của kim loại dung môi.

Ví dụ: dung dịch rắn xen kẽ của C trong γ-Fe.

Nguyên tử dung môi		 Nguyên tử chất tan

Hình 2.2. a) Dung dịch rắn thay thế	     b) Dung dịch rắn xen kẽ

a)

b)

2. Pha trung gian

- Trong hợp kim, ngoài dung dịch rắn, tất cả pha tinh thể phức tạp khác được gọi chung là pha trung gian, các pha tinh thể này được tạo thành bởi các nguyên tố khác nhau và có kiểu mạng tinh thể riêng khác với kiểu mạng của các nguyên tố tạo thành chúng.

Hình 2.3. Mạng tinh thể của các nguyên thành phần

Mạng tinh thể γ-Fe

Mạng tinh thể α-Fe

Mạng tinh thể xementit

Mạng tinh thể graphit

Hình 2.4. Mạng tinh thể của pha trung gian

(khác với mạng của các nguyên thành phần trên hình 2.3)

III. TÍNH CHẤT CỦA DUNG DỊCH RẮN VÀ PHA TRUNG GIAN (đọc thêm)

1. Tính chất của dung dịch rắn

- Thành phần hóa học có thể thay đổi trong một phạm vi nhất định nhưng không làm thay đổi kiểu mạng của kim loại dung môi.

- Mạng tinh thể của dung dịch rắn là mạng tinh thể của nguyên tố dung môi, song luôn bị xô lệch và biến dạng.

- Do xô lệch mạng nên tính chất của dung dịch rắn thay đổi so với kim loại dung môi, độ bền, độ cứng tăng lên; độ dẻo, độ dai giảm đi, đó là hiện tượng hoá bền của dung dịch rắn.

- Điện trở, hệ số nhiệt điện trở giảm.

Lợi dụng tính chất này nên loại hợp kim nhôm gồm Mg (0,3-0,5%), Si (0,4-0,7%), Fe (0,2-0,3%) được dùng làm đây dẫn điện; sự tạo thành dung dịch rắn gồm Mg-Si làm tăng tính dẫn điện của hợp kim.

2. Tính chất của pha trung gian

- Có cấu trúc mạng tinh thể khác hẳn với cấu trúc mạng tinh thể của các nguyên tố thành phần tạo nên chúng.

- Thành phần hóa học thường không hay đổi hoặc thay đổi trong phạm vi rất nhỏ.

- Tính chất khác hẳn với tính chất của các cấu tử thành phần và nói chung có nhiệt độ nóng chảy cao, khá cứng và dòn.

Sự có mặt của pha trung gian trong tổ chức hợp kim có ảnh hưởng quan trọng đến tính chất của hợp kim. Khi các pha trung gian có kích thước nhỏ, mịn phân bố đều trên nền dung dịch rắn có tác dụng làm tăng đáng kể độ bền của hợp kim.

CÂU HỎI

1. Trình bày khái niệm về hợp kim.

2. Phân loại cấu trúc mạng tinh thể của hợp kim.

3. Nêu các tính chất của dung dịch rắn và pha trung gian.

Bài 3. THỬ KIM LOẠI

Mục tiêu

Qua bài học này, học sinh:

- Liệt kê được các đại lượng đặc trưng cho tính chất cơ học của vật liệu.

- Trình bày được các hình thức thử kim loại thông thường.

I. CÁC ĐẠI LƯỢNG ĐẶC TRƯNG CHO TÍNH CHẤT CƠ HỌC CỦA KIM LOẠI

1. Giới hạn bền kéo

σk=PbS0 		(KG/mm2)

Pb là tải trọng bắt đầu phá hủy mẫu thử, (KG)

So là tiết diện ngang ban đầu của mẫu thử, ( mm2)

2. Giới hạn chảy

σc=PcS0		(KG/mm2)

Pc là tải trọng bắt đầu làm biến dạng chảy dẻo mẫu thử, (KG).

3. Giới hạn đàn hồi

σđh=PtlS0		(KG/mm2)

Ptl là tải trọng lớn nhất trong giai đoạn đàn hồi (tuân theo định luật Hooke), người ta qui ước Ptl ứng với khi mẫu biến dạng 0,002%

4. Độ dẻo

Được đặc trưng bởi độ dãn dài tương đối:

lu là chiều dài mẫu thử khi bị phá hủy (mm), l0 là chiều dài mẫu thử ban đầu (mm)

và độ thắt tỉ đối:

Su là tiết diện mẫu thử khi bị đứt (mm2); So là tiết diện ban đầu của mẫu thử (mm2).

Các đại lượng độ dãn dài tương đối và độ thắt tỉ đối đặc trưng cho độ dẻo của kim loại, các đại lượng này càng lớn độ dẻo của kim loại càng cao.

II. CÁC PHƯƠNG PHÁP THỬ KIM LOẠI THƯỜNG GẶP

1. Thử kéo và nén

- Mục đích

Để xác định các đại lượng đặc trưng về cơ học của kim loại như giới hạn đàn hồi, giới hạn chảy, giới hạn bền kéo, độ dãn dài, độ thắt tỉ đối.

- Thực hiện

Dùng máy kéo để kéo mẫu thử tiêu chuẩn cho đến khi mẫu bị đứt (hình 3.1), biểu đồ biểu diễn biến dạng Δl theo tải trọng P (hình 3.2).

1.1. Thử kéo

-  Đối với vật liệu dẻo

- Khi tải trọng P < Pc (P ≤ Ptl) , biến dạng  Δl tỉ lệ bậc nhất với tải trọng P (hình 3.2a); có tải trọng thì có biến dạng, bỏ tải trọng biến dạng mất đi, đây là giai đoạn biến dạng tỷ lệ. Khi tải trọng P  Pc (điểm a) mẫu tiếp tục bị biến dạng nhưng khi bỏ tải trọng biến dạng không mất đi hoàn toàn mà vẫn còn lại một ít gọi là biến dạng dư.

Hình 3.1. a) Sơ đồ thử kéo

b) Mẫu thử kéo

a)

b)

c

a

d

Hình 3.2. Biểu đồ biểu thị mối quan hệ giữa lực kéo và biến dạng

a) Mẫu vật liệu dẻo				b) Mẫu vật liệu dòn

- Khi tăng tải trọng P > Pc mẫu tiếp tục biến dạng một đoạn ac (hình 3.2a); giai đoạn này tải trọng P tăng ít nhưng biến dạng rất lớn, được gọi là giai đoạn biến dạng dẻo.

- Khi P = Pmax, mẫu bị biến dạng cục bộ và hình thành eo thắt như mẫu thử hình 3.1b. Sau đó mặc dù tải trọng giảm đi, biến dạng vẫn tăng, mẫu thử bị phá hủy hoàn toàn tại điểm d: Pk = Pb (hình 3.2a).

- Đối với vật liệu dòn

Không có giai đoạn chảy dẻo, mẫu thử biến dạng đàn hồi tỷ lệ, đạt đến giới hạn bền (Pb)và bị phá hủy nếu tiếp tục tăng tải trọng tác dụng P (hình 3.2b).

1.2. Thử nén

Đối với vật liệu có độ dẻo thấp như gang, có thể tiến hành thử nén để xác định giới hạn bền nén. Đối với vật liệu khá dẻo như thép CT2, việc xác định giới hạn bền nén gặp nhiều khó khăn và không được chính xác.

2. Thử độ dai va đập

- Mục đích

Để đánh giá khả năng làm việc dưới tải trọng động của chi tiết máy.

- Thực hiện

Dùng một búa B có cánh tay đòn như một con lắc, khối lượng M (kg), đặt ở độ cao H (mét) rồi buông ra búa B sẽ rơi xuống và phá hủy mẫu thử có tiết diện ngang S0 (cm2), sau đó búa di chuyển tiếp lên đến độ cao h (mét).

Hình 3.3. Sơ đồ nguyên lý máy thử độ dai va đập

Độ dai va đập ak là công cần thiết để phá hủy một đơn vị diện tích mẫu:

ak = A/So

A : công tiêu phí để phá hủy mẫu, A = M.g.(H - h) 	( J )

g: gia tốc trọng trường (10m/s2)

Kim loại có dộ dai va đập càng lớn thì càng dai.

3. Thử độ cứng

- Mục đích

Để xác định khả năng chống lại biến dạng dẻo cục bộ của vật liệu.

- Thực hiện

Ấn một vật khác cứng hơn lên kim loại cần thử.

3.1. Phương pháp đo độ cứng Brinell

Hình 3.4. Sơ đồ đo độ cứng Brinell

Dùng máy thử để ấn một hòn bi bằng thép đã tôi có đường kính D lên mẫu thử theo qui định của tiêu chuẩn Việt Nam với tải trọng tiêu chuẩn P trong thời gian khoảng 30 giây (với mẫu thử bằng thép hay gang P = 3000 KG, D = 10 mm). Vết lõm trên mẫu thử dạng chỏm cầu có đường kính d và diện tích Fo (mm2).

Trên thực tế để tính độ cứng, chỉ cần tiến hành đo đường kính vết lõm d rồi tra bảng. Do bi có độ cứng không cao lắm khoảng (60-65)HRC nên phạm vi đo độ cứng HB từ (8-450)HB.

HB=2PπD(D-D2-d2)

P – áp lực ấn vuông góc với mặt mẫu thử và được qui định theo tiêu chuẩn.

D – đường kính bi đo (mm).

d - đường kính vết lõm (mm).

Hiện nay còn dùng đơn vị đo là Mpa với giá trị 1Mpa = 0,10196 KG/mm2.

Nếu dùng máy hiển thị số thì kết quả cho ngay trên màn hình. Đường kính viên bi phụ thuộc vào chiều dày vật đo. Vật đo càng mỏng thì đường kính viên bi càng nhỏ. Đường kính bi đo được tiêu chuẩn hóa, theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN): 10mm; 5mm; 2,5mm; và 1mm. Tải trọng P cũng có một số xác định.

Tải trọng đo phụ thuộc vào vật liệu đo, nó tỉ lệ thuận với tỷ số P/D2. Thực tế được quy định như sau:

+ Thép và Gang: 30

+ Hợp kim đồng: 10

+ Hợp kim ổ trượt: 2,5

+ Thiết, chì và hợp kim: 1

Tuy nhiên, muốn kết quả đo được chính xác hơn ta nên chọn tải trọng sao cho đường kính vết lõm d tạo nên nằm trong khoảng (0,2 - 0,6)D.

Thời gian tác dụng tải trọng cũng ảnh hưởng đến kết quả đo nên cũng phải chọn cho phù hợp. Thời gian này phụ thuộc vào độ cứng của vật liệu đo.

Thời gian cài đặt tải càng tăng nếu nhiệt độ chảy của vật liệu càng thấp. Thông thường có thể chọn như sau:

+ Kim loại đen và hợp kim đen:

HB = 140 ÷ 450 chọn 10s

HB < 140 chọn 30s

+ Kim loại màu và hợp kim màu:

HB = 31,8 ÷ 130 chọn 30s

HB = 8 ÷ 35 chọn 60s

Sau khi đo kết quả đo được ghi lại như sau:

+ Nếu đo độ cứng ở điều kiện tiêu chuẩn ( P = 3000kG, D = 10mm, thời gian đặt tải 30s) thì ghi đơn giản bởi HB và số đo. VD : HB350

+ Nếu đo ở các điều kiện khác thì phải ghi đầy đủ các thông số của phép đo.

VD : HB10/750/30 150 có nghĩa là mẫu đo có độ cứng Brinell là 150 được đo với bi đường kính 10mm, tải trọng là 750kG và thời gian đặt tải là 30s.

Từ độ cứng Brinell có thể suy ra giới hạn bền kéo của vật liệu như sau:

+ Thép (trừ thép không gỉ và bền nóng) b  0,344 HB

+ Thép đúc: b  (0,3 ÷ 0,4) HB

+ Gang xám:  σb≈HB-406

+ Đồng, la tông, brông biến cứng: b  0,4 HB

+ Đồng, la tông, brông sau ủ: b  0,55 HB

+ Dura: b  0,55 HB

Phương pháp này chỉ dùng khi độ cứng vật liệu dưới 450HB, với vật liệu cứng hơn sai số sẽ lớn hơn. So với các phương pháp thử độ cứng khác, bi thử Brinell tạo ra vết lõm sâu và rộng nhất, do đó phép thử sẽ bình quân được độ cứng trên một phạm vi rộng hơn của vật đo. Đây là phương pháp tối ưu để đo độ cứng khối hoặc hoặc độ cứng tổng thể của một loại vật liệu, đặc biệt là vật liệu có cấu trúc không đồng đều. Các vết xước và độ nhám bề mặt hầu như không ảnh hưởng tới phép thử Brinell. Tuy nhiên phương pháp thử này không phù hợp với đo các vật thể nhỏ.

Sau đây là bảng tra để xác định đường kính bi và tải trọng đặt vào

| Vật Liệu | Phạm vi độ cứng Theo Brinell | Chiều dày bé nhất của mẫu thử (mm) | Quan hệ giữa tải trọng và đừờng kính bi | Đường kính bi (mm) | Tải trọng (kG) | Thời gian chịu tải (s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kim loại đen | 140-150 | Từ 6 đến 3 Từ 4 đến 2 Nhỏ hơn 2 | F = 30 D 2 | 10,0 5,0 2,5 | 3000 750 187,5 | 10 |
|  | < 140 | Lớn hơn 6 Từ 6 đến 3 Nhỏ hơn 3 | F = 10 D 2 | 10,0 5,0 2,5 | 1000 250 62.5 | 10 |
| Kim loại màu | > 130 | Lớn hơn 6 Từ 4 đến 2 Nhỏ hơn 2 | F = 30 D 2 | 10,0 5,0 2,5 | 3000 750 187.6 | 30 |
|  | 25 – 130 | Lớn hơn 6 Từ 6 đến 3 Nhỏ hơn 3 | F = 10 D 2 | 10,0 5,0 2,5 | 1000 250 62.5 | 30 |
|  | 8-35 | Lớn hơn 6 Từ 6 đến 3 Nhỏ hơn 3 | F = 2.5 D 2 | 10,0 5,0 2,5 | 250 62.5 15.6 | 60 |

3.2. Phương pháp đo độ cứng Rockwell

Hình 3.5. Sơ đồ đo độ cứng Rockwell bằng viên bi

Dùng máy thử để ấn mũi đâm dạng chóp nón kim cương hoặc bi thép tôi lên mẫu thử với tải trọng P tiêu chuẩn (máy EHT-3R). Đọc chỉ số trên đồng hồ đo cho ta biết độ cứng của mẫu thử.

Đầu tiên tác động đầu thử vào vật mẫu với một lực tối thiểu, thường là 10kG hoặc 30kG nếu đo mềm. Khi đạt độ cân bằng, thiết bị đo (theo dõi dịch chuyển đầu đo và các phản hồi về thay đổi chiều sâu tác động của đầu đo) ghi lại giá trị xác định. Tiếp đến, trong khi vẫn duy trì lực tác động tối thiểu, người ta tác động thêm một lực tối đa. Khi đạt được độ cân bằng, thôi tác động lực tối đa nhưng vẫn duy trì lực tác động tối thiểu ban đầu. Khi lực tối đa được thu về, độ sâu vết lõm trên bề mặt vật thử sẽ được phục hồi một phần. Độ sâu vết lõm còn lại (kết quả của phát và thu lực tối đa) được sử dụng để tính toán độ cứng Rockwell.

Lực tác dụng ban đầu  P1, mũi thử lún sâu vào vật liệu 1 đoạn h1 .Tiếp theo ta tác dụng một lực tăng lên P2 , mũi thử lún sâu vào vật liệu đoạn h2. Chênh lệch hai lần thử là h - đặc trưng cho độ cứng vật liệu thử.

Hình 3.6. Sơ đồ đo độ cứng Rockwell bằng mũi nhọn kim cương

Mỗi mẫu thử nên đo ít nhất ba lần để có kết quả chính xác.

Tùy theo loại mũi thử, ta có các thang đo khác nhau.

Trên máy thử độ cứng Rockwell có hai thang chia. Thang chia C (chữ đen) khi thử bằng mũi nhọn kim cương với lực ấn 150KG và thang chia B (chữ đỏ) khi dùng viên bi với lực ấn 100KG. Viên bi (ứng với thang chia B) được dùng để thử độ cứng của thép chưa tôi, đồng, đồng thau, v.v… còn các vật liệu thật cứng thì phải thử bằng mũi kim cương như ở thang chia C nhưng với lực ấn bằng 60KG, đọc trên thang chia kí hiệu bằng chữ A. Do đó, khi ghi độ cứng Rockwell ta phải rõ đơn vị của độ cứng: HRC, HRB, HRA.

Khi đo theo thang B (HRB) dùng mũi đo bằng viên bi thép tôi cứng và tải trọng tác dụng tổng cộng là 100kG. Do dùng viên bi nên thang B sử dụng để đo các vật liệu mềm, độ cứng trung bình trong khoảng HV60÷240 
(độ cứng Vicker) hay HRB25÷100 (thép, gang sau khi ủ và thường hóa, hợp kim nhôm, đồng, v.v...)

Khi đo theo thang A và C (HRA, HRC) dùng mũi đo kim cương hình nón. Tải trọng tác dụng tổng cộng là 60kG với thang A, 150kG với thang C. Thang A dùng để đo các vật liệu rất cứng như hợp kim cứng, lớp thấm Cacbon-nitơ có độ cứng cao hơn HV700. Thang A có phạm vi đo từ HV360÷900 hay từ HRA70÷85. Thang C dùng để đo các vật liệu có độ cứng trung bình và cao (thép, gang sau khi tôi và ram) với độ cứng trong khoảng HV240÷700 hay HRC20÷670.

Để đo các lớp có chiều dày nhỏ hơn 0,3mm phải dùng các thang đo mềm.

Để thuận lợi cho việc lựa chọn phương pháp xác định độ cứng ta sơ bộ phân loại như sau :

+ Loại có độ cứng thấp: gồm các loại vật liệu có độ cứng nhỏ hơn HB220, HRC20, HRB100.

+ Loại có độ cứng trung bình: có giá trị độ cứng trong khoảng HB250÷450 và HRC25÷45.

+ Loại có độ cứng cao: Có giá trị độ cứng từ HRC52 đến cao hơn HRC60 một chút.

+ Loại có độ cứng rất cao: giá trị độ cứng lớn hơn HRC62 hay HRA80.

- So sánh ưu nhược điểm của hai phương pháp đo độ cứng Brinell và Rockwell.

* Nhược điểm của phương pháp Brinell

+ Đo được độ cứng không quá 450 HB vì bi thép dễ bị biến dạng khi đo độ cứng lớn hơn 450 HB.

+ Mẫu thử cần có bề mặt bằng phẳng và phải tương đối dày (lớn hơn 5mm) do vết lõm sâu.

+ Chậm vì thời gian đo gồm thời gian tác dụng tải trọng 30 giây, thời gian đo đường kính d và thời gian tra bảng.

* Ưu điểm của phương pháp Rockwell

+ Đo được độ cứng của mọi vật liệu mềm, trung bình và cứng.

+ Mẫu thử không cần bằng phẳng lắm và không cần dày lắm vì chiều sâu vết lõm nhỏ (dưới 1mm).

4. Thử tia lửa

- Mục đích

Để nhận ra loại vật liệu của mẫu thử.

- Thực hiện

Mài mẫu thử trên máy mài, sau đó quan sát tia lửa phát ra. Do vật liệu có thành phần hoá học khác nhau, tổ chức pha khác nhau nên tia lửa phát ra cũng sẽ có màu sắc và hình dạng khác nhau. Quan sát tia lửa, so sánh với bảng mẫu, ta có thể nhận ra loại vật liệu gì. Thép chứa vonfram thì tia lửa có màu đỏ, thép chứa crôm thì tia lửa có màu cam v.v…

CÂU HỎI

1. Hãy trình bày các đại lượng đặc trưng cho tính chất cơ học của kim loại.

2. Trình bày mục đích và nội dung các hình thức thử kim loại: kéo nén, độ dai va đập, độ cứng và thử tia lửa.

Bài 4. GANG

Mục tiêu

Qua bài học này, học sinh:

- Trình bày được khái niệm về gang.

- Phân biệt được các loại gang trắng, gang xám, gang cầu và gang dẻo.

I. KHÁI NIỆM

1. Giản đồ trạng thái của hợp kim sắt (Fe) và cacbon (C).

1.1. Định nghĩa

Là biểu đồ biển diễn sự liên hệ giữa tổ chức pha của hợp kim ở trạng thái cân bằng theo thành phần của các cấu tử và nhiệt độ.

1.2. Mô tả

Thép

Gang – hàm lượng cacbon %

Hình 4.1. Giản đồ trạng thái sắt-cacbon

Từ giản đồ trạng thái sắt cacbon, ta thấy:

Khi thành phần của cacbon ở nhiệt độ thường:

C < 0,006 % : Sắt nguyên chất

C = 0,8 % : Thép peclit (P)[12%ferit (F)và 88%xêmentit (Xe)]

C từ 0,006 đến 2,14%: thép cacbon

C lớn hơn 2,14 % - 6,67% : gang

C = 4,3 % : gang cùng tinh, có nhiệt độ nóng chảy 11470C

Tổ chức pha của thép và gang gồm ferit và xêmentit nhưng khi hàm lượng cacbon càng nhiều thì lượng xêmentit càng nhiều (Xe có kiểu mạng phức tạp, là pha rất cứng - 800HB và dòn).

2. Khái niệm chung

Gang là hợp kim của sắt và cacbon với hàm lượng cacbon từ 2,14 đến 6,67 %.

- Trên thực tế, gang luôn có mặt một số nguyên tố khác như Mn, Si, P, S v.v…

- Gang thông dụng chứa: cacbon từ (2,14-4)%; silic (0,4-3,5)%; mangan (0,2-1,5)%; phôtpho (0,04-0,65)% và lưu huỳnh (0,02-0,15)%.

Gang là vật liệu được dùng phổ biến trong cơ khí, vì nó có một số đặc điểm như dễ chế tạo và rẻ tiền (có nhiệt độ nóng chảy thấp hơn thép, có tính đúc tốt hơn thép, tính cắt gọt tốt hơn thép, trừ gang trắng).

II. PHÂN LOẠI

1. Gang trắng

1.1. Định nghĩa

Là gang có tổ chức pha theo như giản đồ trạng thái sắt-cacbon nghĩa là gồm có ferit, austenit, xêmentit. Gang trắng có mặt gãy màu trắng.

Trong thực tế để có được gang trắng chi tiết đúc phải có chiều dày tương đối mỏng, có tổng hàm lượng cacbon và silic tương đối thấp và được làm nguội thật chậm.

1.2. Phân loại

Có ba loại gang trắng:

- Gang trắng trước cùng tinh (C < 4,3%)

- Gang trắng cùng tinh (C = 4,3 %)

- Gang trắng sau cùng tinh (C >4,3%)

- b)

Hình 4.2. Tổ chức tế vi của gang trắng x300

a) Trước cùng tinh	 b) Sau cùng tinh

1.3. Tính chất và ứng dụng

Gang rất cứng và dòn nên khó gia công cắt gọt và ít được sử dụng trong cơ khí, thường dùng làm đồ gia dụng như nồi, chảo v.v…

2. Gang xám

2.1. Định nghĩa

Là gang có tổ chức pha gồm ferrit, austênit, xêmentit và graphit dạng tấm. Gang xám có mặt gãy màu xám do màu của graphit.

Trong thực tế để có được gang xám chi tiết đúc phải có chiều dày tương đối lớn (10-20)mm, có tổng hàm lượng cacbon và silic ít nhất 4% và được làm nguội thật chậm.

Hình 4.3. Tổ chức tế vi của gang xám

2.2. Thành phần hoá học

C: 2,8 - 3,6%; Si: 1,2 - 2,8%; Mn: 0,5 - 1,5%; P: < 0,65%; S< 0,15%.

Nguyên tố Si thúc đẩy sự tạo thành graphit.

Mn cản trở sự tạo thành graphit và làm tăng độ cứng, độ bền.

P không ảnh hưởng đến sự tạo thành graphit, làm tăng tính chảy loãng và tính chống mài mòn, nhiều P làm gang bị dòn nguội.

S cản trở sự tạo thành graphit là nguyên tố có hại do làm giảm tính chảy loãng (làm xấu tính đúc).

2.3. Tính chất

- Độ bền kéo thấp, chỉ bằng từ 1/3 đến 1/5 thép có nền kim loại tương ứng do sự hiện diện pha graphit tấm chia cắt nền kim loại, độ bền nén tương đương với thép vì graphit này không ảnh hưởng khi nén.

- Độ cứng thấp khoảng 150 đến 250 HB và graphit là pha mềm làm phoi dễ gãy nên dễ gia công cắt gọt.

- Độ dẻo thấp nên gang xám không chịu được biến dạng dẻo dễ bị phá hủy dòn.

- Chống rung tốt, chịu mài mòn tốt và có tính bôi trơn tốt do có graphit.

2.4. Các loại gang xám và ứng dụng

- Gang xám có tính đúc, tính chống rung, tính chịu mài mòn tốt nên thường dùng làm thân máy, vỏ máy, bệ máy, ổ trượt tốc độ thấp v.v...

- Gang xám được ký hiệu theo TCVN là GX và hai nhóm chữ số, nhóm đầu chỉ giới hạn bền kéo(KG/mm2 ), nhóm sau chỉ giới hạn bền uốn (KG/mm2 ).

GX12 - 28 dùng làm vỏ, nắp máy không quan trọng.

GX15 - 32 dùng làm vỏ hộp giảm tốc, mặt bích, cạc te v.v…

GX21 - 40 ; GX24 - 44 dùng làm bánh răng, bánh đà, bạc sécmăng, bạc lót, thân máy quan trọng.

GX32 - 52, GX36 - 56, GX40 - 60 dùng làm trục truyền động chính, vỏ máy bơm thủy lực.

3. Gang cầu

3.1. Định nghĩa

Gang cầu là gang trong đó ngoài thành phần cacbon hòa tan trong austenit, ferit, số cacbon còn lại tồn tại một phần hoặc toàn bộ là graphit dạng cầu, có màu xám như gang xám, nhìn bề ngoài không thể phân biệt được với gang xám.

Người ta nấu chảy gang xám, cho vào một lượng nhỏ chất biến tính như Mn, Ce (0,04-0,08)%, C và Si từ (6-8)%, ta thu được gang cầu.

Hình 4.4. Tổ chức tế vi của gang cầu

3.2. Thành phần hóa học

C: 3,0-3,6%; Si: 2,0-3,0%; Mn: 0,2-1,0%;

Mg: 0,04-0,08%; P: <0,15%; S: <0,15%.

3.3. Tính chất

- Do graphit ở dạng cầu nên tác động chia cắt nền kim loại ít hơn gang xám (ít gây tập trung ứng suất) nên gang cầu có độ bền kéo, độ dẻo dai cao nhất trong các loại gang.

- Bền kéo σk = (40-100)KG/mm2

hay (400-1000)N/mm2, tương đương với thép cacbon thông thường như thép CT3, C45.

- Dộ dẻo và độ dai va đập cao δ = (5-15)%; ak = (300-600) KJ/mm2.

3.4. Các mác gang cầu và ứng dụng

GC38-17: σk = 38KG/mm2; δ = 17%

GC42-12: σk = 42KG/mm2; δ = 12% ít dùng.

GC50-02; GC60-02 dùng chế tạo trục khuỷu, trục cán v.v…

Gang cầu được sử dụng để chế tạo các chi tiết máy chịu va đập cao như trục khủyu động cơ xe ôtô, trục cam, bánh răng v.v…

4. Gang dẻo

4.1. Định nghĩa

Gang dẻo là loại gang có graphit ở dạng cụm. Muốn có gang dẻo, người ta nấu ra gang trắng và đem ủ thành gang dẻo.

4.2. Thành phần hóa học

C: 2,2-2,4%; Si: 0,4-1,6%; Mn: 0,2-0,5%;

S:<0,15%; P:<0,05% và càng thấp càng tốt.

4.3. Tính chất

- Về cơ tính, gang dẻo là loại gang trung gian giữa gang xám và gang cầu.

- Có độ dẻo cao do lượng cacbon của gang dẻo thấp, ít graphit và graphit ở dạng cụm, ít hại hơn dạng tấm.

4.4. Các mác gang dẻo và ứng dụng

GZ35-10; GZ37-12; GZ50-04; GZ60-03.

Gang dẻo được dùng làm các chi tiết nhỏ, có thành mỏng, chịu va đập như trong công nghiệp dệt, ôtô.

Hình 4.5. Tổ chức tế vi của gang dẻo

CÂU HỎI

1. Hãy giải thích giản đồ trạng thái của hợp kim sắt-cacbon.

2. Trình bày định nghĩa, thành phần hóa học và tính chất của gang trắng, gang xám, gang cầu và gang dẻo.

3. Nêu các mác gang điển hình và ứng dụng của chúng.