UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 	       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	              	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:     II           NĂM HỌC :  2015 – 2016

Bậc đào tạo: Trung cấp nghề

Học phần: Cơ ứng dụng

Lớp :  15TCN - Ô        Ngày thi: ____/____/2016

Thời gian thi:  90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 01

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

B

P

A

C

600

Câu 1: (3 điểm)

Tại điểm B của một giá đỡ gồm hai thanh BA và BC, người ta treo vật nặng có trọng lượng P = 1000N theo sơ đồ hình vẽ. Xác định phản lực của hai thanh BA và BC.

Câu 2: (4 điểm)

Khi tắt động cơ, cánh quạt của máy bay có vận tốc tương ứng là n =1200 vòng/phút. Sau khi tắt, cánh quạt quay chậm dần đều và quay được 80 vòng thì dừng lại. Xác định gia tốc góc của cánh quạt và thời gian từ khi tắt động cơ đến khi cánh quạt dừng lại.

Câu 3: (3 điểm)

Thanh thép dài l = 3m, có đường kính d chịu tác dụng của lực kéo đúng tâm P = 5kN thì nó dãn ra l = 3 mm. Biết E = 2.1011 N/m2

- Xác định đường kính d của thanh  (2 đ)

- Tính ứng suất phát sinh khi chịu tác dụng lực đó (1 đ)

--------- HẾT ---------

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH  GÌ THÊM

TRƯỞNG KHOA 	            TRƯỞNG BỘ MÔN 	       GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên)                     (Ký và ghi rõ họ tên)	          (Ký và ghi rõ họ tên)

Chung Trần Thế Vinh   	              Nguyễn Duy Hải	                   Phan Thị Xuân Trang

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 	       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	              	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:     II           NĂM HỌC :  2015 – 2016

Bậc đào tạo: Trung cấp nghề

Học phần: Cơ ứng dụng

Lớp :  15TCN - Ô        Ngày thi: ____/____/2016

Đề số 01

Thời gian thi:  90 phút (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

NỘI DUNG

| Câu | Ý | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Hình vẽ (thiếu hình vẽ, câu này không chấm điểm) SC B P C 600 SA | 3,0 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 |
| 2 |  | (rad) (rad/s) | 4,0 0,5 0,5 0,5 0,25 0,5 0,25 0,25 0,5 0,25 0,5 |
| 3 |  |  | 3,0 |
|  | a |  | 0,75 0,5 0,75 |
|  | b |  | 0,5 0,5 |

------HẾT----

TRƯỞNG BỘ MÔN 	         				GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên)                          		   (Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Duy Hải	      				Phan Thị Xuân Trang

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 	       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	              	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:     II           NĂM HỌC :  2015 – 2016

Bậc đào tạo: Trung cấp nghề

Học phần: Cơ ứng dụng

Lớp :  15TCN - Ô        Ngày thi: ____/____/2016

Thời gian thi:  90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 02

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

A

B

P

C

300

600

Câu 1: (3 điểm)

Tại điểm A, người ta treo vật nặng có trọng lượng P = 400N nhờ hai dây AB và AC theo sơ đồ hình vẽ. Xác định sức căng của hai dây AB và AC.

Câu 2: (4 điểm)

Trục động cơ trong giai đoạn khởi động quay nhanh dần đều. Sau 60 giây, vận tốc của trục đạt được 900 vòng/phút. Hãy xác định vận tốc góc, gia tốc góc và số vòng quay của trục sau khi trục quay được 90 giây kể từ lúc bắt đầu khởi động.

Câu 3: (3 điểm)

Một trục có đường kính d = 80mm làm bằng thép có ứng suất cho phép  = 100MN/m2

- Tính momen xoắn cho phép của trục  (1,5đ)

- Tính công suất truyền cho phép, biết tốc độ quay của trục n = 200 vòng/phút (1,5đ)

--------- HẾT ---------

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH  GÌ THÊM

TRƯỞNG KHOA 	            TRƯỞNG BỘ MÔN 	       GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên)                     (Ký và ghi rõ họ tên)	          (Ký và ghi rõ họ tên)

Chung Trần Thế Vinh   	              Nguyễn Duy Hải	                   Phan Thị Xuân Trang

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 	       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	              	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:     II           NĂM HỌC :  2015 – 2016

Bậc đào tạo: Trung cấp nghề

Học phần: Cơ ứng dụng

Lớp :  15TCN - Ô        Ngày thi: ____/____/2016

Đề số 02

Thời gian thi:  90 phút (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

NỘI DUNG

| Câu | Ý | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Hình vẽ (thiếu hình vẽ, câu này không chấm điểm) y C B TA TC 600 300 x A P | 3,0 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 |
| 2 |  | (rad/s) | 4,0 0,5 0,5 0,5 0,25 0,5 0,5 0,25 0,5 0,5 |
| 3 |  |  | 3,0 |
|  | a |  | 0,5 0,5 0,5 |
|  | b |  | 0,5 0,5 0,5 |

------HẾT----

TRƯỞNG BỘ MÔN 	         				GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên)                          		   (Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Duy Hải	      				Phan Thị Xuân Trang

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 	       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	              	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:     II           NĂM HỌC :  2015 – 2016

Bậc đào tạo: Trung cấp nghề

Học phần: Cơ ứng dụng

Lớp :  15TCN - Ô        Ngày thi: ____/____/2016

Thời gian thi:  90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 03

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

0,2m

A

B

P2

0,2m

0,2m

P1

P

C

I

D

0,2m

Câu 1: (3 điểm)

Một trục AB trọng lượng P =120N, trên đó có lắp hai bánh răng 1 và 2 lần lượt có trọng lượng P1=100N và P2=60N. Kích thước cho trên hình vẽ. Xác định  áp lực của trục lên hai gối đỡ A và B.

Câu 2: (4 điểm)

Một trục máy trong giai đoạn khởi động quay nhanh dần đều. Sau 40 giây vận tốc đạt được 900 vòng/phút.

- Xác định gia tốc góc của trục và số vòng quay trong giai đoạn khởi động đó (3đ)

- Xác định tốc độ quay của trục ứng với thời điểm trục quay được 16 giây (1đ)

Câu 3: (3 điểm)

Một trục có đường kính d = 10cm làm bằng thép, trục quay với vận tốc n = 300 vòng/phút và có công suất N = 330kW, biết  = 80MN/m2. Hãy kiểm tra trục theo điều kiện bền.

--------- HẾT ---------

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH  GÌ THÊM

TRƯỞNG KHOA 	            TRƯỞNG BỘ MÔN 	       GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên)                     (Ký và ghi rõ họ tên)	          (Ký và ghi rõ họ tên)

Chung Trần Thế Vinh   	              Nguyễn Duy Hải	                   Phan Thị Xuân Trang

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 	       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	              	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:     II           NĂM HỌC :  2015 – 2016

Bậc đào tạo: Trung cấp nghề

Học phần: Cơ ứng dụng

Lớp :  15TCN - Ô        Ngày thi: ____/____/2016

Đề số 03

Thời gian thi:  90 phút (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

NỘI DUNG

| Câu | Ý | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Hình vẽ (thiếu hình vẽ, câu này không chấm điểm) 0,2m A B P2 0,2m 0,2m P1 P C I D 0,2m RA RB | 3,0 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 |
| 2 |  |  | 4,0 |
|  | a |  | 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 |
|  | b |  | 0,25 0,25 0,5 |
| 3 |  |  | 3,0 |
|  |  | nên trục đảm bảo độ bền | 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 |

------HẾT----

TRƯỞNG BỘ MÔN 	         				GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên)                          		   (Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Duy Hải	      				Phan Thị Xuân Trang