UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 	       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	              	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:     I           NĂM HỌC :  2016 - 2017

Bậc đào tạo: Cao đẳng chuyên nghiệp

Học phần: Sức bền vật liệu

Lớp :  15CĐ - Ô       Ngày thi: ____/____/201_

Thời gian thi:  90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 01

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (3 điểm)

Thanh thép chịu tác dụng các lực đúng tâm P1 = 30KN, P2 = 70KN. Thanh có mặt cắt ngang tròn đường kính lần lượt là d1 và d2. Hãy xác định đường kính d1 và d2 của thanh theo điều kiện bền. Biết [k] = [n] = 12kN/cm2.

m

A

1

m

B

2

m

3

4

m

Câu 2: (3 điểm)

Trục AB có đường kính không đổi d, chịu tác dụng của các mômen xoắn: m1 = 500Nm, m2 = 1100Nm, m3 = 400Nm, m4 = 200Nm.

a) Vẽ biểu đồ mômen xoắn nội lực của  trục (1,5đ)

b) Xác định đường kính d của trục theo điều kiện bền và điều kiện cứng. Biết [] = 0,6 0/m, G = 8.107kN/m2 , [] = 80MN/m2 (1,5đ)

0,5m

A

B

P1

1m

0,5m

P2

m

Câu 3: (4 điểm)

Dầm AB có mặt cắt ngang hình tròn đường kính d = 4cm, chịu tác dụng các lực P1= 1000N, P2=2500N và m = 1000Nm (hình vẽ)

- Vẽ biểu đồ nội lực của dầm (3,5đ)

b)  Kiểm tra độ bền của dầm . Biết [] = 300MN/m2 (0,5đ)

--------- HẾT ---------

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM

TRƯỞNG KHOA 	               TRƯỞNG BỘ MÔN 	         GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên)                          (Ký và ghi rõ họ tên)	          (Ký và ghi rõ họ tên)

Chung Trần Thế Vinh   		       Nguyễn Duy Hải	       Phan Thị Xuân Trang

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 	       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	              	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:     I           NĂM HỌC :  2016 – 2017

Bậc đào tạo: Cao đẳng chuyên nghiệp

Học phần: Sức bền vật liệu

Lớp :  15CĐ - Ô     Ngày thi: ____/____/201_

Đề số 01

Thời gian thi:  90 phút (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

NỘI DUNG

| Câu | Ý | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 3,0 |
|  |  | A B C D NZ AB = NZ BC = P1 = 30 kN NZ CD = P1 - P2 = - 40 kN - Xác định đường kính d1 - Xác định đường kính d2 | 0,5 0,25 0,375 0,75 0,375 0,75 |
| 2 |  |  | 3,0 |
|  | a | - Dùng PP mặt cắt: - Vẽ biểu đồ nội lực: Mỗi đoạn vẽ đúng (0,25) C D m A 1 m B 2 m 3 4 m | 0,25 0,25 0,25 0,75 |
|  | b | - Điều kiện bền: - Điều kiện cứng: ĐS: Chọn d ≥ 0,052m | 0,5 0,75 0,25 |
| 3 |  |  | 4,0 |
|  | a | - Xác định phản lực liên kết: 0,5m A B P2 1m 0,5m P1 m C D RC RB - Vẽ biểu đồ nội lực - Biểu đồ Qy: Đoạn AC: Đoạn CD: Đoạn DB: Vẽ biểu đồ: Mỗi đoạn vẽ đúng được (0,125) - Biểu đồ Mx: Đoạn AC Đoạn CD Đoạn DB Vẽ biểu đồ: Mỗi đoạn vẽ đúng được (0,25) | 0,25 0,25 0,25 0,25 0,125 0,125 0,125 0,375 0,25 0,375 0,375 0,75 |
|  | b | Vì < nên dầm đảm bảo độ bền | 0,25 0,25 |

------HẾT----

TRƯỞNG BỘ MÔN 	         				GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên)                          			   (Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Duy Hải	      					Phan Thị Xuân Trang

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 	       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	              	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:     I           NĂM HỌC :  2016 - 2017

Bậc đào tạo: Cao đẳng chuyên nghiệp

Học phần: Sức bền vật liệu

Lớp :  15CĐ - Ô       Ngày thi: ____/____/201_

Thời gian thi:  90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 02

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (3 điểm)

Thanh thép chịu tác dụng các lực đúng tâm P1 = 20KN, P2 = 60KN. Thanh có mặt cắt ngang tròn đường kính lần lượt là d1 và d2. Hãy xác định đường kính d1 và d2 của thanh theo điều kiện bền. Biết [k] = [n] = 14kN/cm2.

Câu 2: (3 điểm)

A

1

m

B

4

m

m

3

m

2

Một trục AB chịu các mômen xoắn ngoại lực:

m1=1kNm, m2=2,6kNm, m3=2kNm, m4=0,4kNm. Trục có đường kính d = 5cm, G = 8.1010 N/m2.

- Vẽ biểu đồ moment xoắn nội lực của trục (1,5đ)

- Kiểm tra độ bền và độ cứng của trục.

Biết [] = 80MN/m2 và [] = 0,6 độ/m (1,5đ)

0,4m

A

B

P1

0,8m

0,4m

P2

m

Câu 3: (4 điểm)

Dầm AB có mặt cắt ngang hình tròn đường kính d, chịu tác dụng các lực P1= 800N, P2=1500N và m = 320Nm.

- Vẽ biểu đồ nội lực của dầm (3,5đ)

b)  Xác định đường kính của dầm . Biết [] = 300MN/m2 (0,5đ)

--------- HẾT ---------

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM

TRƯỞNG KHOA 	               TRƯỞNG BỘ MÔN 	         GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên)                          (Ký và ghi rõ họ tên)	          (Ký và ghi rõ họ tên)

Chung Trần Thế Vinh   		       Nguyễn Duy Hải	       Phan Thị Xuân Trang

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 	       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	              	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:     I           NĂM HỌC :  2016 – 2017

Bậc đào tạo: Cao đẳng chuyên nghiệp

Học phần: Sức bền vật liệu

Lớp :  15CĐ - Ô     Ngày thi: ____/____/201_

Đề số 02

Thời gian thi:  90 phút (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

NỘI DUNG

| Câu | Ý | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 3,0 |
|  |  | A B C D NZ AB = NZ BC = - P1 = -20 kN NZ CD = - P1 + P2 = 40 kN - Xác định đường kính d1 - Xác định đường kính d2 | 0,5 0,25 0,375 0,75 0,375 0,75 |
| 2 |  |  | 3,0 |
|  | a | m 3 m m 1 m 2 4 D C B A * Vẽ biểu đồ nội lực: Mỗi đoạn vẽ đúng (0,25) | 0,25 0,25 0,25 0,75 |
|  | b | nên trục đảm bảo độ bền nên trục không đảm bảo độ cứng | 0,5 0,25 0,5 0,25 |
| 3 |  |  | 4,0 |
|  | a | - Xác định phản lực liên kết: 0,4m A B P2 0,8m 0,4m P1 m C D RC RB - Vẽ biểu đồ nội lực - Biểu đồ Qy: Đoạn AC: Đoạn CD: Đoạn DB: Vẽ biểu đồ: Mỗi đoạn vẽ đúng được (0,125) - Biểu đồ Mx: Đoạn AC Đoạn CD Đoạn DB Vẽ biểu đồ: Mỗi đoạn vẽ đúng được (0,25) | 0,25 0,25 0,25 0,25 0,125 0,125 0,125 0,375 0,25 0,375 0,375 0,75 |
|  | b |  | 0,25 0,25 |

------HẾT----

TRƯỞNG BỘ MÔN 	         				GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên)                          			   (Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Duy Hải	      					Phan Thị Xuân Trang

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 	       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	              	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:     I           NĂM HỌC :  2016 - 2017

Bậc đào tạo: Cao đẳng chuyên nghiệp

Học phần: Sức bền vật liệu

Lớp :  15CĐ - Ô       Ngày thi: ____/____/201_

Thời gian thi:  90 phút (không kể thời gian phát đề)

30 cm

P

25 cm

Đề số 03

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (3 điểm)

Một thanh hình trụ gồm 2 phần: Phần trên bằng thép, phần dưới bằng gang có mặt cắt ngang hình vuông lần lượt là (5 x 5) cm và (7,5 x 7,5) cm. Kích thước dọc cho trên hình vẽ. Dưới tác dụng của lực nén đúng tâm P, thanh bị co lại một đoạn 0,2 mm. Tìm độ lớn của lực P. Biết mođun đàn hồi của gang và thép lần lượt là 1,2.105 MN/m2 và 2.105 MN/m2.

Câu 2: (3 điểm)

0,3m

A

B

P2

0,6m

0,3m

P1

m

Người ta nối hai tấm tôn bằng đinh tán. Tấm thứ nhất dày a = 8mm, tấm thứ hai dày b = 6mm; đường kính đinh tán d =16mm, lực kéo tấm tôn là P = 116 kN. Biết đinh tán có [c]  = 140MN/m2; [d]= 320MN/m2. Xác định số đinh tán cần thiết để nối hai tấm tôn đó.

Câu 3: (4 điểm)

Vẽ biểu đồ nội lực của dầm AB  chịu tác dụng các lực P1= 1200N, P2 = 800N và m = 180Nm (hình vẽ)

--------- HẾT ---------

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM

TRƯỞNG KHOA 	               TRƯỞNG BỘ MÔN 	         GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên)                          (Ký và ghi rõ họ tên)	          (Ký và ghi rõ họ tên)

Chung Trần Thế Vinh   		       Nguyễn Duy Hải	       Phan Thị Xuân Trang

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 	       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	              	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:     I           NĂM HỌC :  2016 – 2017

Bậc đào tạo: Cao đẳng chuyên nghiệp

Học phần: Sức bền vật liệu

Lớp :  15CĐ - Ô     Ngày thi: ____/____/201_

Đề số 03

Thời gian thi:  90 phút (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

NỘI DUNG

| Câu | Ý | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 3,0 |
|  |  | 30 cm P 25 cm A C B | 0,5 0,5 0,5 1,0 0,5 |
| 2 |  |  | 3,0 |
|  |  | Số đinh tán khi chịu cắt: Số đinh tán khi chịu dập: ĐS: Chọn n = 5 đinh | 0,5 0,75 0,5 0,75 0,5 |
| 3 |  |  | 4,0 |
|  | a | RA RD 0,3m A B P2 0,6m 0,3m P1 m C D Biểu đồ Qy: (0,125) (0,125) (0,125) Vẽ biểu đồ: Mỗi đoạn vẽ đúng được (0,125) - Biểu đồ Mx: Đoạn AC Đoạn CD Đoạn DB Vẽ biểu đồ: Mỗi đoạn vẽ đúng được (0,25) | 0,25 0,5 0,25 0,25 0,125 0,125 0,125 0,375 0,5 0,5 0,25 0,75 |

------HẾT----

TRƯỞNG BỘ MÔN 	         				GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên)                          			   (Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Duy Hải	      					Phan Thị Xuân Trang