| KHOA CƠ KHÍ |  | Thời gian thực hiện |  | PHIẾU HƯỚNG DẪN TIỆN LỖ SUỐT |  |  | Lớp | Bài |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Từ : 06/11/17 Đến : |  |  |  |  | 16CĐ-CTM2 | 9 |
| TT | Làm gì? |  | Làm như thế nào? |  | Tại sao? | Hình vẽ minh họa |  |  |
| 1 | Đọc và phân tích bản vẽ, kiểm tra phôi, xác định phương án gia công. |  | - Đọc các hình chiếu, nắm các kích thước và yêu cầu kỹ thuật của chi tiết. - Dùng thước kiểm tra lượng dư phôi theo bản vẽ. - Chọn phương án gia công hợp lý |  | - Để chọn thiết bị, dụng cụ cho phù hợp. - Phân phối lượng dư cho các mặt gia công. - Đảm bảo độ chính xác và năng suất. |  |  |  |
| 2 | Chọn: Máy, đồ gá, dao cắt, dụng cụ đo, kiểm tra, phôi. |  | - Máy: Máy tiện KC-1840 - Đồ gá: mâm cặp 3 vấu - Dao tiện ngoài đầu cong 45o, dao tiện lỗ suốt - Thước cặp 1/20. - Phôi: bài tập trước |  | - Chọn máy có công suất và điều kiện gia công phù hợp. - Gá kẹp thuận lợi dễ dàng. - Dao đầu cong 450 dùng để tiện trụ ngoài và vát cạnh, - Kiểm tra kích thước. |  |  |  |
| 3 | Gá phôi lên mâm cặp. Gá tất cả các loại dao lên ổ dao trên máy |  | - kẹp từ ½ đến 2/3 chiều dài phôi. |  | - Để đảm bảo độ cứng vững của phôi. |  |  |  |
| 4 | Tiện trụ thô Ø 26 Ø 29,5; L=50. Tiện Trụ tinh Ø 29,5 Ø 30±0,1; L=50. |  | Điều chỉnh chế độ cắt: t =1 mm; s = 0.1 mm/v; n = 200 - 300 v/p Điều chỉnh chế độ cắt: t =0.5 mm; s = 0.05 mm/v; n = 300 - 400 v/p |  | - Nếu chiều sâu cắt lớn dao sẽ bị đẩy. - Xác định chính xác lượng dư gia công tinh. - Đảm bảo kích thước nằm trong dung sai cho phép. - Đảm bảo độ nhám bề mặt. |  |  |  |
| 5 | Vát cạnh lỗ 1x45o |  | Điều chỉnh chế độ cắt: t =0.5 mm; s = tay ≈ 0.05 mm/v; n = 300 - 400 v/p |  | - Cạnh lỗ không bị sắc. |  |  |  |
| 6 | Kiểm tra kích thước |  | Kiểm tra chi tiết có đạt kích thước đúng theo yêu cầu bản vẽ hay không? Tháo chi tiết ra khỏi máy. |  |  |  |  |  |

| Các dạng sai hỏng Cách khắc phục |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dạng sai hỏng | Nguyên nhân | Cách khắc phục |
| Kích thước lỗ sai | Do đo không chính xác, dụng cụ đo kém chính | Kiểm tra kích thước thường xuyên, chọn dụng cụ đo chính xác |
| Lỗ bị côn | Do dao bị cùn, chế độ cắt không hợp lý | Mài dao lại cho sắc bén, Chọn chế độ cắt cho hợp lý |
| Lỗ bị méo (ô van) | Do lực kẹp quá lớn | Lực kẹp vừa đủ, Nếu vật mỏng phải làm ống lót |
| Độ nhẵn không đạt | Do dao bị cùn, chế độ cắt không hợp lý | Mài dao lại cho sắc bén, Chọn hợp lý. |