NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

MÔN HỌC: CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY

Chương IV Độ chính xác gia công (58 câu)

- Độ chính xác gia công là do……….quyết định:

  - Máy gia công

  - Trình độ gia công.

  - Chế độ cắt.

  - Người thiết kế.

- Sai số gá đặt được tính theo công thức

  - εgd =  εkc + εdc + εc

  - εgd =  εct + εdg + εkc

  - εgd =  εc + εdg + εkc

  - εgd =  εkc + εdc + εc

- Có bao nhiêu phương pháp xác định độ chính xác gia công:

  - 3

  - 3

  - 2

  - 4

- Sai số gá đặt được tính theo công thức

  - εgd =  εct + εdg + εkc

  - εgd =  εc + εdg + εkc

  - Cả 3 đều sai

- Sai số gá đặt được ký hiệu như sau

  - εgd

  - εg

  - εk

  - εdg

- Lượng chuyển vị của gốc kích thước chiếu lên phương kích thước do lực kệp gây ra là?

  - Sai số chuẩn

  - Sai số kẹp chặt

  - Sai số đồ gá

  - Cả 3 đều sai

- Nguyên nhân gây ra sai số chuẩn?

  - Do chuẩn thiết kế là chuẩn ảo

  - Do sai số chế tạo gây nên.

  - Do chuẩn định vị, chuẩn kích thước không trùng nhau

  - Do biến dạng chủa chi tiết khi gá đặt

- Sai số đồ gá được tính theo công thức

  - εdg =  εct + εm + εld

  - εdg =  εct + εm + εkc

  - εdg =  εc + εgd + εkc

  - εdg =  εld + εm + εkc

- Nguyên nhân nào gây ra rung động cưỡng bức:

  - Dao chuyển động cân bằng.

  - Hệ thống truyền động của máy có sự va đập tuần hoàn

  - Sự biến dạng của kim loại.

  - Sự phát sinh và mất đi của lẹo dao.

- Mức độ giống nhau về hình học về tính chất cơ lý lớp bề mặt chi tiết máy được gia công so với chi tiết máy lý tưởng gọi là:

  - Độ tin cậy

  - Độ chính xác gia công

  - Khả năng gia công.

  - Tất cả đều sai

- Để đánh giá độ chính xác gia công người ta sử dụng

  - Cường độ hỏng

  - Sác xuất làm việc không hỏng.

  - Dung sai

  - Độ tin cậy

- Chỉ tiêu nào sau đây dùng để đánh giá về độ chính xác gia công

  - Sai số về kích thước

  - Độ sóng.

  - Độ nhám

  - Cả 3 ý trên

- Chỉ tiêu nào sau đây dùng để đánh giá về độ chính xác gia công

  - Sai số hệ thống

  - Độ sóng.

  - Tính chất cơ lý lớp bê mặt

  - Cả 3 ý trên

- Chỉ tiêu nào sau đây không dùng để đánh giá về độ chính xác gia công về 1 chi tiết đơn lẻ.

  - Sai số về kích thước

  - Độ sóng.

  - Tính chất cơ lý lớp bề mặt

  - Sai số hệ thống

- Chỉ tiêu nào sau đây không dùng để đánh giá về độ chính xác gia công về 1 loạt chi tiết.

  - Sai số hệ thống

  - Sai số ngẫu nhiên

  - Tính chất cơ lý lớp bề mặt

  - Cả 3 ý trên

- Độ chính xác kích thước là:

  - Độ chính xác về kích thước thẳng hoặc kích thước góc

  - Sự xoay đi một góc nào đó giữa 2 bề mặt

  - Mức độ phù hợp lớn nhất về hình dạng hình học

  - Chu kỳ không bằng phẳng của bề mặt chi tiết máy

- Độ Sóng của bề mặt là:

  - Độ chính xác về kích thước thẳng hoặc kích thước góc

  - Sự xoay đi một góc nào đó giữa 2 bề mặt

  - Mức độ phù hợp lớn nhất về hình dạng hình học

  - Chu kỳ không bằng phẳng của bề mặt chi tiết máy

- Độ chính xác hình dạng hình học đại quan là:

  - Độ chính xác về kích thước thẳng hoặc kích thước góc

  - Sự xoay đi một góc nào đó giữa 2 bề mặt

  - Mức độ phù hợp lớn nhất về hình dạng hình học

  - Chu kỳ không bằng phẳng của bề mặt chi tiết máy

- Độ chính xác về vị trí tương quan là:

  - Độ chính xác về kích thước thẳng hoặc kích thước góc

  - Sự xoay đi một góc nào đó giữa 2 bề mặt

  - Mức độ phù hợp lớn nhất về hình dạng hình học

  - Chu kỳ không bằng phẳng của bề mặt chi tiết máy

- Nguyên nhân gây ra sai số hệ thống không đổi là:

  - Sai số lý huyết của phương pháp cắt

  - Lượng dư không đều

  - Sự thay dổi của ứng suất

  - Tính chất vật liệu không đều

- Nguyên nhân gây ra sai số ngẫu nhiên không đổi là:

  - Sai số lý thuyết của phương pháp cắt

  - Dụng cụ cắt bị mòn theo thời gian

  - Sai số chế tạo đồ gá

  - Tính chất vật liệu không đều

- Phương pháp rà gá cắt thử từng kích thước riêng biệt là sự lựa chọn trong dạng sản xuất:

  - Đơn chiếc

  - Hàng khối

  - Cả 2 đều sai

  - Cả 2 đều đúng

- Phương pháp tự động đạt kích thước là sự lựa chọn trong dạng sản xuất:

  - Đơn chiếc

  - Hàng khối

  - Cả 2 đều sai

  - Cả 2 đều đúng

- Nhân tố nào sau đây ảnh hưởng đến sai số gá đặt chi tiết:

  - Chọn chuẩn

  - Kẹp chặt

  - Chế tạo sai đồ gá

  - Cả 3 đều đúng

- Khi gia công trên máy tiện độ xê dịch ngang của tâm trục chính tỷ lệ với số vòng quay theo tỷ lệ

  - n

  - n2

- Các nguyên nhân gây ra sai số gia công

  - Biến dạng đàn hồi của hệ thống công nghệ

  - Độ chính xác của máy, dụng cụ, đò gá

  - Biến dạn nhiệt của hệ thống công nghệ

  - Cả 3 đều đúng

- Yếu tố nào không gây ra nhiệt cắt:

  - Ma sát giữa mặt trước dao và phoi.

  - Công do kim loại biến dạng.

  - Rung động.

  - Ma sát giữa mặt sau dao và chi tiết.

- Phương pháp gá đặt mà dao được điều chỉnh tương quan cố định so với máy là

  - Rà gá

  - Tự động đạt kích thước.

  - Cả 2 cùng đúng.

  - Cả 2 cùng sai

- Độ côn, độ ôvan, độ đa cạnh, độ tang trống được gọi là:

  - Độ chính xác về kích thước.

  - Độ chính xác về hình dáng hình học.

  - Độ chính xác về vị trí tương quan.

  - Độ chính xác kinh tế.

- Sai số hình dáng của trục sau khi tiện do ảnh hưởng của độ cứng vững của 2 mũi tâm sẽ có hình dáng như thế nào?

- Nâng cao độ chính xác của phôi sẽ làm:

  - Tăng độ bền;

  - Giảm khối lượng lắp ráp

  - Giảm khối lượng gia công cơ;

  - Tăng tuổi thọ cuả máy

- Độ chính xác gia công trong điều kiện sản xuất phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, do đó người ta thường gia công chi tiết với:

  - Độ chính xác kinh tế

  - Độ chính xác có thể đạt tới

  - Độ chính xác đảm bảo;

  - Độ chính xác cao

- Độ chính xác kinh tế là độ chính xác.

  - Đạt được trong điều kiện sản xuất bình thường không tính đến giá thành gia công

  - Đạt được trong những điều kiện đặc biệt không tính đến giá thành gia công

  - Đạt được trong điều kiện sản xuất bình thường với giá thành hạ nhất

  - Đạt được trong những điều kiện đặc biệt với giá thành hạ nhất

- Sai số nào của máy tiện làm cho hình dáng của trục sau khi tiện có dạng như sau:

  - Do đường tâm trục chính của máy tiện không song song với

sống trượt của thân máy trong mặt phẳng thẳng đứng (thường

là mặt xoz).

  - Do đường tâm trục chính của máy tiện không song song với

sống trượt của thân máy trong mặt phẳng thẳng nằm ngang

(thường là mặt xoy).

  - Do sống trượt không thẳng trong mặt phẳng nằm ngang.

  - Độ lệch tâm của mũi tâm trước và mũi tâm sau.

- Nhược điểm của phương pháp tra bảng lượng dư gia công là:

  - Chậm

  - Khó thực hiện

  - Lượng dư nhỏ hơn giá trị cần thiết;

  - Lượng dư thường lớn hơn giá trị cần thiết

- Ưu điểm của phương pháp rà gá:

  - Có thể đạt độ chính xác nhất định nhờ rà gá (độ chính xác đạt được ở đây phụ thuộc vào tay nghề cuả người thợ)

  - Có thể loại trừ được ảnh hưởng do dao mòn quá nhanh đến độ chính xác gia công.

  - Có thể tận dụng được một số phôi có sai số chế tạo phôi nhỏ.

  - Không cần đồ gá đơn giản

- Nhược điểm của phương pháp rà gá:

  - Độ chính xác thấp.

  - Chất lượng phụ thuộc nhiều đồ gá.

  - Độ bóng bề mặt thấp.

  - Phương pháp này thường được dùng trong sản xuất hàng loạt, trong sửa chữa và chế tạo thử.

- Ưu điểm của phương pháp tự động đạt kích thước:

  - Độ chính xác gia công phụ thuộc vào tay nghề của người thợ.

  - Giá thành cao.

  - Nâng cao được năng suất, giá thành sản phẩm.

  - Thời gian gia công nhanh hơn

- Nhược điểm của phương pháp tự động đạt kích thước:

  - Khối lượng của chi tiết gia công trong một loạt phải đủ lớn.

  - Không tận dụng được một số phôi có sai số quá nhỏ do quá trình chế tạo phôi gây ra.

  - Nếu dụng cụ cắt mòn nhanh sẽ làm giảm độ chính xác gia công.

  - Nếu dụng cụ cắt mòn nhanh làm giảm chi phí gia công do đó sẽ dẫn đến giảm hiệu quả kinh tế.

- Độ chính xác gia công của chi tiết máy là mức độ giống nhau về _____ của chi tiết gia công trên máy so với chi tiết lý tưởng trên bản vẽ.

  - Kích thước.

  - Hình dáng hình học.

  - Vị trí tương quan.

  - Cả a, b và c.

- Sai số xuất hiện trong quá trình gia công không theo qui luật nào cả là:

  - Sai số ngẫu nhiên.

  - Sai số hệ thống thay đổi.

  - Sai số hệ thống cố định.

  - Tất cả đều đúng.

- Các sai số xuất hiện trong quá trình gia công:

  - Sai số hệ thống.

  - Sai số ngẫu nhiên.

  - Cả hai đều đúng.

  - Cả hai đều sai.

- Ảnh hưởng do sai số hình dáng hình học của phôi làm cho:

  - Chế độ cắt thay đổi.

  - Chiều sâu cắt và lực cắt thay đổi.

  - Dễ gây ra rung động.

  - Khó gá đặt chi tiết trong quá trình gia công.

- Khi gia công chi tiết để tránh sinh ra sai số do phương pháp đo ta cần phải:

  - Chú ý đến động tác, áp lực đo.

  - Điều chỉnh đồ gá.

  - Điều chỉnh kích thước đo.

  - Kiểm tra dụng cụ đo trước khi đo.

- Sai số của dao cắt được đặc trưng bởi:

  - Dao cắt không đủ chất lượng yêu cầu để gia công.

  - Độ chính xác, độ mài mòn và sai số điều chỉnh.

  - Phương pháp mài dao không đúng góc độ yêu cầu.

  - Cả a và c đều đúng.

- Độ chính xác về kích thước được thể hiện qua:

  - Kích thước thẳng.

  - Dung sai kích thước đó.

  - Kích thước góc.

  - Tất cả đều đúng.

- Biến dạng nhiệt của hệ thông công nghệ:

  - Biến dạng nhiệt của máy.

  - Biến dạng nhiệt của dao.

  - Biến dạng nhiệt của chi tiết.

  - Tất cả đều đúng.

- Độ chính xác kích thước :

  - Bằng sai lệch độ song song, độ vuông góc, độ đồng tâm.

  - Bằng sai lệch của kích thước thẳng hoặc kích thước góc.

  - Độ côn, độ ôvan, độ trống.

  - Tất cả đều đúng.

- Độ chính xác về vị trí tưong quan

  - Bằng sai lệch độ song song, độ vuông góc, độ đồng tâm.

  - Bằng sai lệch của kích thước thẳng hoặc kích thước góc.

  - Độ côn, độ ôvan, độ trống.

  - Tất cả đều đúng.

- Độ chính xác về hình dạng hình học :

  - Bằng sai lệch độ song song, độ vuông góc, độ đồng tâm.

  - Bằng sai lệch của kích thước thẳng hoặc kích thước góc.

  - Độ côn, độ ôvan, độ trống.

  - Tất cả đều đúng.

- Biến dạng đàn hồi của hệ thông công nghệ:

  - Hệ thống công nghệ kém cứng vững

  - Sai số hình học của phôi

  - Cả a và b đều đúng

  - Cả a và b đều sai

- Ảnh hưởng của độ chính xác của Máy–Gá–Dao và tình trạng mòn của chúng đến độ chính xác gia công

  - Sai số của máy công cụ (do chế tạo và lắp ráp)

  - Sai số của đồ gá

  - Sai  số của dao cắt

  - Cả 3 câu trên

- Sai số của máy công cụ

  - Độ đảo trục chính theo hướng kính

  - Độ đảo mặt đầu của trục chính

  - Các sai số chế tạo khác của sóng trượt, của bàn máy v.v …

  - Cả 3 câu trên

- Sai số của đồ gá

  - Ảnh hưởng đến độ chính xác gia công.

  - Sai số gia công, sai số này mang tính chất hệ thống

  - Cả a và b đều đúng

  - Cả a và b đều sai

- Sai  số của dao cắt

  - Ảnh hưởng đến độ chính xác gia công

  - Gây ra sai số hệ thống thay đổi.

  - Cả a và b đều đúng

  - Cả a và b đều sai

- Hệ thống công nghệ (máy – dao – đồ gá – chi tiết gia công) là:

  - Một hệ thống đàn hồi

  - Một hệ thống dẻo

  - Một hệ thống cứng;

  - Một hệ thống mềm

- Chất lượng chi tiết gia công được đánh giá dựa vào các yếu tố:

  - Độ chính xác gia công.

  - Chất lượng bề mặt chi tiết.

  - Cả hai đều đúng.

  - Cả hai đều sai.

- Các sai số xuất hiện trong quá trình gia công:

  - Sai số hệ thống.

  - Sai số ngẫu nhiên.

  - Cả hai đều đúng.

  - Cả hai đều sai.