NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

MÔN HỌC: CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY

Chương I : KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ QTSX (37 CÂU)

- 1. Thay đổi yếu tố nào sau đây thì ta chuyển sang nguyên công khác.

a. Thay đổi vị trí làm việc

b. Thay đổi chế độ cắt

c. Thay đổi dụng cụ cắt.

d. Thay đổi bề mặt gia công

2. Trong một nguyên công có thể có bao nhiêu lần gá?

a. Một lần gá

b. Hai lần gá

c. Ba lần gá

d. Có ít nhất một lần gá

3. Trong một lần gá có thể có bao nhiêu vị trí?

a. Một vị trí

b. Hai vị trí

c. Ba vị trí

d. Có ít nhất một vị trí.

4. Thay đổi yếu tố nào sau đây thì ta chuyển sang một bước mới?

a. Thay đổi bề mặt gia công

b. Thay đổi dụng cụ cắt

c. Thay đổi chế độ cắt

d. Cả ba câu a,b,c đều đúng

5.  Số lượng sản phẩm hàng năm ít, sản phẩm không ổn định, chu kỳ chế tạo không được xác định là đặc điểm của dạng sản xuất nào?

a. Đơn chiếc

b. Hàng loạt

c. Hàng khối

d. Cả 3 câu a,b,c đều sai

6.  Sản lượng hàng năm rất lớn, sản phẩm ổn định, trình độ chuyên môn hoá cao là dạng sản xuất nào?

a. Đơn chiếc

b. Hàng loạt

c. Hàng khối

d. Cả 3 câu a,b,c đều sai

7. Hình thức tổ chức sản xuất theo dây chuyền thường được áp dụng ở quy mô sản xuất nào?

a. Đơn chiếc, hàng loạt nhỏ

b. Hàng loạt vừa.

c. Hàng khối, hàng loạt lớn

d. Hàng loạt lớn.

8. Tiện trụ A sau đó phay rãnh then trên máy phay là:

- a. 1 nguyên công do đảm bảo tính liên tục.

- b. 1 nguyên công vì gia công ngay tại xưởng.

- c. 2 nguyên công vì thay đổi vị trí làm việc.

- d. a và b đúng.

9.  Dự báo nhu cầu phát triển về số lượng, chất lượng sản phẩm là nhiệm vụ của:

a. Chế thử.

b. Nghiên cứu và phát triển.

c. Tiếp thị.

d. Tổ chức sản xuất.

10. Quá trình công nghệ được hoàn thành liên tục, tại một vị trí do một hay một nhóm công nhân thực hiện là:

a. Bước.

b. Động tác.

c. Nguyên công.

d. Quá trình công nghệ.

11. Trực tiếp làm thay đổi hình dáng, kích thước, vị trí tương quan, cơ lý tính của vật liệu là:

a. Bước.

b. Động tác.

c. Nguyên công.

d. Quá trình công nghệ.

12. Thành phần của quá trình công nghệ gồm:

a. Vị trí, bước.

b. Đường chuyển dao, động tác.

c. Nguyên công, gá.

d. Tất cả đều đúng.

13. Quá trình làm thay đổi tính chất lý hoá của vật liệu chi tiết:

a. Quá trình công nghệ.

b. Quá trình công nghệ gia công cơ.

c. Quá trình công nghệ nhiệt luyện.

d. Quá trình công nghệ lắp ráp.

14. Quá trình hình thành mối quan hệ tương quan giữa các chi tiết thông qua mối lắp là:

a. Quá trình công nghệ.

b. Quá trình công nghệ gia công cơ.

c. Quá trình công nghệ nhiệt luyện.

d. Quá trình công nghệ lắp ráp.

15. Tiện đầu A xong rồi quay lại tiện đầu B cho một chi tiết là:

- a. 1 nguyên công 1 lần gá.

- b. 1 nguyên công 2 lần gá.

- c. 2 nguyên công.

- d. Tất cả đều sai.

16. Phân chia nguyên công trong sản xuất vì:

a. Chỉ có máy vạn năng.

b. Dạng sản xuất lớn.

c. Không có máy tổ hợp.

d. Tất cả đều đúng.

17. Vị trí là một phần của nguyên công được xác định bởi vị trí tương quan giữa chi tiết gia công với:

a. Dụng cụ cắt.

b. Đồ gá.

c. Máy.

d. Máy và đồ gá.

28. Đường chuyển dao là thành phần của bước để hớt đi một lớp kim loại, sử dụng một dao và:

a. Một bước tiến dao.

b. Một chế độ cắt.

c. Một chiều sâu cắt.

d. Một vận tốc cắt.

19. ……….là một phần của nguyên công được hoàn thành trong một lần gá đặt chi tiết (một lần kẹp chặt).

a. Bước.

b. Động tác.

c. Gá.

d. Vị trí

20. Hành động của công nhân thực hiện điều khiển máy thực hiện việc gia công lắp ráp là:

a. Bước.

b. Động tác.

c. Gá.

d. Vị trí

21. Mỗi nguyên công hoàn thành tại một địa điểm nhất định có quan hệ với nhau về mặt không gian và thời gian là:

a. Sản xuất theo dây chuyền.

b. Sản xuất không theo dây chuyền.

c. Quá trình công nghệ.

d. Quá trình sản xuất.

22.  Sản lượng không ít, sản phẩm được chế tạo từng loạt theo chu kỳ và có tính tương đối ổn định là:

a. Dạng sản xuất đơn chiếc

b. Dạng sản xuất hàng loạt

c. Dạng sản xuất hàng khối

d. Dạng sản xuất linh hoạt.

23. Để phân loại các dạng sản xuất, người ta thường dựa vào:

a. Sản lượng sản phẩm hàng năm và số lượng sản phẩm từng lần đặt hàng.

b. Mức độ ổn định của sản lượng và số lượng sản phẩm từng lô hàng.

c. Số lượng sản phẩm trong lô hàng.

d. Mức độ ổn định và sản lượng hàng năm.

24. Đơn vị nhỏ nhất của nguyên công là.

a. Vị trí.

b. Đường chuyển dao.

c. Động tác.

d. Bước.

25. Quá trình liên quan trực tiếp đến việc làm thay đổi hình dáng, kích thước, tính chất cơ lý và tạo ra mối quan hệ giữa các chi tiết là quá trình.

a. Quá trình công nghệ.

b. Quá trình sản xuất.

d. Quá trình gia công

d. Quá trình lắp ráp.

26. Bộ phận nghiên cứu và phát triển sản phẩm làm nhiệm vụ.

a. Nghiên cứu cải tiến sản phẩm củ.

b. Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới.

c. Nghiên cứu công nghệ mới và đưa vào ứng dụng.

d. Cả 3 câu a,b và c đều đúng.

27. Gọi N0 là số sản phẩm trong một năm theo kế hoạch; m: số lượng chi tiết như nhau trong một sản phẩm;   là số % gối đầu kế hoạch (số dự trữ) và  là số % phế phẩm cho phép thì sản lượng chi tiết cần chế tạo trong năm là:

a.   b.

c.   d.

28. Cho N0 = 10000 (sản phẩm yêu cầu/năm), m = 8 (chi tiết),  ,  thì số lượng chế tạo trong một năm là:

a. 9600e

b. 70560

c. 89600

d. Tất cả đều sai

29. Một nhà máy cần sản xuất 30.000 sản phẩm trong một năm, biết trong mỗi sản phẩm có 3 chi tiết trục. Số chi tiết dự phòng cho lắp ráp là 7%, số chi tiết cho phép phế phẩm  trong gia công là 3%. Hỏi trong một năm nhà máy cần sản xuất bao nhiêu trục ?

- a. 99.000

- b. 30.000

- c. 35.000

- d. 40.000

30. Một nhà máy cần sản xuất 350.000 sản phẩm trong một năm, biết trong mỗi sản phẩm có 3 chi tiết trục. Số chi tiết dự phòng cho lắp ráp là 6%, số chi tiết cho phép phế phẩm  trong gia công là 4%. Hỏi trong một năm nhà máy cần sản xuất bao nhiêu trục ?

- a. 1.155.000

- b. 350.000

- c. 400.000

- d. 370.000

31. Một nhà máy cần sản xuất 40.000 sản phẩm trong một năm, biết trong mỗi sản phẩm có 3 chi tiết trục. Số chi tiết dự phòng cho lắp ráp là 6%, số chi tiết cho phép phế phẩm  trong gia công là 4%. Hỏi trong một năm nhà máy cần sản xuất bao nhiêu trục ?

- a. 132.000

- b. 44.400

- c. 45.000

- d. 40.000

32. Một nhà máy chuyên sản xuất bánh răng có số sản phẩm cần sản xuất trong một năm là 532.000 sản phẩm. Số chi tiết dự phòng cho lắp ráp là 5%, số chi tiết cho phép phế phẩm trong gia công là 4%. Hỏi trong một năm nhà máy cần sản xuất bao nhiêu trục ?

- a. 587.900

- b. 173.964

- c. 526.000

- d. 579.880

33. Sản xuất theo dây chuyền mang lại hiệu quả kinh tế cao vì:

a. Dễ đạt độ chính xác.

b. Giảm được thời gian phụ.

c. Trình độ thợ không cần cao.

d. Tất cả đều đúng.

34. Trong trường hợp gia công chi tiết phức tạp, chúng ta có máy tổ hợp thì nên sử dụng phương án:

a. Tập trung nguyên công.

b. Phân tán nguyên công.

c. Hai phương án trên không dùng được

d. Hai phương án trên đều được.

35. Chúng ta sử dụng phương án phân tán nguyên công khi:

a. Sản xuất đơn chiếc, có các máy móc vạn năng.

b. Sản xuất hàng khối, có maý móc chuyên dùng.

c. Sản xuất hàng loạt, có máy móc tổ hợp.

d. Sản xuất đơn chiếc, có máy NC, CNC.