GIAÙO AÙN SOÁ:  01;  soá giôø: 05 tieát. Lôùp 13 CĐ-CK

Thöïc hieän ngaøy:       thaùng       naêm 201

TÊN BÀI:   TIỆN CÔN BẰNG DAO LƯỠI RỘNG

Mục Tiêu: - Sinh viên tiện được côn bằng dao lưỡi rộng trên máy tiện.

Yêu cầu:   - Chi tiết gia công ñaûm baûo caùc yeâu caàu kyõ thuaät cuûa baûn veõ.

- Toå chöùc nôi laøm vieäc goïn gaøng, saïch seõ vaø hôïp lyù.

- Thöïc hieän ñuùng thôøi gian quy ñònh.

- Ñaûm baûo an toaøn cho ngöôøi vaø thieát bò.

I. ỔN ĐỊNH LỚP:                                                                              Thời gian: 1 phút

_ Số SV vắng: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ Nội dung nhắc nhở: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. KIỂM TRA BÀI CŨ:                                                                 	 Thời gian: 3 phút

_ Câu hỏi kiểm tra: lấy sản phẩm bài tập trước nhắc lại các dạng hỏng, lưu ý SV khắc phục.

_ Dự kiến SV kiểm tra: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .

| Tên |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Điểm |  |  |  |  |  |  |

III. HƯỚNG DẪN BÀI MỚI:                                                           Thời gian: 41 phút

_ Nội dung:   TIỆN CÔN BẰNG DAO LƯỠI RỘNG

_ Đồ dùng thiết bị hướng dẫn:

        - Dụng cụ cắt: Dao tiện ngoài 450.

        - Dụng cụ đo : Thước cặp 1/50, thước đo góc vạn năng và dưỡng 450.

        - Máy: Các máy tiện trong xưởng.

_ Phôi liệu: Theùp C45 (phôi baøi taäp tröôùc).

_ Số lượng chi tiết gia công: Mỗi Sinh viên1 phôi.

_ Hình thức tổ chức hướng dẫn: 1SV / 1 phôi / ca / 1 máy

_ Saûn phaåm öùng duïng: phoâi baøi taäp cô baûn.

CÁC QUÁ TRÌNH HƯỚNG DẪN:

| TT | Nội dung hướng dẫn | Thời gian (phút) | Phương pháp tổ chức thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A. HƯỚNG DẪN BAN ĐẦU: I. Đặt Vấn Đề - Mục Tiêu – Yêu cầu: - Mục Tiêu: - Yêu cầu: II. Điều Kiện Cho Trước: - Thiết bị: - Vật liệu: - Dụng cụ: - Số lượng và thời gian: III. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH: - Phân tích bản vẽ - Công tác chuẩn bị - Trình tự tiến hành - Giáo viên thao tác mẫu trên máy. - Gọi một Sinh viên làm thử một công đọan. - Phân máy cho Sinh viên và nhắc nhở về ATLĐ. B. HƯỚNG DẪN THƯỜNG XUYÊN: - Theo dõi, nhắc nhở các nhóm thực hành - Luôn lưu ý Sinh viên về ATLĐ C. HƯỚNG DẪN KẾT THÚC: - Nhấn mạnh các sai hỏng mà Sinh viên thường mắc phải, những thao tác không hợp lý và cách khắc phục. - Nhận xét về tác phong công nghiệp, vệ sinh, ATLĐ trong xưởng. | 41 2 2 3 3 1 15 10 4 1 195 15 | Tập trung SV; G/v liên hệ bài cũ dẫn đến bài học mới. (Phương pháp đàm thoại; phương pháp giảng giải). Phương pháp đàm thoại; phương pháp giảng giải. Phương pháp đàm thoại; phương pháp giảng giải. Phương pháp đàm thoại; phương pháp giảng giải. Tập trung theo nhóm SV. Phương pháp giảng giải; Phương pháp trực quan. G/v: theo dõi, kiểm tra, phát hiện sai sót, kịp thời sửa chữa thao tác sai sót. Thường xuyên quan tâm các SV yếu. Gợi ý cho SV khá, giỏi tìm ra các phương pháp làm nhanh, chính xác. Chú ý an toàn cho người & máy. G/v: Phân tích các sai phạm thường mắc phải trong qúa trình thực hành. - Chú ý nhắc nhở thời gian thực hành để có hướng cải tiến thao động tác nhanh hơn, tuyên dương, động viên các em có cố gắng học tập. Dặn dò các công việc cần cho ca thực hành kế tiếp. |

IV. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN (Chất lượng sản phẩm, kỹ năng, thao tác)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

THÔNG QUA BAN NGHỀ                          	 	Ngày        tháng       năm 201

( Ký duyệt )                                                                        Chữ ký giáo viên

PHAN VĂN THÀNH                                                      DƯƠNG MINH CHUNG

GIAÙO AÙN SOÁ:  02;  soá giôø: 10 tieát. Lôùp 13 CĐ-CK

Thöïc hieän ngaøy:          thaùng       naêm 201

TÊN BÀI: TIỆN CÔN NGOÀI BẰNG PHƯƠNG PHÁP XOAY XIÊN BÀN TRƯỢT DỌC PHỤ

Mục Tiêu:  - Sinh viên tiện được côn ngoài bằng phương pháp xoay xiên bàn trượt dọc phụ trên máy tiện.

Yêu cầu:   - Chi tiết gia công ñaûm baûo caùc yeâu caàu kyõ thuaät cuûa baûn veõ.

- Toå chöùc nôi laøm vieäc goïn gaøng, saïch seõ vaø hôïp lyù.

- Thöïc hieän ñuùng thôøi gian quy ñònh.

- Ñaûm baûo an toaøn cho ngöôøi vaø thieát bò.

I. ỔN ĐỊNH LỚP:                                                                              Thời gian: 1 phút

_ Số SV vắng: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ Nội dung nhắc nhở: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. KIỂM TRA BÀI CŨ :                                                                  Thời gian: 3 phút

_ Câu hỏi kiểm tra: các dạng sai hỏng, nguyên nhân và biện pháp khắc phục sai hỏng khi tiện côn bằng dao lưỡi rộng.

_ Dự kiến SV kiểm tra: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .

| Tên |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Điểm |  |  |  |  |  |  |

III. HƯỚNG DẪN BÀI MỚI:                                                           Thời gian: 41 phút

_ Nội dung:  TIỆN CÔN NGOÀI BẰNG PHƯƠNG PHÁP XOAY XIÊN BÀN TRƯỢT DỌC PHỤ

_ Đồ dùng thiết bị hướng dẫn:

        - Dụng cụ cắt: Dao tiện ngoài các loại.

        - Dụng cụ đo: Thước cặp 1/50.

        - Máy: Các máy tiện trong xưởng.

_ Phôi liệu: Theùp C45 (phôi baøi taäp tröôùc).

_ Số lượng chi tiết gia công: Mỗi Sinh viên1 phôi.

_ Hình thức tổ chức hướng dẫn: 1SV / 1 phôi / ca / 1 máy

_ Saûn phaåm öùng duïng: phoâi baøi taäp cô baûn.

CÁC QUÁ TRÌNH HƯỚNG DẪN:

| TT | Nội dung hướng dẫn | Thời gian (phút) | Phương pháp tổ chức thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A. HƯỚNG DẪN BAN ĐẦU: I. Đặt Vấn Đề - Mục Tiêu – Yêu cầu: - Mục Tiêu: - Yêu cầu: II. Điều Kiện Cho Trước: - Thiết bị: - Vật liệu: - Dụng cụ: - Số lượng và thời gian: III. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH: - Phân tích bản vẽ - Công tác chuẩn bị - Trình tự tiến hành - Giáo viên thao tác mẫu trên máy. - Gọi một Sinh viên làm thử một công đọan. - Phân máy cho Sinh viên và nhắc nhở về ATLĐ. B. HƯỚNG DẪN THƯỜNG XUYÊN: - Theo dõi, nhắc nhở các nhóm thực hành - Luôn lưu ý Sinh viên về ATLĐ C. HƯỚNG DẪN KẾT THÚC: - Nhấn mạnh các sai hỏng mà Sinh viên thường mắc phải, những thao tác không hợp lý và cách khắc phục. - Nhận xét về tác phong công nghiệp, vệ sinh, ATLĐ trong xưởng. | 41 2 2 3 3 1 15 10 4 1 390 15 | Tập trung SV; G/v liên hệ bài cũ dẫn đến bài học mới. (Phương pháp đàm thoại; phương pháp giảng giải). Phương pháp đàm thoại; phương pháp giảng giải. Phương pháp đàm thoại; phương pháp giảng giải. Phương pháp đàm thoại; phương pháp giảng giải. Tập trung theo nhóm SV. Phương pháp giảng giải; Phương pháp trực quan. G/v: theo dõi, kiểm tra, phát hiện sai sót, kịp thời sửa chữa thao tác sai sót. Thường xuyên quan tâm các SV yếu. Gợi ý cho SV khá, giỏi tìm ra các phương pháp làm nhanh, chính xác. Chú ý an toàn cho người & máy. G/v: Phân tích các sai phạm thường mắc phải trong qúa trình thực hành. - Chú ý nhắc nhở thời gian thực hành để có hướng cải tiến thao động tác nhanh hơn, tuyên dương, động viên các em có cố gắng học tập. Dặn dò các công việc cần cho ca thực hành kế tiếp. |

IV. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN (Chất lượng sản phẩm, kỹ năng, thao tác)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

THÔNG QUA BAN NGHỀ                          	    	   Ngày        tháng       năm 201

( Ký duyệt )                                                                          Chữ ký giáo viên

PHAN VĂN THÀNH                                                          DƯƠNG MINH CHUNG

GIAÙO AÙN SOÁ:  03;  soá giôø: 05 tieát. Lôùp 13 CĐ-CK

Thöïc hieän ngaøy:        thaùng       naêm 201

TÊN BÀI:   TIỆN CÔN TRONG BẰNG PHƯƠNG PHÁP XOAY XIÊN BÀN TRƯỢT DỌC PHỤ

Mục Tiêu:  - Sinh viên tiện được côn trong bằng phương pháp xoay xiên bàn trượt dọc phụ trên máy tiện.

Yêu cầu:    - Chi tiết gia công ñaûm baûo caùc yeâu caàu kyõ thuaät cuûa baûn veõ.

- Toå chöùc nôi laøm vieäc goïn gaøng, saïch seõ vaø hôïp lyù.

- Thöïc hieän ñuùng thôøi gian quy ñònh.

- Ñaûm baûo an toaøn cho ngöôøi vaø thieát bò.

I. ỔN ĐỊNH LỚP:                                                                              Thời gian: 1 phút

_ Số SV vắng: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ Nội dung nhắc nhở: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. KIỂM TRA BÀI CŨ:                                                                    Thời gian: 3 phút

_ Câu hỏi kiểm tra: các dạng sai hỏng, nguyên nhân và biện pháp khắc phục sai hỏng khi tiện côn ngoài bằng phương pháp xoay xiên bàn trượt dọc phụ.

_ Dự kiến SV kiểm tra: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .

| Tên |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Điểm |  |  |  |  |  |  |

III. HƯỚNG DẪN BÀI MỚI:                                                           Thời gian: 41 phút

_ Nội dung:  TIỆN CÔN TRONG BẰNG PHƯƠNG PHÁP XOAY XIÊN BÀN TRƯỢT DỌC PHỤ

_ Đồ dùng thiết bị hướng dẫn:

        - Dụng cụ cắt: Dao tiện ngoài các loại.

        - Dụng cụ đo: Thước cặp 1/20, 1/50, thước đo độ, trục côn mẫu.

        - Máy: Các máy tiện trong xưởng

_ Phôi liệu: Theùp C45.

_ Số lượng chi tiết gia công: Mỗi Sinh viên1 phôi.

_ Hình thức tổ chức hướng dẫn: 1SV / 1 phôi / ca / 1 máy

_ Saûn phaåm öùng duïng: phoâi baøi taäp cô baûn.

CÁC QUÁ TRÌNH HƯỚNG DẪN:

| TT | Nội dung hướng dẫn | Thời gian (phút) | Phương pháp tổ chức thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A. HƯỚNG DẪN BAN ĐẦU: I. Đặt Vấn Đề - Mục Tiêu – Yêu cầu: - Mục Tiêu: - Yêu cầu: II. Điều Kiện Cho Trước: - Thiết bị: - Vật liệu: - Dụng cụ: - Số lượng và thời gian: III. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH: - Phân tích bản vẽ - Công tác chuẩn bị - Trình tự tiến hành - Giáo viên thao tác mẫu trên máy. - Gọi một Sinh viên làm thử một công đọan. - Phân máy cho Sinh viên và nhắc nhở về ATLĐ. B. HƯỚNG DẪN THƯỜNG XUYÊN: - Theo dõi, nhắc nhở các nhóm thực hành - Luôn lưu ý Sinh viên về ATLĐ C. HƯỚNG DẪN KẾT THÚC: - Nhấn mạnh các sai hỏng mà Sinh viên thường mắc phải, những thao tác không hợp lý và cách khắc phục. - Nhận xét về tác phong công nghiệp, vệ sinh, ATLĐ trong xưởng. | 41 2 2 3 3 1 15 10 4 1 195 15 | Tập trung SV; G/v liên hệ bài cũ dẫn đến bài học mới. (Phương pháp đàm thoại; phương pháp giảng giải). Phương pháp đàm thoại; phương pháp giảng giải. Phương pháp đàm thoại; phương pháp giảng giải. Phương pháp đàm thoại; phương pháp giảng giải. Tập trung theo nhóm SV. phương pháp giảng giải; Phương pháp trực quan. G/v: theo dõi, kiểm tra, phát hiện sai sót, kịp thời sửa chữa thao tác sai sót. Thường xuyên quan tâm các SV yếu. Gợi ý cho SV khá, giỏi tìm ra các phương pháp làm nhanh, chính xác. Chú ý an toàn cho người & máy. G/v: Phân tích các sai phạm thường mắc phải trong qúa trình thực hành. - Chú ý nhắc nhở thời gian thực hành để có hướng cải tiến thao động tác nhanh hơn, tuyên dương, động viên các em có cố gắng học tập. Dặn dò các công việc cần cho ca thực hành kế tiếp. |

IV. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN (Chất lượng sản phẩm, kỹ năng, thao tác)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

THÔNG QUA BAN NGHỀ                          	 	Ngày        tháng       năm 201

( ký duyệt )                                                                       Chữ ký giáo viên

PHAN VĂN THÀNH                                                       DƯƠNG MINH CHUNG

GIAÙO AÙN SOÁ:  04;  soá giôø: 10 tieát. Lôùp 13 CĐ-CK

Thöïc hieän ngaøy:       thaùng       naêm 201

TÊN BÀI:   TIỆN CÔN LẮP GHÉP (MẶT CÔN NGOÀI, TRONG) THEO CÔN MẪU

Mục Tiêu: - Sinh viên tiện được côn lắp ghép theo côn mẫu trên máy tiện.

Yêu cầu:    - Chi tiết gia công ñaûm baûo caùc yeâu caàu kyõ thuaät cuûa baûn veõ.

- Toå chöùc nôi laøm vieäc goïn gaøng, saïch seõ vaø hôïp lyù.

- Thöïc hieän ñuùng thôøi gian quy ñònh.

- Ñaûm baûo an toaøn cho ngöôøi vaø thieát bò.

I. ỔN ĐỊNH LỚP:                                                                              Thời gian: 1 phút

_ Số SV vắng: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ Nội dung nhắc nhở: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. KIỂM TRA BÀI CŨ:                                                                  Thời gian: 3 phút

_ Caâu hoûi kieåm tra : Các dạng sai hỏng, nguyên nhân và biện pháp khắc phục khi tiện côn trong bằng phương pháp xoay xiên bàn trượt dọc phụ.

_ Dự kiến SV kiểm tra: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .

| Tên |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Điểm |  |  |  |  |  |  |

III. HƯỚNG DẪN BÀI MỚI:                                                            Thời gian: 41 phút

_ Nội dung:        TIỆN CÔN LẮP GHÉP (MẶT CÔN NGOÀI, TRONG) THEO CÔN MẪU

_ Đồ dùng thiết bị hướng dẫn:

        - Dụng cụ cắt: Dao tiện ngoài các loại.

        - Dụng cụ đo: Thước cặp 1/50, trục và áo côn mẫu côn morse số 4

        - Máy: Các máy tiện trong xưởng

_ Phôi liệu: Theùp C45 (phôi baøi taäp tröôùc).

_ Số lượng chi tiết gia công: Mỗi Sinh viên1 phôi.

_ Hình thức tổ chức hướng dẫn: 1SV / 1 phôi / ca / 1 máy

_ Saûn phaåm öùng duïng: phoâi baøi taäp cô baûn.

CÁC QUÁ TRÌNH HƯỚNG DẪN:

| TT | Nội dung hướng dẫn | Thời gian (phút) | Phương pháp tổ chức thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A. HƯỚNG DẪN BAN ĐẦU: I. Đặt Vấn Đề - Mục Tiêu – Yêu cầu: - Mục Tiêu: - Yêu cầu: II. Điều Kiện Cho Trước: - Thiết bị: - Vật liệu: - Dụng cụ: - Số lượng và thời gian: III. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH - Phân tích bản vẽ - Công tác chuẩn bị - Trình tự tiến hành - Giáo viên thao tác mẫu trên máy. - Gọi một Sinh viên làm thử một công đọan. - Phân máy cho Sinh viên và nhắc nhở về ATLĐ. B. HƯỚNG DẪN THƯỜNG XUYÊN: - Theo dõi, nhắc nhở các nhóm thực hành - Luôn lưu ý Sinh viên về ATLĐ C. HƯỚNG DẪN KẾT THÚC: - Nhấn mạnh các sai hỏng mà Sinh viên thường mắc phải, những thao tác không hợp lý và cách khắc phục. - Nhận xét về tác phong công nghiệp, vệ sinh, ATLĐ trong xưởng. | 41 2 2 3 3 1 15 10 4 1 390 15 | Tập trung SV; G/v liên hệ bài cũ dẫn đến bài học mới. (Phương pháp đàm thoại; phương pháp giảng giải). Phương pháp đàm thoại; phương pháp giảng giải. Phương pháp đàm thoại; phương pháp giảng giải. Phương pháp đàm thoại; phương pháp giảng giải. Tập trung theo nhóm SV. Phương pháp giảng giải; Phương pháp trực quan. G/v: theo dõi, kiểm tra, phát hiện sai sót, kịp thời sửa chữa thao tác sai sót. Thường xuyên quan tâm các SV yếu. Gợi ý cho SV khá, giỏi tìm ra các phương pháp làm nhanh, chính xác. Chú ý an toàn cho người & máy. G/v: Phân tích các sai phạm thường mắc phải trong qúa trình thực hành. - Chú ý nhắc nhở thời gian thực hành để có hướng cải tiến thao động tác nhanh hơn, tuyên dương, động viên các em có cố gắng học tập. Dặn dò các công việc cần cho ca thực hành kế tiếp. |

IV. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN (Chất lượng sản phẩm, kỹ năng, thao tác)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

THÔNG QUA BAN NGHỀ                          	 	Ngày        tháng       năm 201

(Ký duyệt)                                                                        Chữ ký giáo viên

PHAN VĂN THÀNH                                                      DƯƠNG MINH CHUNG

GIAÙO AÙN SOÁ:  05;  soá giôø: 5 tieát. Lôùp 13 CĐ-CK

Thöïc hieän ngaøy:       thaùng       naêm 201

TÊN BÀI:   CẮT REN NGOÀI BẰNG BÀN REN TRÊN MÁY TIỆN

Mục Tiêu: 	- Sinh viên cắt được ren tam giác ngoài bằng bàn ren trên máy tiện.

Yêu cầu:   	- Chi tiết gia công ñaûm baûo caùc yeâu caàu kyõ thuaät cuûa baûn veõ.

- Toå chöùc nôi laøm vieäc goïn gaøng, saïch seõ vaø hôïp lyù.

- Thöïc hieän ñuùng thôøi gian quy ñònh.

- Ñaûm baûo an toaøn cho ngöôøi vaø thieát bò.

I. ỔN ĐỊNH LỚP:                                                                              Thời gian: 1 phút

_ Số SV vắng: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ Nội dung nhắc nhở: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. KIỂM TRA BÀI CŨ:                                                                  Thời gian: 3 phút

_ Câu hỏi kiểm tra: Các dạng sai hỏng, nguyên nhân và biện pháp khắc phục khi tiện côn lắp ghép (mặt côn trong) theo trục côn mẫu.

_ Dự kiến SV kiểm tra: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .

| Tên |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Điểm |  |  |  |  |  |  |

III. HƯỚNG DẪN BÀI MỚI:                                                           Thời gian: 41 phút

_ Nội dung:  CẮT REN NGOÀI BẰNG BÀN REN TRÊN MÁY TIỆN

_ Đồ dùng thiết bị hướng dẫn:

        - Dụng cụ cắt: Dao tiện ngoài các loại, tay quay và bàn ren M10

        - Dụng cụ đo: Thước cặp 1/50, dưỡng kiểm tra ren.

        - Máy: Các máy tiện trong xưởng

_ Phôi liệu: Theùp C45 .

_ Số lượng chi tiết gia công: Mỗi Sinh viên1 phôi.

_ Hình thức tổ chức hướng dẫn: 1SV / 1 phôi / ca / 1 máy

_ Saûn phaåm öùng duïng: phoâi baøi taäp cô baûn.

CÁC QUÁ TRÌNH HƯỚNG DẪN:

| TT | Nội dung hướng dẫn | Thời gian (phút) | Phương pháp tổ chức thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A. HƯỚNG DẪN BAN ĐẦU: I. Đặt Vấn Đề - Mục Tiêu – Yêu cầu: - Mục Tiêu: - Yêu cầu: II. Điều Kiện Cho Trước: - Thiết bị: - Vật liệu: - Dụng cụ: - Số lượng và thời gian: III. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH : - Phân tích bản vẽ - Công tác chuẩn bị - Trình tự tiến hành - Giáo viên thao tác mẫu trên máy. - Gọi một Sinh viên làm thử một công đọan. - Phân máy cho Sinh viên và nhắc nhở về ATLĐ. B. HƯỚNG DẪN THƯỜNG XUYÊN: - Theo dõi, nhắc nhở các nhóm thực hành - Luôn lưu ý Sinh viên về ATLĐ C. HƯỚNG DẪN KẾT THÚC: - Nhấn mạnh các sai hỏng mà Sinh viên thường mắc phải, những thao tác không hợp lý và cách khắc phục. - Nhận xét về tác phong công nghiệp, vệ sinh, ATLĐ trong xưởng. | 41 2 2 3 3 1 15 10 4 1 195 15 | Tập trung SV; G/v liên hệ bài cũ dẫn đến bài học mới. (Phương pháp đàm thoại; phương pháp giảng giải). Phương pháp đàm thoại; phương pháp giảng giải. Phương pháp đàm thoại; phương pháp giảng giải. Phương pháp đàm thoại; phương pháp giảng giải. Tập trung theo nhóm SV. Phương pháp giảng giải; Phương pháp trực quan. G/v: theo dõi, kiểm tra, phát hiện sai sót, kịp thời sửa chữa thao tác sai sót. Thường xuyên quan tâm các SV yếu. Gợi ý cho SV khá, giỏi tìm ra các phương pháp làm nhanh, chính xác. Chú ý an toàn cho người & máy. G/v: Phân tích các sai phạm thường mắc phải trong qúa trình thực hành. - Chú ý nhắc nhở thời gian thực hành để có hướng cải tiến thao động tác nhanh hơn, tuyên dương, động viên các em có cố gắng học tập. Dặn dò các công việc cần cho ca thực hành kế tiếp. |

IV. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN (Chất lượng sản phẩm, kỹ năng, thao tác)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

THÔNG QUA BAN NGHỀ                          	 	Ngày        tháng       năm 201

( ký duyệt )                                                                         Chữ ký giáo viên

PHAN VĂN THÀNH                                                        DƯƠNG MINH CHUNG

GIAÙO AÙN SOÁ:  06;  soá giôø: 10 tieát. Lôùp 13 CĐ-CK

Thöïc hieän ngaøy:            thaùng        naêm 201

TÊN BÀI:   TIỆN REN TAM GIÁC NGOÀI (REN CHẴN) CÓ VÀ KHÔNG CÓ RÃNH THOÁT DAO

Mục Tiêu: - Sinh viên tiện được ren ngoài (ren chẵn) có và không có rãnh thoát dao trên máy tiện.

Yêu cầu:   - Chi tiết gia công ñaûm baûo caùc yeâu caàu kyõ thuaät cuûa baûn veõ.

- Toå chöùc nôi laøm vieäc goïn gaøng, saïch seõ vaø hôïp lyù.

- Thöïc hieän ñuùng thôøi gian quy ñònh.

- Ñaûm baûo an toaøn cho ngöôøi vaø thieát bò.

I. ỔN ĐỊNH LỚP:                                                                              Thời gian: 1 phút

_ Số SV vắng: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ Nội dung nhắc nhở: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. KIỂM TRA BÀI CŨ:                                                                  Thời gian: 3 phút

_ Câu hỏi kiểm tra: Các dạng sai hỏng, nguyên nhân và biện pháp khắc phục khi cắt ren ngoài bằng bàn ren trên máy tiện.

_ Dự kiến SV kiểm tra: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .

| Tên |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Điểm |  |  |  |  |  |  |

III. HƯỚNG DẪN BÀI MỚI:                                                           Thời gian: 41 phút

_ Nội dung:  TIỆN REN TAM GIÁC NGOÀI (REN CHẴN) CÓ VÀ KHÔNG CÓ RÃNH THOÁT DAO

_ Đồ dùng thiết bị hướng dẫn:

        - Dụng cụ cắt: Dao tiện ngoài các loại, dao tiện ren tam giác ngòai.

        - Dụng cụ đo: Thước cặp 1/20, 1/50, dưỡng kiểm tra ren, dưỡng mài dao tiện ren, đai ốc mẫu.

        - Máy: Các máy tiện trong xưởng

_ Phôi liệu: Theùp C45 (phôi baøi taäp tröôùc).

_ Số lượng chi tiết gia công: Mỗi Sinh viên1 phôi.

_ Hình thức tổ chức hướng dẫn: 1SV / 1 phôi / ca / 1 máy

_ Saûn phaåm öùng duïng: phoâi baøi taäp cô baûn.

CÁC QUÁ TRÌNH HƯỚNG DẪN:

| TT | Nội dung hướng dẫn | Thời gian (phút) | Phương pháp tổ chức thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A. HƯỚNG DẪN BAN ĐẦU: I. Đặt Vấn Đề - Mục Tiêu – Yêu cầu: - Mục Tiêu: - Yêu cầu: II. Điều Kiện Cho Trước: - Thiết bị: - Vật liệu: - Dụng cụ: - Số lượng và thời gian: III. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH: - Phân tích bản vẽ - Công tác chuẩn bị - Trình tự tiến hành - Giáo viên thao tác mẫu trên máy. - Gọi một Sinh viên làm thử một công đọan. - Phân máy cho Sinh viên và nhắc nhở về ATLĐ. B. HƯỚNG DẪN THƯỜNG XUYÊN: - Theo dõi, nhắc nhở các nhóm thực hành - Luôn lưu ý Sinh viên về ATLĐ C. HƯỚNG DẪN KẾT THÚC: - Nhấn mạnh các sai hỏng mà Sinh viên thường mắc phải, những thao tác không hợp lý và cách khắc phục. - Nhận xét về tác phong công nghiệp, vệ sinh, ATLĐ trong xưởng. | 41 2 2 3 3 1 15 10 4 1 390 15 | Tập trung SV; G/v liên hệ bài cũ dẫn đến bài học mới. (Phương pháp đàm thoại; phương pháp giảng giải). Phương pháp đàm thoại; phương pháp giảng giải. Phương pháp đàm thoại; phương pháp giảng giải. Phương pháp đàm thoại; phương pháp giảng giải. Tập trung theo nhóm SV. Phương pháp giảng giải; Phương pháp trực quan. G/v: theo dõi, kiểm tra, phát hiện sai sót, kịp thời sửa chữa thao tác sai sót. Thường xuyên quan tâm các SV yếu. Gợi ý cho SV khá, giỏi tìm ra các phương pháp làm nhanh, chính xác. Chú ý an toàn cho người & máy. G/v: Phân tích các sai phạm thường mắc phải trong qúa trình thực hành. - Chú ý nhắc nhở thời gian thực hành để có hướng cải tiến thao động tác nhanh hơn, tuyên dương, động viên các em có cố gắng học tập. Dặn dò các công việc cần cho ca thực hành kế tiếp. |

IV. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN (Chất lượng sản phẩm, kỹ năng, thao tác)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

THÔNG QUA BAN NGHỀ                          	 	Ngày        tháng       năm 201

( ký duyệt )                                                                        Chữ ký giáo viên

PHAN VĂN THÀNH                                                        DƯƠNG MINH CHUNG

GIAÙO AÙN SOÁ:  07;  soá giôø: 5 tieát. Lôùp 13 CĐ-CK

Thöïc hieän ngaøy:       thaùng       naêm 201

TÊN BÀI:   TIỆN REN TAM GIÁC NGOÀI (REN LẺ) CÓ RÃNH THOÁT DAO

Mục Tiêu: - Sinh viên tiện được ren tam giác ngoài (ren lẻ) có rãnh thoát dao trên máy tiện.

Yêu cầu:    - Chi tiết gia công ñaûm baûo caùc yeâu caàu kyõ thuaät cuûa baûn veõ.

- Toå chöùc nôi laøm vieäc goïn gaøng, saïch seõ vaø hôïp lyù.

- Thöïc hieän ñuùng thôøi gian quy ñònh.

- Ñaûm baûo an toaøn cho ngöôøi vaø thieát bò.

I. ỔN ĐỊNH LỚP:                                                                              Thời gian: 1 phút

_ Số SV vắng: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ Nội dung nhắc nhở: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. KIỂM TRA BÀI CŨ:                                                                  Thời gian: 3 phút

_ Câu hỏi kiểm tra: Các dạng sai hỏng, nguyên nhân và biện pháp khắc phục khi tiện ren ngoài (ren chẵn) có và không có rãnh thoát dao trên máy tiện.

_ Dự kiến SV kiểm tra: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .

| Tên |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Điểm |  |  |  |  |  |  |

III. HƯỚNG DẪN BÀI MỚI :                                                           Thời gian: 41 phút

_ Nội dung:    TIỆN REN TAM GIÁC NGOÀI (REN LẺ) CÓ RÃNH THOÁT DAO

_ Đồ dùng thiết bị hướng dẫn:

        - Dụng cụ cắt: Dao tiện ngoài các loại, dao tiện ren tam giác ngòai.

        - Dụng cụ đo: Thước cặp 1/50, dưỡng kiểm tra ren, dưỡng mài dao tiện ren, đai ốc mẫu.

        - Máy: Các máy tiện trong xưởng

_ Phôi liệu: Theùp C45 (phôi baøi taäp tröôùc).

_ Số lượng chi tiết gia công: Mỗi Sinh viên1 phôi.

_ Hình thức tổ chức hướng dẫn: 1SV / 1 phôi / ca / 1 máy

_ Saûn phaåm öùng duïng: phoâi baøi taäp cô baûn.

CÁC QUÁ TRÌNH HƯỚNG DẪN:

| TT | Nội dung hướng dẫn | Thời gian (phút) | Phương pháp tổ chức thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A. HƯỚNG DẪN BAN ĐẦU: I. Đặt Vấn Đề - Mục Tiêu – Yêu cầu: - Mục Tiêu: - Yêu cầu: II. Điều Kiện Cho Trước: - Thiết bị: - Vật liệu: - Dụng cụ: - Số lượng và thời gian: III. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH: - Phân tích bản vẽ - Công tác chuẩn bị - Trình tự tiến hành - Giáo viên thao tác mẫu trên máy. - Gọi một Sinh viên làm thử một công đọan. - Phân máy cho Sinh viên và nhắc nhở về ATLĐ. B. HƯỚNG DẪN THƯỜNG XUYÊN: - Theo dõi, nhắc nhở các nhóm thực hành - Luôn lưu ý Sinh viên về ATLĐ C. HƯỚNG DẪN KẾT THÚC: - Nhấn mạnh các sai hỏng mà Sinh viên thường mắc phải, những thao tác không hợp lý và cách khắc phục. - Nhận xét về tác phong công nghiệp, vệ sinh, ATLĐ trong xưởng. | 41 2 2 3 3 1 15 10 4 1 195 15 | Tập trung SV; G/v liên hệ bài cũ dẫn đến bài học mới. (Phương pháp đàm thoại; phương pháp giảng giải). Phương pháp đàm thoại; phương pháp giảng giải. Phương pháp đàm thoại; phương pháp giảng giải. Phương pháp đàm thoại; phương pháp giảng giải. Tập trung theo nhóm SV. Phương pháp giảng giải; Phương pháp trực quan. G/v: theo dõi, kiểm tra, phát hiện sai sót, kịp thời sửa chữa thao tác sai sót. Thường xuyên quan tâm các SV yếu. Gợi ý cho SV khá, giỏi tìm ra các phương pháp làm nhanh, chính xác. Chú ý an toàn cho người & máy. G/v: Phân tích các sai phạm thường mắc phải trong qúa trình thực hành. - Chú ý nhắc nhở thời gian thực hành để có hướng cải tiến thao động tác nhanh hơn, tuyên dương, động viên các em có cố gắng học tập. Dặn dò các công việc cần cho ca thực hành kế tiếp. |

IV. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN (Chất lượng sản phẩm, kỹ năng, thao tác)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

THÔNG QUA BAN NGHỀ                          	 	Ngày        tháng       năm 201

( ký duyệt )                                                                          Chữ ký giáo viên

PHAN VĂN THÀNH                                                        DƯƠNG MINH CHUNG

GIAÙO AÙN SOÁ:  08;  soá giôø: 10 tieát. Lôùp 13 CĐ-CK

Thöïc hieän ngaøy:          thaùng       naêm 201

TÊN BÀI:           TIỆN REN TAM GIÁC TRONG HỆ MÉT

Mục Tiêu: - Sinh viên tiện được ren tam giác trong lỗ trên máy tiện.

Yêu cầu:    - Chi tiết gia công ñaûm baûo caùc yeâu caàu kyõ thuaät cuûa baûn veõ.

- Toå chöùc nôi laøm vieäc goïn gaøng, saïch seõ vaø hôïp lyù.

- Thöïc hieän ñuùng thôøi gian quy ñònh.

- Ñaûm baûo an toaøn cho ngöôøi vaø thieát bò.

I. ỔN ĐỊNH LỚP:                                                                              Thời gian: 1 phút

- Số SV vắng: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ Nội dung nhắc nhở: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. KIỂM TRA BÀI CŨ:                                                                  Thời gian: 3 phút

- Câu hỏi kiểm tra: Các dạng sai hỏng, nguyên nhân và biện pháp khắc phục khi tiện ren tam giác ngoài (ren lẻ) có rãnh thoát dao trên máy tiện.

- Dự kiến SV kiểm tra: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .

| Tên |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Điểm |  |  |  |  |  |  |

III. HƯỚNG DẪN BÀI MỚI:                                                           Thời gian: 41 phút

_ Nội dung:       TIỆN REN TAM GIÁC TRONG HỆ MÉT

_ Đồ dùng thiết bị hướng dẫn:

        - Dụng cụ cắt: Dao tiện ngoài các loại, dao tiện ren tam giác trong.

        - Dụng cụ đo: Thước cặp 1/50, dưỡng kiểm tra ren, dưỡng mài dao tiện ren, trục ren mẫu.

        - Máy: Các máy tiện  trong xưởng

_ Phôi liệu: Theùp C45 (phôi baøi taäp tröôùc).

_ Số lượng chi tiết gia công: Mỗi Sinh viên1 phôi.

_ Hình thức tổ chức hướng dẫn: 1SV / 1 phôi / ca / 1 máy

_ Saûn phaåm öùng duïng: phoâi baøi taäp cô baûn.

CÁC QUÁ TRÌNH HƯỚNG DẪN:

| TT | Nội dung hướng dẫn | Thời gian (phút) | Phương pháp tổ chức thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A. HƯỚNG DẪN BAN ĐẦU: I. Đặt Vấn Đề - Mục Tiêu – Yêu cầu: - Mục Tiêu: - Yêu cầu: II. Điều Kiện Cho Trước: - Thiết bị: - Vật liệu: - Dụng cụ: - Số lượng và thời gian: III. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH: - Phân tích bản vẽ - Công tác chuẩn bị - Trình tự tiến hành - Giáo viên thao tác mẫu trên máy. - Gọi một Sinh viên làm thử một công đọan. - Phân máy cho Sinh viên và nhắc nhở về ATLĐ. B. HƯỚNG DẪN THƯỜNG XUYÊN: - Theo dõi, nhắc nhở các nhóm thực hành - Luôn lưu ý Sinh viên về ATLĐ C. HƯỚNG DẪN KẾT THÚC: - Nhấn mạnh các sai hỏng mà Sinh viên thường mắc phải, những thao tác không hợp lý và cách khắc phục. - Nhận xét về tác phong công nghiệp, vệ sinh, ATLĐ trong xưởng. | 41 2 2 3 3 1 15 10 4 1 390 15 | Tập trung SV; G/v liên hệ bài cũ dẫn đến bài học mới. (Phương pháp đàm thoại; phương pháp giảng giải). Phương pháp đàm thoại; phương pháp giảng giải. Phương pháp đàm thoại; phương pháp giảng giải. Phương pháp đàm thoại; phương pháp giảng giải. Tập trung theo nhóm SV. Phương pháp giảng giải; Phương pháp trực quan. G/v: theo dõi, kiểm tra, phát hiện sai sót, kịp thời sửa chữa thao tác sai sót. Thường xuyên quan tâm các SV yếu. Gợi ý cho SV khá, giỏi tìm ra các phương pháp làm nhanh, chính xác. Chú ý an toàn cho người & máy. G/v: Phân tích các sai phạm thường mắc phải trong qúa trình thực hành. - Chú ý nhắc nhở thời gian thực hành để có hướng cải tiến thao động tác nhanh hơn, tuyên dương, động viên các em có cố gắng học tập. Dặn dò các công việc cần cho ca thực hành kế tiếp. |

IV. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN (Chất lượng sản phẩm, kỹ năng, thao tác)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

THÔNG QUA BAN NGHỀ                          	 	Ngày        tháng       năm 201

( ký duyệt )                                                                        Chữ ký giáo viên

PHAN VĂN THÀNH                                                      DƯƠNG MINH CHUNG