| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2017 – 2018

Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG

Học phần: NGUYÊN LÝ CHI TIẾT MÁY

Lớp:  _________   Ngày thi:  ____ / ____ / 201

Thời gian thi: 120 PHÚT (không kể thời gian phát đề)

Đề số 1

(Thí sinh được được sử dụng tài liệu)

Câu 1. (2,5 điểm)

Cho bộ truyền đai thang có P1= 7,3kW, n1=980 vòng/phút, tỉ số truyền u= 3,5. Cho khoảng cách trục sơ bộ là a=0,97d2.

- Chọn loại đai theo tiêu chuẩn.

- Xác định đường kính bánh đai dẫn, bị dẫn theo tiêu chuẩn và kiểm tra sai số tỉ số truyền.

- Xác định chiều dài dây đai theo tiêu chuẩn.

- Tính lại khoảng cách trục chính xác.

Câu 2. (1,5 điểm)

Cho bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng có khoảng cách trục a= 750mm, số răng z1= 25 răng, z2= 155 răng. Các bánh răng không dịch chỉnh, hãy xác định mođun pháp và góc nghiêng răng?

Câu 3. (3 điểm)

Cho hệ thống bánh răng như hình 1, biết z1= 25, z2= 65, z3=30, z4=85, số vòng quay trên trục I là n1= 960 vòng/phút. Hãy xác định:

- Phương chiều các lực ăn khớp trên bánh răng.

- Giá trị lực ăn khớp trên bánh răng z3-z4 biết mômen xoắn trên trục II là 100Nm, góc nghiêng răng là 100, góc ăn khớp là 200,  mođun pháp của bánh răng nghiêng là 3.

- Số vòng quay trên trục III

Câu 4. (3 điểm)

Cho trục truyền động có lực tác dụng như hình 2, biết:

Ft1= 4500N, Fr1=1640N, Ft2=6000N, Fr2=2100N, []= 80MPa. Yêu cầu:

- Xác định phản lực tại ổ đỡ.

- Vẽ biểu đồ mômen uốn Mx, My và mômen xoắn T.

- Xác định đường kính trục tại tiết diện nguy hiểm nhất.

Hình 1                                                          		Hình 2

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)

VŨ QUANG KHẢI		   	LƯ THỊ YẾN VŨ

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2017 – 2018

Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG

Học phần: NGUYÊN LÝ CHI TIẾT MÁY

Lớp:  _________   Ngày thi:  ____ / ____ / 201

Thời gian thi: 120 PHÚT (không kể thời gian phát đề)

Đề số 2

(Thí sinh được được sử dụng tài liệu)

Câu 1. (2,5 điểm)

Cho bộ truyền xích con lăn có công suất truyền P1=7,3kW, tỉ số truyền u=3, số vòng quay đĩa xích dẫn là 185 vòng/phút, tải trọng va đập nhẹ, bôi trơn nhỏ giọt, làm việc 2 ca, trục đĩa xích điều chỉnh được, đường nối tâm trục vuông góc với phương ngang, khoảng cách trục a=40pc. Yêu cầu:

- Xác định số răng đĩa xích dẫn và bị dẫn.

- Xác định bước xích.

- Xác định số mắc xích.

- Tính lại khoảng cách trục chính xác.

Câu 2. (1,5 điểm)

Cho bộ truyền bánh răng nghiêng, có khoảng cách trục a= 280mm, các răng không dịch chỉnh, tỉ số truyền u= 4, môđun pháp của bánh răng là 4. Hãy xác định:

- Số răng bánh dẫn và bánh bị dẫn.

- Góc nghiêng răng.

Câu 3. (3 điểm)

Cho hệ thống bánh răng như hình 1, biết z1= 18, z2= 60, z3=20, z4=45, số vòng quay trên trục I là n1= 720 vòng/phút. Hãy xác định:

- Phương chiều các lực ăn khớp trên bánh răng

- Giá trị các lực ăn khớp trên bánh răng z1-z2 biết mômen xoắn trên trục I là 80Nm, góc nghiêng răng là 150, góc ăn khớp là 200,  mođun pháp của bánh răng nghiêng là 3,5mm.

- Số vòng quay trên trục III

Câu 4. (3 điểm)

Cho trục truyền có tác lực dụng như hình 2, biết Ft1= 6000N, Fr1=2100N, Fr2=1800N, Ft2= 5000N, []=100MPa. Yêu cầu:

- Xác định phản lực tải ổ đỡ.

- Vẽ biểu đồ mômen uốn Mx, My và mômen xoắn T.

- Xác định đường kính trục tại tiết diện nguy hiểm nhất.

Hình 1                                                            Hình 2

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)

VŨ QUANG KHẢI		   	LƯ THỊ YẾN VŨ

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2017 – 2018

Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG

Học phần: NGUYÊN LÝ CHI TIẾT MÁY

Lớp:  _________   Ngày thi:  ____ / ____ / 201

Thời gian thi: 120 PHÚT (không kể thời gian phát đề)

Đề số 3

(Thí sinh được được sử dụng tài liệu)

Câu 1. (2,5 điểm)

Cho bộ truyền đai thang có P1= 3kW, n1=1420 vòng/phút, tỉ số truyền u= 3. Cho khoảng cách trục sơ bộ là a=d2.

- Chọn loại đai theo tiêu chuẩn.

- Xác định đường kính bánh đai dẫn và bị dẫn theo tiêu chuẩn và kiểm tra sai số tỉ số truyền.

- Xác định chiều dài dây đai theo tiêu chuẩn.

- Kiểm tra số vòng chạy dây đai trong 1 giây.

Câu 2. (1,5 điểm)

Cho bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng có khoảng cách trục a=620mm, số răng z1= 25 răng, z2= 150 răng, các bánh răng không dịch chỉnh. Xác định mođun pháp và góc nghiêng răng?

Câu 3. (3 điểm)

Cho hệ thống bánh răng như hình 1, biết z1= 20, z2= 66, z3=25, z4=80, số vòng quay trên trục I là nI= 830 vòng/phút. Hãy xác định:

- Phương chiều các lực ăn khớp trên bánh răng.

- Giá trị lực ăn khớp trên bánh răng z3-z4 biết mômen xoắn trên trục II là 120Nm, góc nghiêng răng là 120, góc ăn khớp là 200,  mođun pháp của bánh răng nghiêng là 3,5.

- Số vòng quay trên trục III

Câu 4. (3 điểm)

Cho trục truyền động có lực tác dụng như hình 2, biết: Ft1= 3500N, Fr1=2000N, Ft2=6000N, Fr2=3000N, []=120Mpa. Yêu cầu:

- Xác định phản lực tại ổ đỡ.

- Vẽ biểu đồ mômen uốn Mx, My và mômen xoắn T.

- Xác định đường kính trục tại tiết diện nguy hiểm nhất.

Hình 1                                                              Hình 2

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)

VŨ QUANG KHẢI		   	LƯ THỊ YẾN VŨ

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2017 – 2018

Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG

Học phần: CHI TIẾT MÁY

Lớp:  _________   Ngày thi:  ____ / ____ / 201

Thời gian thi: 120 PHÚT (không kể thời gian phát đề)

Đề số 4

(Thí sinh được được sử dụng tài liệu)

Câu 1. (2,5 điểm)

Cho bộ truyền xích con lăn có công suất truyền P1= 4,5kW, tỉ số truyền u=2,9; số vòng quay đĩa xích dẫn là  245vòng/phút, tải trọng va đập nhẹ, bôi trơn định kì, làm việc 1 ca, trục đĩa xích điều chỉnh được, đường nối tâm trục hợp 1 góc 500 so với phương ngang, khoảng cách trục a=45pc. Yêu cầu:

- Xác định số răng đĩa xích dẫn và bị dẫn

- Xác định bước xích

- Xác định số mắc xích

- Tính lại khoảng cách trục chính xác.

Câu 2. (1,5 điểm)

Cho bộ truyền bánh răng nghiêng, có khoảng cách trục a= 210mm, các răng không dịch chỉnh, tỉ số truyền u= 3,25, môđun pháp của bánh răng là 3. Hãy xác định:

- Số răng bánh dẫn và bánh bị dẫn.

- Góc nghiêng răng.

Câu 3. (3 điểm)

Cho hệ thống bánh răng như hình 1, biết z1= 18, z2= 63, z3=25, z4=45, số vòng quay trên trục I là n1= 920 vòng/phút. Hãy xác định:

- Phương chiều các lực ăn khớp trên bánh răng.

- Giá trị lực ăn khớp trên bánh răng z1-z2 biết mômen xoắn trên trục I là 200Nm, góc nghiêng răng là 150, góc ăn khớp là 200,  mođun pháp của bánh răng nghiêng là 3.

- Số vòng quay trên trục III

Câu 4. (3 điểm)

Cho trục truyền như hình 2, biết Ft1= 5000N, Fr1=2000N, Ft2=5500N, Fr2=2100N, []=90Mpa. Yêu cầu:

- Xác định phản lực tải ổ đỡ.

- Vẽ biểu đồ mômen uốn Mx, My và mômen xoắn T.

- Xác định đường kính trục tại tiết diện nguy hiểm nhất.

Hình 1                                                             Hình 2

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	                     (Ký tên và ghi rõ họ tên)

VŨ QUANG KHẢI		   	LƯ THỊ YẾN VŨ