| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:                 NĂM HỌC :  2016 - 2017

Bậc đào tạo: Cao đẳng chuyên nghiệp

Học phần: Sức bền vật liệu

Lớp :        15CĐ – HL		Ngày thi: ____/____/201_

Thời gian thi:  90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 01

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (3 điểm)

Thanh thép chịu tác dụng các lực đúng tâm P1 = 30KN, P2 = 70KN. Thanh có mặt cắt ngang tròn đường kính lần lượt là d1 và d2. Hãy xác định đường kính d1 và d2 của thanh theo điều kiện bền. Biết [k] = [n] = 12kN/cm2.

m

A

1

m

B

2

m

3

4

m

Câu 2: (3 điểm)

Trục AB có đường kính không đổi d, chịu tác dụng của các mômen xoắn: m1 = 500Nm, m2 = 1100Nm, m3 = 400Nm, m4 = 200Nm.

a) Vẽ biểu đồ mômen xoắn nội lực của  trục (1,5đ)

b) Xác định đường kính d của trục theo điều kiện bền và điều kiện cứng. Biết [] = 0,6 0/m, G = 8.107kN/m2 , [] = 80MN/m2 (1,5đ)

0,5m

A

B

P2

1m

0,5m

P1

m

C

D

Câu 3: (4 điểm)

Dầm AB có mặt cắt ngang hình tròn đường kính d = 4cm, chịu tác dụng các lực P1= 1000N, P2=2500N và m = 1000Nm (hình vẽ)

Vẽ biểu đồ nội lực của dầm (4,0 đ)

--------- HẾT ---------

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM

TRƯỞNG KHOA 	               TRƯỞNG BỘ MÔN 	         GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên)                          (Ký và ghi rõ họ tên)	          (Ký và ghi rõ họ tên)

Trần Minh Thông

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:                   NĂM HỌC :  2016 – 2017

Bậc đào tạo: Cao đẳng chuyên nghiệp

Học phần: Sức bền vật liệu

Lớp :  				Ngày thi: ____/____/201_

Đề số 01

Thời gian thi:  90 phút (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

NỘI DUNG

| Câu | Ý | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 3,0 |
|  |  | A B C D NZ AB = NZ BC = P1 = 30 kN NZ CD = P1 - P2 = - 40 kN - Xác định đường kính d1 - Xác định đường kính d2 | 0,5 0,25 0,375 0,75 0,375 0,75 |
| 2 |  |  | 3,0 |
|  | a | - Dùng PP mặt cắt: - Vẽ biểu đồ nội lực: Mỗi đoạn vẽ đúng (0,25) C D m A 1 m B 2 m 3 4 m | 0,25 0,25 0,25 0,75 |
|  | b | - Điều kiện bền: - Điều kiện cứng: ĐS: Chọn d ≥ 0,052m | 0,5 0,75 0,25 |
| 3 |  |  | 4,0 |
|  | a | - Xác định phản lực liên kết: 0,5m A B P2 1m 0,5m P1 m C D RC RB - Vẽ biểu đồ nội lực - Biểu đồ Qy: Đoạn AC: Đoạn CD: Đoạn DB: Vẽ biểu đồ: Mỗi đoạn vẽ đúng được (0,125) - Biểu đồ Mx: Tại điểm B Tại điểm D Tại điểm C Tại điểm A Vẽ biểu đồ: Mỗi đoạn vẽ đúng được (0,25) | 0,25 0,25 0,5 0,5 0,125 0,125 0,125 0,375 0,25 0,375 0,375 0,75 |

------HẾT----

GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Trần Minh Thông