| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  II   		NĂM HỌC:  2019 – 2020

Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG

Học phần: SỨC BỀN VẬT LIỆU

Lớp:  18C1-HL1                 Ngày thi:  ____ / ____ / 2020

Đề số 02

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (3 điểm)

Cho thanh có mặt cắt ngang không đổi, chịu các ngoại lực tác dụng: P1 = 18 kN, P2 = 8 kN, P3 = 12 kN, P4 = 10 kN, P5 = 12 kN.

- Vẽ biểu đồ nội lực (2đ)

- Tính d theo điều kiện bền. Biết [σ] =  kN/m2 (1đ)

Câu 2: (3 điểm)

Một trục AB chịu tác dụng bởi các mômen xoắn ngoại lực: m1 = 1,2 kNm, m2 = 0,4 kNm, m3 = 0,6 kNm, m4=0,2 kNm.

- Vẽ biểu đồ nội lực. (1,5đ)

- Kiểm tra trục theo điều kiện bền và điều kiện cứng. Biết: trục có đường kính không đổi d = 0,05m, [] = 0,6 0/m, G = 8.107 kN/m2 , [] = 80.103 kN/m2 (1,5đ)

Câu 3: (4 điểm)

| Cho dầm có mặt cắt ngang là hình tròn đường kính không đổi d = 0,03 m, chịu các lực tác dụng: P1= 600 N, P2 = 1200 N và m = 700 Nm (hình vẽ). a. Vẽ biểu đồ nội lực (3,5đ) b. Kiểm tra độ bền của thanh. Biết [] = 300. 106 N/m2 (0,5đ) |  |
| --- | --- |

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH |  |

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  II  		NĂM HỌC:  2019 – 2020

Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG

Học phần: SỨC BỀN VẬT LIỆU

Lớp:  18C1-HL1                 Ngày thi:  ____ / ____ / 2020

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 02

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

| Câu | Ý | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 3,0 |
|  | a b | Nz1 = -P5 = -12 kN Nz2 = -P5 – P4 = -22 kN Nz3 = P1 – P2 + P3 = 13 kN Nz4 = P1 – P2 – P3 + P4 = -5 kN Biểu đồ: Mỗi đoạn vẽ đúng được 0,25đ Tính d theo điều kiện bền d ≥ 4.¦Nzmax¦π. [σ]=4.22π. 120.103 = 0,015 m | 0,25 0,25 0,25 0,25 1,0 1,0 |
| 2 |  |  | 4,0 |
|  | a | Mz1 = - m1 = -1,2 kN Mz2 = -m1 + m2 = -0,8 kN Mz3 = -m1 + m2 + m3 = -0,2 kN Biểu đồ: Mỗi đoạn vẽ đúng được 0,25đ | 0,25 0,25 0,25 0,75 |
|  | b | Kiểm tra độ bền τmax = ¦Mzmax¦0,2. d3 = 1,20,2. 0,053 = 48. 103 kN/m2 < [τ] Vậy thanh đảm bảo độ bền. Kiểm tra độ cứng θmax = 180. ¦Mzmax¦π. G.0,1.d4 = 1,2π. 8. 107.0,1.0,054 = 0,008 o/m < [θ] Vậy thanh đảm bảo độ cứng. | 0,5 0,25 0,5 0,25 |
| 3 |  | Ry = RA + RB + P1 - P2 = 0 MA = P1.0,5 + m + 2 RB - 1,5 P2 = 0 RA = 200 N RB = 400 N - Tìm Qy + QyAB = RA = 200 N + QyCD = RA + P1= 800 N + QyDB = RA – P1 + P2 = -400 N Biểu đồ: Vẽ đúng biểu đồ mỗi đoạn được 0,125đ - Tìm Mx AC: MxA = 0 MxC = RA . 0,5= 100 Nm CD: MxC = RA . 0,5 = 100 Nm MxD = RA . 1,5 + P1 . 1 = 900 Nm DB: MxD = RA . 1,5 + P1 . 1 - m = 200 Nm MxB = 0 Biểu đồ: Vẽ đúng biểu đồ mỗi đoạn được 0,25đ | 3,0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,125 0,125 0,125 0,375 0,125 0,125 0,25 0,25 0,125 0,125 0,75 |
|  | b | Kiểm tra độ bền: σmax = ¦Mxmax¦0,1. d3 = 9000,1. 0,033 = 333,3. 106 N/m2 > [σ] Vậy thanh không bền. | 0,25 0,25 |

RB

RA

D

0,5m

A

B

P2

1m

0,5m

P1

m

C

NỘI DUNG

_______Hết_______

TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên)	            				                 (Ký và ghi rõ họ tên)

Vũ Quang Khải				                 	    Dương Thị Hồng