| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  II  		NĂM HỌC:  2015 – 2016

Bậc đào tạo: Cao đẳng chính quy

Học phần: Cơ kỹ thuật

Lớp:  15CĐ-ĐL              Ngày thi:  ____ / ____ / 2016

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 1

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

- Dầm AB chịu tác dụng của các lực có trị số F1 = 153  kN, F2 = 10 kN (Hình 1). Xác định phản lực tại các gối tựa A, B. Biết a = 2 m.

Câu 1: (4 điểm)

Hình 1

Câu 2: (3 điểm)

Đầu tàu hoả có vận tốc đầu 15m/s và trong 30 giây đầu chạy được 600m. Biết chuyển động của nó là biến đổi đều. Xác định vận tốc và gia tốc của tàu hoả ở cuối giây thứ 30 nếu tàu hoả chuyển động trên cung tròn bán kính R = 1km.

Câu 3: (3 điểm)

Một thanh tròn đường kính d = 6cm, chịu xoắn bởi mômen m = 15kNm. Môđun đàn hồi khi trượt của vật liệu thanh là G = 8.1010 N/m2, [] = 80MN/m2, [] = 0,6º/m. Kiểm tra thanh theo điều kiện bền và điều kiện cứng.

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

| TRƯỞNG KHOA | TRƯỞNG BỘ MÔN | GIẢNG VIÊN RA ĐỀ |
| --- | --- | --- |
| (Ký tên và ghi rõ họ tên) | (Ký tên và ghi rõ họ tên) | (Ký tên và ghi rõ họ tên) |
| Chung Trần Thế Vinh | Nguyễn Duy Hải | Dương Thị Hồng |

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  II  		NĂM HỌC:  2015 – 2016

Bậc đào tạo: Cao đẳng chính quy

Học phần: Cơ kỹ thuật

Lớp:  15CĐ-ĐL              Ngày thi:  ____ / ____ / 2016

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 1

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

| Câu | Ý | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 4,0 |
|  |  | Vẽ phản lực lên hình (yêu cầu bắt buộc) | 0,5 |
|  |  | 0,25 0,25 Xét hệ lực cân bằng: (F1, F2, RXA, RYA, RB)~ 0 Lập các phương trình cân bằng của hệ lực bất kỳ: Rx = RxA + F1. cos60º = 0 Ry = RyA – F1. cos30º + F2 + RB = 0 ΣmA(Fi) = – F1. sin60º. 2a + F2. 5a + RB. 6a = 0 Thay số: Rx = RxA + 0,5. 153 = 0 (1) Ry = RyA – 153. (3/2) + 10 + RB = 0 (2) ΣmE(Fi) = – 153. 2.2. (3/2) + 10. 5.2 + RB. 12 = 0 (3) Giải phương trình: RB = 153.4.32-10.1012 = - 0,83 kN RxA = - 0,5. 153 = -7,53 kN 0,5 0,25 RyA = 153. (3/2) - 10 – 0,83 = 11,67 kN Vậy RxA, RB có chiều thực tế ngược với chiều của hình vẽ. | 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 |
| 2 |  |  | 3,0 |
|  |  | Tóm tắt vo = 15m/s t = 30s s = 600m R = 500m Xác định: v, a tại t = 20s |  |
|  |  | Giải Áp dụng công thức của bài toán chuyển động biến đổi đều: s = so + vo . t + aτ . t 2 (Theo đề bài, so = 0) 600 = 0 + 15. 30 + aτ . 302 - aτ = 16 m/s2 Vận tốc tại thời điểm t = 30s: v = vo + aτ . t - v = 15 + 16 . 30 = 20 m/s Có: an = v2R = 2021000 = 0,4 m/s2 Vậy gia tốc của tàu tại t = 30s: a = aτ2+an2 = (16)2+ 0,42 = 1,72 m/s2 | 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 0,25 0,5 0,25 |
| 3 |  |  | 3,0 |
|  |  | Tóm tắt d = 6 cm = 6. 10-2 m m = 1500 Nm = 1,5 kNm [c] = 40MN/m2 = 4.104 kN/m2 [] = 0,4°/m G = 8.1010 N/m2 = 8.107 kN/m2 Tính: d |  |
|  |  | Áp dụng điều kiện bền: τmax = MZWo = mWo ≤ [c] (*) Đối với trục đặc: Wo = 0,2 d3 = 0,2. (6. 10-2)3 = 43,2. 10-6 m3 τmax = 1,543,2. 10-6 = 3,47.104 kN/m2 (*) Thấy: τmax = 3,47.104 kN/m2 < [c] = 4.104 kN/m2 - Trục đảm bảo điều kiện bền Áp dụng điều kiện cứng: θmax = 180. MZπ. G. Jo = 180. mπ. G. Jo ≤ [θ] Đối với trục đặc: Jo = 0,1 d4 = 0,1. (6. 10-2)4 = 129,6. 10-8 m4 θmax = 180. 1,5π. 8.107. 129,6. 10-8 = 0,83°/m Thấy: θmax = 0,83°/m > [] = 0,4°/m - Trục không đảm bảo độ cứng. Kết luận: Vậy trục không đảm bảo về cường độ chịu lực | 0,5 0,25 0,25 0,15 0,1 0,5 0,25 0,25 0,15 0,1 0,5 |

_______Hết_______

| TRƯỞNG BỘ MÔN | GIẢNG VIÊN RA ĐỀ |
| --- | --- |
| (Ký và ghi rõ họ tên) | (Ký và ghi rõ họ tên) |
| Nguyễn Duy Hải | Dương Thị Hồng |