| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  II  		NĂM HỌC:  2015 – 2016

Bậc đào tạo: Cao đẳng chính quy

Học phần: Cơ kỹ thuật

Lớp:  15CĐ-ĐL              Ngày thi:  ____ / ____ / 2016

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 2

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Dầm AB chịu tác dụng của các lực có trị số F1 = 10 kN, F2 = 152 kN (Hình 1). Xác định phản lực tại các gối tựa biết a = 2 m.

Câu 1: (4 điểm)

Hình 1

Câu 2: (3 điểm)

Đầu máy điện chuyển động chậm dần đều trên đường cong bán kính R = 800m và đã đi được quãng đường 800m. Hãy xác định gia tốc ở cuối đường cong và thời gian để đầu máy chuyển động trên đường cong đó nếu vận tốc đầu và vận tốc cuối tương ứng là vo = 54 km/h và v = 18km/h.

Câu 3: (3 điểm)

Một trục truyền có đường kính d = 8cm, chịu mômen xoắn nội lực Mz = 5000Nm. Trục bằng thép có ứng suất cho phép [c] = 80MN/m2, [] = 0,4°/m, G = 8.1010 N/m2. Kiểm tra trục theo điều kiện bền và điều kiện cứng.

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

| TRƯỞNG KHOA | TRƯỞNG BỘ MÔN | GIẢNG VIÊN RA ĐỀ |
| --- | --- | --- |
| (Ký tên và ghi rõ họ tên) | (Ký tên và ghi rõ họ tên) | (Ký tên và ghi rõ họ tên) |
| Chung Trần Thế Vinh | Nguyễn Duy Hải | Dương Thị Hồng |

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  II  		NĂM HỌC:  2015 – 2016

Bậc đào tạo: Cao đẳng chính quy

Học phần: Cơ kỹ thuật

Lớp:  15CĐ-ĐL              Ngày thi:  ____ / ____ / 2016

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 1

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

| Câu | Ý | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 4,0 |
|  |  | Vẽ phản lực lên hình (yêu cầu bắt buộc) | 0,5 |
|  |  | 0,25 0,25 Xét hệ lực cân bằng: (F1, F2, RXA, RYA, RB)~ 0 0,5 Lập các phương trình cân bằng của hệ lực bất kỳ: 0,5 Rx = RxA + F2. cos45º = 0 Ry = RyA – F1 + F2. sin45º + RB = 0 0,5 ΣmA(Fi) = - F1. 2a + F2. sin45º. 3,5a + RB. 5,5a = 0 0,25 Thay số: 0,25 0,25 Rx = RxA + (2/2). 152 = 0 Ry = RyA – 10 – 152. (2/2) + RB = 0 0,25 ΣmA(Fi) = -10. 4 + 152. 7. (2/2) + RB. 11 = 0 0,25 Giải hệ phương trình: 0,25 RxA =- (2/2). 152 = - 15kN 0,25 RB = 40 -105 11 = - 5,9 kN RyA = 10 + 152. (2/2) - RB = 30,9 kN 0,5 Vậy RxA, RB có chiều thực tế ngược với chiều của hình vẽ. |  |
| 2 |  |  | 3,0 |
|  |  | Tóm tắt vo = 15m/s v = 5m/s s = 800m R = 800m Xác định: a và t |  |
|  |  | Áp dụng công thức của bài toán chuyển động biến đổi đều: v = vo + aτ . t 5 = 15 + aτ . t aτ . t = -10 (*) Lại có: s = so + vo . t + aτ . t 2 (Theo đề bài, so = 0) 800 = 0 + 15. t + (-10). t - t = 160 s Từ (*):aτ = -10160 = -116 = - 0,0625 m/ s2 Có: an = v2R = 152800 = 0,28 m/s2 Vậy gia tốc của tàu tại t = 160s: a = aτ2+an2 = (- 0,0625) 2+ 0,282 = 0,29 m/s2 | 0,1 0,15 0,25 0,5 0,75 0,1 0,5 0,15 0,5 |
| 3 |  |  | 4,0 |
|  |  | d = 8 cm = 8. 10-2 m Mz = 5000Nm = 5 kNm [] = 80MN/m2 = 80.103 kN/m2 [] = 0,4 0/m G = 8.1010 N/m2 = 8.107 kN/m2 |  |
|  |  | Kiểm tra độ bền của trục Áp dụng điều kiện bền: τmax = MzWo ≤ [] Đối với trục đặc: Wo = 0,2 d3 = 0,2. (8. 10-2)3 = 102,4. 10-6 m3 - τmax = 5102,4 . 10-6 = 48,8. 103 (kN/m2) Thấy: τmax = 48,8. 103 (kN/m2) < [] = 80.103 kN/m2 - trục đảm bảo điều kiện bền. Kiểm tra độ cứng của trục Áp dụng điều kiện cứng: θmax = 180. Mzπ. G. Jo ≤ [θ] Đối với trục đặc: Jo = 0,1 d4 = 0,1. (8. 10-2)4 = 409,6. 10-8 m4 - θmax = 180 . 5π. 8 .107. 409,6. 10-8 = 0,87 (0/m) Thấy: θmax = 0,87 (0/m) > [θ] = 0,4 0/m - Trục không đảm bảo độ cứng. Kết luận: Trục không đảm bảo về cường độ chịu lực | 0,5 0,25 0,25 0,15 0,1 0,5 0,25 0,25 0,15 0,1 0,5 |

_______Hết_______

| TRƯỞNG BỘ MÔN | GIẢNG VIÊN RA ĐỀ |
| --- | --- |
| (Ký và ghi rõ họ tên) | (Ký và ghi rõ họ tên) |
| Nguyễn Duy Hải | Dương Thị Hồng |