Đề 01

Cho thanh chịu tác dụng của các ngoại lực: P1 = 3 kN, P2 = 4 kN, P3 = 2 kN, P4 = 1,2 kN. Thanh có đường kính d = 100 mm.

- Vẽ biểu đồ nội lực (4đ)

- Tính ứng suất trong từng đoạn của thanh. (2đ)

- Tính biến dạng trong thanh, biết E = 2.108 kN/m2 (3đ)

- Kiểm tra độ bền của thanh biết [] = 2 MN/m2. (1đ)

Đề 02

Cho thanh chịu tác dụng của các ngoại lực: P1 = 6 kN, P2 = 30 kN, P3 = 20 kN, P4 = 12 kN. Thanh có đường kính d = 8 cm.

- Vẽ biểu đồ nội lực (4đ)

- Tính ứng suất trong từng đoạn của thanh. (2đ)

- Tính biến dạng trong thanh, biết E = 2.105 MN/m2 (3đ)

- Kiểm tra độ bền của thanh biết [] = 12 MN/m2. (1đ)

Đề 03

Cho thanh chịu tác dụng của các ngoại lực: P1 = 1000 N, P2 = 400 N, P3 = 100 N, P4 = 200 N. Thanh có đường kính d = 60 mm.

- Vẽ biểu đồ nội lực (4đ)

- Tính ứng suất trong từng đoạn của thanh. (2đ)

- Tính biến dạng thanh, biết E = 2.1011 N/m2 (3đ)

- Kiểm tra độ bền của thanh biết [] = 1,2.102  MN/m2. (1đ)

Đề 04

Cho thanh chịu tác dụng của các ngoại lực: P1 = 100 kN, P2 = 40 kN, P3 = 60 kN, P4 = 40 kN. Thanh có đường kính d = 12 cm.

- Vẽ biểu đồ nội lực (4đ)

- Tính ứng suất trong từng đoạn của thanh. (2đ)

- Tính biến dạng trong thanh, biết E = 2.105 MN/m2 (3đ)

- Kiểm tra độ bền của thanh biết [] = 150  MN/m2. (1đ)

Đề 05

Cho thanh chịu tác dụng của các ngoại lực: P1 = 1,2 kN, P2 = 4 kN, P3 = 2 kN, P4 = 0,4 kN. Thanh có đường kính d = 10 cm.

- Vẽ biểu đồ nội lực (4đ)

- Tính ứng suất trong từng đoạn của thanh. (2đ)

- Tính biến dạng trong thanh, biết E = 2.1011 N/m2 (3đ)

- Kiểm tra độ bền của thanh biết [] = 1 MN/m2. (1đ)

Đề 06

Cho thanh chịu tác dụng của các ngoại lực: P1 = 1200 N, P2 = 800 N, P3 = 1400 N, P4 = 700N. Thanh có đường kính d = 80 mm.

- Vẽ biểu đồ nội lực (4đ)

- Tính ứng suất trong từng đoạn của thanh. (2đ)

- Tính biến dạng trong thanh, biết E = 2.108 kN/m2 (3đ)

- Kiểm tra độ bền của thanh biết [] = 100 MN/m2. (1đ)

Đề 07

4

3

2

Cho thanh chịu tác dụng của các ngoại lực: P1 = 40 kN, P2 = 50 kN, P3 = 28 kN, P4 = 32 kN. Thanh có đường kính d = 12 cm.

- Vẽ biểu đồ nội lực (4đ)

- Tính ứng suất trong từng đoạn của thanh. (2đ)

- Tính biến dạng trong thanh, biết E = 2.1011 N/m2 (3đ)

- Kiểm tra độ bền của thanh biết [] = 150 MN/m2. (1đ)

Đề 08

Cho thanh chịu tác dụng của các ngoại lực: P1 = 1,4 kN, P2 = 1,2kN, P3 = 1,8 kN, P4 = 1,6kN. Thanh có đường kính d = 600 mm.

- Vẽ biểu đồ nội lực (4đ)

- Tính ứng suất trong từng đoạn của thanh. (2đ)

- Tính biến dạng trong thanh, biết E = 2.103 MN/m2 (3đ)

- Kiểm tra độ bền của thanh biết [] = 1,5.103 kN/m2. (1đ)

Đề 09

Cho thanh chịu tác dụng của các ngoại lực: P1 = 20kN, P2 = 40kN, P3 = 40 kN, P4 = 60kN. Thanh có đường kính d = 8 cm.

- Vẽ biểu đồ nội lực (4đ)

- Tính ứng suất trong từng đoạn của thanh. (2đ)

- Tính biến dạng trong thanh, biết E = 2.1011 N/m2 (3đ)

- Kiểm tra độ bền của thanh biết [] = 1,5.102 MN/m2. (1đ)

Đề 10

Cho thanh chịu tác dụng của các ngoại lực: P1 = 2 kN, P2 = 0,4 kN, P3 = 1,2 kN, P4 = 0,8 kN. Thanh có đường kính d = 6 cm.

- Vẽ biểu đồ nội lực (4đ)

- Tính ứng suất trong từng đoạn của thanh. (2đ)

- Tính biến dạng trong thanh, biết E = 2.103 MN/m2 (3đ)

- Kiểm tra độ bền của thanh biết [] = 1 MN/m2. (1đ)

Đề 11

Cho thanh chịu tác dụng của các ngoại lực: P1 = 600N, P2 = 400N, P3 = 400N, P4 = 800N. Thanh có đường kính d = 40 mm.

- Vẽ biểu đồ nội lực (4đ)

- Tính ứng suất trong từng đoạn của thanh. (2đ)

- Tính biến dạng trong thanh, biết E = 2.105 kN/m2 (3đ)

- Kiểm tra độ bền của thanh biết [] = 1,2 MN/m2. (1đ)

Đề 12

Cho thanh chịu tác dụng của các ngoại lực: P1 = 32 kN, P2 = 16kN, P3 = 10kN, P4 = 16kN. Thanh có đường kính d = 12 cm.

- Vẽ biểu đồ nội lực (4đ)

- Tính ứng suất trong từng đoạn của thanh. (2đ)

- Tính biến dạng trong thanh, biết E = 2.103 MN/m2 (3đ)

- Kiểm tra độ bền của thanh biết [] = 120.106 N/m2. (1đ)