| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ: I 		NĂM HỌC:  2019 – 2020

Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG

Khoa: CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ

Học phần: NGUYÊN LÝ - CHI TIẾT MÁY

Lớp:  18C1-CNÔ	   Ngày thi:  ____ / ____ / 2019

Đề số 06

Thời gian thi: 90 PHÚT (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh được sử dụng tài liệu gồm giáo trình và tập)

Câu 1. (3,0 điểm).

Cho bộ truyền đai dẹt có công suất P1 = 5kW; số vòng quay bánh dẫn n1 = 1440vg/ph; tỷ số truyền u = 3,0; đường kính bánh dẫn d1 = 100mm, lực căng ban đầu F0 = 800N và khoảng cách trục a = 600mm. Bỏ qua hiện tượng trượt trơn và lực căng phụ Fv. Hãy xác định:

a. Góc ôm đai 1 và chiều dài dây đai L (lưu ý nối đai) (1,25đ).

b. Vận tốc v1; lực vòng Ft; lực trên nhánh căng F1; lực trên nhánh chùng F2 (1,00đ).

c. Hệ số ma sát f tối thiểu để không xảy ra hiện tượng trượt trơn (0,75đ).

Câu 2. (3 điểm)

Bộ truyền xích ống con lăn có các thông số sau: bước xích pc = 44,45mm; số răng đĩa xích dẫn z1 = 21 răng; tỉ số truyền u = 4; số vòng quay bánh dẫn n1 = 400 vg/ph. Bộ truyền đặt nằm ngang; làm việc có va đập nhẹ; khoảng cách trục a = 1400mm; bôi trơn định kỳ; khoảng cách trục bộ truyền xích điều chỉnh được; làm việc hai ca; xích 2 dãy. Xác định:

a. Đường kính vòng chia đĩa xích dẫn và bị dẫn (mm) (0,75đ).

b. Số mắt xích X (0,5đ).

c. Công suất P (kW) mà bộ truyền xích có thể truyền (1,75đ).

Câu 3. (4,0 điểm)

Cho bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng (như hình trang sau) có khoảng cách trục aw = 620mm, số răng z1 = 25 răng, z2 = 125 răng, mô men xoắn trên bánh răng 1 là T1 = 200.000 N.mm, góc ăn khớp αnw = 20°, các bánh răng không dịch chỉnh, 2 bánh răng ăn khớp ngoài. Hãy xác định:

a. Môđun pháp và góc nghiêng răng? (1,50 điểm)

b. Đường kính vòng chia, đường kính vòng đỉnh và đường kính vòng chân của bánh răng 1 và 2? (1,00 điểm)

c. Phân tích lực và tính lực vòng, lực hướng tâm và lục dọc trục trên 2 bánh răng (1,50 điểm).

x

x

Z1

Z2

⊗

⊙

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA	TRƯỞNG BỘ MÔN	GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký tên và ghi rõ họ tên)	(Ký tên và ghi rõ họ tên)	(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Vũ Quang Khải	Hà Phước Tuấn

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH |  |

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2019 – 2020

Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG

Học phần: NGUYÊN LÝ - CHI TIẾT MÁY

Đề số: 06

Lớp:  18C1-CNO---	  Ngày thi:  ____ / ____ / 201

Thời gian thi: 90 PHÚT (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh được sử dụng tài liệu, cho sai số do làm tròn số là 5%)

NỘI DUNG

| Câu | Ý | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | a | Từ u = n1/n2 = d2/d1 → d2 = u×d1 = 3,0 × 100 = 300mm | 0,25đ |
|  |  | Từ công thức tính góc ôm đai α1=π-d2-d1a=π-300-100600≈2,808 rad≈ 160,9 độ | 0,25đ |
|  |  | Từ công thức L≈2.a+π.d2+d12+d2-d124.a=2.600+π.300+1002+300-10024.600=1844,99mm | 0,50đ |
|  |  | Để nối đai, chiều đài đai tăng thêm từ 100 ÷ 400mm, chọn L = 2100mm | 0,25đ |
|  | b | Từ công thức tính vận tốc v1=π.d1.n160.1000=π.100.144060.1000≈7,54m/s | 0,25đ |
|  |  | Ta có lực vòng Ft=1000×P1v1=1000×57,54≈663,146N | 0,25đ |
|  |  | Lực trên nhánh căng: F1=F0+Ft2=1131,573N | 0,25đ |
|  |  | Lực trên nhánh chùng: F1=F0-Ft2=468,427N | 0,25đ |
|  | c | Điều kiện lực căng ban đầu để không xảy ra trượt trơn là F0≥Ft2efα+1efα-1+Fv Với Fv = 0 và biến đổi →ef×α1≥2×F0+Ft2×F0-Ft →f≥1α1ln2×F0+Ft2×F0-Ft=12,808ln2×800+663,1462×800-663,146≈0.314 Vậy hệ số ma sát f tối thiểu giữa đai và bánh đai để không xảy ra hiện tượng trượt trơn là f = 0,314 | 0,75đ |
| 2 | a | Đường kính vòng chia đĩa dẫn d1=pCsinπZ1=44,45sinπ21≈298,24 mm Hoặc d1≈pC×Z1π=44,45×21π≈297,13 mm | 0,25đ |
|  |  | Đường kính vòng chia đĩa bị dẫn: Số răng đĩa bị dẫn: Z2 = u × Z1 = 4 × 21 = 84 răng | 0,25đ |
|  |  | Đường kính vòng chia đĩa dẫn d2=pCsinπZ2=44,45sinπ84≈1188,78 mm Hoặc d2≈pC×Z2π=44,45×84π≈1188,51 mm | 0,25đ |
|  | b | Số mắt xích X≈2×apC+12×Z2+Z1+Z2-Z12×π2×pCa X=2×140044,45+12×84+21+84-212×π2×44,451400 X≈118,68 | 0,25đ |
|  |  | Chọn X = 118 (hoặc 120) mắt xích | 0,25đ |
|  | c | Công suất P (kW) mà bộ truyền xích có thể truyền tính theo công thức: P1=Kx×P0K×Kz×Kn | 0,25đ |
|  |  | Hệ số hiệu chỉnh: K = Kr× Ka× Ko× Kb× Kđc× Klv | 0,25đ |
|  |  | Trong đó: Kr = 1,2 va đập nhẹ Ka = 1 do Ko = 1 đặt nằm ngang Kb = 1,5 bôi trơn định kỳ Kđc = 1 điều chỉnh được Klv = 1,12 làm việc 2 ca K = Kr× Ka× Ko× Kb× Kđc× Klv = 1,2× 1× 1× 1,5× 1× 1,12 = 2,016 | 0,5đ |
|  |  | Kx = 1,7 xích 2 dãy; | 0,25đ |
|  |  | Công suất cho phép [P0] với no1 = 400 vg/ph và pc = 44,45 mm là [P0] = 70,6 kW | 0,25đ |
|  |  | Công suất P (kW) mà bộ truyền xích có thể truyền: P1=Kx×P0K×Kz×Kn=1,7×70,62,016×2521×400400≈50,008kW | 0,25đ |
| 3 | a | Giữa khoảng cách trục aw, góc nghiêng răng β và môdun pháp mn có sự liên hệ sau aw=mn.z2+z12.cosβ→cosβ=mn.z2+z12.aw=mn.125+252.620 Vì ta có 20° ≥ β ≥ 8° → cos8° ≥ cosβ ≥ cos20° 2.620.cos8o125+25≥mn≥2.620.cos20o125+25 → 8,19 ≥ mn ≥ 7,77 → chọn mn = 8 mm | 1,0 đ |
|  |  | Thay vào công thức cosβ=mn.125+252.620=8.125+252.620=0,968 → β = 0,255 rad hay 14,59 độ | 0,5đ |
|  | b | Xác định các đường kính vòng chia: d1=mn.z1cosβ=8.250,968=206,67mm d2=mn.z2cosβ=8.1250,968=1033,33 mm | 0,5đ |
|  |  | Xác định các đường kính vòng đỉnh: da1 = d1 + 2.mn = 222,67 mm; da2 = d2 + 2.mn = 1049,33 mm; Xác định các đường kính vòng chân: df1 = d1 – 2,5.mn = 186,67 mm; df2 = d2 – 2,5.mn = 1029,33 mm; | 0,5đ |
|  | c | Ft2 Fa2 Fr2 Phân tích lực như hình Ft1 Fa1 Fr1 x Z1 ⊗ ⊙ x Z2 ⊗ ⊙ | 0,5đ |
|  |  | Lực vòng, lực hướng tâm và lục dọc trục trên 2 bánh răng Ft1 = Ft2 = 1935,48N | 0,25đ |
|  |  | Fr1 = Fr2 = Ft1.tgα/cosβ = 727,94N | 0,125đ |
|  |  | Fa1 = Fa2 = Ft1.tgβ = 503,89N | 0,125đ |

TRƯỞNG KHOA	TRƯỞNG BỘ MÔN	GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký tên và ghi rõ họ tên)	(Ký tên và ghi rõ họ tên)	(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Vũ Quang Khải	Hà Phước Tuấn