| KHOA CN CƠ KHÍ |  | Thời gian thực hiện |  | BÀI GIẢNG TIỆN LỖ BẬC VUÔNG GÓC |  |  | Lớp | Bài |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Từ : 11/6/18 Đến :11/6/18 |  |  |  |  | 17C1 -CCK2 | 10 |
| *Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài học này học sinh có khả năng: *Kiến thức : + Trình bày được cách gá dao, gá phôi lên máy tiện. + Xác định được trình tự các bước tiện lỗ bậc vuông góc + Trình bày được các dạng sai hỏng khi tiện lỗ bậc vuông góc *Kỹ năng : + Thực hiện chọn được chế độ cắt để tiện lỗ bậc vuông góc đúng kỹ thuật + Thực hiện tiện lỗ bậc vuông góc đúng trình tự các bước, đảm bao yêu cầu kỹ thuật *Thái độ : + Hình thành thói quen làm việc theo nhóm , đảm bảo an toàn , tác phong công nghiệp *NỘI DUNG 1.Chuẩn bị - Thiết bị: máy tiện, máy mài 2 đá. - Phôi liệu: kế thừa bài tập trước. - Dụng cụ cắt: dao tiện lỗ bậc, dao tiện lỗ suốt. - Dung cụ đo: thước cặp 1/20. 2.Các bước thực thực hiện( bảng 2.1) BẢNG 2.1: TRÌNH TỰ THỰC HIỆN THỰC HÀNH TIỆN LỖ BẬC VUÔNG GÓC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TT | Tên bước |  | Thao tác / động tác |  | Yêu cầu / tiêu chuẩn kỹ thuật | Hình vẽ minh họa |  |  |
| 1 | Đọc và phân tích bản vẽ, kiểm tra phôi, xác định phương án gia công. |  | - Đọc các hình chiếu, nắm các kích thước và yêu cầu kỹ thuật của chi tiết. - Dùng thước kiểm tra lượng dư phôi theo bản vẽ. - Chọn phương án gia công hợp lý |  | - Để chọn thiết bị, dụng cụ cho phù hợp. - Phân phối lượng dư cho các mặt gia công. - Đảm bảo độ chính xác và năng suất. |  |  |  |
| 2 | Chọn: Máy, đồ gá, dao cắt, dụng cụ đo, kiểm tra, phôi. |  |  |  | - Chọn máy có công suất và điều kiện gia công phù hợp. - Đồ gá: mâm cặp 3 vấu - Dao tiện dao tiện lỗ bậc ,dao tiện lổ suốt , dao đầu cong. - Thước cặp 1/20. - Phôi: bài tập trước - Gá kẹp thuận lợi dễ dàng. - Kiểm tra kích thước. |  |  |  |
| 3 | Gá phôi lên mâm cặp. + Rà tròn mặt đầu 1 đầu |  | - Kẹp từ ½ đến 2/3 chiều dài phôi. |  | - Đảm bảo độ cứng vững của phôi. - Đảm bảo mặt đầu không bị đảo và vuông góc với đường tâm lỗ |  |  |  |
|  | Gá dao tiện lỗ suốt hoặc tiện lỗ bậc lên ổ dao trên máy |  | Gá dao ngang tâm hoặc cao hơn tâm nếu lỗ nhỏ thì ưu tiên gá dao lọt lỗ . Chiều dài gá dài hơn chiều dài lỗ 2-3mm. |  | Đảm lực siết vừa đủ và dao đủ cứng vững. |  |  |  |
| 4 | Tiện lỗ suốt Ø 22 Ø 23mm |  | Choïn: n= 200 300 voøng/phuùt. S= Stay 0,05mm/voøng t = 0,5 mm. Dùng dao tiện lỗ suốt hoặc dao tiện lỗ bậc |  | Đảm bảo độ đồng tâm với đường kính ngoài | sn Vaït maët vöøa phaúng. sn Vaït maët vöøa phaúng. |  |  |
| 5 | Tiện lỗ bậc Ø 33 x 25mm + Lấy dấu chiều sâu lỗ bậc 25mm + Tiện thô lỗ bậc Ø 23 Ø 32.5 x 24,5mm + Tiện tinh lỗ bậc Ø 32.5 Ø 33 x 25mm |  | Dùng phấn vạch dấu trên dao tiện lỗ bậc để xác định kích thước thô Điều chỉnh chế độ cắt: t =1 mm; s = stay 0.1 mm/v; n = 200 - 300 v/p Điều chỉnh chế độ cắt: t =0,25 mm; s 0.02 mm/v; n = 80 - 100 v/p |  | Đảm bảo chiều sâu lỗ bậc - Nếu chiều sâu cắt lớn dao sẽ bị đẩy. - Xác định chính xác lượng dư gia công tinh. - Đảm bảo kích thước chiều sâu lỗ bậc được chính xác. - Đảm bảo kích thước nằm trong dung sai cho phép. - Đảm bảo độ nhám bề mặt. |  |  |  |
| 6 | Vát cạnh lỗ 1x45o |  | Điều chỉnh chế độ cắt: t =0.5 mm; s = tay ≈ 0.05 mm/v; n = 80 - 100 v/p |  | - Cạnh lỗ không bị sắc. |  |  |  |
| 7 | Kiểm tra kích thước hoàn thành sản phẩm |  | Kiểm tra chi tiết có đạt kích thước đúng theo yêu cầu bản vẽ hay không? Tháo chi tiết ra khỏi máy. |  | Đảm bảo kích thước theo bản vẽ |  |  |  |

| 3.Các dạng sai hỏng ,nguyên nhân , biện pháp khắc phục |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dạng sai hỏng | Nguyên nhân | Cách khắc phục |
| Kích thước lỗ sai | Do đo không chính xác, dụng cụ đo kém chính Điều chỉnh du xích sai Lấy dấu sai | Kiểm tra kích thước thường xuyên, chọn dụng cụ đo chính xác Kiểm tra lại thao tác điều chỉnh du xích Kiểm tra lại sau khi lấy dấu xong |
| Lỗ bị côn | Do dao bị cùn, chế độ cắt không hợp lý Cán dao quá nhỏ bị đẩy Dao kẹp không chặt | Mài dao lại cho sắc bén, Chọn chế độ cắt cho hợp lý Chọn dao và thay dao cho phù hợp Kiểm tra lại lực siết |
| Lỗ bị méo (ô van) | Do lực kẹp quá lớn | Lực kẹp vừa đủ, Nếu vật mỏng phải làm ống lót |
| Độ nhẵn không đạt | Do dao bị cùn, chế độ cắt không hợp lý Cán dao không đủ độ cứng vững | Mài dao lại cho sắc bén, Chọn chế cắt hợp lý. Thay cán dao cho phù hợp |