| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2016 – 2017

Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG CHUYÊN NGHIỆP

Học phần: ÔTÔ

Lớp:  _________   Ngày thi:  ____ / ____ / 201

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 01

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (2 điểm)

Vẽ hình và phân tích các lực tác dụng lên ôtô trong trường hợp ôtô chuyển động trên đường bằng, tăng tốc và không có kéo móc. Xác định phản lực thẳng góc từ mặt đường tác dụng lên bánh xe tại cầu sau.

Câu 2: (2 điểm)

Hãy tính quãng đường phanh ngắn nhất. Biết rằng khi phanh người lái xe ngắt ly hợp, vận tốc lúc bắt đầu đạp phanh bằng 75 [Km/h], g = 9,81 [m/s2] và hệ số bám  =0,7.

Câu 3: (2 điểm)

Hãy trình bày bán kính thiết kế r0, bán kính tĩnh rt và bán kính động lực học rd  (có vẽ hình).

Câu 3: (4 điểm)

Xác định phản lực thẳng góc từ mặt đường tác dụng lên bánh xe tại cầu trước trong trường hợp ôtô chuyển động trên đường bằng, ổn định và không có kéo móc. Cho biết m=2150 [Kg]; b=1,25 [m]; f=0,02; rb=0,315[m]; Pw=75 [N]; hw=0.8 [m]; L=2,65 [m].

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Anh Tuấn 		Nguyễn Hữu Mạnh		          Nguyễn Hữu Mạnh

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2016 – 2017

Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG CHUYÊN NGHIỆP

Học phần:    ÔTÔ

Lớp:  _________   Ngày thi:  ____ / ____ / 201

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 01

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

| Câu | Ý | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Vẽ hình và phân tích các lực tác dụng lên ôtô trong trường hợp ôtô chuyển động trên đường bằng, tăng tốc và không có kéo móc. Xác định phản lực thẳng góc từ mặt đường tác dụng lên bánh xe tại cầu sau | 2,0 |
|  | a | Vẽ hình : Các lực tác dụng lên xe khi xe chuyển động thẳng trên đường bằng Để tính các phản lực F1, F2 ta cân bằng mô men do các lực tạo ra lần lượt tại các điểm đặt của F1 và F2 điểm tiếp xúc giữa bánh xe trước và sau với đường . Chú ý rằng khi xét tổng thể ô tô thì mô men chủ động Mk là nội lực, do đó không tham gia vào các phương trình cân bằng mô men dưới đây. | 1.0 0.5 0.5 |
|  | b | Lấy mô men tại điểm tiếp xúc giữa bánh sau với mặt đường: (1 ) Trong đó: Mf1 + Mf2 = F1frb + F2frb = Gfrb (2 ) Từ (1) kết hợp với (2) ta rút ra: Suy ra: | 1.0 0.5 0.5 |
| 2 |  | Hãy tính quãng đường phanh ngắn nhất. Biết rằng khi phanh người lái xe ngắt ly hợp, vận tốc lúc bắt đầu đạp phanh bằng 75 [Km/h], g = 9,81 [m/s2] và hệ số bám =0,7 . | 2,0 |
|  | a. | Quãng đường phanh ngắn nhất : Trong đó V là vận tốc xe lúc bắt đầu phanh - : hệ số xét đến các khối lượng chuyển động quay (=1 khi ngắt ly hợp) - : hệ số bám - g : gia tốc trọng trường [m/s2] | 1.0 0.5 0.5 |
|  | b. |  | 1.0 |
| 3 |  | Hãy trình bày bán kính thiết kế r0, bán kính tĩnh rt và bán kính động lực học rd có vẽ hình | 2,0 |
|  | a | Bán kính thiết kế r0: Do nhà thiết kế và sản xuất cung cấp theo kích thước tiêu chuẩn. Ký hiệu. Ví dụ lốp tôrôit áp suất thấp. Ký hiệu lốp: B-d. Lốp tô rôit có: H = B do đó: | 0.5 |
|  | b | Bán kính tĩnh rt: Khoảng cách từ tâm trục bánh xe đến mặt đường khi xe đứng yên và chịu tải trọng thẳng đứng. | 1.0 |
|  | c | Bán kính động lực học rd: Khoảng cách từ tâm trục bánh xe đến mặt đường khi xe chuyển động. Bán kính rd phụ thuộc: tải trọng thẳng đứng, vật liệu lốp, áp suất lốp, mô men trên bánh xe, lực li tâm khi bánh xe quay. Có thể coi đây là bán kính thực tế của xe khi xe chuyển động. | 0.5 |
| 4 |  | Xác định phản lực thẳng góc từ mặt đường tác dụng lên bánh xe tại cầu trước trong trường hợp ôtô chuyển động trên đường bằng, ổn định và không có kéo móc. Cho biết m=2150 [Kg]; b=1,25 [m]; f=0,02; rb=0,315[m]; Pw=75 [N]; hw=0.8 [m]; L=2,65 [m] | 4.0 |
|  |  | Vẽ hình : Các lực tác dụng lên xe khi xe chuyển động thẳng trên đường bằng | 1.0 |
|  |  | Chú thích : G : Trọng lượng của toàn bộ ô tô [N]; Pk : Lực kéo tại bánh xe chủ động [N]; L : Chiều dài cơ sở của ô tô [m]; a, b : Khoảng cách từ trọng tâm ô tô đến cầu trước và cầu sau [m]; Pw: Lực cản gió [N]; hw : Chiều cao lực cản gió [m]; Pj: Lực cản quán tính [N]; F1, F2 :Phản lực thẳng góc từ mặt đường tác dụng lên bánh xe tại cầu trước và cầu sau [N] ; Pf1, Pf2 : Lực cản lăn của bánh xe với mặt đường tại cầu trước và cầu sau [N]; Mf1, Mf2 : Mô men cản lăn của bánh xe tại cầu trước và cầu sau [Nm]. Để tính các phản lực F1, F2 ta cân bằng mô men do các lực tạo ra lần lượt tại các điểm đặt của F1 và F2 (điểm tiếp xúc giữa bánh xe trước và sau với đường). Chú ý rằng khi xét tổng thể ô tô thì mô men chủ động Mk là nội lực, do đó không tham gia vào các phương trình cân bằng mô men dưới đây. | 1.0 |
|  |  | Lấy mô men tại điểm tiếp xúc giữa bánh sau với mặt đường: (1) Trong đó: Mf1 + Mf2 = F1frb + F2frb = Gfrb , Xe chuyển động ổn định Pj=0 (2) Từ (1) kết hợp với (2) ta rút ra: | 2.0 1.0 1.0 |

NỘI DUNG

_______Hết_______

TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên)	            				                 (Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Anh Tuấn 		     		                           Nguyễn Hữu Mạnh