ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾	‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

ĐÁP ÁN KẾT THÚC HỌC PHẦN

KHOÁ 2013

Môn thi: ÔTÔ

ĐỀ SỐ: 01

Ngành : CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ÔTÔ

Ngày thi : 26 / 11 / 2015

Thời gian thi : 90 phút ( không kể thời gian phát đề )

(Sinh viên không được phép sử dụng tài liệu)

Câu 1 ( 2 điểm )Vẽ hình và phân tích các lực tác dụng lên ôtô trong trường hợp ôtô chuyển động trên đường bằng, tăng tốc và có kéo móc. Xác định phản lực thẳng góc từ mặt đường tác dụng lên bánh xe tại cầu trước ?

Vẽ hình : ( 1 điểm )

Các lực tác dụng lên xe khi xe chuyển động thẳng trên đường bằng

Để tính các phản lực F1, F2 ta cân bằng mô men do các lực tạo ra lần lượt tại các điểm đặt của F1 và F2 (điểm tiếp xúc giữa bánh xe trước và sau với đường). Chú ý rằng khi xét tổng thể ô tô thì mô men chủ động Mk là nội lực, do đó không tham gia vào các phương trình cân bằng mô men dưới đây.

Lấy mô men tại điểm tiếp xúc giữa bánh sau với mặt đường:

(1)

Trong đó: Mf1 + Mf2 = F1frb + F2frb = Gfrb         (2)

Từ (1)   kết hợp với (2) ta rút ra:

(1 điểm)

Câu 2.  (2 điểm) Hãy tính quãng đường phanh ngắn nhất. Biết rằng khi phanh người lái xe ngắt ly hợp, vận tốc lúc bắt đầu đạp phanh bằng 45 [km/h], g = 9,81 [m/s2] và hệ số bám =0,8 .

Đáp án :

Quãng đường phanh ngắn nhất  :

(0.5 điểm)

Trong đó V là vận tốc xe lúc bắt đầu phanh

- : hệ số xét đến các khối lượng chuyển động quay (=1 khi ngắt ly hợp)

- : hệ số bám

- g : gia tốc trọng trường [m/s2]                           (0.5 điểm )

[m]  (1.0 điểm )

Câu 3. (2.0 điểm ) Hãy trình bày khả năng bám của bánh xe ?

Đáp án :

Khả năng bám là khả năng giữ cho bánh xe không bị trượt khi có mô men xoắn tác dụng vào bánh xe. Có 2 trường hợp:

Các lực tác dụng lên bánh xe chủ động

- Khả năng bám của bánh xe chủ động: là khả năng giữ cho bánh xe không bị trượt quay khi có mô men chủ động Mk.

- Khả năng bám của bánh xe khi phanh: là khả năng giữ cho bánh xe không bị trượt lết khi có mô men phanh Mp.

Khả năng bám của bánh xe phụ thuộc và vật liệu lốp, cấu tạo hoa văn và tình trạng của lốp, vật liệu đường và tình trạng mặt đường . ( 1 điểm)

b. Lực bám: Lực bám giữa bánh xe và mặt đường có thể hiểu là lực ma sát

Xét bánh xe chủ động với trọng lượng Gb và mô men Mk tác dụng lên mặt đường, mặt đường sẽ có phản lực: phản lực hướng kính Fb; phản lực tiếp tuyến Xb. Lực Xb chính là lực kéo

Ta có:

Ta thấy rằng: khi Mk tăng, Xb cũng sẽ tăng; nhưng chỉ tăng đến một giá trị nhất định rồi không tăng được nữa, khi đó nếu Mk tiếp tục tăng thì bánh xe sẽ bị trượt

Như vậy Xb (mà giá trị đặc trưng là Xbmax ) biểu thị khả năng giữ cho bánh xe không bị trượt khi có Mk . Xbmax được gọi là lực bám ký hiệu Pφ. (0.5 điểm)

Lực bám là lực tương tác giữa bánh xe và mặt đường, như đã nói ở trên do các vấu tế vi của bánh xe và mặt đường cài vào nhau, truyền lực như bánh răng nhưng do các vấu tế vi mềm nên nếu lực truyền vượt quá một giá trị nhất định thì các vấu bị biến dạng, thậm chí bị gãy và bánh xe bị trượt so với mặt đường, nếu trượt nhiều sinh nhiệt và làm cháy lốp và đường.

Mặt khác Xb là phản lực tiếp tuyến của đường tác dụng vào bánh xe, có tác dụng đẩy bánh xe về phía trước. Khi Xb < Xbmax thì Xb phụ thuộc vào Mk , lúc này Xb chính là lực kéo. Như vậy lực kéo cực đại bị khống chế bởi lực bám. Khi lực kéo vượt quá lực bám thì bánh xe sẽ bị trượt quay.

Khi có mô men Mp tác dụng, phản lực tiếp tuyến từ mặt đường Xb lúc này chính là lực phanh (Pp). Tương tự như đối với bánh xe chủ động, ta có:

Khi Mp tăng, Xb cũng sẽ tăng; nhưng chỉ tăng đến một giá trị nhất định và không tăng được nữa, nếu Mp tiếp tục tăng thì bánh xe sẽ bị trượt. Xbmax lúc này cũng được gọi là lực bám (nhưng là lực bám khi phanh) và cũng ký hiệu là Pφ.

Như vậy tương tự như lực kéo, lực phanh cực đại cũng bị khống chế bới lực bám. Khi lực phanh vượt quá lực bám, bánh xe sẽ bị trượt lết. ( 0.5 điểm)

Câu 4. (4.0 điểm ) Xác định phản lực thẳng góc từ mặt đường tác dụng lên bánh xe tại cầu trước trong trường hợp ôtô chuyển động trên đường bằng, ổn định và không có kéo móc. Cho biết m=1560 [Kg]; b=1,2 [m]; f=0,02; rb=0,3[m]; Pw=8 [N]; hw=0.8 [m]; L=2,6 [m] ?

Vẽ hình : ( 1 điểm)

Các lực tác dụng lên xe khi xe chuyển động thẳng trên đường bằng

Chú thích : ( 1 điểm)

G : Trọng lượng của toàn bộ ô tô [N];

Pk : Lực kéo tại bánh xe chủ động [N];

L : Chiều dài cơ sở của ô tô [m];

a, b : Khoảng cách từ trọng tâm ô tô đến cầu trước và cầu sau [m];

Pw: Lực cản gió [N];

hw : Chiều cao lực cản gió [m];

Pj: Lực cản quán tính [N];

F1, F2 :Phản lực thẳng góc từ mặt đường tác dụng lên bánh xe tại cầu trước và cầu sau ;

Pf1, Pf2 : Lực cản lăn của bánh xe với mặt đường tại cầu trước và cầu sau [N];

Mf1, Mf2 : Mô men cản lăn của bánh xe tại cầu trước và cầu sau [Nm].

Để tính các phản lực F1, F2 ta cân bằng mô men do các lực tạo ra lần lượt tại các điểm đặt của F1 và F2 (điểm tiếp xúc giữa bánh xe trước và sau với đường). Chú ý rằng khi xét tổng thể ô tô thì mô men chủ động Mk là nội lực, do đó không tham gia vào các phương trình cân bằng mô men dưới đây.

Lấy mô men tại điểm tiếp xúc giữa bánh sau với mặt đường:

(1)                   ( 1 điểm)

Trong đó: Mf1 + Mf2 = F1frb + F2frb = Gfrb ,

Xe chuyển động ổn định   Pj=0    (2)

Từ (1)  kết hợp với (2) ta rút ra:

(1 điểm)