| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG TP.HỒ CHÍ MINH; CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỆ CĐKT

Môn thi: Ô TÔ

Câu 1    (2,0 điểm)

Câu 1.Vẽ hình và phân tích các lực tác dụng lên ôtô trong trường hợp ôtô chuyển động trên đường bằng, tăng tốc và có kéo móc. Xác định phản lực thẳng góc từ mặt đường tác dụng lên bánh xe tại cầu trước ?

Câu 2. Vẽ hình và phân tích các lực tác dụng lên ôtô trong trường hợp ôtô chuyển động trên đường bằng, tăng tốc và có kéo móc. Xác định phản lực thẳng góc từ mặt đường tác dụng lên bánh xe tại cầu sau ?

Câu 3. Vẽ hình và phân tích các lực tác dụng lên ôtô trong trường hợp ôtô chuyển động trên đường bằng, tăng tốc và không có kéo móc. Xác định phản lực thẳng góc từ mặt đường tác dụng lên bánh xe tại cầu trước ?

Câu 4. Vẽ hình và phân tích các lực tác dụng lên ôtô trong trường hợp ôtô chuyển động trên đường bằng, tăng tốc và không có kéo móc. Xác định phản lực thẳng góc từ mặt đường tác dụng lên bánh xe tại cầu sau ?

Câu 5. Vẽ hình và phân tích các lực tác dụng lên ôtô trong trường hợp ôtô chuyển động ổn định trên đường bằng không có kéo móc. Xác định phản lực thẳng góc từ mặt đường tác dụng lên bánh xe tại cầu sau ?

Câu 6. Vẽ hình và phân tích các lực tác dụng lên ôtô trong trường hợp ôtô chuyển động ổn định trên đường bằng không có kéo móc. Xác định phản lực thẳng góc từ mặt đường tác dụng lên bánh xe tại cầu trước ?

Câu 7. Vẽ hình và phân tích các lực tác dụng lên ôtô trong trường hợp ôtô phanh xe trên đường bằng không có kéo móc. Xác định phản lực thẳng góc từ mặt đường tác dụng lên bánh xe tại cầu trước ?

Câu 8. Vẽ hình và phân tích các lực tác dụng lên ôtô trong trường hợp ôtô phanh xe trên đường bằng không có kéo móc. Xác định phản lực thẳng góc từ mặt đường tác dụng lên bánh xe tại cầu sau ?

Câu 9. Thiết lập công thức xác định vận tốc giới hạn của ôtô khi chuyển động trên đường bằng với vận tốc cao ?

Câu 10. Thiết lập hệ số phân bố tải trọng lên các bánh xe trước và sau khi lực phanh xe đạt cực đại ?

C ÂU 2 (2,0 điểm)

Câu 11. Hãy tính quãng đường phanh ngắn nhất. Biết rằng khi phanh người lái xe ngắt ly hợp, vận tốc lúc bắt đầu đạp phanh bằng 45 [km/h], g = 9,81 [m/s2] và hệ số bám =0,8 .

Câu 12. Hãy tính quãng đường phanh ngắn nhất. Biết rằng khi phanh người lái xe ngắt ly hợp, vận tốc lúc bắt đầu đạp phanh bằng 47 [km/h], g = 9,81 [m/s2] và hệ số bám =0,8 .

Câu 13. Hãy tính quãng đường phanh ngắn nhất. Biết rằng khi phanh người lái xe ngắt ly hợp, vận tốc lúc bắt đầu đạp phanh bằng 49 [km/h], g = 9,81 [m/s2] và hệ số bám =0,8 .

Câu 14. Hãy tính quãng đường phanh ngắn nhất. Biết rằng khi phanh người lái xe ngắt ly hợp, vận tốc lúc bắt đầu đạp phanh bằng 50 [km/h], g = 9,81 [m/s2] và hệ số bám =0,8 .

Câu 15. Hãy tính quãng đường phanh ngắn nhất. Biết rằng khi phanh người lái xe ngắt ly hợp, vận tốc lúc bắt đầu đạp phanh bằng 52 [km/h], g = 9,81 [m/s2] và hệ số bám =0,8 .

Câu 16. Hãy tính quãng đường phanh ngắn nhất. Biết rằng khi phanh người lái xe ngắt ly hợp, vận tốc lúc bắt đầu đạp phanh bằng 54 [km/h], g = 9,81 [m/s2] và hệ số bám =0,8 .

Câu 17. Hãy tính quãng đường phanh ngắn nhất. Biết rằng khi phanh người lái xe ngắt ly hợp, vận tốc lúc bắt đầu đạp phanh bằng 56 [km/h], g = 9,81 [m/s2] và hệ số bám =0,8 .

Câu 18. Hãy tính quãng đường phanh ngắn nhất. Biết rằng khi phanh người lái xe ngắt ly hợp, vận tốc lúc bắt đầu đạp phanh bằng 58 [km/h], g = 9,81 [m/s2] và hệ số bám =0,8 .

Câu 19. Hãy tính quãng đường phanh ngắn nhất. Biết rằng khi phanh người lái xe ngắt ly hợp, vận tốc lúc bắt đầu đạp phanh bằng 61 [km/h], g = 9,81 [m/s2] và hệ số bám =0,8 .

Câu 20. Hãy tính quãng đường phanh ngắn nhất. Biết rằng khi phanh người lái xe ngắt ly hợp, vận tốc lúc bắt đầu đạp phanh bằng 64 [km/h], g = 9,81 [m/s2] và hệ số bám =0,8 .

CÂU 3 (2,0 điểm)

Câu 21. Hãy trình bày bán kính thiết kế r0, bán kính tĩnh rt và bán kính động lực học rd ( có vẽ hình) ?

Câu 22. Hãy trình bày bán kính lăn rl, bán kính làm việc trung bình rb ?

Câu 23. Hãy trình bày các yếu tố ảnh hưởng đến hệ số cản lăn ?

Câu 24. Hãy phân tích sự trượt của bánh xe chủ động ?

Câu 25. Hãy phân tích sự trượt của bánh xe khi phanh ?

Câu 26. Hãy trình bày khả năng bám của bánh xe ?

Câu 27. Hãy trình bày tính năng cơ động của ôtô về khoảng sáng gầm xe ?

Câu 28. Hãy trình bày tính năng cơ động của ôtô về bán kính cơ động dọc và ngang ?

Câu 29. Hãy trình bày chỉ tiêu phanh về thời gian phanh ?

Câu 30. Xây dựng phương trình vi phân cho mô hình dao động sau ?

CÂU 4 (4,0 điểm)

Câu 31. Xác định phản lực thẳng góc từ mặt đường tác dụng lên bánh xe tại cầu trước trong trường hợp ôtô chuyển động trên đường bằng, ổn định và không có kéo móc. Cho biết m=1560 [Kg]; b=1,2 [m]; f=0,02; rb=300[cm]; Pw=8 [N]; hw=0.8 [m]; L=2,6 [m] ?

Câu 32. Xác định phản lực thẳng góc từ mặt đường tác dụng lên bánh xe tại cầu trước trong trường hợp ôtô chuyển động trên đường bằng, ổn định và không có kéo móc. Cho biết m=1631 [Kg]; b=1,3 [m]; f=0,02; rb=400[cm]; Pw=10 [N]; hw=0,9 [m]; L=2,7 [m] ?

Câu 33. Xác định phản lực thẳng góc từ mặt đường tác dụng lên bánh xe tại cầu trước trong trường hợp ôtô chuyển động trên đường bằng, ổn định và không có kéo móc. Cho biết m=1598 [Kg]; b=1,05 [m]; f=0,02; rb=500[cm]; Pw=9 [N]; hw=1 [m]; L=2,75 [m] ?

Câu 34. Xác định phản lực thẳng góc từ mặt đường tác dụng lên bánh xe tại cầu trước trong trường hợp ôtô chuyển động trên đường bằng, ổn định và không có kéo móc. Cho biết m=1722 [Kg]; b=1,22 [m]; f=0,02; rb=450[cm]; Pw=11 [N]; hw=1.1 [m]; L=2,8 [m] ?

Câu 35. Xác định phản lực thẳng góc từ mặt đường tác dụng lên bánh xe tại cầu trước trong trường hợp ôtô chuyển động trên đường bằng, ổn định và không có kéo móc. Cho biết m=1920 [Kg]; b=1,3 [m]; f=0,02; rb=340[cm]; Pw=8,5 [N]; hw=1.2 [m]; L=2,85 [m] ?

Câu 36. Xác định phản lực thẳng góc từ mặt đường tác dụng lên bánh xe tại cầu sau trong trường hợp ôtô chuyển động trên đường bằng, ổn định và không có kéo móc ? Cho biết m=1613 [Kg]; a=1,6 [m]; f=0,02; rb=300[cm]; Pw=8 [N]; hw=0.8 [m]; L=2,6 [m] ?

Câu 37. Xác định phản lực thẳng góc từ mặt đường tác dụng lên bánh xe tại cầu sau trong trường hợp ôtô chuyển động trên đường bằng, ổn định và không có kéo móc ? Cho biết m=1598 [Kg]; a=1,7 [m]; f=0,02; rb=400[cm]; Pw=9 [N]; hw=0.9 [m]; L=2,65 [m] ?

Câu 38. Xác định phản lực thẳng góc từ mặt đường tác dụng lên bánh xe tại cầu sau trong trường hợp ôtô chuyển động trên đường bằng, ổn định và không có kéo móc ? Cho biết m=1725 [Kg]; a=1,75 [m]; f=0,02; rb=330[cm]; Pw=10 [N]; hw=1 [m]; L=2,75 [m] ?

Câu 39. Xác định phản lực thẳng góc từ mặt đường tác dụng lên bánh xe tại cầu sau trong trường hợp ôtô chuyển động trên đường bằng, ổn định và không có kéo móc ? Cho biết m=1936 [Kg]; a=1,72 [m]; f=0,02; rb=380[cm]; Pw=8,5 [N]; hw=1.1 [m]; L=2,8 [m] ?

Câu 40. Xác định phản lực thẳng góc từ mặt đường tác dụng lên bánh xe tại cầu sau trong trường hợp ôtô chuyển động trên đường bằng, ổn định và không có kéo móc ? Cho biết m=1831 [Kg]; a=1,68 [m]; f=0,02; rb=410[cm]; Pw=9,5 [N]; hw=1.2 [m]; L=2,78 [m] ?