| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG TP.HỒ CHÍ MINH; CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỆ CĐKT

Môn thi: Ô TÔ

Câu 1    (2,5 điểm)

Câu 1.Vẽ hình và phân tích các lực tác dụng lên ôtô trong trường hợp ôtô chuyển động trên đường bằng, tăng tốc và có kéo móc. Xác định phản lực thẳng góc từ mặt đường tác dụng lên bánh xe tại cầu trước ?

Câu 2. Vẽ hình và phân tích các lực tác dụng lên ôtô trong trường hợp ôtô chuyển động trên đường bằng, tăng tốc và có kéo móc. Xác định phản lực thẳng góc từ mặt đường tác dụng lên bánh xe tại cầu sau ?

Câu 3. Vẽ hình và phân tích các lực tác dụng lên ôtô trong trường hợp ôtô chuyển động trên đường bằng, tăng tốc và không có kéo móc. Xác định phản lực thẳng góc từ mặt đường tác dụng lên bánh xe tại cầu trước ?

Câu 4. Vẽ hình và phân tích các lực tác dụng lên ôtô trong trường hợp ôtô chuyển động trên đường bằng, tăng tốc và không có kéo móc. Xác định phản lực thẳng góc từ mặt đường tác dụng lên bánh xe tại cầu sau ?

Câu 5. Vẽ hình và phân tích các lực tác dụng lên ôtô trong trường hợp ôtô chuyển động ổn định trên đường bằng không có kéo móc. Xác định phản lực thẳng góc từ mặt đường tác dụng lên bánh xe tại cầu sau ?

Câu 6. Vẽ hình và phân tích các lực tác dụng lên ôtô trong trường hợp ôtô chuyển động ổn định trên đường bằng không có kéo móc. Xác định phản lực thẳng góc từ mặt đường tác dụng lên bánh xe tại cầu trước ?

Câu 7. Vẽ hình và phân tích các lực tác dụng lên ôtô trong trường hợp ôtô phanh xe trên đường bằng không có kéo móc. Xác định phản lực thẳng góc từ mặt đường tác dụng lên bánh xe tại cầu trước ?

Câu 8. Vẽ hình và phân tích các lực tác dụng lên ôtô trong trường hợp ôtô phanh xe trên đường bằng không có kéo móc. Xác định phản lực thẳng góc từ mặt đường tác dụng lên bánh xe tại cầu sau ?

Câu 9. Thiết lập công thức xác định vận tốc giới hạn của ôtô khi chuyển động trên đường bằng với vận tốc cao ?

Câu 10. Thiết lập hệ số phân bố tải trọng lên các bánh xe trước và sau khi lực phanh xe đạt cực đại ?

C ÂU 2 (2,5 điểm)

Câu 11. Hãy tính quãng đường phanh ngắn nhất. Biết rằng khi phanh người lái xe ngắt ly hợp, vận tốc lúc bắt đầu đạp phanh bằng 45 [km/h], g = 9,81 [m/s2] và hệ số bám =0,8 .

Câu 12. Hãy tính quãng đường phanh ngắn nhất. Biết rằng khi phanh người lái xe ngắt ly hợp, vận tốc lúc bắt đầu đạp phanh bằng 47 [km/h], g = 9,81 [m/s2] và hệ số bám =0,8 .

Câu 13. Hãy tính quãng đường phanh ngắn nhất. Biết rằng khi phanh người lái xe ngắt ly hợp, vận tốc lúc bắt đầu đạp phanh bằng 49 [km/h], g = 9,81 [m/s2] và hệ số bám =0,8 .

Câu 14. Hãy tính quãng đường phanh ngắn nhất. Biết rằng khi phanh người lái xe ngắt ly hợp, vận tốc lúc bắt đầu đạp phanh bằng 50 [km/h], g = 9,81 [m/s2] và hệ số bám =0,8 .

Câu 15. Hãy tính quãng đường phanh ngắn nhất. Biết rằng khi phanh người lái xe ngắt ly hợp, vận tốc lúc bắt đầu đạp phanh bằng 52 [km/h], g = 9,81 [m/s2] và hệ số bám =0,8 .

Câu 16. Hãy tính quãng đường phanh ngắn nhất. Biết rằng khi phanh người lái xe ngắt ly hợp, vận tốc lúc bắt đầu đạp phanh bằng 54 [km/h], g = 9,81 [m/s2] và hệ số bám =0,8 .

Câu 17. Hãy tính quãng đường phanh ngắn nhất. Biết rằng khi phanh người lái xe ngắt ly hợp, vận tốc lúc bắt đầu đạp phanh bằng 56 [km/h], g = 9,81 [m/s2] và hệ số bám =0,8 .

Câu 18. Hãy tính quãng đường phanh ngắn nhất. Biết rằng khi phanh người lái xe ngắt ly hợp, vận tốc lúc bắt đầu đạp phanh bằng 58 [km/h], g = 9,81 [m/s2] và hệ số bám =0,8 .

Câu 19. Hãy tính quãng đường phanh ngắn nhất. Biết rằng khi phanh người lái xe ngắt ly hợp, vận tốc lúc bắt đầu đạp phanh bằng 61 [km/h], g = 9,81 [m/s2] và hệ số bám =0,8 .

Câu 20. Hãy tính quãng đường phanh ngắn nhất. Biết rằng khi phanh người lái xe ngắt ly hợp, vận tốc lúc bắt đầu đạp phanh bằng 64 [km/h], g = 9,81 [m/s2] và hệ số bám =0,8 .

CÂU 4 (5,0 điểm)

Câu 31. Xác định phản lực thẳng góc từ mặt đường tác dụng lên bánh xe tại cầu trước trong trường hợp ôtô chuyển động trên đường bằng, ổn định và không có kéo móc. Cho biết m=1560 [Kg]; b=1,2 [m]; f=0,02; rb=300[cm]; Pw=8 [N]; hw=0.8 [m]; L=2,6 [m] ?

Câu 32. Xác định phản lực thẳng góc từ mặt đường tác dụng lên bánh xe tại cầu trước trong trường hợp ôtô chuyển động trên đường bằng, ổn định và không có kéo móc. Cho biết m=1631 [Kg]; b=1,3 [m]; f=0,02; rb=400[cm]; Pw=10 [N]; hw=0,9 [m]; L=2,7 [m] ?

Câu 33. Xác định phản lực thẳng góc từ mặt đường tác dụng lên bánh xe tại cầu trước trong trường hợp ôtô chuyển động trên đường bằng, ổn định và không có kéo móc. Cho biết m=1598 [Kg]; b=1,05 [m]; f=0,02; rb=500[cm]; Pw=9 [N]; hw=1 [m]; L=2,75 [m] ?

Câu 34. Xác định phản lực thẳng góc từ mặt đường tác dụng lên bánh xe tại cầu trước trong trường hợp ôtô chuyển động trên đường bằng, ổn định và không có kéo móc. Cho biết m=1722 [Kg]; b=1,22 [m]; f=0,02; rb=450[cm]; Pw=11 [N]; hw=1.1 [m]; L=2,8 [m] ?

Câu 35. Xác định phản lực thẳng góc từ mặt đường tác dụng lên bánh xe tại cầu trước trong trường hợp ôtô chuyển động trên đường bằng, ổn định và không có kéo móc. Cho biết m=1920 [Kg]; b=1,3 [m]; f=0,02; rb=340[cm]; Pw=8,5 [N]; hw=1.2 [m]; L=2,85 [m] ?

Câu 36. Xác định phản lực thẳng góc từ mặt đường tác dụng lên bánh xe tại cầu sau trong trường hợp ôtô chuyển động trên đường bằng, ổn định và không có kéo móc ? Cho biết m=1613 [Kg]; a=1,6 [m]; f=0,02; rb=300[cm]; Pw=8 [N]; hw=0.8 [m]; L=2,6 [m] ?

Câu 37. Xác định phản lực thẳng góc từ mặt đường tác dụng lên bánh xe tại cầu sau trong trường hợp ôtô chuyển động trên đường bằng, ổn định và không có kéo móc ? Cho biết m=1598 [Kg]; a=1,7 [m]; f=0,02; rb=400[cm]; Pw=9 [N]; hw=0.9 [m]; L=2,65 [m] ?

Câu 38. Xác định phản lực thẳng góc từ mặt đường tác dụng lên bánh xe tại cầu sau trong trường hợp ôtô chuyển động trên đường bằng, ổn định và không có kéo móc ? Cho biết m=1725 [Kg]; a=1,75 [m]; f=0,02; rb=330[cm]; Pw=10 [N]; hw=1 [m]; L=2,75 [m] ?

Câu 39. Xác định phản lực thẳng góc từ mặt đường tác dụng lên bánh xe tại cầu sau trong trường hợp ôtô chuyển động trên đường bằng, ổn định và không có kéo móc ? Cho biết m=1936 [Kg]; a=1,72 [m]; f=0,02; rb=380[cm]; Pw=8,5 [N]; hw=1.1 [m]; L=2,8 [m] ?

Câu 40. Xác định phản lực thẳng góc từ mặt đường tác dụng lên bánh xe tại cầu sau trong trường hợp ôtô chuyển động trên đường bằng, ổn định và không có kéo móc ? Cho biết m=1831 [Kg]; a=1,68 [m]; f=0,02; rb=410[cm]; Pw=9,5 [N]; hw=1.2 [m]; L=2,78 [m] ?