| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG TP.HỒ CHÍ MINH; CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN THỦY LỰC

NỘI DUNG

Câu 1: (1,5đ)	Chất lỏng được nén trong xylanh ở áp suất 2MN/m2 có thể tích là 2 lít và ở áp suất 3MN/m2 có thể tích là 1990cm3. Tính mô-đun đàn hồi thể tích của chất lỏng này theo đơn vị Mpa

Câu 2: (1,5đ) Chất lỏng có thể tích ban đầu là 15 m3 được nén thêm một áp suất 25at. Mô-đun  dàn hồi thể tích của chất lỏng là 2.109 N/m2. Thể tích chất lỏng sau khi nén giảm đi một lượng là bao nhiêu (Tính theo đơn vị m3)

Câu 3: (1đ) Một bồn chứa glycerin có thể tích V = 0,952m3, trọng lượng riêng của glycerin   = 12,6 N/m3. Tính khối lượng của toàn bộ khối glycerin

Câu 4: (1đ) Chất lỏng có độ nhớt động học   =  15mm2/s; khối lượng riêng bằng 900kg/m3. Xác định độ nhớt động lực  (Ns/m2)

Câu 5: (2,5đ) Tâm ống dẫn đặt dưới đường phân giới giữa nước và thuỷ ngân. Khoảng cách từ tâm ống đến mặt phân giới của nước và thủy ngân h1 = 920mm, chênh lệch chiều cao cột thuỷ ngân h2 = 980mm ( Hg = 13,6). Tính áp suất dư tại điểm A tâm ống theo đơn vị at

2

h1

1

A+

h2

Câu 6: (2,5đ) Cho hình vẽ.  Tâm ống đặt trên đường phân giới giữa nước và thủy ngân. Chất 1 là nước, chất 2: thủy ngân có tỉ trọng  Hg = 13,6. Khoảng cách từ mặt phân giới của nước và thủy ngân đến mặt thoáng h1 = 120 mm. Khoảng cách từ tâm ống đến mặt thoáng h2 = 900 mm. Xác định áp suất dư tại tâm ống theo đơn vị at

Câu 7: (1,5đ) Một bình hở chứa nửa nước và nửa thủy ngân có kích thước như hình. Tính áp suất dư tại đáy bình biết δHg=13,6

Câu 8: (1đ)  Chất lỏng thủy tĩnh tuyệt đối có tỷ trọng  = 0,8. Mặt thoáng có áp suất chân không  pck = 0,5at. Xác định độ sâu của điểm M có áp suất dư  pd = 0,7at

Câu 9: (2,5đ) Vật C và piston trụ nặng 3kN; d = 6cm; D = 30cm; a = 30cm; b = 5cm; ma sát lớp lót kín bằng 5% lực nén của piston trụ. Để tạo ra một lực ép lên vật C là P = 35 kN thì lực Q tác dụng vào cần của máy ép thuỷ lực bằng:

Câu 10: (2,5đ) Trong bộ chế hòa khí xăng được điều hòa bằng phao hình cầu gắn vào cần quay quanh 0. Giả sử mức xăng ở trong bình không đổi và khi lỗ xăng vào bít kín thì phao chìm một nửa. Biết a = 50 mm, b = 15mm; đường kính ống xăng d = 5mm; trọng lượng phao  G = 0,196N; trọng lượng van kim f = 0,098N; áp suất dư của xăng tác dụng lên van kim pd = 0,4 at; tỉ trọng của xăng x = 0,7. Đường kính D của phao bằng:

3m

2m

3m

Câu 11: (1điểm) Dòng chảy không đầy trong ống

có tiết diện ngang không đổi như hình. Xách định

chu vi ướt và bánh kính thủy lực của ống

Câu 12: (2,5 điểm) Người ta muốn thiết kế một vòi phun nước lên

cao h=10m. Ống dẫn nước có đường kính D=15cm,

vòi phun có đuòng kính d=3cm. Bỏ qua tổn thất

và chênh lệch độ cao giữa vồi phun và ống dẫn.

Xác định vận tốc nước vừa ra khỏi vòi phun

và áp suất dư của nước trong ống

Câu 13: (1,5đ) Dòng chảy đầy trong ống  có mặt cắt ngang là một hình vuông  có cạnh  3m. Chiều dài ống là 1000m. Vận tốc chảy trong ống  v = 4m/s. Hệ số ma sát = 0,03. Tính tổn thất năng lượng dọc đường hd của dòng chảy trong ống

Câu 14: (3,5đ)	Một đường ống gồm 2 đoạn có đường kính khác nhau d1= 60mm, d2=85mm được nối với một bình chứa chất lỏng chảy ổn định.  Ống ngắn bỏ qua tổn thất dọc đường. Nước chảy rối. Cho khoảng cách từ mặt thoáng đến tâm ống H=2m và hệ số điều chỉnh động năng  = 1. Xác định vận tốc dòng chảy trong đoạn ống có đường kính d1 và d2 , lưu lượng nước chảy ra ngoài

Câu 15: (1,5đ)

Chất lỏng có độ nhớt động học  = 1cm2/s, chảy với vận tốc 1,2m/s trong ống tròn có đường kính  d = 15 mm. Tính Số Reynolds (Re) và xác định là dòng chảy tầng hay chảy rối

Câu 16: (1đ): Dòng chảy có áp trong ống có số Reynolds Re=3200. Xác định hệ số ma sát λ

Câu 17: (1đ) Dòng chảy ổn định qua lỗ mỏng như hình vẽ. Diện tích lỗ  S = 5cm2, hệ số lưu lượng  = 0,6;  Khoảng cách từ mặt thoáng đến tâm lỗ  H = 4m. Tính lưu lượng chảy qua lỗ.

v

H

c

c

Câu 18 (1đ) Dòng chảy ổn định qua lỗ mỏng như hình vẽ.

Cho diện tích co hẹp Sc = 3 cm2; hệ số vận tốc  = 0,8;

Khoảng cách từ mặt thoáng đến tâm lỗ  H = 3m.

Tính lưu lượng chảy qua lỗ theo đơn vị m3/s

Câu 19 (2đ) Một bể chứa dài 10m, rộng 5m, chứa chất lỏng cao h=2m. Bỏ qua tổn thất. Thời gian tháo cạn bể qua lỗ có diện tích S=0,5dm2 lắp dưới đáy bể là bao nhiêu

H1

Câu 20 (1đ) Khi  cột nước bằng H1 thì lưu lượng của dòng chảy qua lỗ tháo dưới đáy bể là 2m3/giờ. Thời  gian cần thiết để tháo cạn một thể tích nước V = 6m3 trong bể chứa hình trụ là bao nhiêu