ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN THỦY LỰC

| Câu 1: (1,5đ) Chất lỏng được nén trong xylanh ở áp suất 2MN/m2 có thể tích là 2 lít và ở áp suất 3MN/m2 có thể tích là 1990cm3. Tính mô-đun đàn hồi thể tích của chất lỏng này theo đơn vị Mpa |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Câu 1 (1,5 điểm) | P1=2MN/m2 V1=2l=2dm3=2.10-3m3 P2=3MN/m2 V2=1990 cm3=1990.10-3m3 E=1βp=-V0.dPdV =-2.10-3.(3-2)1990.10-6-2.10-3=200MP |  | 0,5 0,5 0,5 |  |  |  |
| Câu 2: (1,5đ) Chất lỏng có thể tích ban đầu là 15 m3 được nén thêm một áp suất 25at. Mô-đun dàn hồi thể tích của chất lỏng là 2.109 N/m2. Thể tích chất lỏng sau khi nén giảm đi một lượng là bao nhiêu (Tính theo đơn vị m3) |  |  |  |  |  |  |
| Câu 2 (1,5 điểm) | V=15 m3 dP=25at=25.9,81.104N/m2 E=2.109 N/m2 E=1βp=-V0.dPdV dV=-V0.dPE =-15.25.9,81.1042.109=200MP |  | 0,5 0,5 0,5 |  |  |  |
| Câu 3: (1đ) Một bồn chứa glycerin có thể tích V = 0,952m3, trọng lượng riêng của glycerin = 12,6 N/m3. Tính khối lượng của toàn bộ khối glycerin |  |  |  |  |  |  |
| Câu 3 (1 điểm) | V=0,952 m3 γ=12,60N/m3 Trọng lượng của khối glycerin γ=GV⇒G=γ.V=0,952. 12,6≈12 kG Khối lượng của khối glycerin G=10.m⇒m=G10=1210=1,2 kg |  | 0,5 0,5 |  |  |  |
| Câu 4: (1đ) Chất lỏng có độ nhớt động học = 15mm2/s; khối lượng riêng bằng 900kg/m3. Xác định độ nhớt động lực (Ns/m2) |  |  |  |  |  |  |
| Câu 4 (1 điểm) | ν=15 mm2/s=15.10-6m2/s ρ=900kg/m3 Ta có công thức xác định độ nhớt động học ν=ρ⇒=ν.ρ=15.10-6.900≈0,0135Ns/m2 |  | 1 |  |  |  |
| Câu 5: (2,5đ) Tâm ống dẫn đặt dưới đường phân giới giữa nước và thuỷ ngân. Khoảng cách từ tâm ống đến mặt phân giới của nước và thủy ngân h1 = 920mm, chênh lệch chiều cao cột thuỷ ngân h2 = 980mm (Hg = 13,6). Tính áp suất dư tại điểm A tâm ống theo đơn vị at |  |  |  |  |  |  |
| Câu 5 (2,5 điểm) | δHg=γHgγNước⟹γHg=δHg.γNươc=13,6.104=136.103N/m3 |  |  |  | 0,5 |  |
|  | Gọi P1 áp suất tại mặt phân giới của nước và thủy ngân P1d=γHg.h2 =136.103.980.10-3 =133280N/m2 |  |  |  | 0,5 0,25 |  |
|  | PA=P1d+γnươc.h1 =133280+104.920.10-3 =142480N/m2 =1424809,81.104=1,45 at |  |  |  | 0,5 0,25 0,5 |  |
| 2 h1 1 A+ h2 Câu 6: (2,5đ) Cho hình vẽ. Tâm ống đặt trên đường phân giới giữa nước và thủy ngân. Chất 1 là nước, chất 2: thủy ngân có tỉ trọng Hg = 13,6. Khoảng cách từ mặt phân giới của nước và thủy ngân đến mặt thoáng h1 = 120 mm. Khoảng cách từ tâm ống đến mặt thoáng h2 = 900 mm. Xác định áp suất dư tại tâm ống theo đơn vị at |  |  |  |  |  |  |
| Câu 6 (2,5 điểm) | δHgγHgγNước⟹γHg=δHg.γNươc=13,6.104=136.103N/m3 |  | 0,5 |  |  |
|  | Gọi P1 áp suất tại mặt phân giới của nước và thủy ngân P1d=-γHg.h1 =-136.103.120.10-3 =-16320N/m2 |  | 0,5 0,25 |  |  |
|  | PA=P1d-γnươc.(h2-h1) =-16320-104900-120.10-3 =-24120N/m2 =-241209,81.104=-0,246 at |  | 0,5 0,25 0,5 |  |  |
| 2m 1m Hg H20 2m 1m Hg H20 2m 1m Hg H20 Câu 7: (1,5đ) Một bình hở chứa nửa nước và nửa thủy ngân có kích thước như hình. Tính áp suất dư tại đáy bình biết δHg=13,6 |  |  |  |  |  |  |
| Câu 7 (1,5 điểm) | hnc=1m hHg=1m δHg=13,6 δHgγHgγNước⟹γHg=δHg.γNươc=13,6.104=136.103N/m3 Áp suất dư tại mặt phân cách giữa nước và thủy ngân P1d=γNươc.hnc=104.1=104N/m2 Áp suất dư tại đáy bình P1d=P1d+γHg.hHg=104+ 136.103.1=146.103N/m2 |  | 0,5 0,5 0,5 |  |  |
| Câu 8: (1đ) Chất lỏng thủy tĩnh tuyệt đối có tỷ trọng = 0,8. Mặt thoáng có áp suất chân không pck = 0,5at. Xác định độ sâu của điểm M có áp suất dư pd = 0,7at |  |  |  |  |  |  |
| Câu 8 (1đ) | Gọi pmt: là áp suất trên mặt thoáng của chất lỏng pM: là áp suất tại điểm M δcl=0,8 pck=0,5at ⟹pmt=ptđ=1-0,5=0,5at=0,5.0,98.105=49.103N/m2 pd=0,7at ⟹pM=ptđ=1+0,7=1,7at=1,7.0,98.105=166,6.103N/m2 δcl=γclγNước⟹γcl=δcl.γNươc=0,8.104=8.103N/m3 Gọi P1 áp suất tại mặt phân giới của nước và thủy ngân pM=pmt+γcl.h h=pM-pmtγcl=166,6.103-49.1038.103=14,7m |  |  | 0,5 0,5 |  |
| Câu 9: (2,5đ) Vật C và piston trụ nặng 3kN; d = 6cm; D = 30cm; a = 30cm; b = 5cm; ma sát lớp lót kín bằng 5% lực nén của piston trụ. Để tạo ra một lực ép lên vật C là P = 35 kN thì lực Q tác dụng vào cần của máy ép thuỷ lực bằng: |  |  |  |  |  |  |
| Câu 9 (2,5đ) |  | Lực tác dụng lên mặt piston lớn: P1=35+3+35+3.5%=39,9 KN Lực tác dụng lên mặt piston nhỏ Theo định luật Pascal ta có: P2P1=dD2⇒ P2= P1dD2=39,90,060,32=1,596 KN Xác định định lực Q Q.a= P1.b⇒Q=P1.ba= 1,596.0,050,3=0,266KN | 0,5 1 1 |  |  |  |
| 0 pd d b a D Câu 10: (2,5đ) Trong bộ chế hòa khí xăng được điều hòa bằng phao hình cầu gắn vào cần quay quanh 0. Giả sử mức xăng ở trong bình không đổi và khi lỗ xăng vào bít kín thì phao chìm một nửa. Biết a = 50 mm, b = 15mm; đường kính ống xăng d = 5mm; trọng lượng phao G = 0,196N; trọng lượng van kim f = 0,098N; áp suất dư của xăng tác dụng lên van kim pd = 0,4 at; tỉ trọng của xăng x = 0,7. Đường kính D của phao bằng: |  |  |  |  |  |  |
| Câu 10 (2,5đ) |  | Tổng môment tại O tác dụng đóng van kim Mđ=δx.12.43.π.D38.a=0,7.104.π12D3.50.10-3=91,63.D3 Nm Tổng môment tại O tác dụng mở van kim Mm=G.a+f.b+Pd.πd24=0,196.0,05+0,098.0,015+0,4.0,981.105.π.0,00524=0,023 Nm Để phao xăng cân bằng thì Mđ=Mm D=30,02391,63=0,063m | 1 1 0,5 |  |  |  |
| 3m 2m 3m Câu 11: (1điểm) Dòng chảy không đầy trong ống có tiết diện ngang không đổi như hình. Xách định chu vi ướt và bánh kính thủy lực của ống |  |  |  |  |  |  |
| Câu 11 (1điểm) |  | Chu vi ướt χ=2+3.2=10m Diện tích ướt S=2.3=6m Bán kính thủy lực R=Sχ=610=0,6m | 0,25 0,25 0,5 |  |  |  |
| Câu 12: (2,5 điểm) Người ta muốn thiết kế một vòi phun nước lên cao h=10m. Ống dẫn nước có đường kính D=15cm, vòi phun có đuòng kính d=3cm. Bỏ qua tổn thất và chênh lệch độ cao giữa vồi phun và ống dẫn. Xác định vận tốc nước vừa ra khỏi vòi phun và áp suất dư của nước trong ống |  |  |  |  |  |  |
| Câu 12 (2,5 điểm) |  | Gọi V1: là vận tốc nước vừa ra khỏi vòi phun V3: là vận tốc nước chảy trong ống Áp dụng phương trình Bernoulli cho mặt cắt tại vòi phun và đỉnh tia nước ta có: Z1+P1γ+α1V122.g=Z2+P2γ+α2V222.g+hw Trong đó: V2=0 α1=α2=1 P1=P2=0 hw=0 V1=(Z2-Z1).2.g=2gH=2.9,81.10=14m/s Theo phương trình vi phân liên tục ta có: V3.D2=V1.d2⇒V3=V1.d2D2=14.0,0320,152=0,56m/s Áp dụng phương trình Bernoulli cho mặt cắt ngang ống và đỉnh tia nước ta có: Z3+P3γ+α3V322.g=Z2+P2γ+α2V222.g+hw Trong đó: V2=0 α3=α2=1 P2=0 hw=0 P3=Z2-Z3-V322.gγ=H-V322.gγ=10-0,5622.9,81.9,81.103=97943N/m2 | 1 0,5 1 |  |  |  |
| Câu 13: (1,5đ) Dòng chảy đầy trong ống có mặt cắt ngang là một hình vuông có cạnh 3m. Chiều dài ống là 1000m. Vận tốc chảy trong ống v = 4m/s. Hệ số ma sát = 0,03. Tính tổn thất năng lượng dọc đường hd của dòng chảy trong ống |  |  |  |  |  |  |
| Câu 13 (1,5 điểm) |  | Ống hình vuông cạnh a = 3m l=1000m V=4m/s λ=0,03 Rh=Sχ=324.3=0,75m | 0,5 |  |  |  |
|  |  | hd=λl4RhV22g =0,0310004.0,75 422.9,81 =8,16m | 0,5 0,5 |  |  |  |
| Câu 14: (3,5đ) Một đường ống gồm 2 đoạn có đường kính khác nhau d1= 60mm, d2=85mm được nối với một bình chứa chất lỏng chảy ổn định. Ống ngắn bỏ qua tổn thất dọc đường. Nước chảy rối. Cho khoảng cách từ mặt thoáng đến tâm ống H=2m và hệ số điều chỉnh động năng = 1. Xác định vận tốc dòng chảy trong đoạn ống có đường kính d1 và d2 , lưu lượng nước chảy ra ngoài |  |  |  |  |  |  |
| Câu 14 (3,5 điểm) | d1=60mm=0,06m d2=85mm=0,085m Áp dụng phương trình Bernoulli cho 2 mặt cắt 1-1 và 2-2. Chọn mặt chuẩn đi qua tâm ống ta được. Z1+P1γ+α1V122.g=Z2+P2γ+α2V222.g+hw Trong đó: Z1=H Z2=0 P1=P2=0 V1=0 Nên: H=V22.g+hw hvô=0,5.V122.g Theo phương trình vi phân liên tục ta có: S1.V1= S2.V2 ⟹ V1=S2S1.V2=d22d12.V2 hvô=0,5.d24d14V222.g hđm= S2S1-12V222.g=d22d12-12V222.g hw=hvô+hđm hw=0,5.d24d14V222.g+d22d12-12V222.g H=V222.g1+0,5.d24d14+d22d12-12 V22=2gH1+0,5.d24d14+d22d12-12 V22=2.9,81.21+0,5.0,08540,064+0,08520,062-12 V2=9,74=3,12 m/s V1=d22d12.V2=0,08520,062.3,12=6,26 m/s Q=V2.S2=V2.π.d224=3,12.π0,08524=0,0177 m3/s |  | 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 |  |  |  |
| Câu 15: (1,5đ) Chất lỏng có độ nhớt động học = 1cm2/s, chảy với vận tốc 1,2m/s trong ống tròn có đường kính d = 15 mm. Tính Số Reynolds (Re) và xác định là dòng chảy tầng hay chảy rối |  |  |  |  |  |  |
| Câu 15 (1,5 điểm) | d=15mm=15.10-3m V=1,2m/s ν=1 cm2/s=1.10-4m2/s |  | 0,5 |  |  |  |
|  | Re=V.dν =1,2.15. 10-31.10-4 =180 Vì Re=180<2320 ⟹ Chảy tầng |  | 0,5 0,5 |  |  |  |
| Câu 16: (1đ): Dòng chảy có áp trong ống có số Reynolds Re=3200. Xác định hệ số ma sát λ |  |  |  |  |  |  |
| Câu 16 (1đ) | Dòng chảy có áp trong ống nên: Re=64λ⇒λ=64Re=643200=0,02 |  | 1 |  |  |  |
| Câu 17: (1đ) Dòng chảy ổn định qua lỗ mỏng như hình vẽ. Diện tích lỗ S = 5cm2, hệ số lưu lượng = 0,6; Khoảng cách từ mặt thoáng đến tâm lỗ H = 4m. Tính lưu lượng chảy qua lỗ. |  |  |  |  |  |  |
| Câu 17 (1 điểm) | Sc=5cm2=5.10-4m2 μ=0,6 H=3m Q=μ.S.2.g.H =0,6.5.104.2.9,81.4 =0,00266 m3/s |  | 0,5 0,5 |  |  |  |
| v H c c Câu 18 (1đ) Dòng chảy ổn định qua lỗ mỏng như hình vẽ. Cho diện tích co hẹp Sc = 3 cm2; hệ số vận tốc = 0,8; Khoảng cách từ mặt thoáng đến tâm lỗ H = 3m. Tính lưu lượng chảy qua lỗ theo đơn vị m3/s |  |  |  |  |  |  |
| Câu 18 (1 điểm) | Sc=3cm2=3.10-4m2 φ=0,8 H=3m Q=Sc.φ.2.g.H =3.10-4.0,8.2.9,81.3 =0,00184 m3/s |  | 0,5 0,5 |  |  |  |
| Câu 19 (2đ) Một bể chứa dài 10m, rộng 5m, chứa chất lỏng cao h=2m. Bỏ qua tổn thất. Thời gian tháo cạn bể qua lỗ có diện tích S=0,5dm2 lắp dưới đáy bể là bao nhiêu |  |  |  |  |  |  |
| Câu 19 (2 điểm) | Thể tích của bể: V=10.5.2=100m3 Áp dụng phương trình Bernoulli cho mặt cắt tại mặt thoáng và lỗ ta có: Z1+P1γ+α1V122.g=Z2+P2γ+α2V222.g+hw Trong đó: V1=0 α1=α2=1 P1=P2=0 hw=0 V2=(Z1-Z1).2.g=2gH=2.9,81.2=6,26m/s Thời gian tháo cạn bể: T=2.VS.V2=2.1000,5.10-2.6,26≈6390 s |  | 0,5 1 0,5 |  |  |  |
| H1 Câu 20 (1đ) Khi cột nước bằng H1 thì lưu lượng của dòng chảy qua lỗ tháo dưới đáy bể là 2m3/giờ. Thời gian cần thiết để tháo cạn một thể tích nước V = 6m3 trong bể chứa hình trụ là bao nhiêu |  |  |  |  |  |  |
| Câu 20 (1đ) | Q=2m3/giờ V=6m3 Thời gian cần thiết để tháo cạn bể: T=2.VQ=2.62=6giờ |  | 1đ |  |  |  |