| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH |  |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2019 – 2020

Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG (C1)

Học phần: ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

Lớp:  19C1 – CNÔ   Ngày thi:  ____ / ____ / 20

Thời gian thi:  60 phút  (không kể thời gian phát đề)

Mã đề 002

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu, nộp lại đề sau khi thi

- Bài thi này gồm 50 câu, mỗi câu 0,2 điểm.

Câu 1. Phát biểu nào sau đây là SAI.

A. Nếu nhiệt độ động cơ quá nóng thì điều kiện bôi trơn sẽ kém, các chi tiết ma sát mau mòn, khe hở giữa piston và xy-lanh  giảm do giãn nở nhiệt làm cho piston dễ bó kẹt trong xy-lanh.

B. Hệ thống làm mát giúp động cơ nhanh chóng đạt đến nhiệt độ bình thường.

C. Tất cả câu đều sai.

D. Hệ thống làm mát có nhiệm vụ tản nhiệt khỏi các chi tiết nóng, giữ cho nhiệt độ các chi tiết không vượt quá giá trị cho phép và đảm bảo điều kiện làm việc bình thường của động cơ.

Câu 2. Ở hệ thống làm mát bằng nước, khi nhiệt độ của nước làm mát vượt quá giới hạn cho phép thì.

A. Van hằng nhiệt  chỉ mở 1 đường cho nước chảy tắt về bơm.

B. Van hằng nhiệt mở cả 2 đường để nước vừa qua két nước vửa đi tắt về bơm.

C. Van hằng nhiệt  đóng cả 2 đường.

D. Van hằng nhiệt  chỉ mở  một đường cho nước qua két làm mát.

Câu 3. Nếu van hằng nhiệt bị kẹt ở trạng thái thường đóng thì động cơ sẽ.

A. Quá nhiệt, hỏng động cơ.

B. Nổ không đều.

C. Nóng lên từ từ.

D. Chạy tải lớn không được.

Câu 4. Tỷ số chính xác giữa trục khuỷu và trục cam là bao nhiêu? (Trục khuỷu quay 2 vòng thì trục cam quay mấy vòng).

A. 4.1.

B. 1.1.

C. 1.2.

D. 2.1.

Câu 5. Miêu tả nào dưới đây không đúng cho bộ chế hòa khí.

A. Thiếu xăng khi chạy chậm.

B. Mạch xăng  khởi động bên trong bộ chế hòa khí giúp xe dễ khởi động hơn.

C. Dư xăng khi chạy nhanh.

D. Có mạch xăng tiết kiệm bên trong bộ chế hòa khí.

Câu 6. Điều quan trọng nhất đối với các bulông trong động cơ là được siết chặt theo mô men tiêu chuẩn. Đơn vị của mô men là.

A. N; kgf; ft-lb

B. Kg-cm; ft-lb; N-m

C. N.m/s; km/s; mph

D. Kg/cm2; ft-lb; N-m

Câu 7. Về cơ bản, để động cơ hoạt động, phải có 3 yêu cầu sau.

A. Áp suất nén trong buồng đốt ; Thời điểm đánh lửa đúng và tia lửa mạnh; Tỉ lệ hòa khí tốt.

B. Nhiên liệu trong hệ thống; Thời điểm đánh lửa đúng và tia lửa mạnh; Tỉ lệ hòa khí tốt.

C. Nhiên liệu trong hệ thống; Thời điểm đánh lửa đúng và tia lửa mạnh; Tỉ lệ hòa khí giàu.

D. Áp suất nén trong buồng đốt; Tia lửa mạnh, thời điểm đúng; Nhiên liệu trong hệ thống.

Câu 8. Khi động cơ hoạt động xéc-măng sẽ xoay trong rãnh của nó, với tốc độ.

A. Rất nhanh.

B. Piston đi lên, đi xuống một lần piston sẽ quay ½ vòng.

C. Piston đi lên, đi xuống một lần piston sẽ quay 1 vòng.

D. Rất chậm.

Câu 9. Động cơ đốt trong đặt trên ô tô thường sử dụng hệ thống làm mát nào?

A. Làm mát bằng nước kiểu cưỡng bức.

B. Làm mát bằng nước kiểu bốc hơi.

C. Làm mát bằng nước kiểu đối lưu tự nhiên.

D. Làm mát bằng không khí.

Câu 10. Bộ sinh hàn là 1 bộ phận nằm trong hệ thống?

A. Hệ thống làm mát.

B. Hệ thống tăng áp.

C. Hệ thống bôi trơn.

D. Hệ thống điều hòa không khí.

Câu 11. Các cảm biến (CB) cơ bản của động cơ EFI là.

A. Cảm biến Ne, CB đo lượng gió, CB kích nổ, cảm biến vị trí bướm ga.

B. Cảm biến Ne, CB đo lượng gió, CB đo nhiệt độ nước, cảm biến vị trí bướm ga.

C. Cảm biến Ne, CB áp suất khí nạp, CB Kích nổ, cảm biến vị trí bướm gió.

D. Cảm biến Ne, CB đo lượng gió, CB đo nhiệt độ nước, cảm biến vị trí bướm gió.

Câu 12. Bơm cao áp PE là (hãy tìm câu SAI) .

A. Có trục cam điều khiển nằm trong thân bơm và được điều khiển chung bởi một thanh răng.

B. Muốn điều chỉnh lượng dầu phun ra ta điều chỉnh trục cam điều khiển .

C. Một loại bơm gồm nhiều tổ bơm PF ghép chung thành một khối.

D. Trục cam điều khiển có thứ tự nén phù hợp với thì nổ của động cơ.

Câu 13. Động cơ nổ thải (xả) ra nhiều khói trắng là do.

A. Nước lọt vào buồng đốt.

B. Hòa khí nghèo nhiên liệu.

C. Dầu bôi trơn lọt vào buồng đốt.

D. Hòa khí giàu nhiên liệu.

Câu 14. Ở động cơ đốt trong, khoảng cách giữa hai điểm chết được gọi là.

A. Hành trình piston.

B. Thể tích buồng cháy.

C. Thể tích công tác.

D. Thì (kỳ) của chu trình.

Câu 15. Các phương pháp bôi trơn trên động cơ đốt trong bốn kỳ (thì) gồm.

A. Bôi trơn bằng tự nhiên; Bôi trơn bằng cưỡng bức.

B. Bôi trơn bằng vung tóe; Bôi trơn bằng áp lực.

C. Bôi trơn bằng mao dẫn; Bôi trơn bằng thanh dẫn.

D. Bôi trơn bằng đối lưu; Bôi trơn bằng đối trọng.

Câu 16. Góc cỡi nhau của 2 xúpáp diễn ra vào thời điểm.

A. Cuối thì hút, đầu thì nén.

B. Cuối thì nén, đầu thì hút.

C. Cuối thì hút, đầu thì xả.

D. Cuối thì xả, đầu thì hút.

Câu 17. Sau một thời gian hoạt động xy-lanh động cơ sẽ bị hao mòn theo dạng .

A. Phía dưới mòn nhiều hơn phía trên và không tạo gờ.

B. Phía dưới mòn nhiều hơn phía trên và tạo gờ.

C. Phía trên mòn nhiều hơn phía dưới và tạo gờ.

D. Phía trên mòn nhiều hơn phía dưới và không tạo gờ.

Câu 18. Trong động cơ đốt trong khái niệm thì (kỳ) là

A. Chỉ là khoảng dịch chuyển của piston, ứng với thời gian đó piston di chuyển.

B. Là chu trình công tác, ứng với thời gian đó piston đi từ điểm chết này tới điểm chết kia.

C. Khoảng chạy có hình dạng của lá cờ trong xylanh ứng với thời gian đó piston di chuyển.

D. Là một phần của chu trình công tác, thời gian piston đi từ điểm chết này tới điểm chết kia.

Câu 19. Bánh đà của động cơ đốt trong có công dụng.

A. Tích luỹ công do hỗn hợp nổ tạo ra.

B. Cung cấp động năng cho piston ngoại trừ ở kỳ nổ.

C. Tham gia vào việc biến đổi chuyển động tịnh tiến thành chuyển động quay.

D. Thực hiện tất cả các công việc được nêu.

Câu 20. Các kiểu bố trí xúpáp trên động cơ đốt trong gồm.

A. Xúpáp đặt, xúpáp úp.

B. Xúpáp lắp, xúpáp treo.

C. Xúpáp đặt, xúpáp treo.

D. Xúpáp  úp, xúpáp ngữa.

Câu 21. Lựa chọn thứ tự thì nổ trong động cơ sáu xylanh thẳng hàng.

A. 1-6-3-5-4-2.

B. 1-2-3-4-5-6.

C. 1-3-2-4-6-5.

D. 1-5-3-6-2-4.

Câu 22. Đối với động cơ diesel 4 kỳ thì nhiên liệu được nạp vào dưới dạng nào?

A. Nạp dạng hoà khí trong suốt kì nạp.

B. Nạp dạng hoà khí ở cuối kì nén.

C. Phun tơi vào đường nạp trong suốt kì nạp.

D. Phun tơi vào buồng cháy cuối kì nén.

Câu 23. Van hàn nhiệt trong hệ thống làm mát bằng nước tuần hoàn cưỡng bức có tác dụng. giữ cho nhiệt độ của nước trong . . . . . luôn ở khoảng nhiệt độ cho phép.

A. Bơm nước.

B. Két nước.

C. Ống nước.

D. Áo nước động cơ.

Câu 24. Bình nhớt có ghi thông số SAE 10W-40 là nhớt.

A. Đa cấp.

B. Đơn cấp, sử dụng cho động cơ Xăng.

C. Đa cấp, sử dụng cho động cơ Xăng.

D. Đơn cấp.

Câu 25. Động cơ xăng không khởi động (không nổ) được là do yếu tố nào sau.

A. Tất cả đều đúng.

B. Tỷ lệ hòa khí quá nghèo.

C. Thời điểm đánh lửa sai.

D. Áp suất cuối thì nén thấp.

Câu 26. Trong hệ thống bôi trơn cưỡng bức, nếu bầu lọc tinh bị tắc (nghẹt) sẽ xảy ra hiện tượng gì?

A. Không có dầu bôi trơn lên đường dầu chính, động cơ dễ bị hỏng.

B. Cả ba ý đều sai.

C. Vẫn có dầu bôi trơn lên đường dầu chính, không có sự cố gì xảy ra.

D. Dầu bôi trơn lên đường dầu chính không được lọc, các chi tiết được bôi trơn bằng dầu bẩn.

Câu 27. Quay động cơ theo chiều bất kì, quan sát sự đóng mở của xúpáp, ta thấy .

A. Xúpáp thải vừa đóng, xúpáp hút mở ra liền → đó là chiều quay đúng của động cơ.

B. Xúpáp hút vừa đóng, xúpáp thải mở ra liền → đó là chiều quay đúng của động cơ.

C. Xúpáp hút máy 1vừa đóng, xúpáp hút máy 4 mở ra liền → đó là chiều quay đúng của động cơ.

D. Xúpáp máy một vừa đóng, xúpáp máy hai mở ra liền → đó là chiều quay đúng của động cơ.

Câu 28. Phát biểu nào SAI khi kiểm tra áp suất nén động cơ.

A. Nếu áp suất trong một hay nhiều xy-lanh thấp hơn giá trị quy định, nhỏ một vài giọt nhớt vào xy-lanh → áp suất nén tăng → xéc-măng, xy-lanh bị mòn.

B. Sự chênh lệch áp suất giữa các xy-lanh. 1,0 kgf/cm2hay nhỏ hơn.

C. Đọc giá trị áp suất khi kim đồng hồ còn dao động.

D. Khởi động động cơ và hâm nóng máy để nhớt phân phối đều đến tất cả các bộ phận.

Câu 29. Cấu tạo 1 bô bin gồm có 2 cuộn dây cùng quấn trên 1 lõi thép, trong đó

A. Cuộn thứ cấp có 3 vòng dây nhỏ, cuộn sơ cấpcó 15÷20. vòng dây to.

B. Cuộn thứ cấp có 3 vòng dây to, cuộn sơ cấpcó 15÷20. vòng dây nhỏ.

C. Cuộn thứ cấp có 15÷20. vòng dây nhỏ, cuộn sơ cấp có 3 vòng dây to.

D. Cuộn thứ cấp có 15÷20. vòng dây to, cuộn sơ cấp có 3 vòng dây nhỏ.

Câu 30. Phát biểu nào SAI khi sử dụng Panme

A. Phạm vi đo. 0~25mm; 25~50mm; 50~75mm; 75~1mm .

B. Đo đường kính ngoài, đường kính trong và chiều dày chi tiết bằng cách tính toán chuyển động quay tương ứng của đầu di động theo hướng trục.

C. Độ chính xác phép đo. 0.01mm .

D. Đo đường kính ngoài và chiều dày chi tiết bằng cách tính toán chuyển động quay
tương ứng của đầu di động theo hướng trục.

Câu 31. Phát biểu đúng về áp suất cuối kỳ nén của một động cơ xăng là.

A. Áp suất cuối kỳ nén của một xylanh thường nằm trong khoảng 8-14 (kg.cm2).

B. Tỉ số nén càng cao thì áp suất cuối kỳ nén càng cao.

C. Động cơ có dung tích công tác càng lớn thì áp suất cuối kỳ nén càng cao.

D. Tỉ số nén càng cao thì áp suất cuối kỳ nén càng thấp.

Câu 32. Trên động cơ 4 xy-lanh, cách để làm cho bốn piston cùng nằm giữa xylanh khi lắp trục cam là.

A. Quay cho dấu cân lửa di động trên puly trục khuỷu trùng với dấu cố định trên thân máy, sau đó quay trục khủy thêm 180 độ.

B. Quay cho hai supap của xy-lanh số 1cỡi nhau, sau đó quay trục khủy thêm 90 độ.

C. Quay cho hai supap của x-ylanh số 1 cỡi nhau, sau đó quay trục khủy thêm 180 độ

D. Quay cho dấu cân lửa di động trên puly trục khuỷu trùng với dấu cố định trên thân máy, sau đó quay trục khủy thêm 90 độ.

Câu 33. Bơm PF là .

A. Bơm cao áp trong hệ thống nhiên liệu cá nhân, chỉ gồm một tổ bơm.

B. Bơm cao áp  phân phối trung bình, định lượng nhiên liệu bằng áp suất và thời gian.

C. Bơm cao áp trong hệ thống phân phối áp lực cao, chỉ gồm một tổ bơm.

D. Hệ thống gồm kim phun và bơm cao áp ghép chung với nhau.

Câu 34. Để tăng tốc độ làm mát nước trong hệ thống làm mát bằng nước tuần hoàn cưỡng bức, ta dùng chi tiết nào?

A. Quạt gió.

B. Van hằng nhiệt.

C. Bơm nước.

D. Két nước.

Câu 35. Lợi ích của hệ thống xoay trục cam (CVVT, Hyundai; VVTi,Toyota…) là gì?

A. Tất cả các đều đúng.

B. Giảm bớt khí thải.

C. Tăng mô men xoắn ở tốc độ thấp.

D. Giảm bớt tiêu thụ nhiên liệu.

Câu 36. Kỳ nào trong động cơ 4 xy lanh được giải thích trong phát biểu sau đây? (Van nạp mở, van xả đóng. Piston đi từ ĐCT xuống ĐCD để hòa trộn khí và nhiên liệu trong xy-lanh).

A. Kỳ xả.

B. Kỳ nén.

C. Kỳ nổ.

D. Kỳ nạp.

Câu 37. Trong một chu trình làm việc của động cơ diesel 4 kì, ở cuối kì nạp trong xy-lanh chứa gì?

A. Không khí.

B. Xăng.

C. Dầu diesel.

D. Hoà khí (dầu diesel và không khí).

Câu 38. Phát biểu nào SAI khi xác định điểm chết trên của một xy lanh ta có thể.

A. Sử dụng phương pháp nửa cung tác dụng.

B. Sử dụng que dò.

C. Quay máy song hành với máy đó ở cuối nén đầu nổ.

D. Quay dấu chỉ thị ở puly trục khuỷu ngay số 10.

Câu 39. Chốt piston là chi tiết liên kết giữa.

A. Piston với trục khuỷu.

B. Piston với thanh truyền.

C. Piston với xilanh.

D. Thanh truyền với trục khuỷu.

Câu 40. Trong động cơ đốt trong, câu nào SAI khi nói về nhiệm vụ và công dụng của thân máy

A. Hình thành không gian công tác của môi chất.

B. Là nơi lắp đặt ống góp hút và ống góp thải.

C. Truyền nhiệt làm mát động cơ.

D. Nơi gá đặt tất cả các chi tiết của động cơ.

Câu 41. Nhiệm vụ của hệ thống đánh lửa là tạo ra  điện áp đánh lửa khoảng.

A. 15÷24KV.

B. 10÷15KV.

C. 20÷30KV.

D. 15÷45KV.

Câu 42. Áp suất nhớt trong hệ thống bôi trơn có giá trị tham khảo là.

A. 10 – 13kg/cm2.

B. 0,35 – 4,5kg/cm2.

C. 10 – 13kg.cm2.

D. 0,35 – 4,5kg.cm2.

Câu 43. Khe hở nhiệt xúpáp tiêu chuẩn thường nằm trong khoảng là.

A. Xúpáp hút 0,15 ÷ 0,25 mm; xúpáp thải 0,25 ÷ 0,35 mm.

B. Xúpáp hút  =  supape thải = 0,25 ÷ 0,30 mm.

C. Xúpáp hút 0,15 ÷ 0,35 mm; xúpáp thải 0,25 ÷ 0,30 mm.

D. Xúpáp hút 0,25 ÷ 0,35 mm; xúpáp thải 0,15 ÷ 0,25 mm.

Câu 44. Thước kẹp có thể đo

A. Chiều dài, đường kính ngoài, đường kính trong và độ sâu.

B. Chiều dài, đường kính ngoài, đường kính trong và độ cong của trục cam.

C. Chiều dài, đường kính ngoài, đường kính trong và độ phẳng của nắp máy.

D. Những chi tiết dài hơn 3mm.

Câu 45. Áp suất nhiên liệu trong hệ thống phun xăng điện tử có giá trị tham khảo là.

A. 3,5 – 4,5kg/cm2.

B. 1,5 – 2,5kg/cm2.

C. 1,5 – 2,5kg.cm2.

D. 3,5 – 4,5kg.cm2.

Câu 46. Phát biểu nào sau đây là đúng với động cơ đốt trong

A. Thì hút, thì nén và thì xả không tiêu tốn công vì nhờ có bánh đà.

B. Thì hút, thì nén, thì cháy và thì xả đều sinh công.

C. Thì cháy và giãn nở là thì sinh công,  các thì còn lại là các thì tiêu thụ công.

D. Thì hút, thì nén và thì xả có thể thực hiện mà không cần bánh đà.

Câu 47. Những phát biểu nào sau đây là đúng cho gioăng đệm và vòng phớt.

A. Các gioăng và phớt thường được sử dụng lại.

B. Gioăng quy lát chỉ dùng để bít kín giữa buồng đốt và áo nước.

C. Tất cả các ý trên

D. Nhiều loại khác nhau được sử dụng ở các vị trí khác nhau.

Câu 48. Quạt làm mát trong hệ thống làm mát trên động cơ đốt trong gồm.

A. 2 loại là. quạt nhanh và quạt chậm.

B. 2 loại là. quạt cơ khí và quạt tự động.

C. 2 loại là. quạt cơ và quạt điện.

D. 2 loại là. quạt hút và quạt thổi.

Câu 49. Các rãnh xéc măng được bố trí ở phần nào của piston?

A. Phần đỉnh.

B. Phần đầu.

C. Phần thân.

D. Phần bên ngoài.

Câu 50. Hiện nay hầu hết trong các động cơ ô tô, trục chốt piston sẽ được bố trí lệch trục nhằm mục đích.

A. Giảm lực ngang tác dụng lên trục khuỷu và xylanh .

B. Giảm lực ngang tác dụng lên trục khuỷu và thanh truyền.

C. Giảm lực ngang tác dụng lên piston, giảm tiếng ồn khi piston di chuyển .

D. Thuận tiện cho việc chế tạo.

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG  ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA		 TRƯỞNG BỘ MÔN                        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH |  |

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2019 – 2020

Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG (C1)

Học phần:  ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

Lớp:  19C1 – CNÔ   Ngày thi:  ____ / ____ / 20

Thời gian thi: 60 phút (không kể thời gian phát đề)

Mã đề 02

NỘI DUNG

| # Câu số | # Mã đề thi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # ------ | # -------- | # -------- | # -------- |
| # 1 | # A | # B | # C | # B |
| # 2 | # A | # B | # B | # D |
| # 3 | # D | # A | # A | # A |
| # 4 | # C | # C | # C | # C |
| # 5 | # B | # D | # D | # D |
| # ……… |  |  |  |  |

Đáp án : 002

1. C	2. D	3. A	4. D	5. B	6. B	7. A	8. D	9. A	10. C	11. B	12. B	13. C	14. A	15. B	16. D	17. C	18. D	19. D	20. C	21. D	22. D	23. D	24. A	25. A	26. D	27. A	28. C	29. C	30. D	31. B	32. D	33. A	34. A	35. A	36. D	37. A	38. D	39. B	40. B	41. D	42. B	43. A	44. A	45. A	46. C	47. D	48. C	49. B	50. C

_______Hết_______

TRƯỞNG BỘ MÔN		         					GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên)	           				                           (Ký và ghi rõ họ tên)