| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH |  |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2019 – 2020

Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG (C1)

Học phần: ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

Lớp:  19C1 – CNÔ   Ngày thi:  ____ / ____ / 20

Thời gian thi:  60 phút  (không kể thời gian phát đề)

Mã đề 003

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu, nộp lại đề sau khi thi

- Bài thi này gồm 50 câu, mỗi câu 0,2 điểm.

Câu 1. Trong động cơ đốt trong, câu nào SAI khi nói về bơm cao áp VE .

A. Ngắt dầu bằng công tắc điện từ.

B. Piston bơm vừa làm nhiệm vụ nén nhiên liệu vừa phân phối nhiên liệu cho tất cả các xy lanh.

C. Chỉ sử dụng 1 piston và xy lanh để cung cấp nhiên liệu cho toàn bộ động cơ.

D. Bơm VE gồm nhiều tổ bơm PF ghép chung thành một khối.

Câu 2. Các chi tiết cơ bản trong hệ thống phân phối khí trên động cơ đốt trong gồm có.

A. Trục cam; Con đội; Thanh đội; Cò mổ; Trục cò mổ; xúpáp; Lò xo xúpáp.

B. Trục cam; Con đội; Đũa đẩy; Cò mổ; Trục cò mổ; xúpáp; Lò xo xúpáp.

C. Trục cam; Con lăn; Đũa đẩy; Cò mổ; Trục cò mổ; xúpáp, Lò xo xúpáp.

D. Trục cam; Con đội; Đũa đẩy; Cò mổ; Trục cò mổ; Nấm xúpáp; Xúpáp; Lò xo xúpáp.

Câu 3. Động cơ đốt trong gồm

A. Động cơ piston trong các nhà máy nhiệt điện và chế biến thủy, hải, lâm sản; Tua bin khí.

B. Động cơ piston; Động cơ Walken; Động cơ phản lực; Động cơ piston tự do; Tua bin khí.

C. Động cơ nguyên tử; Động cơ Walken; Động cơ phản lực; Động cơ đầu kéo; Tua bin khí.

D. Động cơ hơi nước, Động cơ piston tự do; Tua bin khí; Động cơ phản lực; Tua bin khí.

Câu 4. Ở hệ thống làm mát bằng nước, khi nhiệt độ của nước làm mát vượt quá giới hạn cho phép thì.

A. Van hằng nhiệt  chỉ mở 1 đường cho nước chảy tắt về bơm.

B. Van hằng nhiệt mở cả 2 đường để nước vừa qua két nước vửa đi tắt về bơm.

C. Van hằng nhiệt  chỉ mở  một đường cho nước qua két làm mát.

D. Van hằng nhiệt  đóng cả 2 đường.

Câu 5. Quay động cơ theo chiều bất kì, quan sát sự đóng mở của xúpáp, ta thấy .

A. Xúpáp máy một vừa đóng, xúpáp máy hai mở ra liền → đó là chiều quay đúng của động cơ.

B. Xúpáp thải vừa đóng, xúpáp hút mở ra liền → đó là chiều quay đúng của động cơ.

C. Xúpáp hút máy 1vừa đóng, xúpáp hút máy 4 mở ra liền → đó là chiều quay đúng của động cơ.

D. Xúpáp hút vừa đóng, xúpáp thải mở ra liền → đó là chiều quay đúng của động cơ.

Câu 6. Nhiên liệu diesel được đưa vào buồng đốt của ĐCĐT ở kỳ nào?

A. Kỳ nén.

B. Cuối kỳ hút.

C. Kỳ hút.

D. Cuối kỳ nén.

Câu 7. Cảm biến G trong động cơ EFI là

A. Cảm biến tốc độ trục cam.

B. Cảm biến tốc độ xy-lanh.

C. Cảm biến tốc độ động cơ.

D. Cảm biến tốc độ thanh truyền.

Câu 8. Miêu tả nào dưới đây không đúng về bougie đánh lửa.

A. Bougie nóng có khả năng tự làm sạch  ở nhiệt độ từ 450° ÷ 950°C.

B. Khi khe hở điện cực tăng, việc phóng lửa dễ hơn nên gây ra hiện tượng bỏ máy.

C. Khi khe hở điện cực tăng, việc phóng lửa khó hơn nên gây ra hiện tượng bỏ máy.

D. Bougie lạnh có phần sứ cách nhiệt ngắn hơn bougie nóng.

Câu 9. Trong hệ thống bôi trơn cưỡng bức, nếu bầu lọc tinh bị tắc (nghẹt) sẽ xảy ra hiện tượng gì?

A. Vẫn có dầu bôi trơn lên đường dầu chính, không có sự cố gì xảy ra.

B. Cả ba ý đều sai.

C. Dầu bôi trơn lên đường dầu chính không được lọc, các chi tiết được bôi trơn bằng dầu bẩn.

D. Không có dầu bôi trơn lên đường dầu chính, động cơ dễ bị hỏng.

Câu 10. Cấu tạo 1 bô bin gồm có 2 cuộn dây cùng quấn trên 1 lõi thép, trong đó

A. Cuộn thứ cấp có 3 vòng dây nhỏ, cuộn sơ cấpcó 15÷20. vòng dây to.

B. Cuộn thứ cấp có 15÷20. vòng dây nhỏ, cuộn sơ cấp có 3 vòng dây to.

C. Cuộn thứ cấp có 15÷20. vòng dây to, cuộn sơ cấp có 3 vòng dây nhỏ.

D. Cuộn thứ cấp có 3 vòng dây to, cuộn sơ cấpcó 15÷20. vòng dây nhỏ.

Câu 11. Động cơ đốt trong đặt trên ô tô thường sử dụng hệ thống làm mát nào?

A. Làm mát bằng nước kiểu cưỡng bức.

B. Làm mát bằng nước kiểu đối lưu tự nhiên.

C. Làm mát bằng nước kiểu bốc hơi.

D. Làm mát bằng không khí.

Câu 12. Bơm cao áp PE là (hãy tìm câu SAI) .

A. Một loại bơm gồm nhiều tổ bơm PF ghép chung thành một khối.

B. Muốn điều chỉnh lượng dầu phun ra ta điều chỉnh trục cam điều khiển .

C. Có trục cam điều khiển nằm trong thân bơm và được điều khiển chung bởi một thanh răng.

D. Trục cam điều khiển có thứ tự nén phù hợp với thì nổ của động cơ.

Câu 13. TI (Transistor Ignition System) là.

A. Hệ thống đánh lửa sử dụng delco.

B. Hệ thống đánh lửa điện dung.

C. Hệ thống đánh lửa sử dụng nguồn điện một chiều.

D. Hệ thống đánh lửa điện cảm.

Câu 14. Trong động cơ đốt trong. Kết cấu trục khuỷu gồm.

A. Đầu trục khuỷu; Cổ trục khuỷu; Chốt khuỷu; Mặt khuỷu; Đối trọng; Đuôi trục khuỷu và puly.

B. Đầu trục khuỷu; Thân trục khuỷu; Chốt khuỷu; Má khuỷu; Đối trọng; Đuôi trục khuỷu và bạc lót.

C. Đỉnh trục khuỷu; Cổ trục khuỷu; Chốt khuỷu; Má khuỷu; Đối trọng; Đuôi trục khuỷu.

D. Đầu trục khuỷu; Cổ trục khuỷu; Chốt khuỷu; Má khuỷu; Đối trọng; Đuôi trục khuỷu.

Câu 15. Trong một chu trình làm việc của động cơ diesel 4 kì, ở cuối kì nạp trong xy-lanh chứa gì?

A. Xăng.

B. Không khí.

C. Hoà khí (dầu diesel và không khí).

D. Dầu diesel.

Câu 16. Trong động cơ đốt trong, câu nào SAI khi nói về nắp máy.

A. Cùng đỉnh piston và  xy-lanh  tạo thành buồng đốt.

B. Nắp máy động cơ diesel có kết cấu phức tạp hơn so với động cơ xăng.

C. Do làm bằng hợp kim nhôm nên không cần có áo nước giải nhiệt.

D. Nơi gá lắp bougie, trục cam và cơ cấu phối khí.

Câu 17. Bộ chế hòa khí dùng trên động cơ đốt rong có những mạch xăng chính sau

A. Toàn tải, cầm chừng, tiết kiệm, giảm tốc.

B. Toàn tải, giảm tốc, khởi động, mạch xăng chính.

C. Cầm chừng, tăng tốc, khởi động, mạch xăng chính.

D. Cầm chừng, tăng tốc, tiết kiệm, mạch xăng chính.

Câu 18. Sau một thời gian hoạt động xy-lanh động cơ sẽ bị hao mòn theo dạng .

A. Phía dưới mòn nhiều hơn phía trên và không tạo gờ.

B. Phía dưới mòn nhiều hơn phía trên và tạo gờ.

C. Phía trên mòn nhiều hơn phía dưới và không tạo gờ.

D. Phía trên mòn nhiều hơn phía dưới và tạo gờ.

Câu 19. Lựa chọn thứ tự thì nổ trong động cơ sáu xylanh thẳng hàng.

A. 1-3-2-4-6-5.

B. 1-2-3-4-5-6.

C. 1-5-3-6-2-4.

D. 1-6-3-5-4-2.

Câu 20. Kết luận nào dưới đây là SAI? Khi động cơ xăng bốn kỳ (thì) thực hiện được một chu trình thì.

A. Piston trở về vị trí ban đầu sau một lần đi và về.

B. Trục khuỷu quay được 2 vòng.

C. Bougie bật tia lửa điện một lần.

D. Động cơ đã thực hiện việc nạp – thải khí một lần.

Câu 21. Miêu tả nào dưới đây không đúng cho con đội kiểu thủy lực.

A. Con đội thủy lực hoạt động nhờ áp suất dầu (nhớt) bôi trơn.

B. Khe hở xúpáp không cần điều chỉnh định kỳ.

C. Khe hở xúpáp được điều chỉnh một cách tự động.

D. Con đội thủy lực hoạt động mà không cần áp suất dầu bôi trơn.

Câu 22. Miêu tả nào dưới đây không đúng cho bộ chế hòa khí.

A. Có mạch xăng tiết kiệm bên trong bộ chế hòa khí.

B. Mạch xăng  khởi động bên trong bộ chế hòa khí giúp xe dễ khởi động hơn.

C. Thiếu xăng khi chạy chậm.

D. Dư xăng khi chạy nhanh.

Câu 23. Phát biểu đúng với động cơ 2 thì là

A. Động cơ xăng 2 thì công suất nhỏ thường không có xúpáp.

B. Một chu trình làm việc trục khuỷu quay 2 vòng.

C. Động cơ xăng hai thì không có bánh đà.	1

D. Động cơ xăng 2 thì không cần bôi trơn.

Câu 24. Phát biểu sai là.

A. Điều khiển công suất động cơ diesel bằng cách điều khiển lượng nhiên liệu phun vào buồng đốt.

B. Hai động cơ cùng dung tích công tác thì động cơ nào có hệ thống tăng áp suất nạp thì động cơ đó có công suất lớn hơn.

C. Điều khiển công suất động cơ xăng bằng cách điều khiển lượng hòa khí vào xylanh.

D. Điều khiển công suất động cơ xăng bằng cách điều khiển tỉ lệ hòa khí vào xylanh.

Câu 25. Lựa chọn thứ tự thì nổ trong động cơ bốn xylanh.

A. 1-3-4-2.

B. 1-4-2-3.

C. 1-2-3-4.

D. 1-4-3-2.

Câu 26. Ở động cơ đốt trong, khoảng cách giữa hai điểm chết được gọi là.

A. Thể tích công tác.

B. Thì (kỳ) của chu trình.

C. Thể tích buồng cháy.

D. Hành trình piston.

Câu 27. Phát biểu nào sau đây là SAI.

A. Hệ thống làm mát có nhiệm vụ tản nhiệt khỏi các chi tiết nóng, giữ cho nhiệt độ các chi tiết không vượt quá giá trị cho phép và đảm bảo điều kiện làm việc bình thường của động cơ.

B. Hệ thống làm mát giúp động cơ nhanh chóng đạt đến nhiệt độ bình thường.

C. Tất cả câu đều sai.

D. Nếu nhiệt độ động cơ quá nóng thì điều kiện bôi trơn sẽ kém, các chi tiết ma sát mau mòn, khe hở giữa piston và xy-lanh  giảm do giãn nở nhiệt làm cho piston dễ bó kẹt trong xy-lanh.

Câu 28. Kỹ thuật viên A nói rằng trong động cơ Diesel chỉ có không khí được nén trong kỳ nén. Kỹ thuật viên B nói rằng nhiên liệu Diesel được đốt cháy bởi nhiệt độ và áp suất cao sinh ra trong kỳ nén. Ai nói đúng?

A. Kỹ thuật viên B

B. Cả 2 kỹ thuật viên A và B

C. Không ai nói đúng

D. Kỹ thuật viên A

Câu 29. Bơm PF là .

A. Hệ thống gồm kim phun và bơm cao áp ghép chung với nhau.

B. Bơm cao áp  phân phối trung bình, định lượng nhiên liệu bằng áp suất và thời gian.

C. Bơm cao áp trong hệ thống phân phối áp lực cao, chỉ gồm một tổ bơm.

D. Bơm cao áp trong hệ thống nhiên liệu cá nhân, chỉ gồm một tổ bơm.

Câu 30. Trong hệ thống làm mát bằng nước tuần hoàn cưỡng bức, bộ phận đóng mở các đường nước và giữ cho nhiệt độ ở áo nước ổn định là?

A. Két nước.

B. Van hằng nhiệt.

C. Bơm nước.

D. Quạt gió.

Câu 31. Hiện nay hầu hết trong các động cơ ô tô, trục chốt piston sẽ được bố trí lệch trục nhằm mục đích.

A. Thuận tiện cho việc chế tạo.

B. Giảm lực ngang tác dụng lên trục khuỷu và xylanh .

C. Giảm lực ngang tác dụng lên trục khuỷu và thanh truyền.

D. Giảm lực ngang tác dụng lên piston, giảm tiếng ồn khi piston di chuyển .

Câu 32. Điều quan trọng nhất đối với các bulông trong động cơ là được siết chặt theo mô men tiêu chuẩn. Đơn vị của mô men là.

A. Kg-cm; ft-lb; N-m

B. N.m/s; km/s; mph

C. N; kgf; ft-lb

D. Kg/cm2; ft-lb; N-m

Câu 33. Thước kẹp có thể đo

A. Chiều dài, đường kính ngoài, đường kính trong và độ sâu.

B. Chiều dài, đường kính ngoài, đường kính trong và độ cong của trục cam.

C. Những chi tiết dài hơn 3mm.

D. Chiều dài, đường kính ngoài, đường kính trong và độ phẳng của nắp máy.

Câu 34. Chuyển động tịnh tiến của piston được chuyển thành chuyển động quay tròn của trục khuỷu ở kỳ nào của chu trình?

A. Kỳ nổ.

B. Kỳ thải.

C. Kỳ nén.

D. Kỳ hút.

Câu 35. Phát biểu nào SAI khi xác định điểm chết trên của một xy lanh ta có thể.

A. Quay máy song hành với máy đó ở cuối nén đầu nổ.

B. Quay dấu chỉ thị ở puly trục khuỷu ngay số 10.

C. Sử dụng phương pháp nửa cung tác dụng.

D. Sử dụng que dò.

Câu 36. Lợi ích của hệ thống xoay trục cam (CVVT, Hyundai; VVTi,Toyota…) là gì?

A. Giảm bớt khí thải.

B. Giảm bớt tiêu thụ nhiên liệu.

C. Tất cả các đều đúng.

D. Tăng mô men xoắn ở tốc độ thấp.

Câu 37. Nhiệm vụ của hệ thống đánh lửa là tạo ra  điện áp đánh lửa khoảng.

A. 20÷30KV.

B. 15÷45KV.

C. 10÷15KV.

D. 15÷24KV.

Câu 38. Trong động cơ đốt trong. Công dụng của xéc-măng dầu là.

A. Vung tóe cho dầu bám ở vách  xy-lanh và gạc lớp dầu mỏng cho xéc-măng khí và xy-lanh.

B. Giữ dầu bám ở vách  xy-lanh và bơm dầu cho xéc-măng khí và xéc-măng lửa.

C. Gạt dầu bám ở vách  xy-lanh và phân bố lớp dầu mỏng cho xéc-măng khí và xy-lanh.

D. Gạt dầu từ bơm dầu đưa đến bám ở vách  xy-lanh và ngăn lớp dầu mỏng cho xéc-măng khí và xy-lanh.

Câu 39. Trong động cơ đốt trong, khái niệm khoảng  chạy  (hành  trình) của piston là.

A. Khoảng  cách  giữa  hai  điểm  chết. Kí  hiệu  là  S.

B. Hai lần khoảng  cách  giữa  hai  điểm  chết. Kí  hiệu  là  S.

C. Khoảng  cách  từ điểm cao nhất đến điểm thấp nhất của piston. Kí  hiệu  là  S.

D. Khoảng  cách  từ tâm cổ trục chính đến tâm chốt khuỷu. Kí  hiệu  là  S.

Câu 40. Piston động cơ trong tình trạng lạnh sẽ có dạng.

A. Tùy loại động cơ xăng hay Diesel.

B. Đỉnh bằng thân.

C. Đỉnh nhỏ hơn thân.

D. Đỉnh lớn hơn thân.

Câu 41. Trong động cơ đốt trong khái niệm thì (kỳ) là

A. Là chu trình công tác, ứng với thời gian đó piston đi từ điểm chết này tới điểm chết kia.

B. Là một phần của chu trình công tác, thời gian piston đi từ điểm chết này tới điểm chết kia.

C. Khoảng chạy có hình dạng của lá cờ trong xylanh ứng với thời gian đó piston di chuyển.

D. Chỉ là khoảng dịch chuyển của piston, ứng với thời gian đó piston di chuyển.

Câu 42. Chốt piston là chi tiết liên kết giữa.

A. Piston với trục khuỷu.

B. Piston với thanh truyền.

C. Piston với xilanh.

D. Thanh truyền với trục khuỷu.

Câu 43. Lượng nhiên liệu diesel phun vào xy-lanh được điều chỉnh nhờ vào.

A. Vòi phun.

B. Bơm chuyển nhiên liệu.

C. Bơm cao áp.

D. Piston bơm cao áp.

Câu 44. AC-CDI (AC- Capacitor Discharge Ignition System) là

A. Hệ thống đánh lửa sử dụng nguồn điện một chiều.

B. Hệ thống đánh lửa điện dung sử dụng nguồn điện xoay chiều.

C. Hệ thống đánh lửa điện cảm.

D. Hệ thống đánh lửa sử dụng delco.

Câu 45. Các cảm biến (CB) cơ bản của động cơ EFI là.

A. Cảm biến Ne, CB đo lượng gió, CB đo nhiệt độ nước, cảm biến vị trí bướm gió.

B. Cảm biến Ne, CB đo lượng gió, CB đo nhiệt độ nước, cảm biến vị trí bướm ga.

C. Cảm biến Ne, CB áp suất khí nạp, CB Kích nổ, cảm biến vị trí bướm gió.

D. Cảm biến Ne, CB đo lượng gió, CB kích nổ, cảm biến vị trí bướm ga.

Câu 46. Bình nhớt có ghi thông số SAE 10W-40 là nhớt.

A. Đa cấp.

B. Đa cấp, sử dụng cho động cơ Xăng.

C. Đơn cấp.

D. Đơn cấp, sử dụng cho động cơ Xăng.

Câu 47. Ở động cơ dùng bộ chế hòa khí, lượng hoà khí đi vào xilanh được điều chỉnh bằng cách tăng giảm độ mở của.

A. Van kim ở bầu phao.

B. Vòi phun.

C. Bướm ga.

D. Bướm gió.

Câu 48. Tỷ số chính xác giữa trục khuỷu và trục cam là bao nhiêu? (Trục khuỷu quay 2 vòng thì trục cam quay mấy vòng).

A. 1.1.

B. 1.2.

C. 4.1.

D. 2.1.

Câu 49. Đối với động cơ diesel 4 kỳ thì nhiên liệu được nạp vào dưới dạng nào?

A. Nạp dạng hoà khí ở cuối kì nén.

B. Phun tơi vào buồng cháy cuối kì nén.

C. Nạp dạng hoà khí trong suốt kì nạp.

D. Phun tơi vào đường nạp trong suốt kì nạp.

Câu 50. Thể tích không gian giới hạn bởi. nắp máy và đỉnh piston khi piston ở ĐCT gọi là?

A. Thể tích buồng cháy.

B. Thể tích toàn phần.

C. Thể tích công tác.

D. Thể tích một phần.

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG  ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA		 TRƯỞNG BỘ MÔN                        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH |  |

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2019 – 2020

Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG (C1)

Học phần:  ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

Lớp:  19C1 – CNÔ   Ngày thi:  ____ / ____ / 20

Thời gian thi: 60 phút (không kể thời gian phát đề)

Mã đề 03

NỘI DUNG

| # Câu số | # Mã đề thi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # ------ | # -------- | # -------- | # -------- |
| # 1 | # A | # B | # C | # B |
| # 2 | # A | # B | # B | # D |
| # 3 | # D | # A | # A | # A |
| # 4 | # C | # C | # C | # C |
| # 5 | # B | # D | # D | # D |
| # ……… |  |  |  |  |

Đáp án : 003

1. D	2. B	3. B	4. C	5. B	6. D	7. A	8. B	9. C	10. B	11. A	12. B	13. D	14. D	15. B	16. C	17. D	18. D	19. C	20. A	21. D	22. B	23. A	24. D	25. A	26. D	27. C	28. B	29. D	30. B	31. D	32. A	33. A	34. A	35. B	36. C	37. B	38. C	39. A	40. C	41. B	42. B	43. C	44. B	45. B	46. A	47. C	48. D	49. B	50. A

_______Hết_______

TRƯỞNG BỘ MÔN		         					GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên)	           				                           (Ký và ghi rõ họ tên)