CÂU HỎI ÔN TẬP ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

Câu 1. Động cơ nhiệt là

A. Tất cả động cơ trên các phương tiện di chuyển.

B. Thiết bị biến đổi hóa năng do đốt cháy nhiên liệu thành nhiệt năng và biến nhiệt năng này thành cơ năng.

C. Động cơ tiêu thụ nhiên liệu được gắn lên phương tiện di chuyển đường bộ.

D. Thiết bị tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch, giải phóng nhiên liệu này thành cơ năng.

Câu 2. Trên động cơ 4 xylanh, khi 2 piston song hành 1 – 4 ở điểm chết trên, phát biểu đúng là.

A. Nếu xylanh số 1 có 2 supap đang cỡi nhau thì xylanh số 4 đang ở cuối thì nén.

B. Nếu xylanh số 1 có 2 supap đang cỡi nhau thì xylanh số 1 đang ở cuối thì hút

C. Nếu xylanh số 1 có 2 supap đang cỡi nhau thì xylanh số 4 đang ở cuối thì hút.

D. Nếu xylanh số 1 có 2 supap đang cỡi nhau thì xylanh số 1 đang ở cuối thì cháy.

Câu 3. Cảm biến G trong động cơ EFI là

A. Cảm biến tốc độ xy-lanh.

B. Cảm biến tốc độ động cơ.

C. Cảm biến tốc độ thanh truyền.

D. Cảm biến tốc độ trục cam.

Câu 4. Lợi ích của hệ thống xoay trục cam (CVVT, Hyundai; VVTi,Toyota…) là gì?

A. Tăng mô men xoắn ở tốc độ thấp.

B. Giảm bớt tiêu thụ nhiên liệu.

C. Giảm bớt khí thải.

D. Tất cả các đều đúng.

Câu 5. TI (Transistor Ignition System) là.

A. Hệ thống đánh lửa điện cảm.

B. Hệ thống đánh lửa điện dung.

C. Hệ thống đánh lửa sử dụng nguồn điện một chiều.

D. Hệ thống đánh lửa sử dụng delco.

Câu 6. Đối với động cơ diesel 4 kỳ thì nhiên liệu được nạp vào dưới dạng nào?

A. Nạp dạng hoà khí trong suốt kì nạp.

B. Phun tơi vào buồng cháy cuối kì nén.

C. Nạp dạng hoà khí ở cuối kì nén.

D. Phun tơi vào đường nạp trong suốt kì nạp.

Câu 7. Lựa chọn thứ tự thì nổ trong động cơ bốn xylanh.

A. 1-3-4-2.

B. 1-4-3-2.

C. 1-4-2-3.

D. 1-2-3-4.

Câu 8. Điểm chết là điểm mà tại đó

A. Piston ở gần tâm trục khuỷu.

B. Tất cả đều đúng.

C. Piston đổi chiều chuyển động.

D. Piston ở xa tâm trục khuỷu.

Câu 9. Thể tích không gian giới hạn bởi. nắp máy và đỉnh piston khi piston ở ĐCT gọi là?

A. Thể tích một phần.

B. Thể tích buồng cháy.

C. Thể tích công tác.

D. Thể tích toàn phần.

Câu 10. Kỳ nào trong động cơ 4 xy lanh được giải thích trong phát biểu sau đây? (Van nạp mở, van xả đóng. Piston đi từ ĐCT xuống ĐCD để hòa trộn khí và nhiên liệu trong xy-lanh).

A. Kỳ xả.

B. Kỳ nạp.

C. Kỳ nổ.

D. Kỳ nén.

Câu 11. Động cơ nổ thải (xả) ra nhiều khói trắng là do.

A. Hòa khí nghèo nhiên liệu.

B. Hòa khí giàu nhiên liệu.

C. Dầu bôi trơn lọt vào buồng đốt.

D. Nước lọt vào buồng đốt.

Câu 12. Ưu điểm của phun xăng điện tử là.

A. Đáp ứng và điều chỉnh nhanh chóng hỗn hợp không khí-nhiên liệu tối ưu hơn, giảm lượng khí xả độc       hại.

B. Tất cả đều đúng

C. Hỗn hợp không khí – nhiên liệu đồng nhất hơn.

D. Tỷ lệ không khí–nhiên liệu được điều khiển phù hợp hơn theo các chế độ hoạt động của động cơ.

Câu 13. Nhiệt độ nước làm mát động cơ thường có giá trị.

A. 80 – 95 độ C.

B. 80 – 95 độ R (Radian).

C. 80 – 95 độ F.

D. 80 – 95 độ K.

Câu 14. Quạt làm mát trong hệ thống làm mát trên động cơ đốt trong gồm.

A. 2 loại là. quạt hút và quạt thổi.

B. 2 loại là. quạt cơ và quạt điện.

C. 2 loại là. quạt nhanh và quạt chậm.

D. 2 loại là. quạt cơ khí và quạt tự động.

Câu 15. Điều quan trọng nhất đối với các bulông trong động cơ là được siết chặt theo mô men tiêu chuẩn. Đơn vị của mô men là.

A. N; kgf; ft-lb

B. Kg/cm2; ft-lb; N-m

C. Kg-cm; ft-lb; N-m

D. N.m/s; km/s; mph

Câu 16. Về cơ bản, để động cơ hoạt động, phải có 3 yêu cầu sau.

A. Áp suất nén trong buồng đốt; Tia lửa mạnh, thời điểm đúng; Nhiên liệu trong hệ thống.

B. Nhiên liệu trong hệ thống; Thời điểm đánh lửa đúng và tia lửa mạnh; Tỉ lệ hòa khí giàu.

C. Nhiên liệu trong hệ thống; Thời điểm đánh lửa đúng và tia lửa mạnh; Tỉ lệ hòa khí tốt.

D. Áp suất nén trong buồng đốt ; Thời điểm đánh lửa đúng và tia lửa mạnh; Tỉ lệ hòa khí tốt.

Câu 17. Trong hệ thống làm mát bằng nước tuần hoàn cưỡng bức, bộ phận đóng mở các đường nước và giữ cho nhiệt độ ở áo nước ổn định là?

A. Van hằng nhiệt.

B. Két nước.

C. Bơm nước.

D. Quạt gió.

Câu 18. Kỹ thuật viên A nói rằng trong động cơ Diesel chỉ có không khí được nén trong kỳ nén. Kỹ thuật viên B nói rằng nhiên liệu Diesel được đốt cháy bởi nhiệt độ và áp suất cao sinh ra trong kỳ nén. Ai nói đúng?

A. Kỹ thuật viên A

B. Không ai nói đúng

C. Kỹ thuật viên B

D. Cả 2 kỹ thuật viên A và B

Câu 19. Trong động cơ đốt trong, câu nào SAI khi nói về bơm cao áp VE .

A. Bơm VE gồm nhiều tổ bơm PF ghép chung thành một khối.

B. Chỉ sử dụng 1 piston và xy lanh để cung cấp nhiên liệu cho toàn bộ động cơ.

C. Ngắt dầu bằng công tắc điện từ.

D. Piston bơm vừa làm nhiệm vụ nén nhiên liệu vừa phân phối nhiên liệu cho tất cả các xy lanh.

Câu 20. Muốn điều chỉnh khe hở nhiệt xy-lanh nào thì

A. Quay động cơ sao cho piston máy song hành ở cuối hút đầu nén.

B. Quay động cơ sao cho xylanh máy song hành đến góc trùng điệp hay cưỡi nhau.

C. Quay máy đó đến thì hút.

D. Quay động cơ sao cho piston máy song hành đến ĐCD.

Câu 21. Động cơ xăng không khởi động (không nổ) được là do yếu tố nào sau.

A. Tỷ lệ hòa khí quá nghèo.

B. Thời điểm đánh lửa sai.

C. Áp suất cuối thì nén thấp.

D. Tất cả đều đúng.

Câu 22. Trong động cơ đốt trong. Công dụng của xéc-măng dầu là.

A. Gạt dầu bám ở vách  xy-lanh và phân bố lớp dầu mỏng cho xéc-măng khí và xy-lanh.

B. Giữ dầu bám ở vách  xy-lanh và bơm dầu cho xéc-măng khí và xéc-măng lửa.

C. Gạt dầu từ bơm dầu đưa đến bám ở vách  xy-lanh và ngăn lớp dầu mỏng cho xéc-măng khí và xy-lanh.

D. Vung tóe cho dầu bám ở vách  xy-lanh và gạc lớp dầu mỏng cho xéc-măng khí và xy-lanh.

Câu 23. Bình nhớt có ghi thông số SAE 10W-40 là nhớt.

A. Đa cấp.

B. Đơn cấp, sử dụng cho động cơ Xăng.

C. Đa cấp, sử dụng cho động cơ Xăng.

D. Đơn cấp.

Câu 24. Trong động cơ đốt trong khái niệm thì (kỳ) là

A. Khoảng chạy có hình dạng của lá cờ trong xylanh ứng với thời gian đó piston di chuyển.

B. Chỉ là khoảng dịch chuyển của piston, ứng với thời gian đó piston di chuyển.

C. Là một phần của chu trình công tác, thời gian piston đi từ điểm chết này tới điểm chết kia.

D. Là chu trình công tác, ứng với thời gian đó piston đi từ điểm chết này tới điểm chết kia.

Câu 25. Trên động cơ hai kỳ, dầu bôi trơn được pha với xăng theo tỷ lệ nào?

A. 1/15 ÷ 1/20.

B. 1/20 ÷ 1/33.

C. 1/33 ÷ 1/45.

D. 1/15 ÷ 1/45.

Câu 26. Trong động cơ đốt trong. Kết cấu trục khuỷu gồm.

A. Đầu trục khuỷu; Cổ trục khuỷu; Chốt khuỷu; Mặt khuỷu; Đối trọng; Đuôi trục khuỷu và puly.

B. Đầu trục khuỷu; Cổ trục khuỷu; Chốt khuỷu; Má khuỷu; Đối trọng; Đuôi trục khuỷu.

C. Đầu trục khuỷu; Thân trục khuỷu; Chốt khuỷu; Má khuỷu; Đối trọng; Đuôi trục khuỷu và bạc lót.

D. Đỉnh trục khuỷu; Cổ trục khuỷu; Chốt khuỷu; Má khuỷu; Đối trọng; Đuôi trục khuỷu.

Câu 27. Miêu tả nào dưới đây không đúng về bougie đánh lửa.

A. Bougie nóng có khả năng tự làm sạch  ở nhiệt độ từ 450° ÷ 950°C.

B. Khi khe hở điện cực tăng, việc phóng lửa khó hơn nên gây ra hiện tượng bỏ máy.

C. Bougie lạnh có phần sứ cách nhiệt ngắn hơn bougie nóng.

D. Khi khe hở điện cực tăng, việc phóng lửa dễ hơn nên gây ra hiện tượng bỏ máy.

Câu 28. Trên động cơ 4 xy-lanh, cách để làm cho bốn piston cùng nằm giữa xylanh khi lắp trục cam là.

A. Quay cho hai supap của x-ylanh số 1 cỡi nhau, sau đó quay trục khủy thêm 180 độ

B. Quay cho hai supap của xy-lanh số 1cỡi nhau, sau đó quay trục khủy thêm 90 độ.

C. Quay cho dấu cân lửa di động trên puly trục khuỷu trùng với dấu cố định trên thân máy, sau đó quay trục khủy thêm 90 độ.

D. Quay cho dấu cân lửa di động trên puly trục khuỷu trùng với dấu cố định trên thân máy, sau đó quay trục khủy thêm 180 độ.

Câu 29. Áp lực dầu (nhớt) bôi trơn giảm là do.

A. Khe hở các chi tiết cần bôi trơn quá lớn.

B. Bơm dầu bôi trơn không hoạt động .

C. Số lượng dầu trong các te quá nhiều.

D. Nhiên liệu phun đúng thời điểm.

Câu 30. Đường kính tuýp mở bugi đánh lửa (xe ô tô) thường có 2 loại

A. 16mm và 21 mm

B. 14mm và 21 mm

C. 16mm và 20 mm

D. 14 mm và 16 mm

Câu 31. Chuyển động tịnh tiến của piston được chuyển thành chuyển động quay tròn của trục khuỷu ở kỳ nào của chu trình?

A. Kỳ nén.

B. Kỳ thải.

C. Kỳ hút.

D. Kỳ nổ.

Câu 32. Trục cân bằng trong động cơ ô tô được dùng để.

A. Cân bằng động cơ.

B. Cân bằng những lực quán tính do thành phần dao động từ chuyển động của cơ cấu truyền động truc khuỷu gây ra.

C. Cân bằng các lực do khí cháy sinh ra ở kỳ cháy giúp động cơ êm hơn.

D. Cân bằng trục cam và cơ cấu xoay cam (VVT-i, VTEC...).

Câu 33. Trong một chu trình làm việc của động cơ diesel 4 kì, ở cuối kì nạp trong xy-lanh chứa gì?

A. Không khí.

B. Dầu diesel.

C. Hoà khí (dầu diesel và không khí).

D. Xăng.

Câu 34. Trong động cơ đốt trong. Công thức tính tỉ số nén cho ta biết điều gì

A. Tỷ lệ giữa thể tích làm việc và thể tích toàn bộ.

B. Tỷ lệ giữa thể tích buồng cháy và thể tích làm việc.

C. Tỷ lệ giữa thể tích buồng cháy và thể tích toàn bộ.

D. Tỷ lệ giữa thể tích toàn bộ và thể tích buồng cháy .

Câu 35. Động cơ đốt trong đặt trên ô tô thường sử dụng hệ thống làm mát nào?

A. Làm mát bằng nước kiểu đối lưu tự nhiên.

B. Làm mát bằng không khí.

C. Làm mát bằng nước kiểu bốc hơi.

D. Làm mát bằng nước kiểu cưỡng bức.

Câu 36. AC-CDI (AC- Capacitor Discharge Ignition System) là

A. Hệ thống đánh lửa sử dụng delco.

B. Hệ thống đánh lửa điện dung sử dụng nguồn điện xoay chiều.

C. Hệ thống đánh lửa sử dụng nguồn điện một chiều.

D. Hệ thống đánh lửa điện cảm.

Câu 37. Những phát biểu nào sau đây là đúng cho gioăng đệm và vòng phớt.

A. Các gioăng và phớt thường được sử dụng lại.

B. Tất cả các ý trên

C. Gioăng quy lát chỉ dùng để bít kín giữa buồng đốt và áo nước.

D. Nhiều loại khác nhau được sử dụng ở các vị trí khác nhau.

Câu 38. Các phương pháp bôi trơn trên động cơ đốt trong bốn kỳ (thì) gồm.

A. Bôi trơn bằng mao dẫn; Bôi trơn bằng thanh dẫn.

B. Bôi trơn bằng vung tóe; Bôi trơn bằng áp lực.

C. Bôi trơn bằng đối lưu; Bôi trơn bằng đối trọng.

D. Bôi trơn bằng tự nhiên; Bôi trơn bằng cưỡng bức.

Câu 39. Kết luận nào dưới đây là SAI? Khi động cơ xăng bốn kỳ (thì) thực hiện được một chu trình thì.

A. Trục khuỷu quay được 2 vòng.

B. Bougie bật tia lửa điện một lần.

C. Piston trở về vị trí ban đầu sau một lần đi và về.

D. Động cơ đã thực hiện việc nạp – thải khí một lần.

Câu 40. Bốn kỳ trong một chu trình hoạt động của động cơ đốt trong, hỗn hợp hòa khí hoặc không khí phải chuyển vận theo thứ tự nào sau đây?

A. Nổ – thải – hút – nén.

B. Nén – nổ – thải – hút.

C. Bất cứ tập hợp nào được nêu.

D. Hút – nén – nổ – thải.

Câu 41. Áp suất nhiên liệu trong hệ thống phun xăng điện tử có giá trị tham khảo là.

A. 3,5 – 4,5kg.cm2.

B. 1,5 – 2,5kg/cm2.

C. 1,5 – 2,5kg.cm2.

D. 3,5 – 4,5kg/cm2.

Câu 42. Ý nghĩa của việc mở sớm, đóng muộn các xúpáp là.

A. Tăng công suất của động cơ ở tốc độ thấp.

B. Giúp cho xúpáp làm việc bền hơn.

C. Làm cho xúpáp không đụng vào đỉnh piston.

D. Giúp cho việc nạp đầy và xả sạch tốt hơn.

Câu 43. Hiện nay hầu hết trong các động cơ ô tô, trục chốt piston sẽ được bố trí lệch trục nhằm mục đích.

A. Thuận tiện cho việc chế tạo.

B. Giảm lực ngang tác dụng lên trục khuỷu và xylanh .

C. Giảm lực ngang tác dụng lên piston, giảm tiếng ồn khi piston di chuyển .

D. Giảm lực ngang tác dụng lên trục khuỷu và thanh truyền.

Câu 44. Ở động cơ đốt trong, khoảng cách giữa hai điểm chết được gọi là.

A. Thể tích công tác.

B. Thể tích buồng cháy.

C. Thì (kỳ) của chu trình.

D. Hành trình piston.

Câu 45. Bánh đà của động cơ đốt trong có công dụng.

A. Thực hiện tất cả các công việc được nêu.

B. Tích luỹ công do hỗn hợp nổ tạo ra.

C. Tham gia vào việc biến đổi chuyển động tịnh tiến thành chuyển động quay.

D. Cung cấp động năng cho piston ngoại trừ ở kỳ nổ.

Câu 46. Bộ sinh hàn là 1 bộ phận nằm trong hệ thống?

A. Hệ thống làm mát.

B. Hệ thống tăng áp.

C. Hệ thống bôi trơn.

D. Hệ thống điều hòa không khí.

Câu 47. Sau một thời gian hoạt động xy-lanh động cơ sẽ bị hao mòn theo dạng .

A. Phía dưới mòn nhiều hơn phía trên và không tạo gờ.

B. Phía trên mòn nhiều hơn phía dưới và không tạo gờ.

C. Phía trên mòn nhiều hơn phía dưới và tạo gờ.

D. Phía dưới mòn nhiều hơn phía trên và tạo gờ.

Câu 48. Lượng nhiên liệu diesel phun vào xy-lanh được điều chỉnh nhờ vào.

A. Piston bơm cao áp.

B. Bơm cao áp.

C. Vòi phun.

D. Bơm chuyển nhiên liệu.

Câu 49. Phát biểu đúng về áp suất cuối kỳ nén của một động cơ xăng là.

A. Tỉ số nén càng cao thì áp suất cuối kỳ nén càng thấp.

B. Động cơ có dung tích công tác càng lớn thì áp suất cuối kỳ nén càng cao.

C. Áp suất cuối kỳ nén của một xylanh thường nằm trong khoảng 8-14 (kg.cm2).

D. Tỉ số nén càng cao thì áp suất cuối kỳ nén càng cao.

Câu 50. Các kỹ thuật chẩn đoán nào sau đây là sai.

A. Áp suất dầu bôi trơn động cơ ở tốc độ cầm chừng nhỏ hơn tiêu chuẩn là do lọc dầu tinh bị nghẹt, bơm dầu bị mòn, đường dầu bị nghẹt, đường dầu bị bể, khe hở giữa bạc lót và các cổ trục lớn.

B. Động cơ không có garanti (tốc độ cầm chừng) là do áp suất cuối thì nén thấp, thời điểm đánh lửa sai, hòa khí nghèo nhiên liệu.

C. Động cơ quá nóng là do thiếu dung dịch làm mát, quạt làm mát không quay, van hằng nhiệt bị kẹt.

D. Động cơ thải ra nhiều khói đen là do dầu bôi trơn lọt vào buồng cháy.

Câu 51. Trong động cơ đốt trong, câu nào SAI khi nói về nhiệm vụ và công dụng của thân máy

A. Nơi gá đặt tất cả các chi tiết của động cơ.

B. Là nơi lắp đặt ống góp hút và ống góp thải.

C. Truyền nhiệt làm mát động cơ.

D. Hình thành không gian công tác của môi chất.

Câu 52. Các cảm biến (CB) cơ bản của động cơ EFI là.

A. Cảm biến Ne, CB đo lượng gió, CB kích nổ, cảm biến vị trí bướm ga.

B. Cảm biến Ne, CB đo lượng gió, CB đo nhiệt độ nước, cảm biến vị trí bướm ga.

C. Cảm biến Ne, CB đo lượng gió, CB đo nhiệt độ nước, cảm biến vị trí bướm gió.

D. Cảm biến Ne, CB áp suất khí nạp, CB Kích nổ, cảm biến vị trí bướm gió.

Câu 53. Miêu tả nào dưới đây không đúng cho con đội kiểu thủy lực.

A. Khe hở xúpáp không cần điều chỉnh định kỳ.

B. Con đội thủy lực hoạt động nhờ áp suất dầu (nhớt) bôi trơn.

C. Khe hở xúpáp được điều chỉnh một cách tự động.

D. Con đội thủy lực hoạt động mà không cần áp suất dầu bôi trơn.

Câu 54. Các rãnh xéc măng được bố trí ở phần nào của piston?

A. Phần đầu.

B. Phần đỉnh.

C. Phần thân.

D. Phần bên ngoài.

Câu 55. Ở động cơ dùng bộ chế hòa khí, lượng hoà khí đi vào xilanh được điều chỉnh bằng cách tăng giảm độ mở của.

A. Bướm ga.

B. Vòi phun.

C. Bướm gió.

D. Van kim ở bầu phao.

Câu 56. Các kiểu bố trí xúpáp trên động cơ đốt trong gồm.

A. Xúpáp lắp, xúpáp treo.

B. Xúpáp  úp, xúpáp ngữa.

C. Xúpáp đặt, xúpáp úp.

D. Xúpáp đặt, xúpáp treo.

Câu 57. Bộ chế hòa khí dùng trên động cơ đốt rong có những mạch xăng chính sau

A. Cầm chừng, tăng tốc, tiết kiệm, mạch xăng chính.

B. Toàn tải, cầm chừng, tiết kiệm, giảm tốc.

C. Cầm chừng, tăng tốc, khởi động, mạch xăng chính.

D. Toàn tải, giảm tốc, khởi động, mạch xăng chính.

Câu 58. Phát biểu nào SAI khi kiểm tra áp suất nén động cơ.

A. Nếu áp suất trong một hay nhiều xy-lanh thấp hơn giá trị quy định, nhỏ một vài giọt nhớt vào xy-lanh → áp suất nén tăng → xéc-măng, xy-lanh bị mòn.

B. Sự chênh lệch áp suất giữa các xy-lanh. 1,0 kgf/cm2hay nhỏ hơn.

C. Đọc giá trị áp suất khi kim đồng hồ còn dao động.

D. Khởi động động cơ và hâm nóng máy để nhớt phân phối đều đến tất cả các bộ phận.

Câu 59. Trong động cơ đốt trong, khái niệm khoảng  chạy  (hành  trình) của piston là.

A. Khoảng  cách  từ tâm cổ trục chính đến tâm chốt khuỷu. Kí  hiệu  là  S.

B. Khoảng  cách  từ điểm cao nhất đến điểm thấp nhất của piston. Kí  hiệu  là  S.

C. Hai lần khoảng  cách  giữa  hai  điểm  chết. Kí  hiệu  là  S.

D. Khoảng  cách  giữa  hai  điểm  chết. Kí  hiệu  là  S.

Câu 60. Trong động cơ đốt trong. Kết cấu piston gồm.

A. Thân piston, đỉnh piston và xéc-măng.

B. Thân piston, đỉnh piston và chốt piston.

C. Đầu; thân và chân piston.

D. Đầu; thân và đỉnh piston.

Câu 61. Phát biểu đúng với động cơ 2 thì là

A. Động cơ xăng 2 thì không cần bôi trơn.

B. Động cơ xăng hai thì không có bánh đà.	1

C. Một chu trình làm việc trục khuỷu quay 2 vòng.

D. Động cơ xăng 2 thì công suất nhỏ thường không có xúpáp.

Câu 62. Động cơ đốt trong gồm

A. Động cơ hơi nước, Động cơ piston tự do; Tua bin khí; Động cơ phản lực; Tua bin khí.

B. Động cơ piston trong các nhà máy nhiệt điện và chế biến thủy, hải, lâm sản; Tua bin khí.

C. Động cơ piston; Động cơ Walken; Động cơ phản lực; Động cơ piston tự do; Tua bin khí.

D. Động cơ nguyên tử; Động cơ Walken; Động cơ phản lực; Động cơ đầu kéo; Tua bin khí.

Câu 63. Nhiệm vụ của hệ thống đánh lửa là tạo ra  điện áp đánh lửa khoảng.

A. 10÷15KV.

B. 15÷45KV.

C. 20÷30KV.

D. 15÷24KV.

Câu 64. Các cách xác định chiều quay động cơ

A. Căn cứ vào dấu đánh lửa sớm, căn cứ vào chiều quay bánh xe, căn cứ vào quạt gió, căn cứ vào sự đóng mở xúpáp nạp.

B. Căn cứ vào dấu đánh lửa sớm, căn cứ vào chiều quay của trục delco, căn cứ vào quạt gió, căn cứ vào sự đóng mở xúpáp.

C. Căn cứ vào dấu đánh lửa sớm, căn cứ vào chiều quay của trục delco, căn cứ vào két nước làm mát, căn cứ vào sự đóng xúpáp.

D. Căn cứ vào bơm nước, căn cứ vào chiều quay của trục delco, căn cứ vào quạt gió, căn cứ vào sự đóng mở xúpáp thải.

Câu 65. Chốt piston là chi tiết liên kết giữa.

A. Piston với trục khuỷu.

B. Piston với thanh truyền.

C. Thanh truyền với trục khuỷu.

D. Piston với xilanh.

Câu 66. Phát biểu nào SAI khi xác định điểm chết trên của một xy lanh ta có thể.

A. Sử dụng phương pháp nửa cung tác dụng.

B. Quay dấu chỉ thị ở puly trục khuỷu ngay số 10.

C. Quay máy song hành với máy đó ở cuối nén đầu nổ.

D. Sử dụng que dò.

Câu 67. Góc cỡi nhau của 2 xúpáp diễn ra vào thời điểm.

A. Cuối thì hút, đầu thì nén.

B. Cuối thì nén, đầu thì hút.

C. Cuối thì xả, đầu thì hút.

D. Cuối thì hút, đầu thì xả.

Câu 68. Van hàn nhiệt trong hệ thống làm mát bằng nước tuần hoàn cưỡng bức có tác dụng. giữ cho nhiệt độ của nước trong . . . . . luôn ở khoảng nhiệt độ cho phép.

A. Két nước.

B. Bơm nước.

C. Ống nước.

D. Áo nước động cơ.

Câu 69. Phát biểu sai là.

A. Hai động cơ cùng dung tích công tác thì động cơ nào có hệ thống tăng áp suất nạp thì động cơ đó có công suất lớn hơn.

B. Điều khiển công suất động cơ diesel bằng cách điều khiển lượng nhiên liệu phun vào buồng đốt.

C. Điều khiển công suất động cơ xăng bằng cách điều khiển lượng hòa khí vào xylanh.

D. Điều khiển công suất động cơ xăng bằng cách điều khiển tỉ lệ hòa khí vào xylanh.

Câu 70. Trong động cơ đốt trong, câu nào SAI khi nói về nắp máy.

A. Nắp máy động cơ diesel có kết cấu phức tạp hơn so với động cơ xăng.

B. Nơi gá lắp bougie, trục cam và cơ cấu phối khí.

C. Do làm bằng hợp kim nhôm nên không cần có áo nước giải nhiệt.

D. Cùng đỉnh piston và  xy-lanh  tạo thành buồng đốt.

Câu 71. Thước kẹp có thể đo

A. Những chi tiết dài hơn 3mm.

B. Chiều dài, đường kính ngoài, đường kính trong và độ cong của trục cam.

C. Chiều dài, đường kính ngoài, đường kính trong và độ phẳng của nắp máy.

D. Chiều dài, đường kính ngoài, đường kính trong và độ sâu.

Câu 72. Bình nhớt có ghi thông số SF/CF SAE 20W-40 là nhớt.

A. Đơn cấp, chỉ sử dụng cho động cơ Xăng.

B. Đa cấp, chỉ sử dụng cho động cơ Dầu.

C. Đơn cấp, sử dụng được cho động cơ Xăng và động cơ Dầu.

D. Đa cấp, sử dụng được cho động cơ Xăng và động cơ Dầu.

Câu 73. Trong động cơ đốt trong, khái niệm Thể tích làm việc là.

A. Thể tích được giới hạn bởi ĐCD và nắp quy lát. Kí hiệu Vh.

B. Thể tích được giới hạn bởi ĐCT và nắp quy lát. Kí hiệu Vh.

C. Thể tích được giới hạn bởi mặt cắt của ĐCT, ĐCD và thành xy-lanh. Kí hiệu Vh.

D. Thể tích được giới hạn bởi nắp quy lát, ĐCT, ĐCD và thành xy-lanh. Kí hiệu Vh.

Câu 74. Tỷ số chính xác giữa trục khuỷu và trục cam là bao nhiêu? (Trục khuỷu quay 2 vòng thì trục cam quay mấy vòng).

A. 4.1.

B. 2.1.

C. 1.1.

D. 1.2.

Câu 75. Bơm cao áp PE là (hãy tìm câu SAI) .

A. Có trục cam điều khiển nằm trong thân bơm và được điều khiển chung bởi một thanh răng.

B. Trục cam điều khiển có thứ tự nén phù hợp với thì nổ của động cơ.

C. Muốn điều chỉnh lượng dầu phun ra ta điều chỉnh trục cam điều khiển .

D. Một loại bơm gồm nhiều tổ bơm PF ghép chung thành một khối.

Câu 76. Phát biểu nào sau đây là SAI.

A. Hệ thống làm mát có nhiệm vụ tản nhiệt khỏi các chi tiết nóng, giữ cho nhiệt độ các chi tiết không vượt quá giá trị cho phép và đảm bảo điều kiện làm việc bình thường của động cơ.

B. Hệ thống làm mát giúp động cơ nhanh chóng đạt đến nhiệt độ bình thường.

C. Nếu nhiệt độ động cơ quá nóng thì điều kiện bôi trơn sẽ kém, các chi tiết ma sát mau mòn, khe hở giữa piston và xy-lanh  giảm do giãn nở nhiệt làm cho piston dễ bó kẹt trong xy-lanh.

D. Tất cả câu đều sai.

Câu 77. Các bộ phận chính của hệ thống làm mát trên động cơ đốt trong gồm có

A. Két nước; Bơm nước; Quạt gió; Van hằng nhiệt; Nắp két nước; Bình giãn nở; Đường ống.

B. Két nước; Bơm nước; Quạt gió; Van hằng nhiệt; Nắp két nước; Bình nước; Đường ống.

C. Két nước; Bơm nước; Quạt gió; Van hạ nhiệt; Nắp két nước; Bình giãn nở; Đường ống.

D. Két nước; Bơm nước; Quạt gió; Van hằng nhiệt; Nắp bình nước; Bình nước; Đường ống.

Câu 78. Trên động cơ 4 xy lanh, khi xylanh số 1 đang ở cuối thải - đầu hút, muốn xylanh số 1 ở cuối nén - đầu nổ, ta phải.

A. Quay động cơ theo đúng chiều quay thêm 720°.

B. Quay động cơ theo đúng chiều quay thêm 540°.

C. Quay động cơ theo đúng chiều quay thêm 360°.

D. Quay động cơ theo đúng chiều quay thêm 180°.

Câu 79. Khi động cơ hoạt động xéc-măng sẽ xoay trong rãnh của nó, với tốc độ.

A. Piston đi lên, đi xuống một lần piston sẽ quay ½ vòng.

B. Rất nhanh.

C. Piston đi lên, đi xuống một lần piston sẽ quay 1 vòng.

D. Rất chậm.

Câu 80. Miêu tả nào dưới đây không đúng cho bộ chế hòa khí.

A. Thiếu xăng khi chạy chậm.

B. Mạch xăng  khởi động bên trong bộ chế hòa khí giúp xe dễ khởi động hơn.

C. Có mạch xăng tiết kiệm bên trong bộ chế hòa khí.

D. Dư xăng khi chạy nhanh.

Câu 81. Khe hở nhiệt xúpáp tiêu chuẩn thường nằm trong khoảng là.

A. Xúpáp hút 0,25 ÷ 0,35 mm; xúpáp thải 0,15 ÷ 0,25 mm.

B. Xúpáp hút 0,15 ÷ 0,25 mm; xúpáp thải 0,25 ÷ 0,35 mm.

C. Xúpáp hút  =  supape thải = 0,25 ÷ 0,30 mm.

D. Xúpáp hút 0,15 ÷ 0,35 mm; xúpáp thải 0,25 ÷ 0,30 mm.

Câu 82. Lựa chọn thứ tự thì nổ trong động cơ sáu xylanh thẳng hàng.

A. 1-2-3-4-5-6.

B. 1-3-2-4-6-5.

C. 1-5-3-6-2-4.

D. 1-6-3-5-4-2.

Câu 83. Piston động cơ trong tình trạng lạnh sẽ có dạng.

A. Đỉnh nhỏ hơn thân.

B. Tùy loại động cơ xăng hay Diesel.

C. Đỉnh bằng thân.

D. Đỉnh lớn hơn thân.

Câu 84. Phát biểu nào sau đây là đúng với động cơ đốt trong

A. Thì cháy và giãn nở là thì sinh công,  các thì còn lại là các thì tiêu thụ công.

B. Thì hút, thì nén, thì cháy và thì xả đều sinh công.

C. Thì hút, thì nén và thì xả không tiêu tốn công vì nhờ có bánh đà.

D. Thì hút, thì nén và thì xả có thể thực hiện mà không cần bánh đà.

Câu 85. Áp suất nhớt trong hệ thống bôi trơn có giá trị tham khảo là.

A. 0,35 – 4,5kg/cm2.

B. 10 – 13kg/cm2.

C. 0,35 – 4,5kg.cm2.

D. 10 – 13kg.cm2.

Câu 86. Ở hệ thống làm mát bằng nước, khi nhiệt độ của nước làm mát vượt quá giới hạn cho phép thì.

A. Van hằng nhiệt  chỉ mở 1 đường cho nước chảy tắt về bơm.

B. Van hằng nhiệt  chỉ mở  một đường cho nước qua két làm mát.

C. Van hằng nhiệt  đóng cả 2 đường.

D. Van hằng nhiệt mở cả 2 đường để nước vừa qua két nước vửa đi tắt về bơm.

Câu 87. Động cơ diesel có hai loại buồng đốt chính .

A. Buồng đốt trước và buồng đốt sau.

B. Buồng đốt thống nhất và buồng đốt ngăn cách.

C. Buồng đốt phía trên và buồng đốt phía dưới.

D. Buồng đốt ở nắp máy và buồng đốt trên đỉnh piston.

Câu 88. Nếu van hằng nhiệt bị kẹt ở trạng thái thường đóng thì động cơ sẽ.

A. Nóng lên từ từ.

B. Chạy tải lớn không được.

C. Quá nhiệt, hỏng động cơ.

D. Nổ không đều.

Câu 89. Quay động cơ theo chiều bất kì, quan sát sự đóng mở của xúpáp, ta thấy .

A. Xúpáp thải vừa đóng, xúpáp hút mở ra liền → đó là chiều quay đúng của động cơ.

B. Xúpáp hút máy 1vừa đóng, xúpáp hút máy 4 mở ra liền → đó là chiều quay đúng của động cơ.

C. Xúpáp hút vừa đóng, xúpáp thải mở ra liền → đó là chiều quay đúng của động cơ.

D. Xúpáp máy một vừa đóng, xúpáp máy hai mở ra liền → đó là chiều quay đúng của động cơ.

Câu 90. Phát biểu nào SAI khi sử dụng Panme

A. Đo đường kính ngoài, đường kính trong và chiều dày chi tiết bằng cách tính toán chuyển động quay tương ứng của đầu di động theo hướng trục.

B. Đo đường kính ngoài và chiều dày chi tiết bằng cách tính toán chuyển động quay
tương ứng của đầu di động theo hướng trục.

C. Độ chính xác phép đo. 0.01mm .

D. Phạm vi đo. 0~25mm; 25~50mm; 50~75mm; 75~1mm .

Câu 91. Cảm biến Ne trong động cơ EFI là .

A. Cảm biến tốc độ thanh truyền.

B. Cảm biến tốc độ trục cam.

C. Cảm biến tốc độ động cơ.

D. Cảm biến tốc độ xy-lanh.

Câu 92. Bơm PF là .

A. Bơm cao áp trong hệ thống nhiên liệu cá nhân, chỉ gồm một tổ bơm.

B. Bơm cao áp trong hệ thống phân phối áp lực cao, chỉ gồm một tổ bơm.

C. Bơm cao áp  phân phối trung bình, định lượng nhiên liệu bằng áp suất và thời gian.

D. Hệ thống gồm kim phun và bơm cao áp ghép chung với nhau.

Câu 93. Bôi trơn bằng phương pháp pha dầu vào nhiên liệu được dùng ở động cơ nào?

A. Động cơ xăng.

B. Động cơ bốn kỳ.

C. Động cơ hai  kỳ.

D. Động cơ diesel.

Câu 94. Cho công thức tính góc công tác là δk =       trong đó.

A. , i là số thì, số xy-lanh.

B. , i là số xy-lanh, số thì.

C. , i là thì số, xy-lanh số.

D. i, ,  là số thì, số xy-lanh.

Câu 95. Nhiên liệu diesel được đưa vào buồng đốt của ĐCĐT ở kỳ nào?

A. Cuối kỳ nén.

B. Kỳ nén.

C. Cuối kỳ hút.

D. Kỳ hút.

Câu 96. Trong hệ thống bôi trơn cưỡng bức, nếu bầu lọc tinh bị tắc (nghẹt) sẽ xảy ra hiện tượng gì?

A. Dầu bôi trơn lên đường dầu chính không được lọc, các chi tiết được bôi trơn bằng dầu bẩn.

B. Cả ba ý đều sai.

C. Vẫn có dầu bôi trơn lên đường dầu chính, không có sự cố gì xảy ra.

D. Không có dầu bôi trơn lên đường dầu chính, động cơ dễ bị hỏng.

Câu 97. Để tăng tốc độ làm mát nước trong hệ thống làm mát bằng nước tuần hoàn cưỡng bức, ta dùng chi tiết nào?

A. Quạt gió.

B. Van hằng nhiệt.

C. Két nước.

D. Bơm nước.

Câu 98. Cấu tạo 1 bô bin gồm có 2 cuộn dây cùng quấn trên 1 lõi thép, trong đó

A. Cuộn thứ cấp có 3 vòng dây to, cuộn sơ cấpcó 15÷20. vòng dây nhỏ.

B. Cuộn thứ cấp có 3 vòng dây nhỏ, cuộn sơ cấpcó 15÷20. vòng dây to.

C. Cuộn thứ cấp có 15÷20. vòng dây nhỏ, cuộn sơ cấp có 3 vòng dây to.

D. Cuộn thứ cấp có 15÷20. vòng dây to, cuộn sơ cấp có 3 vòng dây nhỏ.

Câu 99. Các chi tiết cơ bản trong hệ thống phân phối khí trên động cơ đốt trong gồm có.

A. Trục cam; Con đội; Thanh đội; Cò mổ; Trục cò mổ; xúpáp; Lò xo xúpáp.

B. Trục cam; Con đội; Đũa đẩy; Cò mổ; Trục cò mổ; Nấm xúpáp; Xúpáp; Lò xo xúpáp.

C. Trục cam; Con đội; Đũa đẩy; Cò mổ; Trục cò mổ; xúpáp; Lò xo xúpáp.

D. Trục cam; Con lăn; Đũa đẩy; Cò mổ; Trục cò mổ; xúpáp, Lò xo xúpáp.

Câu 100. Phát biểu nào sau đây không đúng về đo áp suất trong hệ thống bôi trơn

A. Gắn đồng hồ đo áp suất nhớt vào nơi lắp công tắc áp suất nhớt.

B. Ở tốc độ cầm chừng áp suất phải lớn hơn 0,5 kG/cm2.

C. Đo áp suất nhớt khi động cơ còn nguội.

D. Ở tốc độ 3 vòng/phút áp suất phải từ 2,5÷3,5 kG/cm2.

Đáp án :

1. B	2. A	3. D	4. D	5. A	6. B	7. A	8. C	9. B	10. B	11. C	12. B	13. A	14. B	15. C	16. D	17. A	18. D	19. A	20. B	21. D	22. A	23. A	24. C	25. B	26. B	27. D	28. C	29. A	30. A	31. D	32. B	33. A	34. C	35. D	36. B	37. D	38. B	39. C	40. D	41. D	42. D	43. C	44. D	45. A	46. C	47. C	48. B	49. D	50. D	51. B	52. B	53. D	54. A	55. A	56. D	57. A	58. C	59. D	60. C	61. D	62. C	63. B	64. B	65. B	66. B	67. C	68. D	69. D	70. C	71. D	72. D	73. C	74. B	75. C	76. D	77. A	78. C	79. D	80. B	81. B	82. C	83. A	84. A	85. A	86. B	87. B	88. C	89. A	90. B	91. C	92. A	93. C	94. A	95. A	96. A	97. A	98. C	99. C	100. C