CÂU HỎI ÔN TẬP ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

Câu 1. Phát biểu nào sau đây là SAI.

A. Nếu nhiệt độ động cơ quá nóng thì điều kiện bôi trơn sẽ kém, các chi tiết ma sát mau mòn, khe hở giữa piston và xy-lanh  giảm do giãn nở nhiệt làm cho piston dễ bó kẹt trong xy-lanh.

B. Hệ thống làm mát giúp động cơ nhanh chóng đạt đến nhiệt độ bình thường.

C. Tất cả câu đều sai.

D. Hệ thống làm mát có nhiệm vụ tản nhiệt khỏi các chi tiết nóng, giữ cho nhiệt độ các chi tiết không vượt quá giá trị cho phép và đảm bảo điều kiện làm việc bình thường của động cơ.

Câu 2. Ở hệ thống làm mát bằng nước, khi nhiệt độ của nước làm mát vượt quá giới hạn cho phép thì.

A. Van hằng nhiệt  chỉ mở 1 đường cho nước chảy tắt về bơm.

B. Van hằng nhiệt mở cả 2 đường để nước vừa qua két nước vửa đi tắt về bơm.

C. Van hằng nhiệt  đóng cả 2 đường.

D. Van hằng nhiệt  chỉ mở  một đường cho nước qua két làm mát.

Câu 3. Nếu van hằng nhiệt bị kẹt ở trạng thái thường đóng thì động cơ sẽ.

A. Quá nhiệt, hỏng động cơ.

B. Nổ không đều.

C. Nóng lên từ từ.

D. Chạy tải lớn không được.

Câu 4. Tỷ số chính xác giữa trục khuỷu và trục cam là bao nhiêu? (Trục khuỷu quay 2 vòng thì trục cam quay mấy vòng).

A. 4.1.

B. 1.1.

C. 1.2.

D. 2.1.

Câu 5. Miêu tả nào dưới đây không đúng cho bộ chế hòa khí.

A. Thiếu xăng khi chạy chậm.

B. Mạch xăng  khởi động bên trong bộ chế hòa khí giúp xe dễ khởi động hơn.

C. Dư xăng khi chạy nhanh.

D. Có mạch xăng tiết kiệm bên trong bộ chế hòa khí.

Câu 6. Điều quan trọng nhất đối với các bulông trong động cơ là được siết chặt theo mô men tiêu chuẩn. Đơn vị của mô men là.

A. N; kgf; ft-lb

B. Kg-cm; ft-lb; N-m

C. N.m/s; km/s; mph

D. Kg/cm2; ft-lb; N-m

Câu 7. Về cơ bản, để động cơ hoạt động, phải có 3 yêu cầu sau.

A. Áp suất nén trong buồng đốt ; Thời điểm đánh lửa đúng và tia lửa mạnh; Tỉ lệ hòa khí tốt.

B. Nhiên liệu trong hệ thống; Thời điểm đánh lửa đúng và tia lửa mạnh; Tỉ lệ hòa khí tốt.

C. Nhiên liệu trong hệ thống; Thời điểm đánh lửa đúng và tia lửa mạnh; Tỉ lệ hòa khí giàu.

D. Áp suất nén trong buồng đốt; Tia lửa mạnh, thời điểm đúng; Nhiên liệu trong hệ thống.

Câu 8. Khi động cơ hoạt động xéc-măng sẽ xoay trong rãnh của nó, với tốc độ.

A. Rất nhanh.

B. Piston đi lên, đi xuống một lần piston sẽ quay ½ vòng.

C. Piston đi lên, đi xuống một lần piston sẽ quay 1 vòng.

D. Rất chậm.

Câu 9. Động cơ đốt trong đặt trên ô tô thường sử dụng hệ thống làm mát nào?

A. Làm mát bằng nước kiểu cưỡng bức.

B. Làm mát bằng nước kiểu bốc hơi.

C. Làm mát bằng nước kiểu đối lưu tự nhiên.

D. Làm mát bằng không khí.

Câu 10. Bộ sinh hàn là 1 bộ phận nằm trong hệ thống?

A. Hệ thống làm mát.

B. Hệ thống tăng áp.

C. Hệ thống bôi trơn.

D. Hệ thống điều hòa không khí.

Câu 11. Các cảm biến (CB) cơ bản của động cơ EFI là.

A. Cảm biến Ne, CB đo lượng gió, CB kích nổ, cảm biến vị trí bướm ga.

B. Cảm biến Ne, CB đo lượng gió, CB đo nhiệt độ nước, cảm biến vị trí bướm ga.

C. Cảm biến Ne, CB áp suất khí nạp, CB Kích nổ, cảm biến vị trí bướm gió.

D. Cảm biến Ne, CB đo lượng gió, CB đo nhiệt độ nước, cảm biến vị trí bướm gió.

Câu 12. Bơm cao áp PE là (hãy tìm câu SAI) .

A. Có trục cam điều khiển nằm trong thân bơm và được điều khiển chung bởi một thanh răng.

B. Muốn điều chỉnh lượng dầu phun ra ta điều chỉnh trục cam điều khiển .

C. Một loại bơm gồm nhiều tổ bơm PF ghép chung thành một khối.

D. Trục cam điều khiển có thứ tự nén phù hợp với thì nổ của động cơ.

Câu 13. Động cơ nổ thải (xả) ra nhiều khói trắng là do.

A. Nước lọt vào buồng đốt.

B. Hòa khí nghèo nhiên liệu.

C. Dầu bôi trơn lọt vào buồng đốt.

D. Hòa khí giàu nhiên liệu.

Câu 14. Ở động cơ đốt trong, khoảng cách giữa hai điểm chết được gọi là.

A. Hành trình piston.

B. Thể tích buồng cháy.

C. Thể tích công tác.

D. Thì (kỳ) của chu trình.

Câu 15. Các phương pháp bôi trơn trên động cơ đốt trong bốn kỳ (thì) gồm.

A. Bôi trơn bằng tự nhiên; Bôi trơn bằng cưỡng bức.

B. Bôi trơn bằng vung tóe; Bôi trơn bằng áp lực.

C. Bôi trơn bằng mao dẫn; Bôi trơn bằng thanh dẫn.

D. Bôi trơn bằng đối lưu; Bôi trơn bằng đối trọng.

Câu 16. Góc cỡi nhau của 2 xúpáp diễn ra vào thời điểm.

A. Cuối thì hút, đầu thì nén.

B. Cuối thì nén, đầu thì hút.

C. Cuối thì hút, đầu thì xả.

D. Cuối thì xả, đầu thì hút.

Câu 17. Sau một thời gian hoạt động xy-lanh động cơ sẽ bị hao mòn theo dạng .

A. Phía dưới mòn nhiều hơn phía trên và không tạo gờ.

B. Phía dưới mòn nhiều hơn phía trên và tạo gờ.

C. Phía trên mòn nhiều hơn phía dưới và tạo gờ.

D. Phía trên mòn nhiều hơn phía dưới và không tạo gờ.

Câu 18. Trong động cơ đốt trong khái niệm thì (kỳ) là

A. Chỉ là khoảng dịch chuyển của piston, ứng với thời gian đó piston di chuyển.

B. Là chu trình công tác, ứng với thời gian đó piston đi từ điểm chết này tới điểm chết kia.

C. Khoảng chạy có hình dạng của lá cờ trong xylanh ứng với thời gian đó piston di chuyển.

D. Là một phần của chu trình công tác, thời gian piston đi từ điểm chết này tới điểm chết kia.

Câu 19. Bánh đà của động cơ đốt trong có công dụng.

A. Tích luỹ công do hỗn hợp nổ tạo ra.

B. Cung cấp động năng cho piston ngoại trừ ở kỳ nổ.

C. Tham gia vào việc biến đổi chuyển động tịnh tiến thành chuyển động quay.

D. Thực hiện tất cả các công việc được nêu.

Câu 20. Các kiểu bố trí xúpáp trên động cơ đốt trong gồm.

A. Xúpáp đặt, xúpáp úp.

B. Xúpáp lắp, xúpáp treo.

C. Xúpáp đặt, xúpáp treo.

D. Xúpáp  úp, xúpáp ngữa.

Câu 21. Lựa chọn thứ tự thì nổ trong động cơ sáu xylanh thẳng hàng.

A. 1-6-3-5-4-2.

B. 1-2-3-4-5-6.

C. 1-3-2-4-6-5.

D. 1-5-3-6-2-4.

Câu 22. Đối với động cơ diesel 4 kỳ thì nhiên liệu được nạp vào dưới dạng nào?

A. Nạp dạng hoà khí trong suốt kì nạp.

B. Nạp dạng hoà khí ở cuối kì nén.

C. Phun tơi vào đường nạp trong suốt kì nạp.

D. Phun tơi vào buồng cháy cuối kì nén.

Câu 23. Van hàn nhiệt trong hệ thống làm mát bằng nước tuần hoàn cưỡng bức có tác dụng. giữ cho nhiệt độ của nước trong . . . . . luôn ở khoảng nhiệt độ cho phép.

A. Bơm nước.

B. Két nước.

C. Ống nước.

D. Áo nước động cơ.

Câu 24. Bình nhớt có ghi thông số SAE 10W-40 là nhớt.

A. Đa cấp.

B. Đơn cấp, sử dụng cho động cơ Xăng.

C. Đa cấp, sử dụng cho động cơ Xăng.

D. Đơn cấp.

Câu 25. Động cơ xăng không khởi động (không nổ) được là do yếu tố nào sau.

A. Tất cả đều đúng.

B. Tỷ lệ hòa khí quá nghèo.

C. Thời điểm đánh lửa sai.

D. Áp suất cuối thì nén thấp.

Câu 26. Trong hệ thống bôi trơn cưỡng bức, nếu bầu lọc tinh bị tắc (nghẹt) sẽ xảy ra hiện tượng gì?

A. Không có dầu bôi trơn lên đường dầu chính, động cơ dễ bị hỏng.

B. Cả ba ý đều sai.

C. Vẫn có dầu bôi trơn lên đường dầu chính, không có sự cố gì xảy ra.

D. Dầu bôi trơn lên đường dầu chính không được lọc, các chi tiết được bôi trơn bằng dầu bẩn.

Câu 27. Quay động cơ theo chiều bất kì, quan sát sự đóng mở của xúpáp, ta thấy .

A. Xúpáp thải vừa đóng, xúpáp hút mở ra liền → đó là chiều quay đúng của động cơ.

B. Xúpáp hút vừa đóng, xúpáp thải mở ra liền → đó là chiều quay đúng của động cơ.

C. Xúpáp hút máy 1vừa đóng, xúpáp hút máy 4 mở ra liền → đó là chiều quay đúng của động cơ.

D. Xúpáp máy một vừa đóng, xúpáp máy hai mở ra liền → đó là chiều quay đúng của động cơ.

Câu 28. Phát biểu nào SAI khi kiểm tra áp suất nén động cơ.

A. Nếu áp suất trong một hay nhiều xy-lanh thấp hơn giá trị quy định, nhỏ một vài giọt nhớt vào xy-lanh → áp suất nén tăng → xéc-măng, xy-lanh bị mòn.

B. Sự chênh lệch áp suất giữa các xy-lanh. 1,0 kgf/cm2hay nhỏ hơn.

C. Đọc giá trị áp suất khi kim đồng hồ còn dao động.

D. Khởi động động cơ và hâm nóng máy để nhớt phân phối đều đến tất cả các bộ phận.

Câu 29. Cấu tạo 1 bô bin gồm có 2 cuộn dây cùng quấn trên 1 lõi thép, trong đó

A. Cuộn thứ cấp có 3 vòng dây nhỏ, cuộn sơ cấpcó 15÷20. vòng dây to.

B. Cuộn thứ cấp có 3 vòng dây to, cuộn sơ cấpcó 15÷20. vòng dây nhỏ.

C. Cuộn thứ cấp có 15÷20. vòng dây nhỏ, cuộn sơ cấp có 3 vòng dây to.

D. Cuộn thứ cấp có 15÷20. vòng dây to, cuộn sơ cấp có 3 vòng dây nhỏ.

Câu 30. Phát biểu nào SAI khi sử dụng Panme

A. Phạm vi đo. 0~25mm; 25~50mm; 50~75mm; 75~1mm .

B. Đo đường kính ngoài, đường kính trong và chiều dày chi tiết bằng cách tính toán chuyển động quay tương ứng của đầu di động theo hướng trục.

C. Độ chính xác phép đo. 0.01mm .

D. Đo đường kính ngoài và chiều dày chi tiết bằng cách tính toán chuyển động quay
tương ứng của đầu di động theo hướng trục.

Câu 31. Phát biểu đúng về áp suất cuối kỳ nén của một động cơ xăng là.

A. Áp suất cuối kỳ nén của một xylanh thường nằm trong khoảng 8-14 (kg.cm2).

B. Tỉ số nén càng cao thì áp suất cuối kỳ nén càng cao.

C. Động cơ có dung tích công tác càng lớn thì áp suất cuối kỳ nén càng cao.

D. Tỉ số nén càng cao thì áp suất cuối kỳ nén càng thấp.

Câu 32. Trên động cơ 4 xy-lanh, cách để làm cho bốn piston cùng nằm giữa xylanh khi lắp trục cam là.

A. Quay cho dấu cân lửa di động trên puly trục khuỷu trùng với dấu cố định trên thân máy, sau đó quay trục khủy thêm 180 độ.

B. Quay cho hai supap của xy-lanh số 1cỡi nhau, sau đó quay trục khủy thêm 90 độ.

C. Quay cho hai supap của x-ylanh số 1 cỡi nhau, sau đó quay trục khủy thêm 180 độ

D. Quay cho dấu cân lửa di động trên puly trục khuỷu trùng với dấu cố định trên thân máy, sau đó quay trục khủy thêm 90 độ.

Câu 33. Bơm PF là .

A. Bơm cao áp trong hệ thống nhiên liệu cá nhân, chỉ gồm một tổ bơm.

B. Bơm cao áp  phân phối trung bình, định lượng nhiên liệu bằng áp suất và thời gian.

C. Bơm cao áp trong hệ thống phân phối áp lực cao, chỉ gồm một tổ bơm.

D. Hệ thống gồm kim phun và bơm cao áp ghép chung với nhau.

Câu 34. Để tăng tốc độ làm mát nước trong hệ thống làm mát bằng nước tuần hoàn cưỡng bức, ta dùng chi tiết nào?

A. Quạt gió.

B. Van hằng nhiệt.

C. Bơm nước.

D. Két nước.

Câu 35. Lợi ích của hệ thống xoay trục cam (CVVT, Hyundai; VVTi,Toyota…) là gì?

A. Tất cả các đều đúng.

B. Giảm bớt khí thải.

C. Tăng mô men xoắn ở tốc độ thấp.

D. Giảm bớt tiêu thụ nhiên liệu.

Câu 36. Kỳ nào trong động cơ 4 xy lanh được giải thích trong phát biểu sau đây? (Van nạp mở, van xả đóng. Piston đi từ ĐCT xuống ĐCD để hòa trộn khí và nhiên liệu trong xy-lanh).

A. Kỳ xả.

B. Kỳ nén.

C. Kỳ nổ.

D. Kỳ nạp.

Câu 37. Trong một chu trình làm việc của động cơ diesel 4 kì, ở cuối kì nạp trong xy-lanh chứa gì?

A. Không khí.

B. Xăng.

C. Dầu diesel.

D. Hoà khí (dầu diesel và không khí).

Câu 38. Phát biểu nào SAI khi xác định điểm chết trên của một xy lanh ta có thể.

A. Sử dụng phương pháp nửa cung tác dụng.

B. Sử dụng que dò.

C. Quay máy song hành với máy đó ở cuối nén đầu nổ.

D. Quay dấu chỉ thị ở puly trục khuỷu ngay số 10.

Câu 39. Chốt piston là chi tiết liên kết giữa.

A. Piston với trục khuỷu.

B. Piston với thanh truyền.

C. Piston với xilanh.

D. Thanh truyền với trục khuỷu.

Câu 40. Trong động cơ đốt trong, câu nào SAI khi nói về nhiệm vụ và công dụng của thân máy

A. Hình thành không gian công tác của môi chất.

B. Là nơi lắp đặt ống góp hút và ống góp thải.

C. Truyền nhiệt làm mát động cơ.

D. Nơi gá đặt tất cả các chi tiết của động cơ.

Câu 41. Nhiệm vụ của hệ thống đánh lửa là tạo ra  điện áp đánh lửa khoảng.

A. 15÷24KV.

B. 10÷15KV.

C. 20÷30KV.

D. 15÷45KV.

Câu 42. Áp suất nhớt trong hệ thống bôi trơn có giá trị tham khảo là.

A. 10 – 13kg/cm2.

B. 0,35 – 4,5kg/cm2.

C. 10 – 13kg.cm2.

D. 0,35 – 4,5kg.cm2.

Câu 43. Khe hở nhiệt xúpáp tiêu chuẩn thường nằm trong khoảng là.

A. Xúpáp hút 0,15 ÷ 0,25 mm; xúpáp thải 0,25 ÷ 0,35 mm.

B. Xúpáp hút  =  supape thải = 0,25 ÷ 0,30 mm.

C. Xúpáp hút 0,15 ÷ 0,35 mm; xúpáp thải 0,25 ÷ 0,30 mm.

D. Xúpáp hút 0,25 ÷ 0,35 mm; xúpáp thải 0,15 ÷ 0,25 mm.

Câu 44. Thước kẹp có thể đo

A. Chiều dài, đường kính ngoài, đường kính trong và độ sâu.

B. Chiều dài, đường kính ngoài, đường kính trong và độ cong của trục cam.

C. Chiều dài, đường kính ngoài, đường kính trong và độ phẳng của nắp máy.

D. Những chi tiết dài hơn 3mm.

Câu 45. Áp suất nhiên liệu trong hệ thống phun xăng điện tử có giá trị tham khảo là.

A. 3,5 – 4,5kg/cm2.

B. 1,5 – 2,5kg/cm2.

C. 1,5 – 2,5kg.cm2.

D. 3,5 – 4,5kg.cm2.

Câu 46. Phát biểu nào sau đây là đúng với động cơ đốt trong

A. Thì hút, thì nén và thì xả không tiêu tốn công vì nhờ có bánh đà.

B. Thì hút, thì nén, thì cháy và thì xả đều sinh công.

C. Thì cháy và giãn nở là thì sinh công,  các thì còn lại là các thì tiêu thụ công.

D. Thì hút, thì nén và thì xả có thể thực hiện mà không cần bánh đà.

Câu 47. Những phát biểu nào sau đây là đúng cho gioăng đệm và vòng phớt.

A. Các gioăng và phớt thường được sử dụng lại.

B. Gioăng quy lát chỉ dùng để bít kín giữa buồng đốt và áo nước.

C. Tất cả các ý trên

D. Nhiều loại khác nhau được sử dụng ở các vị trí khác nhau.

Câu 48. Quạt làm mát trong hệ thống làm mát trên động cơ đốt trong gồm.

A. 2 loại là. quạt nhanh và quạt chậm.

B. 2 loại là. quạt cơ khí và quạt tự động.

C. 2 loại là. quạt cơ và quạt điện.

D. 2 loại là. quạt hút và quạt thổi.

Câu 49. Các rãnh xéc măng được bố trí ở phần nào của piston?

A. Phần đỉnh.

B. Phần đầu.

C. Phần thân.

D. Phần bên ngoài.

Câu 50. Hiện nay hầu hết trong các động cơ ô tô, trục chốt piston sẽ được bố trí lệch trục nhằm mục đích.

A. Giảm lực ngang tác dụng lên trục khuỷu và xylanh .

B. Giảm lực ngang tác dụng lên trục khuỷu và thanh truyền.

C. Giảm lực ngang tác dụng lên piston, giảm tiếng ồn khi piston di chuyển .

D. Thuận tiện cho việc chế tạo.

Câu 51. Ở động cơ dùng bộ chế hòa khí, lượng hoà khí đi vào xilanh được điều chỉnh bằng cách tăng giảm độ mở của.

A. Bướm gió.

B. Van kim ở bầu phao.

C. Vòi phun.

D. Bướm ga.

Câu 52. Động cơ diesel có hai loại buồng đốt chính .

A. Buồng đốt ở nắp máy và buồng đốt trên đỉnh piston.

B. Buồng đốt trước và buồng đốt sau.

C. Buồng đốt phía trên và buồng đốt phía dưới.

D. Buồng đốt thống nhất và buồng đốt ngăn cách.

Câu 53. Cảm biến Ne trong động cơ EFI là .

A. Cảm biến tốc độ trục cam.

B. Cảm biến tốc độ thanh truyền.

C. Cảm biến tốc độ xy-lanh.

D. Cảm biến tốc độ động cơ.

Câu 54. Áp lực dầu (nhớt) bôi trơn giảm là do.

A. Bơm dầu bôi trơn không hoạt động .

B. Nhiên liệu phun đúng thời điểm.

C. Số lượng dầu trong các te quá nhiều.

D. Khe hở các chi tiết cần bôi trơn quá lớn.

Câu 55. Ưu điểm của phun xăng điện tử là.

A. Tất cả đều đúng

B. Đáp ứng và điều chỉnh nhanh chóng hỗn hợp không khí-nhiên liệu tối ưu hơn, giảm lượng khí xả độc       hại.

C. Hỗn hợp không khí – nhiên liệu đồng nhất hơn.

D. Tỷ lệ không khí–nhiên liệu được điều khiển phù hợp hơn theo các chế độ hoạt động của động cơ.

Câu 56. Muốn điều chỉnh khe hở nhiệt xy-lanh nào thì

A. Quay máy đó đến thì hút.

B. Quay động cơ sao cho piston máy song hành đến ĐCD.

C. Quay động cơ sao cho xylanh máy song hành đến góc trùng điệp hay cưỡi nhau.

D. Quay động cơ sao cho piston máy song hành ở cuối hút đầu nén.

Câu 57. Kết luận nào dưới đây là SAI? Khi động cơ xăng bốn kỳ (thì) thực hiện được một chu trình thì.

A. Động cơ đã thực hiện việc nạp – thải khí một lần.

B. Trục khuỷu quay được 2 vòng.

C. Piston trở về vị trí ban đầu sau một lần đi và về.

D. Bougie bật tia lửa điện một lần.

Câu 58. Trong động cơ đốt trong, câu nào SAI khi nói về bơm cao áp VE .

A. Bơm VE gồm nhiều tổ bơm PF ghép chung thành một khối.

B. Piston bơm vừa làm nhiệm vụ nén nhiên liệu vừa phân phối nhiên liệu cho tất cả các xy lanh.

C. Ngắt dầu bằng công tắc điện từ.

D. Chỉ sử dụng 1 piston và xy lanh để cung cấp nhiên liệu cho toàn bộ động cơ.

Câu 59. Trong động cơ đốt trong. Công thức tính tỉ số nén cho ta biết điều gì

A. Tỷ lệ giữa thể tích buồng cháy và thể tích toàn bộ.

B. Tỷ lệ giữa thể tích làm việc và thể tích toàn bộ.

C. Tỷ lệ giữa thể tích buồng cháy và thể tích làm việc.

D. Tỷ lệ giữa thể tích toàn bộ và thể tích buồng cháy .

Câu 60. Nhiên liệu diesel được đưa vào buồng đốt của ĐCĐT ở kỳ nào?

A. Kỳ hút.

B. Cuối kỳ nén.

C. Cuối kỳ hút.

D. Kỳ nén.

Câu 61. Lượng nhiên liệu diesel phun vào xy-lanh được điều chỉnh nhờ vào.

A. Vòi phun.

B. Bơm cao áp.

C. Bơm chuyển nhiên liệu.

D. Piston bơm cao áp.

Câu 62. Lựa chọn thứ tự thì nổ trong động cơ bốn xylanh.

A. 1-4-2-3.

B. 1-3-4-2.

C. 1-4-3-2.

D. 1-2-3-4.

Câu 63. Trong động cơ đốt trong. Công dụng của xéc-măng dầu là.

A. Vung tóe cho dầu bám ở vách  xy-lanh và gạc lớp dầu mỏng cho xéc-măng khí và xy-lanh.

B. Gạt dầu từ bơm dầu đưa đến bám ở vách  xy-lanh và ngăn lớp dầu mỏng cho xéc-măng khí và xy-lanh.

C. Giữ dầu bám ở vách  xy-lanh và bơm dầu cho xéc-măng khí và xéc-măng lửa.

D. Gạt dầu bám ở vách  xy-lanh và phân bố lớp dầu mỏng cho xéc-măng khí và xy-lanh.

Câu 64. Bôi trơn bằng phương pháp pha dầu vào nhiên liệu được dùng ở động cơ nào?

A. Động cơ xăng.

B. Động cơ diesel.

C. Động cơ bốn kỳ.

D. Động cơ hai  kỳ.

Câu 65. Miêu tả nào dưới đây không đúng về bougie đánh lửa.

A. Khi khe hở điện cực tăng, việc phóng lửa khó hơn nên gây ra hiện tượng bỏ máy.

B. Khi khe hở điện cực tăng, việc phóng lửa dễ hơn nên gây ra hiện tượng bỏ máy.

C. Bougie nóng có khả năng tự làm sạch  ở nhiệt độ từ 450° ÷ 950°C.

D. Bougie lạnh có phần sứ cách nhiệt ngắn hơn bougie nóng.

Câu 66. TI (Transistor Ignition System) là.

A. Hệ thống đánh lửa sử dụng delco.

B. Hệ thống đánh lửa điện cảm.

C. Hệ thống đánh lửa sử dụng nguồn điện một chiều.

D. Hệ thống đánh lửa điện dung.

Câu 67. Động cơ nhiệt là

A. Động cơ tiêu thụ nhiên liệu được gắn lên phương tiện di chuyển đường bộ.

B. Tất cả động cơ trên các phương tiện di chuyển.

C. Thiết bị biến đổi hóa năng do đốt cháy nhiên liệu thành nhiệt năng và biến nhiệt năng này thành cơ năng.

D. Thiết bị tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch, giải phóng nhiên liệu này thành cơ năng.

Câu 68. AC-CDI (AC- Capacitor Discharge Ignition System) là

A. Hệ thống đánh lửa điện dung sử dụng nguồn điện xoay chiều.

B. Hệ thống đánh lửa sử dụng nguồn điện một chiều.

C. Hệ thống đánh lửa sử dụng delco.

D. Hệ thống đánh lửa điện cảm.

Câu 69. Ý nghĩa của việc mở sớm, đóng muộn các xúpáp là.

A. Giúp cho xúpáp làm việc bền hơn.

B. Giúp cho việc nạp đầy và xả sạch tốt hơn.

C. Tăng công suất của động cơ ở tốc độ thấp.

D. Làm cho xúpáp không đụng vào đỉnh piston.

Câu 70. Bốn kỳ trong một chu trình hoạt động của động cơ đốt trong, hỗn hợp hòa khí hoặc không khí phải chuyển vận theo thứ tự nào sau đây?

A. Nén – nổ – thải – hút.

B. Hút – nén – nổ – thải.

C. Bất cứ tập hợp nào được nêu.

D. Nổ – thải – hút – nén.

Câu 71. Bộ chế hòa khí dùng trên động cơ đốt rong có những mạch xăng chính sau

A. Toàn tải, giảm tốc, khởi động, mạch xăng chính.

B. Cầm chừng, tăng tốc, khởi động, mạch xăng chính.

C. Cầm chừng, tăng tốc, tiết kiệm, mạch xăng chính.

D. Toàn tải, cầm chừng, tiết kiệm, giảm tốc.

Câu 72. Phát biểu đúng với động cơ 2 thì là

A. Động cơ xăng 2 thì không cần bôi trơn.

B. Một chu trình làm việc trục khuỷu quay 2 vòng.

C. Động cơ xăng hai thì không có bánh đà.	1

D. Động cơ xăng 2 thì công suất nhỏ thường không có xúpáp.

Câu 73. Piston động cơ trong tình trạng lạnh sẽ có dạng.

A. Tùy loại động cơ xăng hay Diesel.

B. Đỉnh nhỏ hơn thân.

C. Đỉnh bằng thân.

D. Đỉnh lớn hơn thân.

Câu 74. Các cách xác định chiều quay động cơ

A. Căn cứ vào dấu đánh lửa sớm, căn cứ vào chiều quay của trục delco, căn cứ vào quạt gió, căn cứ vào sự đóng mở xúpáp.

B. Căn cứ vào bơm nước, căn cứ vào chiều quay của trục delco, căn cứ vào quạt gió, căn cứ vào sự đóng mở xúpáp thải.

C. Căn cứ vào dấu đánh lửa sớm, căn cứ vào chiều quay bánh xe, căn cứ vào quạt gió, căn cứ vào sự đóng mở xúpáp nạp.

D. Căn cứ vào dấu đánh lửa sớm, căn cứ vào chiều quay của trục delco, căn cứ vào két nước làm mát, căn cứ vào sự đóng xúpáp.

Câu 75. Đường kính tuýp mở bugi đánh lửa (xe ô tô) thường có 2 loại

A. 16mm và 20 mm

B. 16mm và 21 mm

C. 14mm và 21 mm

D. 14 mm và 16 mm

Câu 76. Trên động cơ hai kỳ, dầu bôi trơn được pha với xăng theo tỷ lệ nào?

A. 1/15 ÷ 1/45.

B. 1/33 ÷ 1/45.

C. 1/15 ÷ 1/20.

D. 1/20 ÷ 1/33.

Câu 77. Phát biểu sai là.

A. Hai động cơ cùng dung tích công tác thì động cơ nào có hệ thống tăng áp suất nạp thì động cơ đó có công suất lớn hơn.

B. Điều khiển công suất động cơ xăng bằng cách điều khiển tỉ lệ hòa khí vào xylanh.

C. Điều khiển công suất động cơ xăng bằng cách điều khiển lượng hòa khí vào xylanh.

D. Điều khiển công suất động cơ diesel bằng cách điều khiển lượng nhiên liệu phun vào buồng đốt.

Câu 78. Phát biểu nào sau đây không đúng về đo áp suất trong hệ thống bôi trơn

A. Gắn đồng hồ đo áp suất nhớt vào nơi lắp công tắc áp suất nhớt.

B. Đo áp suất nhớt khi động cơ còn nguội.

C. Ở tốc độ cầm chừng áp suất phải lớn hơn 0,5 kG/cm2.

D. Ở tốc độ 3 vòng/phút áp suất phải từ 2,5÷3,5 kG/cm2.

Câu 79. Cho công thức tính góc công tác là δk =       trong đó.

A. i, ,  là số thì, số xy-lanh.

B. , i là số thì, số xy-lanh.

C. , i là số xy-lanh, số thì.

D. , i là thì số, xy-lanh số.

Câu 80. Trục cân bằng trong động cơ ô tô được dùng để.

A. Cân bằng trục cam và cơ cấu xoay cam (VVT-i, VTEC...).

B. Cân bằng các lực do khí cháy sinh ra ở kỳ cháy giúp động cơ êm hơn.

C. Cân bằng những lực quán tính do thành phần dao động từ chuyển động của cơ cấu truyền động truc khuỷu gây ra.

D. Cân bằng động cơ.

Câu 81. Các kỹ thuật chẩn đoán nào sau đây là sai.

A. Động cơ không có garanti (tốc độ cầm chừng) là do áp suất cuối thì nén thấp, thời điểm đánh lửa sai, hòa khí nghèo nhiên liệu.

B. Động cơ quá nóng là do thiếu dung dịch làm mát, quạt làm mát không quay, van hằng nhiệt bị kẹt.

C. Áp suất dầu bôi trơn động cơ ở tốc độ cầm chừng nhỏ hơn tiêu chuẩn là do lọc dầu tinh bị nghẹt, bơm dầu bị mòn, đường dầu bị nghẹt, đường dầu bị bể, khe hở giữa bạc lót và các cổ trục lớn.

D. Động cơ thải ra nhiều khói đen là do dầu bôi trơn lọt vào buồng cháy.

Câu 82. Miêu tả nào dưới đây không đúng cho con đội kiểu thủy lực.

A. Khe hở xúpáp không cần điều chỉnh định kỳ.

B. Con đội thủy lực hoạt động nhờ áp suất dầu (nhớt) bôi trơn.

C. Con đội thủy lực hoạt động mà không cần áp suất dầu bôi trơn.

D. Khe hở xúpáp được điều chỉnh một cách tự động.

Câu 83. Chuyển động tịnh tiến của piston được chuyển thành chuyển động quay tròn của trục khuỷu ở kỳ nào của chu trình?

A. Kỳ nổ.

B. Kỳ thải.

C. Kỳ hút.

D. Kỳ nén.

Câu 84. Trong động cơ đốt trong, khái niệm Thể tích làm việc là.

A. Thể tích được giới hạn bởi mặt cắt của ĐCT, ĐCD và thành xy-lanh. Kí hiệu Vh.

B. Thể tích được giới hạn bởi nắp quy lát, ĐCT, ĐCD và thành xy-lanh. Kí hiệu Vh.

C. Thể tích được giới hạn bởi ĐCT và nắp quy lát. Kí hiệu Vh.

D. Thể tích được giới hạn bởi ĐCD và nắp quy lát. Kí hiệu Vh.

Câu 85. Bình nhớt có ghi thông số SF/CF SAE 20W-40 là nhớt.

A. Đa cấp, sử dụng được cho động cơ Xăng và động cơ Dầu.

B. Đơn cấp, chỉ sử dụng cho động cơ Xăng.

C. Đơn cấp, sử dụng được cho động cơ Xăng và động cơ Dầu.

D. Đa cấp, chỉ sử dụng cho động cơ Dầu.

Câu 86. Các chi tiết cơ bản trong hệ thống phân phối khí trên động cơ đốt trong gồm có.

A. Trục cam; Con đội; Thanh đội; Cò mổ; Trục cò mổ; xúpáp; Lò xo xúpáp.

B. Trục cam; Con đội; Đũa đẩy; Cò mổ; Trục cò mổ; xúpáp; Lò xo xúpáp.

C. Trục cam; Con đội; Đũa đẩy; Cò mổ; Trục cò mổ; Nấm xúpáp; Xúpáp; Lò xo xúpáp.

D. Trục cam; Con lăn; Đũa đẩy; Cò mổ; Trục cò mổ; xúpáp, Lò xo xúpáp.

Câu 87. Kỹ thuật viên A nói rằng trong động cơ Diesel chỉ có không khí được nén trong kỳ nén. Kỹ thuật viên B nói rằng nhiên liệu Diesel được đốt cháy bởi nhiệt độ và áp suất cao sinh ra trong kỳ nén. Ai nói đúng?

A. Cả 2 kỹ thuật viên A và B

B. Kỹ thuật viên A

C. Không ai nói đúng

D. Kỹ thuật viên B

Câu 88. Các bộ phận chính của hệ thống làm mát trên động cơ đốt trong gồm có

A. Két nước; Bơm nước; Quạt gió; Van hạ nhiệt; Nắp két nước; Bình giãn nở; Đường ống.

B. Két nước; Bơm nước; Quạt gió; Van hằng nhiệt; Nắp bình nước; Bình nước; Đường ống.

C. Két nước; Bơm nước; Quạt gió; Van hằng nhiệt; Nắp két nước; Bình giãn nở; Đường ống.

D. Két nước; Bơm nước; Quạt gió; Van hằng nhiệt; Nắp két nước; Bình nước; Đường ống.

Câu 89. Trong động cơ đốt trong. Kết cấu piston gồm.

A. Thân piston, đỉnh piston và chốt piston.

B. Đầu; thân và chân piston.

C. Đầu; thân và đỉnh piston.

D. Thân piston, đỉnh piston và xéc-măng.

Câu 90. Trong động cơ đốt trong, khái niệm khoảng  chạy  (hành  trình) của piston là.

A. Khoảng  cách  từ điểm cao nhất đến điểm thấp nhất của piston. Kí  hiệu  là  S.

B. Khoảng  cách  giữa  hai  điểm  chết. Kí  hiệu  là  S.

C. Khoảng  cách  từ tâm cổ trục chính đến tâm chốt khuỷu. Kí  hiệu  là  S.

D. Hai lần khoảng  cách  giữa  hai  điểm  chết. Kí  hiệu  là  S.

Câu 91. Trên động cơ 4 xy lanh, khi xylanh số 1 đang ở cuối thải - đầu hút, muốn xylanh số 1 ở cuối nén - đầu nổ, ta phải.

A. Quay động cơ theo đúng chiều quay thêm 360°.

B. Quay động cơ theo đúng chiều quay thêm 180°.

C. Quay động cơ theo đúng chiều quay thêm 540°.

D. Quay động cơ theo đúng chiều quay thêm 720°.

Câu 92. Trong hệ thống làm mát bằng nước tuần hoàn cưỡng bức, bộ phận đóng mở các đường nước và giữ cho nhiệt độ ở áo nước ổn định là?

A. Két nước.

B. Bơm nước.

C. Van hằng nhiệt.

D. Quạt gió.

Câu 93. Trong động cơ đốt trong. Kết cấu trục khuỷu gồm.

A. Đỉnh trục khuỷu; Cổ trục khuỷu; Chốt khuỷu; Má khuỷu; Đối trọng; Đuôi trục khuỷu.

B. Đầu trục khuỷu; Cổ trục khuỷu; Chốt khuỷu; Mặt khuỷu; Đối trọng; Đuôi trục khuỷu và puly.

C. Đầu trục khuỷu; Cổ trục khuỷu; Chốt khuỷu; Má khuỷu; Đối trọng; Đuôi trục khuỷu.

D. Đầu trục khuỷu; Thân trục khuỷu; Chốt khuỷu; Má khuỷu; Đối trọng; Đuôi trục khuỷu và bạc lót.

Câu 94. Động cơ đốt trong gồm

A. Động cơ piston; Động cơ Walken; Động cơ phản lực; Động cơ piston tự do; Tua bin khí.

B. Động cơ piston trong các nhà máy nhiệt điện và chế biến thủy, hải, lâm sản; Tua bin khí.

C. Động cơ nguyên tử; Động cơ Walken; Động cơ phản lực; Động cơ đầu kéo; Tua bin khí.

D. Động cơ hơi nước, Động cơ piston tự do; Tua bin khí; Động cơ phản lực; Tua bin khí.

Câu 95. Điểm chết là điểm mà tại đó

A. Tất cả đều đúng.

B. Piston ở gần tâm trục khuỷu.

C. Piston đổi chiều chuyển động.

D. Piston ở xa tâm trục khuỷu.

Câu 96. Thể tích không gian giới hạn bởi. nắp máy và đỉnh piston khi piston ở ĐCT gọi là?

A. Thể tích toàn phần.

B. Thể tích công tác.

C. Thể tích buồng cháy.

D. Thể tích một phần.

Câu 97. Trên động cơ 4 xylanh, khi 2 piston song hành 1 – 4 ở điểm chết trên, phát biểu đúng là.

A. Nếu xylanh số 1 có 2 supap đang cỡi nhau thì xylanh số 4 đang ở cuối thì hút.

B. Nếu xylanh số 1 có 2 supap đang cỡi nhau thì xylanh số 1 đang ở cuối thì hút

C. Nếu xylanh số 1 có 2 supap đang cỡi nhau thì xylanh số 4 đang ở cuối thì nén.

D. Nếu xylanh số 1 có 2 supap đang cỡi nhau thì xylanh số 1 đang ở cuối thì cháy.

Câu 98. Cảm biến G trong động cơ EFI là

A. Cảm biến tốc độ xy-lanh.

B. Cảm biến tốc độ động cơ.

C. Cảm biến tốc độ trục cam.

D. Cảm biến tốc độ thanh truyền.

Câu 99. Trong động cơ đốt trong, câu nào SAI khi nói về nắp máy.

A. Cùng đỉnh piston và  xy-lanh  tạo thành buồng đốt.

B. Nắp máy động cơ diesel có kết cấu phức tạp hơn so với động cơ xăng.

C. Do làm bằng hợp kim nhôm nên không cần có áo nước giải nhiệt.

D. Nơi gá lắp bougie, trục cam và cơ cấu phối khí.

Câu 100. Nhiệt độ nước làm mát động cơ thường có giá trị.

A. 80 – 95 độ R (Radian).

B. 80 – 95 độ K.

C. 80 – 95 độ C.

D. 80 – 95 độ F.

Đáp án :

1. C	2. D	3. A	4. D	5. B	6. B	7. A	8. D	9. A	10. C	11. B	12. B	13. C	14. A	15. B	16. D	17. C	18. D	19. D	20. C	21. D	22. D	23. D	24. A	25. A	26. D	27. A	28. C	29. C	30. D	31. B	32. D	33. A	34. A	35. A	36. D	37. A	38. D	39. B	40. B	41. D	42. B	43. A	44. A	45. A	46. C	47. D	48. C	49. B	50. C	51. D	52. D	53. D	54. D	55. A	56. C	57. C	58. A	59. A	60. B	61. B	62. B	63. D	64. D	65. B	66. B	67. C	68. A	69. B	70. B	71. C	72. D	73. B	74. A	75. B	76. D	77. B	78. B	79. B	80. C	81. D	82. C	83. A	84. A	85. A	86. B	87. A	88. C	89. B	90. B	91. A	92. C	93. C	94. A	95. C	96. C	97. C	98. C	99. C	100. C