CÂU HỎI ÔN TẬP ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

Câu 1. Miêu tả nào dưới đây không đúng về bougie đánh lửa.

A. Khi khe hở điện cực tăng, việc phóng lửa khó hơn nên gây ra hiện tượng bỏ máy.

B. Bougie lạnh có phần sứ cách nhiệt ngắn hơn bougie nóng.

C. Khi khe hở điện cực tăng, việc phóng lửa dễ hơn nên gây ra hiện tượng bỏ máy.

D. Bougie nóng có khả năng tự làm sạch  ở nhiệt độ từ 450° ÷ 950°C.

Câu 2. Các rãnh xéc măng được bố trí ở phần nào của piston?

A. Phần đỉnh.

B. Phần đầu.

C. Phần bên ngoài.

D. Phần thân.

Câu 3. Miêu tả nào dưới đây không đúng cho bộ chế hòa khí.

A. Có mạch xăng tiết kiệm bên trong bộ chế hòa khí.

B. Mạch xăng  khởi động bên trong bộ chế hòa khí giúp xe dễ khởi động hơn.

C. Thiếu xăng khi chạy chậm.

D. Dư xăng khi chạy nhanh.

Câu 4. Trên động cơ hai kỳ, dầu bôi trơn được pha với xăng theo tỷ lệ nào?

A. 1/15 ÷ 1/45.

B. 1/15 ÷ 1/20.

C. 1/20 ÷ 1/33.

D. 1/33 ÷ 1/45.

Câu 5. Các chi tiết cơ bản trong hệ thống phân phối khí trên động cơ đốt trong gồm có.

A. Trục cam; Con đội; Đũa đẩy; Cò mổ; Trục cò mổ; xúpáp; Lò xo xúpáp.

B. Trục cam; Con lăn; Đũa đẩy; Cò mổ; Trục cò mổ; xúpáp, Lò xo xúpáp.

C. Trục cam; Con đội; Thanh đội; Cò mổ; Trục cò mổ; xúpáp; Lò xo xúpáp.

D. Trục cam; Con đội; Đũa đẩy; Cò mổ; Trục cò mổ; Nấm xúpáp; Xúpáp; Lò xo xúpáp.

Câu 6. Phát biểu đúng với động cơ 2 thì là

A. Động cơ xăng hai thì không có bánh đà.	1

B. Động cơ xăng 2 thì công suất nhỏ thường không có xúpáp.

C. Một chu trình làm việc trục khuỷu quay 2 vòng.

D. Động cơ xăng 2 thì không cần bôi trơn.

Câu 7. Tỷ số chính xác giữa trục khuỷu và trục cam là bao nhiêu? (Trục khuỷu quay 2 vòng thì trục cam quay mấy vòng).

A. 4.1.

B. 1.1.

C. 1.2.

D. 2.1.

Câu 8. Bộ chế hòa khí dùng trên động cơ đốt rong có những mạch xăng chính sau

A. Cầm chừng, tăng tốc, khởi động, mạch xăng chính.

B. Toàn tải, cầm chừng, tiết kiệm, giảm tốc.

C. Toàn tải, giảm tốc, khởi động, mạch xăng chính.

D. Cầm chừng, tăng tốc, tiết kiệm, mạch xăng chính.

Câu 9. TI (Transistor Ignition System) là.

A. Hệ thống đánh lửa sử dụng delco.

B. Hệ thống đánh lửa điện dung.

C. Hệ thống đánh lửa điện cảm.

D. Hệ thống đánh lửa sử dụng nguồn điện một chiều.

Câu 10. Trên động cơ 4 xy lanh, khi xylanh số 1 đang ở cuối thải - đầu hút, muốn xylanh số 1 ở cuối nén - đầu nổ, ta phải.

A. Quay động cơ theo đúng chiều quay thêm 180°.

B. Quay động cơ theo đúng chiều quay thêm 540°.

C. Quay động cơ theo đúng chiều quay thêm 720°.

D. Quay động cơ theo đúng chiều quay thêm 360°.

Câu 11. Động cơ đốt trong đặt trên ô tô thường sử dụng hệ thống làm mát nào?

A. Làm mát bằng nước kiểu đối lưu tự nhiên.

B. Làm mát bằng nước kiểu bốc hơi.

C. Làm mát bằng không khí.

D. Làm mát bằng nước kiểu cưỡng bức.

Câu 12. Phát biểu sai là.

A. Hai động cơ cùng dung tích công tác thì động cơ nào có hệ thống tăng áp suất nạp thì động cơ đó có công suất lớn hơn.

B. Điều khiển công suất động cơ xăng bằng cách điều khiển lượng hòa khí vào xylanh.

C. Điều khiển công suất động cơ xăng bằng cách điều khiển tỉ lệ hòa khí vào xylanh.

D. Điều khiển công suất động cơ diesel bằng cách điều khiển lượng nhiên liệu phun vào buồng đốt.

Câu 13. Muốn điều chỉnh khe hở nhiệt xy-lanh nào thì

A. Quay máy đó đến thì hút.

B. Quay động cơ sao cho piston máy song hành ở cuối hút đầu nén.

C. Quay động cơ sao cho xylanh máy song hành đến góc trùng điệp hay cưỡi nhau.

D. Quay động cơ sao cho piston máy song hành đến ĐCD.

Câu 14. Cấu tạo 1 bô bin gồm có 2 cuộn dây cùng quấn trên 1 lõi thép, trong đó

A. Cuộn thứ cấp có 15÷20. vòng dây nhỏ, cuộn sơ cấp có 3 vòng dây to.

B. Cuộn thứ cấp có 3 vòng dây nhỏ, cuộn sơ cấpcó 15÷20. vòng dây to.

C. Cuộn thứ cấp có 3 vòng dây to, cuộn sơ cấpcó 15÷20. vòng dây nhỏ.

D. Cuộn thứ cấp có 15÷20. vòng dây to, cuộn sơ cấp có 3 vòng dây nhỏ.

Câu 15. Bộ sinh hàn là 1 bộ phận nằm trong hệ thống?

A. Hệ thống tăng áp.

B. Hệ thống làm mát.

C. Hệ thống điều hòa không khí.

D. Hệ thống bôi trơn.

Câu 16. Bôi trơn bằng phương pháp pha dầu vào nhiên liệu được dùng ở động cơ nào?

A. Động cơ diesel.

B. Động cơ bốn kỳ.

C. Động cơ xăng.

D. Động cơ hai  kỳ.

Câu 17. Miêu tả nào dưới đây không đúng cho con đội kiểu thủy lực.

A. Con đội thủy lực hoạt động mà không cần áp suất dầu bôi trơn.

B. Khe hở xúpáp được điều chỉnh một cách tự động.

C. Khe hở xúpáp không cần điều chỉnh định kỳ.

D. Con đội thủy lực hoạt động nhờ áp suất dầu (nhớt) bôi trơn.

Câu 18. Các phương pháp bôi trơn trên động cơ đốt trong bốn kỳ (thì) gồm.

A. Bôi trơn bằng vung tóe; Bôi trơn bằng áp lực.

B. Bôi trơn bằng tự nhiên; Bôi trơn bằng cưỡng bức.

C. Bôi trơn bằng đối lưu; Bôi trơn bằng đối trọng.

D. Bôi trơn bằng mao dẫn; Bôi trơn bằng thanh dẫn.

Câu 19. Các kiểu bố trí xúpáp trên động cơ đốt trong gồm.

A. Xúpáp đặt, xúpáp úp.

B. Xúpáp đặt, xúpáp treo.

C. Xúpáp  úp, xúpáp ngữa.

D. Xúpáp lắp, xúpáp treo.

Câu 20. Trong động cơ đốt trong khái niệm thì (kỳ) là

A. Chỉ là khoảng dịch chuyển của piston, ứng với thời gian đó piston di chuyển.

B. Khoảng chạy có hình dạng của lá cờ trong xylanh ứng với thời gian đó piston di chuyển.

C. Là một phần của chu trình công tác, thời gian piston đi từ điểm chết này tới điểm chết kia.

D. Là chu trình công tác, ứng với thời gian đó piston đi từ điểm chết này tới điểm chết kia.

Câu 21. Kết luận nào dưới đây là SAI? Khi động cơ xăng bốn kỳ (thì) thực hiện được một chu trình thì.

A. Động cơ đã thực hiện việc nạp – thải khí một lần.

B. Piston trở về vị trí ban đầu sau một lần đi và về.

C. Trục khuỷu quay được 2 vòng.

D. Bougie bật tia lửa điện một lần.

Câu 22. Ý nghĩa của việc mở sớm, đóng muộn các xúpáp là.

A. Làm cho xúpáp không đụng vào đỉnh piston.

B. Tăng công suất của động cơ ở tốc độ thấp.

C. Giúp cho việc nạp đầy và xả sạch tốt hơn.

D. Giúp cho xúpáp làm việc bền hơn.

Câu 23. Quạt làm mát trong hệ thống làm mát trên động cơ đốt trong gồm.

A. 2 loại là. quạt hút và quạt thổi.

B. 2 loại là. quạt nhanh và quạt chậm.

C. 2 loại là. quạt cơ khí và quạt tự động.

D. 2 loại là. quạt cơ và quạt điện.

Câu 24. Để tăng tốc độ làm mát nước trong hệ thống làm mát bằng nước tuần hoàn cưỡng bức, ta dùng chi tiết nào?

A. Quạt gió.

B. Két nước.

C. Van hằng nhiệt.

D. Bơm nước.

Câu 25. Trong động cơ đốt trong. Công dụng của xéc-măng dầu là.

A. Vung tóe cho dầu bám ở vách  xy-lanh và gạc lớp dầu mỏng cho xéc-măng khí và xy-lanh.

B. Giữ dầu bám ở vách  xy-lanh và bơm dầu cho xéc-măng khí và xéc-măng lửa.

C. Gạt dầu từ bơm dầu đưa đến bám ở vách  xy-lanh và ngăn lớp dầu mỏng cho xéc-măng khí và xy-lanh.

D. Gạt dầu bám ở vách  xy-lanh và phân bố lớp dầu mỏng cho xéc-măng khí và xy-lanh.

Câu 26. Đường kính tuýp mở bugi đánh lửa (xe ô tô) thường có 2 loại

A. 14mm và 21 mm

B. 14 mm và 16 mm

C. 16mm và 21 mm

D. 16mm và 20 mm

Câu 27. Van hàn nhiệt trong hệ thống làm mát bằng nước tuần hoàn cưỡng bức có tác dụng. giữ cho nhiệt độ của nước trong . . . . . luôn ở khoảng nhiệt độ cho phép.

A. Bơm nước.

B. Áo nước động cơ.

C. Ống nước.

D. Két nước.

Câu 28. Động cơ nổ thải (xả) ra nhiều khói trắng là do.

A. Dầu bôi trơn lọt vào buồng đốt.

B. Hòa khí nghèo nhiên liệu.

C. Hòa khí giàu nhiên liệu.

D. Nước lọt vào buồng đốt.

Câu 29. Trên động cơ 4 xy-lanh, cách để làm cho bốn piston cùng nằm giữa xylanh khi lắp trục cam là.

A. Quay cho dấu cân lửa di động trên puly trục khuỷu trùng với dấu cố định trên thân máy, sau đó quay trục khủy thêm 90 độ.

B. Quay cho hai supap của xy-lanh số 1cỡi nhau, sau đó quay trục khủy thêm 90 độ.

C. Quay cho hai supap của x-ylanh số 1 cỡi nhau, sau đó quay trục khủy thêm 180 độ

D. Quay cho dấu cân lửa di động trên puly trục khuỷu trùng với dấu cố định trên thân máy, sau đó quay trục khủy thêm 180 độ.

Câu 30. Điểm chết là điểm mà tại đó

A. Piston ở xa tâm trục khuỷu.

B. Piston ở gần tâm trục khuỷu.

C. Tất cả đều đúng.

D. Piston đổi chiều chuyển động.

Câu 31. Bốn kỳ trong một chu trình hoạt động của động cơ đốt trong, hỗn hợp hòa khí hoặc không khí phải chuyển vận theo thứ tự nào sau đây?

A. Nén – nổ – thải – hút.

B. Hút – nén – nổ – thải.

C. Bất cứ tập hợp nào được nêu.

D. Nổ – thải – hút – nén.

Câu 32. Ưu điểm của phun xăng điện tử là.

A. Đáp ứng và điều chỉnh nhanh chóng hỗn hợp không khí-nhiên liệu tối ưu hơn, giảm lượng khí xả độc       hại.

B. Tỷ lệ không khí–nhiên liệu được điều khiển phù hợp hơn theo các chế độ hoạt động của động cơ.

C. Hỗn hợp không khí – nhiên liệu đồng nhất hơn.

D. Tất cả đều đúng

Câu 33. Bơm cao áp PE là (hãy tìm câu SAI) .

A. Muốn điều chỉnh lượng dầu phun ra ta điều chỉnh trục cam điều khiển .

B. Có trục cam điều khiển nằm trong thân bơm và được điều khiển chung bởi một thanh răng.

C. Một loại bơm gồm nhiều tổ bơm PF ghép chung thành một khối.

D. Trục cam điều khiển có thứ tự nén phù hợp với thì nổ của động cơ.

Câu 34. Điều quan trọng nhất đối với các bulông trong động cơ là được siết chặt theo mô men tiêu chuẩn. Đơn vị của mô men là.

A. N.m/s; km/s; mph

B. N; kgf; ft-lb

C. Kg-cm; ft-lb; N-m

D. Kg/cm2; ft-lb; N-m

Câu 35. Piston động cơ trong tình trạng lạnh sẽ có dạng.

A. Đỉnh nhỏ hơn thân.

B. Đỉnh bằng thân.

C. Tùy loại động cơ xăng hay Diesel.

D. Đỉnh lớn hơn thân.

Câu 36. Trong hệ thống bôi trơn cưỡng bức, nếu bầu lọc tinh bị tắc (nghẹt) sẽ xảy ra hiện tượng gì?

A. Dầu bôi trơn lên đường dầu chính không được lọc, các chi tiết được bôi trơn bằng dầu bẩn.

B. Cả ba ý đều sai.

C. Vẫn có dầu bôi trơn lên đường dầu chính, không có sự cố gì xảy ra.

D. Không có dầu bôi trơn lên đường dầu chính, động cơ dễ bị hỏng.

Câu 37. Cảm biến G trong động cơ EFI là

A. Cảm biến tốc độ trục cam.

B. Cảm biến tốc độ động cơ.

C. Cảm biến tốc độ thanh truyền.

D. Cảm biến tốc độ xy-lanh.

Câu 38. Phát biểu nào sau đây là SAI.

A. Tất cả câu đều sai.

B. Hệ thống làm mát giúp động cơ nhanh chóng đạt đến nhiệt độ bình thường.

C. Hệ thống làm mát có nhiệm vụ tản nhiệt khỏi các chi tiết nóng, giữ cho nhiệt độ các chi tiết không vượt quá giá trị cho phép và đảm bảo điều kiện làm việc bình thường của động cơ.

D. Nếu nhiệt độ động cơ quá nóng thì điều kiện bôi trơn sẽ kém, các chi tiết ma sát mau mòn, khe hở giữa piston và xy-lanh  giảm do giãn nở nhiệt làm cho piston dễ bó kẹt trong xy-lanh.

Câu 39. Thước kẹp có thể đo

A. Những chi tiết dài hơn 3mm.

B. Chiều dài, đường kính ngoài, đường kính trong và độ sâu.

C. Chiều dài, đường kính ngoài, đường kính trong và độ phẳng của nắp máy.

D. Chiều dài, đường kính ngoài, đường kính trong và độ cong của trục cam.

Câu 40. Áp suất nhớt trong hệ thống bôi trơn có giá trị tham khảo là.

A. 0,35 – 4,5kg/cm2.

B. 0,35 – 4,5kg.cm2.

C. 10 – 13kg.cm2.

D. 10 – 13kg/cm2.

Câu 41. Lựa chọn thứ tự thì nổ trong động cơ sáu xylanh thẳng hàng.

A. 1-6-3-5-4-2.

B. 1-2-3-4-5-6.

C. 1-3-2-4-6-5.

D. 1-5-3-6-2-4.

Câu 42. Góc cỡi nhau của 2 xúpáp diễn ra vào thời điểm.

A. Cuối thì hút, đầu thì xả.

B. Cuối thì xả, đầu thì hút.

C. Cuối thì nén, đầu thì hút.

D. Cuối thì hút, đầu thì nén.

Câu 43. Ở hệ thống làm mát bằng nước, khi nhiệt độ của nước làm mát vượt quá giới hạn cho phép thì.

A. Van hằng nhiệt  chỉ mở 1 đường cho nước chảy tắt về bơm.

B. Van hằng nhiệt  chỉ mở  một đường cho nước qua két làm mát.

C. Van hằng nhiệt  đóng cả 2 đường.

D. Van hằng nhiệt mở cả 2 đường để nước vừa qua két nước vửa đi tắt về bơm.

Câu 44. Khe hở nhiệt xúpáp tiêu chuẩn thường nằm trong khoảng là.

A. Xúpáp hút  =  supape thải = 0,25 ÷ 0,30 mm.

B. Xúpáp hút 0,15 ÷ 0,35 mm; xúpáp thải 0,25 ÷ 0,30 mm.

C. Xúpáp hút 0,25 ÷ 0,35 mm; xúpáp thải 0,15 ÷ 0,25 mm.

D. Xúpáp hút 0,15 ÷ 0,25 mm; xúpáp thải 0,25 ÷ 0,35 mm.

Câu 45. Bình nhớt có ghi thông số SF/CF SAE 20W-40 là nhớt.

A. Đa cấp, sử dụng được cho động cơ Xăng và động cơ Dầu.

B. Đa cấp, chỉ sử dụng cho động cơ Dầu.

C. Đơn cấp, sử dụng được cho động cơ Xăng và động cơ Dầu.

D. Đơn cấp, chỉ sử dụng cho động cơ Xăng.

Câu 46. Động cơ diesel có hai loại buồng đốt chính .

A. Buồng đốt ở nắp máy và buồng đốt trên đỉnh piston.

B. Buồng đốt thống nhất và buồng đốt ngăn cách.

C. Buồng đốt phía trên và buồng đốt phía dưới.

D. Buồng đốt trước và buồng đốt sau.

Câu 47. Các bộ phận chính của hệ thống làm mát trên động cơ đốt trong gồm có

A. Két nước; Bơm nước; Quạt gió; Van hạ nhiệt; Nắp két nước; Bình giãn nở; Đường ống.

B. Két nước; Bơm nước; Quạt gió; Van hằng nhiệt; Nắp bình nước; Bình nước; Đường ống.

C. Két nước; Bơm nước; Quạt gió; Van hằng nhiệt; Nắp két nước; Bình nước; Đường ống.

D. Két nước; Bơm nước; Quạt gió; Van hằng nhiệt; Nắp két nước; Bình giãn nở; Đường ống.

Câu 48. Về cơ bản, để động cơ hoạt động, phải có 3 yêu cầu sau.

A. Nhiên liệu trong hệ thống; Thời điểm đánh lửa đúng và tia lửa mạnh; Tỉ lệ hòa khí tốt.

B. Áp suất nén trong buồng đốt ; Thời điểm đánh lửa đúng và tia lửa mạnh; Tỉ lệ hòa khí tốt.

C. Áp suất nén trong buồng đốt; Tia lửa mạnh, thời điểm đúng; Nhiên liệu trong hệ thống.

D. Nhiên liệu trong hệ thống; Thời điểm đánh lửa đúng và tia lửa mạnh; Tỉ lệ hòa khí giàu.

Câu 49. Chuyển động tịnh tiến của piston được chuyển thành chuyển động quay tròn của trục khuỷu ở kỳ nào của chu trình?

A. Kỳ nổ.

B. Kỳ thải.

C. Kỳ nén.

D. Kỳ hút.

Câu 50. Trên động cơ 4 xylanh, khi 2 piston song hành 1 – 4 ở điểm chết trên, phát biểu đúng là.

A. Nếu xylanh số 1 có 2 supap đang cỡi nhau thì xylanh số 4 đang ở cuối thì hút.

B. Nếu xylanh số 1 có 2 supap đang cỡi nhau thì xylanh số 1 đang ở cuối thì hút

C. Nếu xylanh số 1 có 2 supap đang cỡi nhau thì xylanh số 1 đang ở cuối thì cháy.

D. Nếu xylanh số 1 có 2 supap đang cỡi nhau thì xylanh số 4 đang ở cuối thì nén.

Câu 51. Đối với động cơ diesel 4 kỳ thì nhiên liệu được nạp vào dưới dạng nào?

A. Phun tơi vào buồng cháy cuối kì nén.

B. Nạp dạng hoà khí trong suốt kì nạp.

C. Nạp dạng hoà khí ở cuối kì nén.

D. Phun tơi vào đường nạp trong suốt kì nạp.

Câu 52. Hiện nay hầu hết trong các động cơ ô tô, trục chốt piston sẽ được bố trí lệch trục nhằm mục đích.

A. Giảm lực ngang tác dụng lên piston, giảm tiếng ồn khi piston di chuyển .

B. Giảm lực ngang tác dụng lên trục khuỷu và thanh truyền.

C. Thuận tiện cho việc chế tạo.

D. Giảm lực ngang tác dụng lên trục khuỷu và xylanh .

Câu 53. Sau một thời gian hoạt động xy-lanh động cơ sẽ bị hao mòn theo dạng .

A. Phía dưới mòn nhiều hơn phía trên và không tạo gờ.

B. Phía trên mòn nhiều hơn phía dưới và không tạo gờ.

C. Phía dưới mòn nhiều hơn phía trên và tạo gờ.

D. Phía trên mòn nhiều hơn phía dưới và tạo gờ.

Câu 54. Cảm biến Ne trong động cơ EFI là .

A. Cảm biến tốc độ xy-lanh.

B. Cảm biến tốc độ trục cam.

C. Cảm biến tốc độ thanh truyền.

D. Cảm biến tốc độ động cơ.

Câu 55. Lựa chọn thứ tự thì nổ trong động cơ bốn xylanh.

A. 1-2-3-4.

B. 1-4-3-2.

C. 1-3-4-2.

D. 1-4-2-3.

Câu 56.  Động cơ nhiệt là

A. Tất cả động cơ trên các phương tiện di chuyển.

B. Thiết bị biến đổi hóa năng do đốt cháy nhiên liệu thành nhiệt năng và biến nhiệt năng này thành cơ năng.

C. Động cơ tiêu thụ nhiên liệu được gắn lên phương tiện di chuyển đường bộ.

D. Thiết bị tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch, giải phóng nhiên liệu này thành cơ năng.

Câu 57. Bơm PF là .

A. Hệ thống gồm kim phun và bơm cao áp ghép chung với nhau.

B. Bơm cao áp trong hệ thống phân phối áp lực cao, chỉ gồm một tổ bơm.

C. Bơm cao áp  phân phối trung bình, định lượng nhiên liệu bằng áp suất và thời gian.

D. Bơm cao áp trong hệ thống nhiên liệu cá nhân, chỉ gồm một tổ bơm.

Câu 58. Thể tích không gian giới hạn bởi. nắp máy và đỉnh piston khi piston ở ĐCT gọi là?

A. Thể tích buồng cháy.

B. Thể tích toàn phần.

C. Thể tích công tác.

D. Thể tích một phần.

Câu 59. Phát biểu nào SAI khi xác định điểm chết trên của một xy lanh ta có thể.

A. Quay dấu chỉ thị ở puly trục khuỷu ngay số 10.

B. Quay máy song hành với máy đó ở cuối nén đầu nổ.

C. Sử dụng que dò.

D. Sử dụng phương pháp nửa cung tác dụng.

Câu 60. Quay động cơ theo chiều bất kì, quan sát sự đóng mở của xúpáp, ta thấy .

A. Xúpáp máy một vừa đóng, xúpáp máy hai mở ra liền → đó là chiều quay đúng của động cơ.

B. Xúpáp thải vừa đóng, xúpáp hút mở ra liền → đó là chiều quay đúng của động cơ.

C. Xúpáp hút vừa đóng, xúpáp thải mở ra liền → đó là chiều quay đúng của động cơ.

D. Xúpáp hút máy 1vừa đóng, xúpáp hút máy 4 mở ra liền → đó là chiều quay đúng của động cơ.

Câu 61. Lượng nhiên liệu diesel phun vào xy-lanh được điều chỉnh nhờ vào.

A. Bơm cao áp.

B. Piston bơm cao áp.

C. Bơm chuyển nhiên liệu.

D. Vòi phun.

Câu 62. Phát biểu nào sau đây là đúng với động cơ đốt trong

A. Thì hút, thì nén và thì xả không tiêu tốn công vì nhờ có bánh đà.

B. Thì hút, thì nén, thì cháy và thì xả đều sinh công.

C. Thì hút, thì nén và thì xả có thể thực hiện mà không cần bánh đà.

D. Thì cháy và giãn nở là thì sinh công,  các thì còn lại là các thì tiêu thụ công.

Câu 63. Trong động cơ đốt trong, câu nào SAI khi nói về nhiệm vụ và công dụng của thân máy

A. Hình thành không gian công tác của môi chất.

B. Truyền nhiệt làm mát động cơ.

C. Nơi gá đặt tất cả các chi tiết của động cơ.

D. Là nơi lắp đặt ống góp hút và ống góp thải.

Câu 64. Động cơ xăng không khởi động (không nổ) được là do yếu tố nào sau.

A. Tất cả đều đúng.

B. Thời điểm đánh lửa sai.

C. Tỷ lệ hòa khí quá nghèo.

D. Áp suất cuối thì nén thấp.

Câu 65. Nhiệt độ nước làm mát động cơ thường có giá trị.

A. 80 – 95 độ K.

B. 80 – 95 độ F.

C. 80 – 95 độ C.

D. 80 – 95 độ R (Radian).

Câu 66. Áp suất nhiên liệu trong hệ thống phun xăng điện tử có giá trị tham khảo là.

A. 3,5 – 4,5kg/cm2.

B. 1,5 – 2,5kg/cm2.

C. 1,5 – 2,5kg.cm2.

D. 3,5 – 4,5kg.cm2.

Câu 67. Phát biểu nào SAI khi kiểm tra áp suất nén động cơ.

A. Nếu áp suất trong một hay nhiều xy-lanh thấp hơn giá trị quy định, nhỏ một vài giọt nhớt vào xy-lanh → áp suất nén tăng → xéc-măng, xy-lanh bị mòn.

B. Khởi động động cơ và hâm nóng máy để nhớt phân phối đều đến tất cả các bộ phận.

C. Sự chênh lệch áp suất giữa các xy-lanh. 1,0 kgf/cm2hay nhỏ hơn.

D. Đọc giá trị áp suất khi kim đồng hồ còn dao động.

Câu 68. Trong động cơ đốt trong. Kết cấu piston gồm.

A. Đầu; thân và chân piston.

B. Thân piston, đỉnh piston và chốt piston.

C. Thân piston, đỉnh piston và xéc-măng.

D. Đầu; thân và đỉnh piston.

Câu 69. Trong động cơ đốt trong, khái niệm Thể tích làm việc là.

A. Thể tích được giới hạn bởi ĐCT và nắp quy lát. Kí hiệu Vh.

B. Thể tích được giới hạn bởi nắp quy lát, ĐCT, ĐCD và thành xy-lanh. Kí hiệu Vh.

C. Thể tích được giới hạn bởi ĐCD và nắp quy lát. Kí hiệu Vh.

D. Thể tích được giới hạn bởi mặt cắt của ĐCT, ĐCD và thành xy-lanh. Kí hiệu Vh.

Câu 70. Các cách xác định chiều quay động cơ

A. Căn cứ vào bơm nước, căn cứ vào chiều quay của trục delco, căn cứ vào quạt gió, căn cứ vào sự đóng mở xúpáp thải.

B. Căn cứ vào dấu đánh lửa sớm, căn cứ vào chiều quay của trục delco, căn cứ vào quạt gió, căn cứ vào sự đóng mở xúpáp.

C. Căn cứ vào dấu đánh lửa sớm, căn cứ vào chiều quay của trục delco, căn cứ vào két nước làm mát, căn cứ vào sự đóng xúpáp.

D. Căn cứ vào dấu đánh lửa sớm, căn cứ vào chiều quay bánh xe, căn cứ vào quạt gió, căn cứ vào sự đóng mở xúpáp nạp.

Câu 71. Nhiên liệu diesel được đưa vào buồng đốt của ĐCĐT ở kỳ nào?

A. Kỳ nén.

B. Kỳ hút.

C. Cuối kỳ hút.

D. Cuối kỳ nén.

Câu 72. Nhiệm vụ của hệ thống đánh lửa là tạo ra  điện áp đánh lửa khoảng.

A. 15÷45KV.

B. 20÷30KV.

C. 15÷24KV.

D. 10÷15KV.

Câu 73. Trong động cơ đốt trong, khái niệm khoảng  chạy  (hành  trình) của piston là.

A. Hai lần khoảng  cách  giữa  hai  điểm  chết. Kí  hiệu  là  S.

B. Khoảng  cách  từ tâm cổ trục chính đến tâm chốt khuỷu. Kí  hiệu  là  S.

C. Khoảng  cách  giữa  hai  điểm  chết. Kí  hiệu  là  S.

D. Khoảng  cách  từ điểm cao nhất đến điểm thấp nhất của piston. Kí  hiệu  là  S.

Câu 74. Kỳ nào trong động cơ 4 xy lanh được giải thích trong phát biểu sau đây? (Van nạp mở, van xả đóng. Piston đi từ ĐCT xuống ĐCD để hòa trộn khí và nhiên liệu trong xy-lanh).

A. Kỳ nén.

B. Kỳ nổ.

C. Kỳ nạp.

D. Kỳ xả.

Câu 75. Lợi ích của hệ thống xoay trục cam (CVVT, Hyundai; VVTi,Toyota…) là gì?

A. Giảm bớt tiêu thụ nhiên liệu.

B. Tăng mô men xoắn ở tốc độ thấp.

C. Tất cả các đều đúng.

D. Giảm bớt khí thải.

Câu 76. Trong động cơ đốt trong. Kết cấu trục khuỷu gồm.

A. Đầu trục khuỷu; Cổ trục khuỷu; Chốt khuỷu; Mặt khuỷu; Đối trọng; Đuôi trục khuỷu và puly.

B. Đỉnh trục khuỷu; Cổ trục khuỷu; Chốt khuỷu; Má khuỷu; Đối trọng; Đuôi trục khuỷu.

C. Đầu trục khuỷu; Cổ trục khuỷu; Chốt khuỷu; Má khuỷu; Đối trọng; Đuôi trục khuỷu.

D. Đầu trục khuỷu; Thân trục khuỷu; Chốt khuỷu; Má khuỷu; Đối trọng; Đuôi trục khuỷu và bạc lót.

Câu 77. Nếu van hằng nhiệt bị kẹt ở trạng thái thường đóng thì động cơ sẽ.

A. Quá nhiệt, hỏng động cơ.

B. Nóng lên từ từ.

C. Nổ không đều.

D. Chạy tải lớn không được.

Câu 78. Trong hệ thống làm mát bằng nước tuần hoàn cưỡng bức, bộ phận đóng mở các đường nước và giữ cho nhiệt độ ở áo nước ổn định là?

A. Bơm nước.

B. Két nước.

C. Quạt gió.

D. Van hằng nhiệt.

Câu 79. Phát biểu nào SAI khi sử dụng Panme

A. Phạm vi đo. 0~25mm; 25~50mm; 50~75mm; 75~1mm .

B. Độ chính xác phép đo. 0.01mm .

C. Đo đường kính ngoài và chiều dày chi tiết bằng cách tính toán chuyển động quay
tương ứng của đầu di động theo hướng trục.

D. Đo đường kính ngoài, đường kính trong và chiều dày chi tiết bằng cách tính toán chuyển động quay tương ứng của đầu di động theo hướng trục.

Câu 80. Khi động cơ hoạt động xéc-măng sẽ xoay trong rãnh của nó, với tốc độ.

A. Piston đi lên, đi xuống một lần piston sẽ quay ½ vòng.

B. Rất nhanh.

C. Rất chậm.

D. Piston đi lên, đi xuống một lần piston sẽ quay 1 vòng.

Câu 81. Bình nhớt có ghi thông số SAE 10W-40 là nhớt.

A. Đơn cấp, sử dụng cho động cơ Xăng.

B. Đa cấp, sử dụng cho động cơ Xăng.

C. Đơn cấp.

D. Đa cấp.

Câu 82. Chốt piston là chi tiết liên kết giữa.

A. Piston với trục khuỷu.

B. Piston với xilanh.

C. Piston với thanh truyền.

D. Thanh truyền với trục khuỷu.

Câu 83. Những phát biểu nào sau đây là đúng cho gioăng đệm và vòng phớt.

A. Gioăng quy lát chỉ dùng để bít kín giữa buồng đốt và áo nước.

B. Tất cả các ý trên

C. Các gioăng và phớt thường được sử dụng lại.

D. Nhiều loại khác nhau được sử dụng ở các vị trí khác nhau.

Câu 84. Phát biểu nào sau đây không đúng về đo áp suất trong hệ thống bôi trơn

A. Ở tốc độ cầm chừng áp suất phải lớn hơn 0,5 kG/cm2.

B. Ở tốc độ 3 vòng/phút áp suất phải từ 2,5÷3,5 kG/cm2.

C. Đo áp suất nhớt khi động cơ còn nguội.

D. Gắn đồng hồ đo áp suất nhớt vào nơi lắp công tắc áp suất nhớt.

Câu 85. Các kỹ thuật chẩn đoán nào sau đây là sai.

A. Động cơ không có garanti (tốc độ cầm chừng) là do áp suất cuối thì nén thấp, thời điểm đánh lửa sai, hòa khí nghèo nhiên liệu.

B. Áp suất dầu bôi trơn động cơ ở tốc độ cầm chừng nhỏ hơn tiêu chuẩn là do lọc dầu tinh bị nghẹt, bơm dầu bị mòn, đường dầu bị nghẹt, đường dầu bị bể, khe hở giữa bạc lót và các cổ trục lớn.

C. Động cơ thải ra nhiều khói đen là do dầu bôi trơn lọt vào buồng cháy.

D. Động cơ quá nóng là do thiếu dung dịch làm mát, quạt làm mát không quay, van hằng nhiệt bị kẹt.

Câu 86. Trong một chu trình làm việc của động cơ diesel 4 kì, ở cuối kì nạp trong xy-lanh chứa gì?

A. Xăng.

B. Không khí.

C. Hoà khí (dầu diesel và không khí).

D. Dầu diesel.

Câu 87. Trong động cơ đốt trong. Công thức tính tỉ số nén cho ta biết điều gì

A. Tỷ lệ giữa thể tích làm việc và thể tích toàn bộ.

B. Tỷ lệ giữa thể tích buồng cháy và thể tích toàn bộ.

C. Tỷ lệ giữa thể tích buồng cháy và thể tích làm việc.

D. Tỷ lệ giữa thể tích toàn bộ và thể tích buồng cháy .

Câu 88. Kỹ thuật viên A nói rằng trong động cơ Diesel chỉ có không khí được nén trong kỳ nén. Kỹ thuật viên B nói rằng nhiên liệu Diesel được đốt cháy bởi nhiệt độ và áp suất cao sinh ra trong kỳ nén. Ai nói đúng?

A. Kỹ thuật viên A

B. Cả 2 kỹ thuật viên A và B

C. Kỹ thuật viên B

D. Không ai nói đúng

Câu 89. Bánh đà của động cơ đốt trong có công dụng.

A. Cung cấp động năng cho piston ngoại trừ ở kỳ nổ.

B. Thực hiện tất cả các công việc được nêu.

C. Tích luỹ công do hỗn hợp nổ tạo ra.

D. Tham gia vào việc biến đổi chuyển động tịnh tiến thành chuyển động quay.

Câu 90. Ở động cơ đốt trong, khoảng cách giữa hai điểm chết được gọi là.

A. Thể tích buồng cháy.

B. Thể tích công tác.

C. Hành trình piston.

D. Thì (kỳ) của chu trình.

Câu 91. Ở động cơ dùng bộ chế hòa khí, lượng hoà khí đi vào xilanh được điều chỉnh bằng cách tăng giảm độ mở của.

A. Van kim ở bầu phao.

B. Bướm ga.

C. Vòi phun.

D. Bướm gió.

Câu 92. Động cơ đốt trong gồm

A. Động cơ hơi nước, Động cơ piston tự do; Tua bin khí; Động cơ phản lực; Tua bin khí.

B. Động cơ piston trong các nhà máy nhiệt điện và chế biến thủy, hải, lâm sản; Tua bin khí.

C. Động cơ piston; Động cơ Walken; Động cơ phản lực; Động cơ piston tự do; Tua bin khí.

D. Động cơ nguyên tử; Động cơ Walken; Động cơ phản lực; Động cơ đầu kéo; Tua bin khí.

Câu 93. Trục cân bằng trong động cơ ô tô được dùng để.

A. Cân bằng trục cam và cơ cấu xoay cam (VVT-i, VTEC...).

B. Cân bằng những lực quán tính do thành phần dao động từ chuyển động của cơ cấu truyền động truc khuỷu gây ra.

C. Cân bằng động cơ.

D. Cân bằng các lực do khí cháy sinh ra ở kỳ cháy giúp động cơ êm hơn.

Câu 94. Trong động cơ đốt trong, câu nào SAI khi nói về bơm cao áp VE .

A. Ngắt dầu bằng công tắc điện từ.

B. Bơm VE gồm nhiều tổ bơm PF ghép chung thành một khối.

C. Piston bơm vừa làm nhiệm vụ nén nhiên liệu vừa phân phối nhiên liệu cho tất cả các xy lanh.

D. Chỉ sử dụng 1 piston và xy lanh để cung cấp nhiên liệu cho toàn bộ động cơ.

Câu 95. Áp lực dầu (nhớt) bôi trơn giảm là do.

A. Bơm dầu bôi trơn không hoạt động .

B. Khe hở các chi tiết cần bôi trơn quá lớn.

C. Nhiên liệu phun đúng thời điểm.

D. Số lượng dầu trong các te quá nhiều.

Câu 96. Cho công thức tính góc công tác là δk =       trong đó.

A. i, ,  là số thì, số xy-lanh.

B. , i là số xy-lanh, số thì.

C. , i là số thì, số xy-lanh.

D. , i là thì số, xy-lanh số.

Câu 97. Phát biểu đúng về áp suất cuối kỳ nén của một động cơ xăng là.

A. Áp suất cuối kỳ nén của một xylanh thường nằm trong khoảng 8-14 (kg.cm2).

B. Tỉ số nén càng cao thì áp suất cuối kỳ nén càng cao.

C. Động cơ có dung tích công tác càng lớn thì áp suất cuối kỳ nén càng cao.

D. Tỉ số nén càng cao thì áp suất cuối kỳ nén càng thấp.

Câu 98. Trong động cơ đốt trong, câu nào SAI khi nói về nắp máy.

A. Cùng đỉnh piston và  xy-lanh  tạo thành buồng đốt.

B. Do làm bằng hợp kim nhôm nên không cần có áo nước giải nhiệt.

C. Nơi gá lắp bougie, trục cam và cơ cấu phối khí.

D. Nắp máy động cơ diesel có kết cấu phức tạp hơn so với động cơ xăng.

Câu 99. AC-CDI (AC- Capacitor Discharge Ignition System) là

A. Hệ thống đánh lửa sử dụng delco.

B. Hệ thống đánh lửa sử dụng nguồn điện một chiều.

C. Hệ thống đánh lửa điện dung sử dụng nguồn điện xoay chiều.

D. Hệ thống đánh lửa điện cảm.

Câu 100. Các cảm biến (CB) cơ bản của động cơ EFI là.

A. Cảm biến Ne, CB đo lượng gió, CB kích nổ, cảm biến vị trí bướm ga.

B. Cảm biến Ne, CB áp suất khí nạp, CB Kích nổ, cảm biến vị trí bướm gió.

C. Cảm biến Ne, CB đo lượng gió, CB đo nhiệt độ nước, cảm biến vị trí bướm ga.

D. Cảm biến Ne, CB đo lượng gió, CB đo nhiệt độ nước, cảm biến vị trí bướm gió.

Đáp án :

1. C	2. B	3. B	4. C	5. A	6. B	7. D	8. D	9. C	10. D	11. D	12. C	13. C	14. A	15. D	16. D	17. A	18. A	19. B	20. C	21. B	22. C	23. D	24. A	25. D	26. C	27. B	28. A	29. A	30. D	31. B	32. D	33. A	34. C	35. A	36. A	37. A	38. A	39. B	40. A	41. D	42. B	43. B	44. D	45. A	46. B	47. D	48. B	49. A	50. D	51. A	52. A	53. D	54. D	55. C	56. B	57. D	58. A	59. A	60. B	61. A	62. D	63. D	64. A	65. C	66. A	67. D	68. A	69. D	70. B	71. D	72. A	73. C	74. C	75. C	76. C	77. A	78. D	79. C	80. C	81. D	82. C	83. D	84. C	85. C	86. B	87. B	88. B	89. B	90. C	91. B	92. C	93. B	94. B	95. B	96. C	97. B	98. B	99. C	100. C