UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	 CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  II   		NĂM HỌC:  2015 – 2016

Bậc đào tạo: TRUNG CẤP KỸ THUẬT

Học phần: KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ

Lớp:  14TC-NL   Ngày thi:  ____ / ____ / 201

Thời gian thi: 60 phút (không kể thời gian phát đề)

Mã đề 102

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu, nộp lại đề sau khi thi

- Bài thi này gồm 50 câu, mỗi câu 0,2 điểm.

| Câu 01 : |  | Khi pha thêm một ít phốt pho vào tinh thể bán dẫn Si ta được: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | Bán dẫn tinh khiết |  |  |  | B. | Bán dẫn loại P |  |  |
| C. | Bán dẫn thuần |  |  |  | D. | Bán dẫn loại N |  |  |
| Câu 02 : |  | Hai điện trở R1, R2 ghép song song, điện trở tương đương của chúng: |  |  |  |  |  |  |
| A. | R1+R2 |  |  |  | B. | 1/R1+1/R2 |  |  |
| C. | (R1+R2)/(R1.R2) |  |  |  | D. | Cả 3 câu đều sai |  |  |
| Câu 03 : |  | Điện dung của tụ là đại lượng: |  |  |  |  |  |  |
| A. | Tỷ lệ nghịch với tiết diện của bản tụ |  |  |  |  |  |  |  |
| B. | Không phụ thuộc tiết diện của bản tụ |  |  |  |  |  |  |  |
| C. | Bằng tiết diện của bản tụ |  |  |  |  |  |  |  |
| D. | Tỷ lệ thuận với tiết diện của bản tụ |  |  |  |  |  |  |  |
| Câu 04 : |  | Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch AB là UAB: |  |  |  |  |  |  |
| A. | UAB = VB - VA |  |  |  | B. | UAB = VA ≤ VB |  |  |
| C. | UAB = VA ≥ VB |  |  |  | D. | UAB = VA - VB |  |  |
| Câu 05 : |  | Điện trở tương đương của ba điện trở mắc song song với R1=R2=R3=3K3 là: |  |  |  |  |  |  |
| A. | 110Ω |  | B. | 330Ω | C. | 3K3 | D. | 1100Ω |
| Câu 06 : |  | Điện tử và lỗ trống là hạt tải: |  |  |  |  |  |  |
| A. | Cả hai câu đều sai |  |  |  | B. | Câu hai câu đều đúng |  |  |
| C. | Cùng mang điện tích dương |  |  |  | D. | Cùng mang điện tích âm |  |  |
| Câu 07 : |  | Khi phân cực thuận diode ta có: |  |  |  |  |  |  |
| A. | VA > VK |  |  |  | B. | VA = VK |  |  |
| C. | Cả ba câu đều sai |  |  |  | D. | VA < VK |  |  |
| Câu 08 : |  | Điện dung tương đương của hai tụ C1, C2 mắc song song là: |  |  |  |  |  |  |
| A. | 1/C1 + 1/C2 |  |  |  | B. | Cả ba câu đều sai |  |  |
| C. | C1 x C2 |  |  |  | D. | C1 +C2 |  |  |
| Câu 09 : |  | Si là chất: |  |  |  |  |  |  |
| A. | Cách điện |  |  |  | B. | Bán dẫn |  |  |
| C. | Cả ba câu đều sai |  |  |  | D. | Dẫn điện |  |  |
| Câu 10 : |  | Tụ điện là một linh kiện có lớp điện môi: |  |  |  |  |  |  |
| A. | Luôn là không khí |  |  |  | B. | Luôn là giấy |  |  |
| C. | Luôn là mica |  |  |  | D. | Cả ba câu đều sai |  |  |
| Câu 11 : |  | Mạch chỉnh lưu toàn kỳ dùng cầu diode, trong đó sử dụng: |  |  |  |  |  |  |
| A. | 1 diode để chỉnh lưu |  |  |  | B. | 3 diode để chỉnh lưu |  |  |
| C. | 4 diode để chỉnh lưu |  |  |  | D. | 2 diode để chỉnh lưu |  |  |
| Câu 12 : |  | Điện dung của tụ có đơn vị: |  |  |  |  |  |  |
| A. | Ω |  | B. | V | C. | F | D. | H |
| Câu 13 : |  | Diode Zener dùng để ổn áp ta phải: |  |  |  |  |  |  |
| A. | Phân cực nghịch diode |  |  |  | B. | Cả ba câu đều sai |  |  |
| C. | Không phân cực |  |  |  | D. | Phân cực thuận diode |  |  |
| Câu 14 : |  | Với điện trở ba vòng màu thì vòng thứ ba chỉ: |  |  |  |  |  |  |
| A. | Số số 0 thêm vào |  |  |  | B. | Số tương ứng với màu |  |  |
| C. | Sai số |  |  |  | D. | Nhiệt độ |  |  |
| Câu 15 : |  | Khi pha thêm một ít Bo vào tinh thể bán dẫn Si ta được: |  |  |  |  |  |  |
| A. | Bán dẫn loại N |  |  |  | B. | Tất cả đều đúng |  |  |
| C. | Bán dẫn loại P |  |  |  | D. | Loại bán dẫn khác |  |  |
| Câu 16 : |  | Bán dẫn loại N là: |  |  |  |  |  |  |
| A. | Bán dẫn thuần |  |  |  |  |  |  |  |
| B. | Bán dẫn có hạt tải đa số là điện tử, hạt tải thiểu số là lỗ trống |  |  |  |  |  |  |  |
| C. | Bán dẫn có hạt tải đa số là điện tử, hạt tải đa số là lỗ trống |  |  |  |  |  |  |  |
| D. | Chất luôn luôn cách điện |  |  |  |  |  |  |  |
| Câu 17 : |  | Với điện trở 5 vòng màu thì vòng thứ ba chỉ: |  |  |  |  |  |  |
| A. | Số tương ứng với màu |  |  |  | B. | Sai số |  |  |
| C. | Số số 0 thêm vào |  |  |  | D. | Cả 3 câu đều sai |  |  |
| Câu 18 : |  | Bán dẫn thuần là bán dẫn: |  |  |  |  |  |  |
| A. | Chỉ có câu b sai |  |  |  |  |  |  |  |
| B. | Tinh khiết |  |  |  |  |  |  |  |
| C. | Duy nhất không pha bán dẫn khác vào |  |  |  |  |  |  |  |
| D. | Có pha thêm bán dẫn khác vết |  |  |  |  |  |  |  |
| Câu 19 : |  | Đại lượng đặc trưng cho khả năng cản trở dòng xoay chiều của cuộn cảm được gọi là: |  |  |  |  |  |  |
| A. | Dung kháng |  |  |  | B. | Cảm kháng |  |  |
| C. | Điện trở thuần |  |  |  | D. | Hệ số tự cảm |  |  |
| Câu 20 : |  | Với điện trở 4 vòng màu thì vòng thứ ba chỉ: |  |  |  |  |  |  |
| A. | Dòng điện cực đại |  |  |  | B. | Số số 0 thêm vào |  |  |
| C. | Nhiệt độ |  |  |  | D. | Sai số |  |  |
| Câu 21 : |  | Diode bán dẫn có điện thế VA > VK thì diode được: |  |  |  |  |  |  |
| A. | Cả hai câu đều sai |  |  |  | B. | Phân cực nghịch |  |  |
| C. | Phân cực thuận |  |  |  | D. | Cả hai câu đều đúng |  |  |
| Câu 22 : |  | Điện trở tương đương của hai điện trở mắc song song R1=R2=100K: |  |  |  |  |  |  |
| A. | 200K |  |  |  | B. | 100K |  |  |
| C. | 50K |  |  |  | D. | Cả 3 câu đều sai |  |  |
| Câu 23 : |  | Diode Zener chỉ ổn áp được mức điện áp: |  |  |  |  |  |  |
| A. | Cả ba câu đều sai |  |  |  | B. | 12V |  |  |
| C. | 5V |  |  |  | D. | 6V |  |  |
| Câu 24 : |  | Tụ điện liên lạc truyền tín hiệu do: |  |  |  |  |  |  |
| A. | Điện dung của tụ nhỏ |  |  |  | B. | Cả ba câu đều sai |  |  |
| C. | Điện môi dẫn điện |  |  |  | D. | Dung kháng của tụ lớn |  |  |
| Câu 25 : |  | Cảm kháng là đại lượng: |  |  |  |  |  |  |
| A. | Tỷ lệ nghịch với hệ số tự cảm |  |  |  |  |  |  |  |
| B. | Tỷ lệ thuận với hệ số tự cảm |  |  |  |  |  |  |  |
| C. | Bằng hệ số tự cảm |  |  |  |  |  |  |  |
| D. | Không phụ thuộc hệ số tự cảm |  |  |  |  |  |  |  |
| Câu 26 : |  | Tọa độ điểm phân cực của BJT: |  |  |  |  |  |  |
| A. | IB tăng, IC tăng, VCE tăng |  |  |  | B. | IB giảm, IC tăng, VCE giảm |  |  |
| C. | IB giảm, IC giảm, VCE giảm |  |  |  | D. | IB tăng, IC tăng, VCE giảm |  |  |
| Câu 27 : |  | Một BJT làm việc ở chế độ khuếch đại khi: |  |  |  |  |  |  |
| A. | Miền tiếp xúc JE phân cực thuận và JC phân cực nghịch |  |  |  |  |  |  |  |
| B. | Miền tiếp xúc JE phân cực nghịch và JC phân cực thuận |  |  |  |  |  |  |  |
| C. | Miền tiếp xúc JE phân cực nghịch và JC phân cực nghịch |  |  |  |  |  |  |  |
| D. | Miền tiếp xúc JE phân cực thuận và JC phân cực thuận |  |  |  |  |  |  |  |
| Câu 28 : |  | Hệ số khuyếch đại điện áp của mạch khuyếch đại bằng BJT bằng . . . . . . |  |  |  |  |  |  |
| A. | Vout / Vin; |  |  |  | B. | VB/VE; |  |  |
| C. | VCC / VC. |  |  |  | D. | Vin / Vout; |  |  |
| Câu 29 : |  | Để xác định chế độ hoạt động của một transistor (BJT), có thể dựa vào: |  |  |  |  |  |  |
| A. | Sự phân cực của hai tiếp xúc JE và JC |  |  |  |  |  |  |  |
| B. | Điện thế tại các cực B, C và |  |  |  |  |  |  |  |
| C. | Dòng điện ở các cực và hệ số khuếch đại β |  |  |  |  |  |  |  |
| D. | Cả 3 câu đều đúng |  |  |  |  |  |  |  |
| Câu 30 : |  | Một BJT làm việc ở chế độ bão hòa khi: |  |  |  |  |  |  |
| A. | Miền tiếp xúc JE phân cực thuận và JC phân cực nghịch |  |  |  |  |  |  |  |
| B. | Miền tiếp xúc JE phân cực nghịch và JC phân cực nghịch |  |  |  |  |  |  |  |
| C. | Miền tiếp xúc JE phân cực nghịch và JC phân cực thuận |  |  |  |  |  |  |  |
| D. | Miền tiếp xúc JE phân cực thuận và JC phân cực thuận |  |  |  |  |  |  |  |
| Câu 31 : |  | Biểu thức quan hệ giữa hai hệ số khuếch đại tĩnh α, β của transistor là: |  |  |  |  |  |  |
| A. | α = 1 /(1-) |  |  |  | B. | = 1 /(1- α) |  |  |
| C. | Tất cả đều sai |  |  |  | D. | = α /(1- α) |  |  |
| Câu 32 : |  | Khi transistor dẫn điện có dòng: |  |  |  |  |  |  |
| A. | IE>IC>IB |  |  |  | B. | Cả ba câu đều đúng |  |  |
| C. | IC>IB>IE |  |  |  | D. | IE=IB=IC |  |  |
| Câu 33 : |  | Điều kiện để transistor NPN dẫn là: |  |  |  |  |  |  |
| A. | VB>VE>VC |  | B. | VC>VB>VE | C. | VE>VB>VC | D. | VC>VE>VB |
| Câu 34 : |  | Khi transistor mở tất cả các đường, thì nó trong điều kiện ___. |  |  |  |  |  |  |
| A. | Bão hòa |  | B. | Nghịch | C. | Thuận | D. | Bù |
| Câu 35 : |  | Các kiểu ráp cơ bản của BJT là: |  |  |  |  |  |  |
| A. | Cả hai câu đều sai |  |  |  | B. | E chung, B chung, C chung |  |  |
| C. | Cả hai câu đều đúng |  |  |  | D. | CE, CB, CC |  |  |
| Câu 36 : |  | Một BJT ở chế độ tắt khi: |  |  |  |  |  |  |
| A. | Miền tiếp xúc JE phân cực nghịch và JC phân cực thuận |  |  |  |  |  |  |  |
| B. | Miền tiếp xúc JE phân cực thuận và JC phân cực thuận |  |  |  |  |  |  |  |
| C. | Miền tiếp xúc JE phân cực nghịch và JC phân cực nghịch |  |  |  |  |  |  |  |
| D. | Miền tiếp xúc JE phân cực thuận và JC phân cực nghịch |  |  |  |  |  |  |  |
| Câu 37 : |  | Khi BJT dẫn bão hòa ta có: |  |  |  |  |  |  |
| A. | UBE = 0V |  |  |  | B. | UBE lớn |  |  |
| C. | Chỉ có câu c sai |  |  |  | D. | Dòng IC lớn |  |  |
| Câu 38 : |  | Có bao nhiêu tiếp giáp PN trong BJT? |  |  |  |  |  |  |
| A. | 3. |  | B. | 4. | C. | 1. | D. | 2. |
| Câu 39 : |  | Khi transistor PNP dẫn, đa số electron sẽ đổ: |  |  |  |  |  |  |
| A. | Từ E đến C |  |  |  | B. | Cả hai câu đều sai |  |  |
| C. | Cả hai câu đều đúng |  |  |  | D. | Từ C đến E |  |  |
| Câu 40 : |  | Dòng collector của BJT luôn luôn . . . . |  |  |  |  |  |  |
| A. | Bằng dòng emitter trừ dòng base. |  |  |  |  |  |  |  |
| B. | Nhỏ hơn so với dòng base. |  |  |  |  |  |  |  |
| C. | Bằng dòng emitter. |  |  |  |  |  |  |  |
| D. | Nhỏ hơn nhiều so với dòng emitter của BJT. |  |  |  |  |  |  |  |

Câu 41: 	Cho hình 1-13.Dòng điện I được tính:

- I= 0,68mA

- I= 0,62mA

- I= 2,07mA

- Cả 3 câu đều sai

Câu 42: 	Cho hình 1-13.Điện áp U1 được tính:

- U1= 9,73V

- U1= 28,18V

- U1= 5,1V

- Cả 3 câu đều sai

Câu 43: 	Cho hình 1-13.Điện áp U2 được tính:

- U1= 8,21V

- U1= 5,45V

- U1= 4,55V

- Cả 3 câu đều sai

Câu 44:	 Cho hình 1-13.Điện áp Ura được tính:

  - Ura = 4,55V

  - Ura = -0,45V

  - Ura = -5,45V

  - Cả 3 câu đều sai

Áp dụng cho câu 45, 46, 47, 48. Cho mạch điện như hình  2-14. Nếu biết R1= 220kΩ; Rc= 2kΩ;

= 50; UBEO= 0,5V; E= 10V

Câu 45:	 Xác định dòng điện IB

  - IB= 43,2A

  - IB= 47,7A

  - IB= 45,5A

  - Cả 3 câu đều sai

Câu 46:	 Xác định dòng điện IC

  - IC= 1,79mA

  - IC= 2,16mA

  - IC= 1,62mA

  - Cả 3 câu đều sai

Câu 47:	 Xác định dòng điện IE

- IE= 1,62mA

- IE= 1,79mA

- IE= 2,2mA

- d. Cả 3 câu đều sai

Câu 48:	 Xác định điện áp UCE

- UCE= 5,7V

- UCE= 6,5V

- UCE= 10V

- d. Cả 3 câu đều sai

Câu 49:	 Một transistor N-P-N mắc theo sơ đồ BC có dòng điện Iv=IE= 50mA; dòng điện Ic= 45mA. Tính hệ số khuyếch đại dòng một chiều α

- α = 49

- α = 1,02

- α = 0,98

- Cả 3 câu đều sai

Câu 50:	 Một transistor N-P-N mắc theo sơ đồ EC có dòng điện Iv=IE= 50mA; dòng điện Ic= 45mA. Tính hệ số

- = 0,98

- = 49

- = 1,02

- Cả 3 câu đều sai

TRƯỞNG KHOA		       TRƯỞNG BỘ MÔN	       	GIÁO VIÊN RA ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên)                                   	(Ký và ghi rõ họ tên)                                  (Ký và ghi rõ họ tên)