CÂU HỎI MỨC 1: TÁI HIỆN VÀ HIỂU BIẾT THÔNG TIN (MỨC ĐỘ NHỚ)

Câu 1: (2 điểm)

Trình bày chức năng điều tiết dẫn khí vào.

Đáp án:

Núm chọn không khí vào thực hiện việc điều tiết lượng không khí vào trong xe bằng cách hoặc là tuần hoàn không khí hoặc là lấy không khí từ bên ngoài vào trong xe. Trong sử dụng thông thường, người ta lựa chọn việc lấy không khí từ ngoài xe và có quan tâm đến việc tuần hoàn không khí trong xe. (1đ)

Khi lựa chọn lấy không khí từ ngoài xe thì cánh dẫn khí vào sẽ mở cửa hút không khí bên ngoài và đóng cửa tuần hoàn không khí bên trong. Khi không khí bên ngoài bẩn thì có thể điều chỉnh sang chế độ tuần hoàn không khí bên trong. (1đ)

Câu 2: (2 điểm)

Trình bày chức năng điều khiển nhiệt độ?

Đáp án:

Có nhiều cách điều khiển nhiệt độ ra:

- Chức năng điều khiển nhiệt độ bằng cách thay đổi lượng không khí lạnh đi qua giàn lạnh trộn với không khí ấm đi qua két sưởi nhờ thay đổi độ mở của cánh trộn không khí. (0,5đ)

- Chức năng điều khiển nhiệt độ bằng cảm biến nhiệt độ giàn lạnh (themistor) từ đó điều khiển đóng ngắt máy nén. (0,5đ)

- Chức năng điều khiển nhiệt độ bằng bầu cảm nhận nhiệt độ giàn lạnh từ đó điều khiển đóng ngắt máy nén. (0,5đ)

Tất cả những cách trên đều nhằm mục đích thay đổi nhiệt độ ngõ ra ở giàn lạnh từ đó điều khiển nhiệt độ trong xe như mong muốn (0,5đ)

Câu 3: (2 điểm)

Trình bày chức năng điều tiết dòng khí ra?

Đáp án:

Việc điều chỉnh các cánh (cửa gió) điều tiết dòng không khí ra. Có 5 chế độ dòng không khí ra.

- FACE : Thổi lên vào nửa trên của cơ thể. (0,5đ)

- BI-LEVEL: Thổi vào phần thân trên của cơ thể và xuống chân (0,5đ)

- FOOT: Thổi vào chân (0,25đ)

- DEF: Làm tan sương ở kính trước (0,25đ)

- FOOT-DEF: Thổi vào chân và làm tan sương ở kính trước (0,5đ)

Câu 4: (2 điểm)

Trình bày chức năng, cấu tạo, hoạt động của ly hợp từ trong máy nén.?

Đáp án:

- Chức năng (1đ)

Ly hợp từ được động cơ dẫn động bằng đai. Ly hợp từ là một thiết bị để nối động cơ với máy nén. Ly hợp từ dùng để dẫn động và dừng máy nén khi cần thiết.

- Cấu tạo (1đ)

Ly hợp từ gồm có một Stator (nam châm điện), puli, bộ phận định tâm và các bộ phận khác. Bộ phận định tâm được lắp cùng với trục máy nén và stator được lắp ở thân trước của máy nén.

Câu 5: (2 điểm)

Trình bày chức năng, cấu tạo, hoạt động của giàn nóng?

Đáp án:

- Chức năng (1đ)

Giàn nóng (giàn ngưng) làm mát môi chất ở thể khí có áp suất và nhiệt độ cao bị nén bởi máy nén và chuyển nó thành môi chất ở trạng thái nhiệt độ và áp suất thấp (phần lớn môi chất ở trạng thái lỏng và có lẫn một số ở trạng thái khí)

- Cấu tạo (1đ)

Giàn nóng gồm có các đường ống và cánh tản nhiệt, nó được lắp đặt ở mặt trước của két nước làm mát.

Câu 6: (2 điểm)

Trình bày chức năng, cấu tạo, hoạt động của bộ lọc.

Đáp án:

- Bộ lọc hút ẩm

Bộ lọc là một thiết bị để chứa môi chất được hoá lỏng tạm thời bởi giàn nóng và cung cấp một lượng môi chất theo yêu cầu tới giàn lạnh. (0,5đ)

Bộ lọc có chất hút ẩm và lưới lọc dùng để loại trừ các tạp chất hoặc hơi ẩm trong chu trình làm lạnh. Nếu có hơi ẩm trong chu trình làm lạnh, thì các chi tiết sẽ bị mài mòn hoặc đóng băng ở van giãn nở dẫn đến bị nghẹt. (0,5đ)

- Kính quan sát

Chức năng:

Kính quan sát là lỗ để kiểm tra để quan sát môi chất tuần hoàn trong chu trình làm lạnh cũng như để kiểm tra lượng môi chất. (0,5đ)

Cấu tạo:

Có hai loại kính kiểm tra: Một loại được lắp ở đầu ra của bình chứa và loại kia được lắp ở giữa bình chứa và van giãn nở. (0,5đ)

Câu 7: (2 điểm)

Trình bày chức năng, cấu tạo, hoạt động của giàn lạnh?

Đáp án:

- Chức năng:Giàn lạnh làm bay hơi môi chất ở dạng sương sau khi qua van giãn nở. Môi chất trong giàn lạnh có nhiệt độ và áp suất thấp, nó làm lạnh không khí ở xung quanh giàn lạnh. (0,5đ)

- Cấu tạo

Giàn lạnh gồm có một thùng chứa, các đường ống và cánh làm lạnh. Các đường ống xuyên qua các cánh làm lạnh và hình thành các rãnh nhỏ để truyền nhiệt được tốt. (0,5đ)

- Nguyên lý hoạt động

Một motor quạt thổi không khí vào giàn lạnh. Môi chất lấy nhiệt từ không khí để bay hơi và nóng lên rồi chuyển thành khí. Không khí qua giàn lạnh bị làm lạnh, hơi ẩm trong không khí đọng lại và dính vào các cánh của giàn lạnh. (0,5đ)

Hơi ẩm tạo thành các giọt nước nhỏ xuống và được chứa ở trong khay sẽ được xả ra khỏi xe thông qua ống xả. (0,5đ)

Câu 8: (2 điểm)

Trình bày chức năng, cấu tạo, hoạt động của van giãn nở dạng hộp?

Đáp án:

- Cấu tạo: (1đ)

Một van trực tiếp phát hiện nhiệt độ của môi chất (độ lạnh) xung quanh đầu ra của giàn lạnh bằng một thanh cảm nhận nhiệt và truyền tới khí ở bên trong màng ngăn. (0,5đ)

Sự thay đổi áp suất khí là do sự thay đổi nhiệt độ cân bằng giữa áp suất đầu ra của dòng lạnh và áp lực lò xo đẩy van kim để điều chỉnh lượng môi chất.Nhiệt độ xung quanh cửa ra của giàn lạnh thay đổi theo đầu ra của giàn lạnh. (0,5đ)

- Hoạt động: (1đ)

Khi độ lạnh nhỏ nhiệt độ xung quanh đầu ra của giàn lạnh giảm xuống và do đó nhiệt độ được truyền từ thanh cảm nhận nhiệt tới môi chất ở bên trong màng ngăn cũng giảm xuống làm cho khí co lại. Kết quả là van kim bị đẩy bởi áp lực môi chất ở cửa ra của giàn lạnh và áp lực của lò xo nén chuyển động sang phải. Van đóng bớt lại làm giảm dòng môi chất và làm giảm khả năng làm lạnh. (0,5đ)

Khi độ lạnh lớn, nhiệt độ xung quanh cửa ra của dòng lạnh tăng lên và khí giãn nở. Kết quả là van kim dịch chuyển sang trái đẩy vào lò xo. Độ mở của van tăng lên làm tăng lượng môi chất tuần hoàn trong hệ thống và làm cho khả năng làm lạnh tăng lên. (0,5đ)

CÂU HỎI MỨC 2: VẬN DỤNG THÔNG TIN (MỨC ĐỘ HIỂU)

Câu 9: (2 điểm)

Vẽ sơ đồ chu trình làm lạnh. Trình bày nguyên lý làm lạnh và trạng thái của môi chất khi môi chất trước và sau khi đi qua máy nén.?

Đáp án:

(1đ)

+ Trạng thái môi chất trước và sau khi qua máy nén

Trước khi qua máy nén, môi chất được cho qua giàn lạnh. Tại đây, môi chất được bốc hơi hoàn toàn nhờ sự cấp nhiệt từ dòng không khí đi qua giàn lạnh. Kết quả là môi chất ở trạng thái hơi và nhiệt độ thấp. Sau khi qua máy nén, môi chất được nén lên áp suất rất cao. Và do quá trình nén nên nhiệt độ môi chất được tăng lên cao. Vì vậy, dù áp suất cao nhưng môi chất vẫn ở trạng thái hơi vì nhiệt độ cao. (1đ)

|  | Nhiệt độ | Áp suất | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| Trước khi qua máy nén | 30C đến 40C | Xấp xỉ 0.2 Mpa | Hơi |
| Sau khi qua máy nén | Xấp xỉ 800C | Xấp xỉ 1.7MPa | Hơi |

Câu 10: (2 điểm)

Vẽ sơ đồ chu trình làm lạnh. Trình bày nguyên lý làm lạnh và trạng thái của môi chất khi môi chất trước và sau khi đi qua giàn nóng?

Đáp án:

1đ

+ Trạng thái môi chất trước và sau khi qua giàn nóng:

Giàn nóng là bộ phận tản nhiệt cho môi chất. Dòng không khí đi qua giàn nóng lấy đi một phần nhiệt của giàn nóng, làm cho môi chất giảm nhiệt độ. Với áp suất cao và nhiệt độ thấp,  môi chất chuyển sang trạng thái lỏng. (1đ)

|  | Nhiệt độ | Áp suất | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| Trước khi qua giàn nóng | Xấp xỉ 800C | Xấp xỉ 1.7MPa | Hơi |
| Sau khi qua giàn nóng | Xấp xỉ 600C | Xấp xỉ 1.7MPa | Lỏng |

Câu 11: (2 điểm)

Vẽ sơ đồ chu trình làm lạnh. Trình bày nguyên lý làm lạnh và trạng thái của môi chất khi môi chất trước và sau khi đi qua van giãn nở?

Đáp án:

1đ

+ Trạng thái môi chất trước và sau khi qua van tiết lưu:

Van tiết lưu hay còn gọi là van giãn nở, là bộ phận ngăn cách giữa phần áp suất thấp và áp suất cao. Tiết diện lưu thông của van tiết lưu nhỏ nên chỉ cho qua một lượng môi chất nhất định. Kết quả là dưới tác dụng của máy nén, một sự chênh lệch áp suất được tạo ra ở hai bên van tiết lưu. Dòng môi chất được phun ra ở van tiết lưu. Lúc này, do sự bay hơi đột ngột, nhiệt độ môi chất giảm xuống khá thấp làm cho một phần môi chất không thể bốc hơi hoàn toàn, cho mên nó ở dạng sương. (1đ)

|  | Nhiệt độ | Áp suất | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| Trước khi qua van tiết lưu | Xấp xỉ 600C | Xấp xỉ 1.7MPa | Lỏng |
| Sau khi qua van tiết lưu | Xấp xỉ 00C | Xấp xỉ 0.2 Mpa | Hơi sương |

Câu 12: (2 điểm)

Vẽ sơ đồ chu trình làm lạnh. Trình bày nguyên lý làm lạnh và trạng thái của môi chất khi môi chất trước và sau khi đi qua giàn lạnh?

Đáp án:

1đ

+ Trạng thái môi chất trước và sau khi qua giàn lạnh:

Hơi sương được cho qua giàn lạnh, dòng không khí thổi qua giàn lạnh cấp nhiệt cho nó và làm cho nhiệt độ môi chất tăng lên, làm nó bốc hơi hoàn toàn. (1đ)

|  | Nhiệt độ | Áp suất | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| Trước khi qua giàn lạnh | Xấp xỉ 00C | Xấp xỉ 0.2 Mpa | Hơi sương |
| Sau khi qua giàn lạnh | 30C đến 40C | Xấp xỉ 0.2 Mpa | Hơi |

Câu 13: (2 điểm)

Hãy chú thích đầy đủ, chính xác tên gọi các bộ phận trong hình bên dưới. Trình bày nguyên lý làm việc và trạng thái môi chất lạnh trước và sau khi đi qua các bộ phận.

Đáp án:

Chú thích: 1đ

+ Trạng thái môi chất trước và sau khi qua máy nén (0,25đ)

|  | Nhiệt độ | Áp suất | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| Trước khi qua máy nén | 30C đến 40C | Xấp xỉ 0.2 Mpa | Hơi |
| Sau khi qua máy nén | Xấp xỉ 800C | Xấp xỉ 1.7MPa | Hơi |

+ Trạng thái môi chất trước và sau khi qua giàn nóng: (0,25đ)

|  | Nhiệt độ | Áp suất | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| Trước khi qua giàn nóng | Xấp xỉ 800C | Xấp xỉ 1.7Mpa | Hơi |
| Sau khi qua giàn nóng | Xấp xỉ 600C | Xấp xỉ 1.7Mpa | Lỏng |

+ Trạng thái môi chất trước và sau khi qua van tiết lưu: (0,25đ)

|  | Nhiệt độ | Áp suất | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| Trước khi qua van tiết lưu | Xấp xỉ 600C | Xấp xỉ 1.7Mpa | Lỏng |
| Sau khi qua van tiết lưu | Xấp xỉ 00C | Xấp xỉ 0.2 Mpa | Hơi sương |

+ Trạng thái môi chất trước và sau khi qua giàn lạnh: (0,25đ)

|  | Nhiệt độ | Áp suất | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| Trước khi qua giàn lạnh | Xấp xỉ 00C | Xấp xỉ 0.2 Mpa | Hơi sương |
| Sau khi qua giàn lạnh | 30C đến 40C | Xấp xỉ 0.2 Mpa | Hơi |

Câu 14:

Cho trước hình vẽ. Hãy điền chính xác tên gọi các chi tiết bên dưới. Xác định loại máy nén và trình bày nguyên lý làm việc của máy nén đó.

Đáp án:

Chú thích hình: 1đ

- Cấu tạo (0,5đ)

Các cặp píttiông được đặt trong đĩa chéo cách nhau một khoảng 720  đối với máy nén 10 xylanh và 1200 đối với loại máy nén 6 xilanh. Khi một phía piston ở hành trình nén, thì phía kia ở hành trình hút.

- Nguyên lý hoạt động (0,5đ)

Piston chuyển động sang trái, sang phải đồng bộ với chiều quay của đĩa chéo, kết hợp với trục tạo thành một cơ cấu thống nhất và nén môi chất (ga điều hoà). Khi piston chuyển động vào trong, van hút mở do sự chênh lệch áp suất và hút môi chất vào trong xy lanh. Ngược lại, khi piston chuyển động ra ngoài, van hút đóng lại để nén môi chất.Áp suất của môi chất làm mở van xả và đẩy môi chất ra. Van hút và van xả cũng ngăn không cho môi chất chảy ngược lại.

Câu 15: (2 điểm)

Cho trước hình vẽ. Hãy điền chính xác tên gọi các chi tiết bên dưới. Xác định loại máy nén và trình bày nguyên lý làm việc của máy nén đó.k

Đáp án:

Chú thích: 1đ

- Cấu tạo (0,5đ)

Máy nén này gồm có một đường xoắn ốc cố định và một đường xoắn ốc quay tròn.

- Nguyên lý hoạt động (0,5đ)

Đường xoắn ốc quay chuyển động tuần hoàn, 3 khoảng trống giữa đường xoắn ốc quay và đường xoắn ốc cố định sẽ dịch chuyển để làm cho thể tích của chúng nhỏ dần. Khi đó môi chất được hút vào qua cửa hút bị nén do chuyển động tuần hoàn của đường xoắn ốc và mỗi lần vòng xoắn ốc quay thực hiện quay 3 vòng thì môi chất được xả ra từ cửa xả. Trong thực tế môi chất được xả ngay sau mỗi vòng.

Câu 16: (2 điểm)

Cho trước hình vẽ. Hãy điền chính xác tên gọi các chi tiết bên dưới. Xác định loại máy nén và trình bày nguyên lý làm việc của máy nén đó?

Đáp án

Chú thích: 1đ

- Cấu tạo (0,5đ)

Khi trục quay, chốt dẫn hướng quay đĩa chéo thông qua đĩa có vấu được nối trực tiếp với trục. Chuyển động quay này của đĩa chéo được chuyển thành chuyển động tịnh tiến của piston trong xylanh để thực hiện việc hút, nén và xả trong môi chất.

Để thay đổi dung tích của máy nén có 2 phương pháp: Một là dùng van điều khiển được nêu ở trên và dùng loại van điều khiển điện từ.

- Nguyên lý hoạt động (0,5đ)

Van điều khiển thay đổi áp suất trong buồng đĩa chéo tuỳ theo mức độ lạnh. Nó làm thay đổi góc nghiêng của đĩa chéo nhờ chốt dẫn hướng và trục có tác dụng như là khớp bản lề và hành trình piston để điều khiển máy nén hoạt động một cách phù hợp.

Khi độ lạnh thấp, áp suất trong buồng áp suất thấp giảm xuống. Van mở ra vì áp suất của ống xếp lớn hơn áp suất trong buồng áp suất thấp. Áp suất của buồng áp suất cao tác dụng vào buồng đĩa chéo. Kết quả là áp suất tác dụng sang bên phải thấp hơn áp suất tác dụng sang bên trái. Do vậy hành trình piston trở lên nhỏ hơn do được dịch sang phải.

CÂU HỎI MỨC 3: TƯ DUY, SÁNG TẠO (MỨC ĐỘ VẬN DỤNG)

Câu 17: (2 điểm)

Vẽ sơ đồ và trình bày nguyên lý điều khiển tốc độ quạt giàn lạnh bằng điện trở.

Đáp án:

Chú thích: 1đ

Loại này thay đổi điện trở mắc nối tiếp với quạt giàn lạnh. Cấu tạo của nó là hai điện trở được mắc nối tiếp. Khi chúng ta thay đổi vị trí của núm điều chỉnh thì giá trị của điện trở trong mạch thay đổi sẽ làm cho cường độ dòng điện trong mạch thay đổi. (0,5đ)

Khi đặt núm điều chỉnh ở vị trí ''LO'' dòng điện chạy qua tất cả các điện trở. Do đó cường độ dòng điện qua motor giảm xuống và tốc độ của quạt chậm lại. Khi đặt núm điều chỉnh ở vị trí ''3" thì dòng điện chỉ qua một điện trở. Khi đặt núm điều chỉnh ở vị trí "HI" thì không có dòng điện qua các điện trở. Vì vậy toàn bộ dòng điện chạy qua motor quạt giàn lạnh và tốc độ quạt giàn lạnh là cao nhất. (0,5đ)

Câu 18: (2 điểm)

Cho sơ đồ mạch điện bên dưới. Hãy trình bày nguyên lý hoạt động của mạch điện

Đáp án:

Ở các xe làm mát két nước bằng quạt điện, sự kết hợp hai quạt cho két nước và giàn nóng điều khiển khả năng làm lạnh ở ba cấp (dừng, tốc độ thấp, tốc độ cao). Khi điều hoà không khí hoạt động, việc kết nối các công tắc của hai quạt nối tiếp (tốc độ thấp) hoặc song song (tốc độ cao) tuỳ thuộc vào áp suất của môi chất và nhiệt độ nước làm mát. (1đ)

- Trạng thái công tắc nhiệt độ nước làm mát (Water Tem. SW): (1đ)

- Dưới 830: ON

- Trên 900: OFF

- Trạng thái công tắc áp suất:

- Dưới 12.5 kg/cm2: ON

- Trên 15.5 kg/cm2: OFF

- Trạng thái của quạt giàn nóng (condenser fan) và quạt két nước (radiator fan):

- STOP: cả hai quạt dừng

- HI: cả hai quạt quay tốc độ cao

- LOW: cả hai quạt quay tốc độ thấp

Câu 19: (2 điểm)

Vẽ sơ đồ khối hệ thống điều hòa nhiệt độ tự động điều khiển bằng ECU.

Đáp án:

Câu 20: (2 điểm)

Vẽ hình và trình bày chức năng, nguyên lý chế độ điều khiển bù không tải trong hệ thống điều hòa không khí?

Đáp án:

- Chức năng (1đ)

Hình 51. Điều khiển bù không tải

Ở trạng thái không tải như khi xe đi chậm hoặc dừng hẳn, công suất ra của động cơ rất nhỏ. Ở trạng thái này, việc dẫn động máy nén sẽ làm quá tải động cơ làm nóng động cơ hoặc chết máy. Do đó, một thiết bị bù không tải được lắp đặt để làm cho chế độ không tải hơi cao hơn một chút khi chạy điều hoà.

- Nguyên lý hoạt động (1đ)

ECU động cơ nhận tín hiệu bật công tắc A/C sẽ mở van điều khiển tốc độ không tải một ít để tăng lượng không khí nạp. Để làm cho tốc độ quay của động cơ phù hợp với chế độ không tải có điều hoà.