CÂU HỎI MỨC 1: TÁI HIỆN VÀ HIỂU BIẾT THÔNG TIN (MỨC ĐỘ NHỚ)

Câu 1: (2 điểm)

Trình bày các yêu cầu kỹ thuật đối với hệ thống điện trên ô tô?

Đáp án:

1.Nhiệt độ làm việc: (0,25đ)

Tùy theo vùng khí hậu, thiết bị điện trên ôtô được chia ra làm nhiều loại:

2. Sự rung xóc: (0,25đ)

Các bộ phận điện trên ôtô phải chịu sự rung xóc với tần số từ 50 đến 250 Hz, chịu được lực với gia tốc 150m/s2.

3. Điện áp: (0,5đ)

Các thiết bị điện ôtô phải chịu được xung điện áp cao với biên độ lên đến vài trăm vôn.

4. Độ ẩm: (0,25đ)

Các thiết bị điện phải chịu được độ ẩm cao thường có ở các nước nhiệt đới.

5. Độ bền: (0,25đ)

Tất cả các hệ thống điện trên ôtô phải được hoạt động tốt trong khoảng 0,9  1,25 Uđịnh mức (Uđm = 14 V hoặc 28 V)  ít nhất trong thời gian bảo hành của xe.

6. Nhiễu điện từ: (0,5đ)

Các thiết bị điện và điện tử phải chịu được nhiễu điện từ xuất phát từ hệ thống đánh lửa hoặc các nguồn khác.

Câu 2: (2 điểm)

Hãy nêu cách phân loại các phụ tải điện trên ô tô?

Đáp án:

Các loại phụ tải điện trên ôtô được mắc song song và có thể được chia  làm 3 loại:

Phụ tải làm việc liên tục: Gồm bơm nhiên liệu (50  70W), hệ thống đánh lửa (20W), kim phun (70  100W) …(0,5đ)

Phụ tải làm việc không liên tục: Gồm các đèn pha (mỗi cái 60W), cốt (mỗi cái 55W), đèn kích thước (mỗi cái 10W), các đèn báo trên táp-lô (mỗi cái 2W)…(0,5đ)

Phụ tải làm việc trong khoảng thời gian ngắn: Gồm đèn báo rẽ (4 x 21W + 2 x 2W), đèn thắng (2 x 21W), mô-tơ điều khiển kính (150W), quạt làm mát động cơ (200W), quạt điều hòa nhiệt độ (2 x 80W), mô-tơ gạt nước (30  65W), còi (25  40W), đèn sương mù (mỗi cái 35  50W), còi lui (21W), máy khởi động (800  3000W), mồi thuốc (100W), ăng-ten (dùng mô-tơ kéo 60W), hệ thống xông máy (động cơ diesel) (100  150W), ly hợp điện từ của máy nén trong hệ thống lạnh (60W)…(1đ)

Câu 3: (2 điểm)

Hãy điền đầy đủ, chính xác tên gọi các chi tiết bên trong ắc qui theo hình dưới. Nêu vai trò, chức năng của chi tiết 5 và 6?

Đáp án:

Chú thích: 1đ

- Chi tiết 5 là bản cực: Bản cực accu được cấu trúc từ một khung sườn làm bằng hợp kim chì có chứa Antimony hay Canxi. Khung sườn này là một lưới phẳng, mỏng. Lưới tạo nên khung cần thiết để dán vật liệu hoạt tính lên nó, cả ở bản cực âm và bản cực dương. Vật liệu hoạt tính được dán lên ở bản cực dương là chì oxide (PbO2) và ở bản cực âm là chì xốp (Pb). (0,5đ)

- Chi tiết 6 là chất điện phân: Chất điện phân trong bình accu là hỗn hợp 36% acid sulfuric (H2SO4) và 64% nước cất (H2O). Dung dịch điện phân trên accu ngày nay có tỷ trọng là 1.270 (ở 200 C) khi nạp đầy. Tỷ trọng là trọng lượng của một thể tích chất lỏng so sánh với trọng lượng của nước với cùng một thể tích. Tỷ trọng càng cao thì chất lỏng càng đặc. (0,5đ)

Câu 4: (2 điểm)

Hãy trình bày các quá trình điện hóa trong ắc qui?

Đáp án:

1) Quá trình phóng điện: (1đ)

2) Quá trình nạp điện: (1đ)

Câu 5: (2 điểm)

Hãy trình bày các phương pháp nạp điện cho ắc qui?

Đáp án:

Có hai phương pháp nạp điện cho ắc qui:

##### 1.  Nạp bằng hiệu điện thế không thay đổi: (1đ)

Trong cách nạp này tất cả các ắc - quy  được mắc song song với nguồn điện nạp và bảo đảm điện thế của nguồn nạp (Ung) bằng 2,3V – 2,5V trên một ắc - quy  đơn với điều kiện Ung > Ua.

2. Phương pháp dòng không đổi: (1đ)

Theo cách này dòng điện nạp được giữ ở một giá trị không đổi trong suốt thời gian nạp bằng cách thay đổi giá trị điện trở của biến trở R. Thông thường người ta nạp bằng dòng có cường độ In = 0,1Qđm. Giá trị lớn nhất của biến trở R có thể xác định bởi công thức:

Câu 6: (2 điểm)

Hãy nêu công dụng, phân loại máy khởi động trên ô tô?

Đáp án:

1/ Công dụng máy khởi động: (1đ)

Máy khởi động cần phải tạo ra moment lớn từ nguồn điện hạn chế của accu đồng thời phải gọn nhẹ. Tốc độ quay tối thiểu để khởi động động cơ khác nhau tuỳ theo cấu trúc động cơ và tình trạng hoạt động, thường từ 40 - 60 vòng/ phút đối với động cơ xăng và từ 80 - 100 vòng/phút đối với động cơ diesel.

2/ Phân loại máy khởi động: (1đ)

- Loại giảm tốc: Máy khởi động loại giảm tốc làm tăng moment xoắn bằng cách giảm tốc độ quay của phần ứng lõi motor nhờ bộ truyền giảm tốc. Piston của công tắc từ đẩy trực tiếp bánh răng chủ động đặt trên cùng một trục với nó vào ăn khớp với vành răng.

- Loại đồng trục: Bánh răng bendix được đặt trên cùng một trục với lõi motor (phần ứng) và quay cùng tốc độ với lõi. Cần dẫn động được nối với thanh đẩy của công tắc từ đẩy bánh răng chủ động và làm cho nó ăn khớp với vành răng.

- Loại bánh răng hành tinh, loại PS.

Câu 7: (2 điểm)

Hãy điền đầy đủ, chính xác tên gọi các chi tiết trong máy khởi động theo hình dưới. Nêu vai trò, chức năng của công tắc từ, chổi than và giá đỡ chổi than?

Đáp án:

Chú thích: 1đ

- Công tắc từ: là một công tắc chính của dòng điện chạy tới motor và điều khiển bánh răng bendix bằng cách đẩy nó vào ăn khớp với vành răng khi bắt đầu khởi động và kéo nó ra sau khi khởi động. (0,5đ)

- Chổi than và giá đỡ chổi than: Chổi than được tì vào cổ góp của phần ứng bởi các lò xo để cho dòng điện đi từ cuộn dây tới phần ứng theo một chiều nhất định. Chổi than được làm từ hỗn hợp đồng-cácbon nên nó có tính dẫn điện tốt và khả năng chịu mài mòn lớn. (0,5đ)

Câu 8: (2 điểm)

Nêu tên các bộ phận chính của hệ thống nạp điện? Vẽ sơ đồ khối cấu trúc hệ thống cung cấp điện trên ô tô?

Đáp án:

Hệ thống cung cấp điện trên ô tô gồm các bộ phận chính sau: (1đ)

- Máy phát điện xoay chiều ba pha.

- Bộ chỉnh lưu.

- Bộ tiết chế.

- Đèn báo nạp.

(1đ)

Câu 9: (2 điểm)

Trình bày cấu tạo, chức năng các chi tiết có trong máy phát điện xoay chiều kích từ bằng nam châm điện?

Đáp án:

1/ Rotor (0,5đ)

Chức năng : tạo ra từ trường và xoay để tạo ra sức điện động trong cuộn dây stator.

Các thành phần chính : cuộn dây rotor, cực từ, trục.

2/ Chổi than và vòng tiếp điện: (1đ)

- Chức năng: cho dòng điện chạy qua rotor để tạo ra từ trường.

- Các thành phần chính: Chổi than, Lò xo, Vòng kẹp chổi than, Vòng tiếp điện

Chổi than làm bằng grafít - kim loại với tính chất đặc biệt có điện trở nhỏ và được phủ một lớp đặc biệt chống mòn.

3/ Stator (0,5đ)

Chức năng: tạo ra điện thế xoay chiều 3 pha nhờ sự thay đổi từ thông khi rotor quay.

Các thành phần chính: Lõi stator, cuộn dây stator, đầu ra

Nhiệt sinh ra lớn nhất ở stator so với các thành phần khác của máy phát, vì vậy dây quấn phải phủ lớp chịu nhiệt.

Câu 10: (2 điểm)

Vẽ sơ đồ và trình bày nguyên lý làm việc của máy phát điện xoay chiều ba pha mắc hình sao?

Đáp án:

Vẽ hình: 1đ

Dòng điện có chiều dương được tạo ra ở cuộn dây III và dòng điện có chiều âm được tạo ra ở cuộn dây II. Vì vậy dòng điện chạy theo hướng từ cuộn dây II tới cuộn dây III. (0,5đ)

Dòng điện này chạy vào tải qua diode 3 và sau đó trở về cuộn dây II qua diode 5. Ở thời điểm này cường độ dòng điện ở cuộn dây I bằng 0. Vì vậy không có dòng điện chạy trong cuộn dây I. (0,5đ)

Câu 11: (2 điểm

Vẽ hình và trình bày nguyên lý làm việc của đồng hồ báo mức nhiên liệu kiểu điện trở lưỡng kim?

Đáp án:

Vẽ hình: 1đ

Khi bật công tắc máy ở vị trí ON, dòng điện chạy qua bộ ổn áp và dây may so trên đồng hồ nhiên liệu và được tiếp mass qua điện trở trượt ở bộ cảm nhận mức nhiên liệu. Dây may so trong đồng hồ sinh nhiệt khi dòng điện chạy qua làm cong phần tử lưỡng kim tỉ lệ với cường độ dòng điện. Kết quả là kim được nối với phần tử lưỡng kim lệch đi một góc. (0,5đ)

Khi mức nhiên liệu cao, điện trở của biến trở nhỏ nên cường độ dòng điện chạy qua lớn. Do đó, nhiệt được sinh ra trên dây may so lớn và phần tử lưỡng kim bị cong nhiều làm kim dịch chuyển về phía chữ F (Full). Khi mực xăng thấp, điện trở của biến trở trượt lớn nên chỉ có một dòng điện nhỏ chạy qua. Do đó phần tử lưỡng kim bị uốn ít và kim dịch chuyển ít, kim ở vị trí E (empty) (0,5đ)

Câu 12: (2 điểm)

Vẽ hình và trình bày nguyên lý làm việc của đồng hồ báo nhiệt độ nước làm mát kiểu điện trở lưỡng kim?

Đáp án:

Vẽ hình: 1đ

Khi bật công tắc máy ở vị trí ON, dòng điện chạy qua bộ ổn áp và dây may so trên đồng hồ nhiệt độ nước và được tiếp mass qua điện trở trượt ở bộ cảm nhận mức nhiên liệu. Dây may so trong đồng hồ sinh nhiệt khi dòng điện chạy qua làm cong phần tử lưỡng kim tỉ lệ với cường độ dòng điện. Kết quả là kim được nối với phần tử lưỡng kim lệch đi một góc.

Khi nhiệt độ nước làm mát thấp, điện trở cảm biến nhiệt độ nước cao và gần như không có dòng điện chạy qua. Vì vậy, dây may so chỉ sinh ra một ít nhiệt nên đồng hồ chỉ lệch một chút. (0,5đ)

Khi nhiệt độ nước làm mát tăng, điện trở của cảm biến giảm, làm tăng cường độ dòng điện chạy qua và cũng tăng lượng nhiệt sinh ra bởi dây may so. Phần tử lưỡng kim bị uốn cong tỉ lệ với lượng nhiệt làm cho kim đồng hồ lệch về hướng chữ H (high). (0,5đ)

CÂU HỎI MỨC 2: VẬN DỤNG THÔNG TIN (MỨC ĐỘ HIỂU)

Câu 13: (2 điểm)

Vẽ sơ đồ và trình bày nguyên lý làm việc máy khởi động loại đồng trục?

Đáp án:

Sơ đồ cấu tạo:1đ

Nguyên lý làm việc:

Khi bật khoá điện lên vị trí START, dòng điện (+) accu → W1 → mass, đóng tiếp điểm rờ le khởi động, có dòng điện (+) cực 50 → cuộn hút Wh → Ws → Wr → mass, đồng thời  (+) cực 50 → cuộn giữ Wh → mass.Việc tạo ra lực điện từ trong các cuộn giữ và cuộn hút sẽ làm từ hoá các lõi cực và do vậy cần đẩy của công tắc từ bị hút vào lõi cực của nam châm điện. Nhờ sự hút này mà bánh răng bendix bị đẩy ra và ăn khớp với vành răng bánh đà đồng thời đĩa tiếp xúc sẽ đóng 30 – C. Dó đó có dòng (+) accu → cực 30 → cực C → Ws → Wr → mass, máy khởi động quay, động cơ được khởi động.

Khi công tắc chính được bật lên, thì không có dòng điện chạy qua cuộn hút vì hai đầu cuộn hút bị đẳng áp, cuộn cảm và cuộn ứng nhận trực tiếp dòng điện từ accu. Ở thời điểm này cần đẩy được giữ nguyên tại vị trí nhờ lực điện từ của cuộn giữ vì không có dòng điện chạy qua cuộn hút. (0,5đ)

Khi khoá điện được trả về từ vị trí START sang vị trí ON, tại thời điểm này, tiếp điểm chính vẫn còn đóng, dòng điện đi từ phía công tắc chính tới cuộn hút rồi qua cuộn giữ. Đặc điểm cấu tạo của cuộn hút và cuộn giữ là có cùng số vòng dây quấn và quấn cùng chiều. Ở thời điểm này, dòng điện qua cuộn hút bị đảo chiều, lực điện từ được tạo ra bởi cuộn hút và cuộn giữ triệt tiêu lẫn nhau nên không giữ được cần đẩy. Do đó cần đẩy bị đẩy trở lại nhờ lò xo hồi về và công tắc chính bị ngắt làm cho máy khởi động dừng lại. (0,5đ)

Câu 14: (2 điểm)

Cho trước một sơ đồ hệ thống khởi động. Yêu cầu chú thích đầy đủ và trình bày nguyên lý hoạt động:

Đáp án:

Vẽ hình: 1đ

Khi bật khoá điện lên vị trí START, dòng điện của accu đi vào cuộn giữ và cuộn hút. Sau đó dòng điện đi từ cuộn hút tới phần ứng qua cuộn cảm xuống mát. Việc tạo ra lực điện từ trong các cuộn giữ và cuộn hút sẽ làm từ hoá các lõi cực và do vậy piston của công tắc từ bị hút vào lõi cực của nam châm điện. Nhờ sự hút này mà bánh răng bendix bị đẩy ra và ăn khớp với vành răng bánh đà đồng thời đĩa tiếp xúc sẽ bật công tắc chính lên.

Khi công tắc chính được bật lên, thì không có dòng điện chạy qua cuộn hút vì hai đầu cuộn hút bị đẳng áp, cuộn cảm và cuộn ứng nhận trực tiếp dòng điện từ accu. Cuộn dây phần ứng sau đó bắt đầu quay với vận tốc cao và động cơ được khởi động. Ở thời điểm này piston được giữ nguyên tại vị trí chỉ nhờ lực điện từ của cuộn giữ vì không có dòng điện chạy qua cuộn hút. (0,5đ)

Khi khoá điện được xoay từ vị trí START sang vị trí ON, tại thời điểm này, tiếp điểm chính vẫn còn đóng, dòng điện đi từ phía công tắc chính tới cuộn hút rồi qua cuộn giữ. Đặc điểm cấu tạo của cuộn hút và cuộn giữ là có cùng số vòng dây quấn và quấn cùng chiều. Ở thời điểm này, dòng điện qua cuộn hút bị đảo chiều, lực điện từ được tạo ra bởi cuộn hút và cuộn giữ triệt tiêu lẫn nhau nên không giữ được piston. Do đó piston bị đẩy trở lại nhờ lò xo hồi về và công tắc chính bị ngắt làm cho máy khởi động dừng lại. (0,5đ)

Câu 15: (2 điểm)

Vẽ sơ đồ tiết chế tiếp điểm rung hai rờ le sử dụng một điện trở phụ. Trình bày nguyên lý làm việc của sơ đồ trên khi công tắc máy ON, máy phát chưa hoạt động?

Đáp án:

Vẽ sơ đồ: 1

Nguyên lý hoạt động: (1đ)

+ Khoá điện mở - động cơ chưa hoạt động:

- Dòng điện từ (+) ắc-quycầu chìcông tắcIG tiết chếPL1PloF tiết chếF máy phát cuộn kích từ cực E máy phátmát. Có dòng kích từ cho cuộn rotor máy phát.

- Đồng thời đèn báo sạc sáng: (+) ắcquyđèn báo nạp cực L tiết chế PoP1 cực E tiết chế mát.

Câu 16: (2 điểm)

Cho trước một sơ đồ của tiết chế rung hai rờ le (3 điện trở). Yêu cầu chú thích đầy đủ và trình bày nguyên lý hoạt động của tiết chế khi máy phát hoạt động ở tốc độ cao?

Đáp án:

Vẽ sơ đồ: 1đ

- Khi tốc độ máy phát tăng quá cao, điện trở R1 không còn khả năng hạn dòng, điện áp tăng lên. Lúc này, dòng điện qua Wu  đủ lớn để kéo cần tiếp điểm, làm K2 dẫn. Hai đầu Wkt nối mát nên không có dòng điện đi qua. Tiếp điểm K2 được dẫn và ngắt (rung) để duy trì điện áp máy phát. (1đ)

Câu 17: (2 điểm)

Vẽ sơ đồ mạch điện hệ thống chiếu sáng điều khiển đèn loại dương chờ (có đèn báo pha). Trình bày nguyên lý làm việc sơ đồ mạch nêu trên?

Đáp án:

Vẽ sơ đồ: 1đ

Khi bật công tắc điều khiển đèn ở vị trí Tail: Dòng điện đi từ:  accu  W1  A2  A11  mass, cho dòng từ:  accu  chân 2, 3  cầu chì  đèn đuôi  mass, đèn đuôi sáng. (0,5đ)

Khi bật công tắc sang vị trí HEAD thì mạch đèn đuôi vẫn sáng bình thường, đồng thời có dòng từ:  accu  W2  A13  A11  mass, relay đóng 2 tiếp điểm 3’ và 4’ lúc đó có dòng từ:  accu  4’, 3’  cầu chì  đèn đầu hoặc cốt, nếu công tắc đảo pha ở vị trí HU, đèn pha sáng lên. Nếu công tắc đảo pha ở vị trí HL đèn cốt sáng lên.

Khi bật FLASH:  accu  W2  A14  A12  A9  mass, đèn pha sáng lên. Do đó đèn flash không phụ thuộc vào vị trí bậc của công tắc điều khiển đèn.

Đèn báo pha được nối với tim đèn cốt. Lúc này do công suất của bóng đèn rất nhỏ (< 5W) nên tim đèn cốt đóng vai trò dây dẫn để đèn báo pha sáng lên trong lúc mở đèn pha (0,5đ)

Câu 18: (2 điểm)

Vẽ sơ đồ mạch điện hệ thống chiếu sáng điều khiển đèn loại âm chờ (có đèn báo pha). Trình bày nguyên lý làm việc sơ đồ mạch nêu trên.

Đáp án

Vẽ sơ đồ: 1đ

Nguyên lý làm việc: 1đ

Khi công tắc đèn đầu ở vị trí Tail: dòng điện (+) W1  A2  A11  mass, đóng tiếp điểm 4 – 3  rờ le đèn đuôi, có dòng (+) tiếp điểm 4 – 3  đèn đuôi  mass, đèn đuôi sáng.

Khi công tắc đèn đầu ở vị trí Head: mạch điều khiển đèn đuôi vẫn sáng, đồng thời có dòng điện (+) W2  A13  A11  mass, đóng tiếp điểm 4 – 3  rờ le đèn đầu, có dòng (+) tiếp điểm 4 – 3  tiếp điểm 4 – 5 của rờ le đèn pha cốt  tim đèn Low  mass , đèn đầu sáng ở chế độ cốt. Lúc này nếu bật công tắc đèn pha cốt sang vị trí High, có dòng điện (+) W3  A12  A9  mass, đóng tiếp điểm 4 – 3 rờ le đèn pha cốt, có dòng (+) tiếp điểm 4 – 3  tim đèn High  mass , đèn đầu sáng ở chế độ pha, đồng thời đèn báo pha sáng.

Khi bật chế độ Flash: dòng điện (+) W2  A14  A12 A9  mass, làm đèn đầu sáng ở chế độ pha mà không phụ thuộc công tắc đèn đầu.

Câu 19: (2 điểm)

Vẽ hình và trình bày nguyên lý hoạt động mạch điều khiển đèn sương mù?

Đáp án:

Vẽ sơ đồ: 1đ

Khi baät coâng taéc sang vò trí Tail thì coïc A2 seõ ñöôïc noái mass cho doøng töø:  accu  rôle ñeøn Taillight  cuoän rôle ñeøn söông muø cuoän daây  mass, laøm tieáp ñieåm ñoùng laïi cho doøng ñi töø:  accu  rôle ñeøn söông muø  coâng taéc ñeøn söông muø vaø naèm chôø taïi ñaây, khi baät coâng taéc ñeøn söông muø thì coù doøng qua ñeøn  mass, ñeøn söông muø saùng leân (0,5đ)

Câu 20: (2 điểm)

Vẽ sơ đồ mạch điện hệ thống báo rẽ, báo nguy sử dụng công tắc báo nguy rời. Trình bày nguyên lý làm việc sơ đồ mạch nêu trên.

Đáp án:

Vẽ sơ đồ: 1đ

Nguyên lý làm việc: (1đ)

+ Khi công tắc báo nguy OFF: Bật khóa điện ON, dòng điện (+) → B1→ F của công tắc báo nguy → B của bộ nháy → mass, có điện dương chờ ở chân L. Khi đó nếu bật công tắc báo rẽ sang trái hoặc phải sẽ có dòng điện từ chân L của bộ nháy → công tắc báo rẽ → đèn báo rẽ → mass. Đèn báo rẽ sáng, đồng thời đèn báo trên taplo sáng.

+ Khi công tắc báo nguy ON: Dòng điện (+)→ B2 → F → B của bộ nháy → mass, có dòng điện (+) từ L → TB → TL, TR → các đèn báo rẽ → mass. Tất cả đèn báo rẽ sáng mà không phụ thuộc vào khóa điện.

Câu 21: (2 điểm)

Vẽ sơ đồ mạch điện hệ thống báo rẽ, báo nguy sử dụng công tắc báo nguy liền. Trình bày nguyên lý làm việc sơ đồ mạch nêu trên.

Đáp án

Vẽ sơ đồ: 1đ

Nguyên lý làm việc: (1đ)

+ Khi công tắc báo nguy OFF: Bật khóa điện ON, dòng điện (+) IG → G1→ G3 của công tắc → B của bộ nháy → mass, có điện dương chờ ở chân L. Khi đó nếu bật công tắc báo rẽ sang trái hoặc phải sẽ có dòng điện từ chân L của bộ nháy → G4 → G5/G6 →đèn báo rẽ → mass. Đèn báo rẽ sáng, đồng thời đèn báo trên taplo sáng.

+ Khi công tắc báo nguy ON: Dòng điện (+)→ G2 → B của bộ nháy → mass, có dòng điện (+) từ L → G4,G5,G6 → các đèn báo rẽ → mass. Tất cả đèn báo rẽ sáng mà không phụ thuộc vào khóa điện.

Câu 22: (2 điểm)

Vẽ sơ đồ và trình bày nguyên lý điều khiển tốc độ quạt giàn lạnh bằng điện trở.

Đáp án

Loại này thay đổi điện trở mắc nối tiếp với quạt giàn lạnh. Cấu tạo của nó là hai điện trở được mắc nối tiếp. Khi chúng ta thay đổi vị trí của núm điều chỉnh thì giá trị của điện trở trong mạch thay đổi sẽ làm cho cường độ dòng điện trong mạch thay đổi. (0,5đ)

Khi đặt núm điều chỉnh ở vị trí ''LO'' dòng điện chạy qua tất cả các điện trở. Do đó cường độ dòng điện qua motor giảm xuống và tốc độ của quạt chậm lại. Khi đặt núm điều chỉnh ở vị trí ''3" thì dòng điện chỉ qua một điện trở. Khi đặt núm điều chỉnh ở vị trí "HI" thì không có dòng điện qua các điện trở. Vì vậy toàn bộ dòng điện chạy qua motor quạt giàn lạnh và tốc độ quạt giàn lạnh là cao nhất. (0,5đ)

CÂU HỎI MỨC 3: TƯ DUY, SÁNG TẠO (MỨC ĐỘ VẬN DỤNG)

Câu 23: (2 điểm)

Cho sơ đồ mạch điện bên dưới. Hãy trình bày nguyên lý hoạt động của mạch điện

Đáp án

Ở các xe làm mát két nước bằng quạt điện, sự kết hợp hai quạt cho két nước và giàn nóng điều khiển khả năng làm lạnh ở ba cấp (dừng, tốc độ thấp, tốc độ cao). Khi điều hoà không khí hoạt động, việc kết nối các công tắc của hai quạt nối tiếp (tốc độ thấp) hoặc song song (tốc độ cao) tuỳ thuộc vào áp suất của môi chất và nhiệt độ nước làm mát. (1đ)

- Trạng thái công tắc nhiệt độ nước làm mát (Water Tem. SW): (0,25đ)

- Dưới 830: ON

- Trên 900: OFF

- Trạng thái công tắc áp suất: (0,25đ)

- Dưới 12.5 kg/cm2: ON

- Trên 15.5 kg/cm2: OFF

- Trạng thái của quạt giàn nóng (condenser fan) và quạt két nước (radiator fan): (0,5đ)

- STOP: cả hai quạt dừng

- HI: cả hai quạt quay tốc độ cao

- LOW: cả hai quạt quay tốc độ thấp

Câu 24: (2 điểm)

Vẽ sơ đồ khối hệ thống điều hòa nhiệt độ tự động điều khiển bằng ECU.

Đáp án:

Câu 25: (2 điểm)

Vẽ sơ đồ chu trình làm lạnh. Trình bày nguyên lý làm lạnh và trạng thái của môi chất khi môi chất trước và sau khi đi qua máy nén, giàn nóng.

Đáp án

Vẽ sơ đồ: 1đ

+ Trạng thái môi chất trước và sau khi qua máy nén (0,5đ)

Trước khi qua máy nén, môi chất được cho qua giàn lạnh. Tại đây, môi chất được bốc hơi hoàn toàn nhờ sự cấp nhiệt từ dòng không khí đi qua giàn lạnh. Kết quả là môi chất ở trạng thái hơi và nhiệt độ thấp. Sau khi qua máy nén, môi chất được nén lên áp suất rất cao. Và do quá trình nén nên nhiệt độ môi chất được tăng lên cao. Vì vậy, dù áp suất cao nhưng môi chất vẫn ở trạng thái hơi vì nhiệt độ cao.

|  | Nhiệt độ | Áp suất | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| Trước khi qua máy nén | 30C đến 40C | Xấp xỉ 0.2 Mpa | Hơi |
| Sau khi qua máy nén | Xấp xỉ 800C | Xấp xỉ 1.7MPa | Hơi |

+ Trạng thái môi chất trước và sau khi qua giàn nóng: (0,5đ)

Giàn nóng là bộ phận tản nhiệt cho môi chất. Dòng không khí đi qua giàn nóng lấy đi một phần nhiệt của giàn nóng, làm cho môi chất giảm nhiệt độ. Với áp suất cao và nhiệt độ thấp,  môi chất chuyển sang trạng thái lỏng.

|  | Nhiệt độ | Áp suất | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| Trước khi qua giàn nóng | Xấp xỉ 800C | Xấp xỉ 1.7Mpa | Hơi |
| Sau khi qua giàn nóng | Xấp xỉ 600C | Xấp xỉ 1.7Mpa | Lỏng |

Câu 26: (2 điểm)

Vẽ sơ đồ chu trình làm lạnh. Trình bày nguyên lý làm lạnh và trạng thái của môi chất khi môi chất trước và sau khi đi qua van giãn nở, giàn lạnh.

Đáp án:

Vẽ sơ đồ: 1đ

+ Trạng thái môi chất trước và sau khi qua van tiết lưu: (0,5đ)

Van tiết lưu hay còn gọi là van giãn nở, là bộ phận ngăn cách giữa phần áp suất thấp và áp suất cao. Tiết diện lưu thông của van tiết lưu nhỏ nên chỉ cho qua một lượng môi chất nhất định. Kết quả là dưới tác dụng của máy nén, một sự chênh lệch áp suất được tạo ra ở hai bên van tiết lưu. Dòng môi chất được phun ra ở van tiết lưu. Lúc này, do sự bay hơi đột ngột, nhiệt độ môi chất giảm xuống khá thấp làm cho một phần môi chất không thể bốc hơi hoàn toàn, cho mên nó ở dạng sương.

|  | Nhiệt độ | Áp suất | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| Trước khi qua van tiết lưu | Xấp xỉ 600C | Xấp xỉ 1.7MPa | Lỏng |
| Sau khi qua van tiết lưu | Xấp xỉ 00C | Xấp xỉ 0.2 Mpa | Hơi sương |

+ Trạng thái môi chất trước và sau khi qua giàn lạnh: (0,5đ)

Hơi sương được cho qua giàn lạnh, dòng không khí thổi qua giàn lạnh cấp nhiệt cho nó và làm cho nhiệt độ môi chất tăng lên, làm nó bốc hơi hoàn toàn.

|  | Nhiệt độ | Áp suất | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| Trước khi qua giàn lạnh | Xấp xỉ 00C | Xấp xỉ 0.2 Mpa | Hơi sương |
| Sau khi qua giàn lạnh | 30C đến 40C | Xấp xỉ 0.2 Mpa | Hơi |

Câu 27: (2 điểm)

Vẽ sơ đồ mạch điện hệ thống gạt và phun nước có chế độ INT của Toyota. Trình bày nguyên lý làm việc của hệ thống trên?

Đáp án

Vẽ sơ đồ: 1đ

Nguyên lý làm việc (1đ)

* Int: Chân C được nối mass qua công tắc. Do đó, có dòng từ (+) → IG → B mạch điều khiển chế độ INT → R1 → Nạp tụ C1 → (2) → Sm → mass. Khi tụ C1 nạp no, có dòng qua R1, R2, R3 phân cực thuận V2 làm cho V2 dẫn nên có dòng điện chạy qua cuộn dây làm cho vis (1) bỏ (2) nối (3) cung cấp dòng từ: (+)→ (3) → Ss→ (+1) → (+1) motor → mass làm motor quay, lúc này tụ điện phóng. Khi tụ phóng hết điện, motor quay đến điểm dừng, Sm nối mass, tụ nạp lại, V2 không dẫn, motor ngừng hoạt động. Khi tụ nạp xong, motor lại quay, Sm nối dương… cứ tiếp tục như vậy.

* High: (+) accu → IG → cầu chì → B Công tắc gạt nước → (+2) Công tắc gạt nước → chổi than tốc độ cao (HI) → mass motor làm motor quay nhanh và cần gạt làm việc ở chế độ nhanh.

* Low: (+) accu → IG → cầu chì → B Công tắc gạt nước → (+1) Công tắc gạt nước → chổi than tốc độ thấp (LO) → motor → mass làm motor quay và cần gạt làm việc ở chế độ chậm.

* Mist: (+) accu → IG → cầu chì → B Công tắc gạt nước → (+2) Công tắc gạt nước → chổi than tốc độ cao (HI) → mass motor làm motor quay nhanh và cần gạt làm việc ở chế độ nhanh.

* Washer:(+) accu → IG → cầu chì → motor phun nước →W → E → mass → motor phun nước hoạt động.

Câu 28: (2 điểm)

Vẽ sơ đồ mạch điện hệ thống nâng hạ cửa kính trên ô tô loại công tắc window lock điều khiển dương. Trình bày nguyên lý làm việc sơ đồ mạch điện nêu trên.

Đáp án

Vẽ sơ đồ: 1đ

Nguyên lý làm việc (1đ)

+ Khi bật công tắc máy mà không bật khóa K:

Dòng điện đi từ (+) ACCU  cầu chì  công tắc  cầu chì  cọc 1  cuộn dây  cọc 2  Mass  sinh ra từ trường hút tiếp điểm đóng lại, thì có dòng điện từ (+) ACCU  cầu chì  CB  cọc 3  tiếp điểm  cọc 4  công tắc chính và cọc 2

Khi tài xế bật công tắc qua vị trí nâng hạ cửa kính lên thì (1) nối (2) và (1’) nối (2’). Dòng điện đi qua cọc (2)  cọc (1)  A của motor 1  B của motor 1  cọc (1’)  cọc (2’)  Mass. Motor quay nâng kính lên.

Khi người tài xế bật công tắc qua vị trí hạ kính xuống thì (1) nối (3) và (1’) nối (3’). Dòng điện đi qua cọc (3’)  cọc (1’)  B của motor 1  A của motor 1  cọc (1)  cọc (3) Mass. Do dòng điện chạy ngược từ (B)  (A) nên motor quay ngược chiều ban đầu nên kính được hạ xuống.

+ Khi bật công tắc máy mà công tắc chính đóng:

Dòng điện đi từ (+) ACCU  cầu chì  công tắc  cầu chì  cọc 1  cuộn dây  cọc 2  Mass  sinh ra từ trường hút tiếp điểm đóng lại, thì có dòng điện từ (+)ACCU  cầu chì  CB  cọc 3  tiếp điểm  cọc 4  công tắc chính  cọc 2 và cọc c

Khi hành khách bật công tắc qua vị trí hạ kính lên thì (a) nối (c) và (a’) nối (c’). Dòng điện đi qua công tắc chính  cọc (c)  cọc (a)  C của motor 2  D của motor 2  cọc (a’)  cọc (c’)  Mass. Motor quay nâng kính lên.

Khi hành khách bật công tắc qua vị trí hạ kính xuống thì (a) nối (b) và (a’) nối (b’). Dòng điện đi qua công tắc chính  cọc (b’)  cọc (a’) D của motor 2  C của motor 2  cọc (a)  cọc (b) Mass. Do dòng điện chạy ngược từ (D)  (C) nên motor quay ngược chiều ban đầu nên kính được hạ xuống. Tương tự đối với motor M3, M4

Câu 29: (2 điểm)

Cho sơ đồ mạch tiết chế bán dẫn sử dụng transistor NPN như sau:

Trình bày nguyên lý hoạt động của tiết chế trên? Cần tăng hay giảm điện trở cầu dưới R2 để điện áp tiết chế tăng từ 14V lên 16V. Lập biểu thức tính lại điện trở cầu dưới (R’2) theo R1, R2 trước đó.

Đáp án

a.Nguyên lý hoạt động: (1đ)

+ Khi bật khóa điện ON, động cơ chưa hoạt động, điện áp máy phát Umf còn thấp. Điện áp UR nhỏ hơn điện áp diode Zenner UD1, không có dòng điện kích nên transistor T1 không dẫn. Do đó có dòng điện (+) → R3→ D2 → R4 → mass, phân cực thuận cho transistor T2 dẫn. Có dòng điện (+)→ cuộn Wkt → F → T2 → mass, có dòng điện kích qua cuộn Wkt.

+ Khi động cơ hoạt động, điện áp máy phát Umf tăng lên. . Điện áp UR lớn hơn điện áp diode Zenner UD1, D1 dẫn, có dòng điện (+)→ R1→ D1 → R → mass, phân cực thuận cho T1 dẫn, T2 không dẫn. Dòng kích từ mất.

b. Bài toán: (1đ)

- Điện áp điều khiển Zenner là điện áp cầu dưới

- Biểu thức:

Câu 30: (2 điểm)

Cho sơ đồ mạch tiết chế bán dẫn sử dụng transistor PNP như sau:

Trình bày nguyên lý hoạt động của tiết chế trên? Cần tăng hay giảm điện trở cầu dưới R2 để điện áp tiết chế tăng từ 14V lên 16V. Lập biểu thức tính lại điện trở cầu dưới (R’2) theo R1, R2 trước đó.

Đáp án

a. Nguyên lý hoạt động: (1đ)

+ Khi bật khóa điện ON, động cơ chưa hoạt động, điện áp máy phát Umf còn thấp. Điện áp UR nhỏ hơn điện áp diode Zenner UD1, không có dòng điện kích nên transistor T1 không dẫn. Do đó có dòng điện (+) → Ro→ D2 → T2 → R4 → mass, phân cực thuận cho transistor T2 dẫn. Có dòng điện (+)→ Ro → D2 → T2 → cuộn Wkt → mass, có dòng điện kích qua cuộn Wkt.

+ Khi động cơ hoạt động, điện áp máy phát Umf tăng lên. . Điện áp UR lớn hơn điện áp diode Zenner UD1, D1 dẫn, có dòng điện (+)→ R → D1 → R2 → mass, phân cực thuận cho T1 dẫn, T2 không dẫn. Dòng kích từ mất.

b. Bài toán (1đ)

- Điện áp điều khiển Zenner là điện áp cầu trên.

- Biểu thức: