CÂU HỎI MỨC 1: TÁI HIỆN VÀ HIỂU BIẾT THÔNG TIN (MỨC ĐỘ NHỚ)

Câu 1: (2 điểm)

Trình bày các yêu cầu kỹ thuật đối với hệ thống điện trên ô tô?

Đáp án:

1.Nhiệt độ làm việc: (0,25đ)

Tùy theo vùng khí hậu, thiết bị điện trên ôtô được chia ra làm nhiều loại:

2. Sự rung xóc: (0,25đ)

Các bộ phận điện trên ôtô phải chịu sự rung xóc với tần số từ 50 đến 250 Hz, chịu được lực với gia tốc 150m/s2.

3. Điện áp: (0,5đ)

Các thiết bị điện ôtô phải chịu được xung điện áp cao với biên độ lên đến vài trăm vôn.

4. Độ ẩm: (0,25đ)

Các thiết bị điện phải chịu được độ ẩm cao thường có ở các nước nhiệt đới.

5. Độ bền: (0,25đ)

Tất cả các hệ thống điện trên ôtô phải được hoạt động tốt trong khoảng 0,9  1,25 Uđịnh mức (Uđm = 14 V hoặc 28 V)  ít nhất trong thời gian bảo hành của xe.

6. Nhiễu điện từ: (0,5đ)

Các thiết bị điện và điện tử phải chịu được nhiễu điện từ xuất phát từ hệ thống đánh lửa hoặc các nguồn khác.

Câu 2: (2 điểm)

Hãy điền đầy đủ, chính xác tên gọi các chi tiết bên trong ắc qui theo hình dưới. Nêu vai trò, chức năng của chi tiết 5 và 6?

Đáp án:

Chú thích: 1đ

- Chi tiết 5 là bản cực: Bản cực accu được cấu trúc từ một khung sườn làm bằng hợp kim chì có chứa Antimony hay Canxi. Khung sườn này là một lưới phẳng, mỏng. Lưới tạo nên khung cần thiết để dán vật liệu hoạt tính lên nó, cả ở bản cực âm và bản cực dương. Vật liệu hoạt tính được dán lên ở bản cực dương là chì oxide (PbO2) và ở bản cực âm là chì xốp (Pb). (0,5đ)

- Chi tiết 6 là chất điện phân: Chất điện phân trong bình accu là hỗn hợp 36% acid sulfuric (H2SO4) và 64% nước cất (H2O). Dung dịch điện phân trên accu ngày nay có tỷ trọng là 1.270 (ở 200 C) khi nạp đầy. Tỷ trọng là trọng lượng của một thể tích chất lỏng so sánh với trọng lượng của nước với cùng một thể tích. Tỷ trọng càng cao thì chất lỏng càng đặc. (0,5đ)

Câu 3: (2 điểm)

Hãy trình bày các quá trình điện hóa trong ắc qui?

Đáp án:

1) Quá trình phóng điện: (1đ)

2) Quá trình nạp điện: (1đ)

Câu 4: (2 điểm)

Hãy trình bày các phương pháp nạp điện cho ắc qui?

Đáp án:

##### 1.  Nạp bằng hiệu điện thế không thay đổi: (1đ)

Trong cách nạp này tất cả các ắc - quy  được mắc song song với nguồn điện nạp và bảo đảm điện thế của nguồn nạp (Ung) bằng 2,3V – 2,5V trên một ắc - quy  đơn với điều kiện Ung > Ua.

2. Phương pháp dòng không đổi: (1đ)

Theo cách này dòng điện nạp được giữ ở một giá trị không đổi trong suốt thời gian nạp bằng cách thay đổi giá trị điện trở của biến trở R. Thông thường người ta nạp bằng dòng có cường độ In = 0,1Qđm. Giá trị lớn nhất của biến trở R có thể xác định bởi công thức:

Câu 5: (2 điểm)

Trình bày chức năng, công dụng của ắc qui sử dụng trên ô tô?

Đáp án:

Accu khởi động trong hệ thống điện thực hiện chức năng của một thiết bị chuyển đổi hóa năng thành điện năng và ngược lại. Đa số accu khởi động là loại accu chì – axit. Đặc điểm của loại accu nêu trên là có thể tạo ra dòng điện có cường độ lớn, trong khoảng thời gian ngắn (510s), có khả năng cung cấp dòng điện lớn (200800A) mà độ sụt thế bên trong nhỏ, thích hợp để cung cấp điện cho máy khởi động để khởi động động cơ. (1đ)

Accu khởi động còn cung cấp điện cho các tải điện quan trọng khác trong hệ thống điện, cung cấp từng phần hoặc toàn bộ trong trường hợp động cơ chưa làm việc hoặc đã làm việc mà máy phát điện chưa phát đủ công suất.

Accu còn đóng vai trò bộ lọc và ổn định điện thế trong hệ thống điện ô tô khi điện áp máy phát dao động. (1đ)

Câu 6: (2 điểm)

Hãy điền đầy đủ, chính xác tên gọi các chi tiết trong máy khởi động theo hình dưới. Nêu vai trò, chức năng của công tắc từ, chổi than và giá đỡ chổi than?

Đáp án:

Chú thích: 1đ

- Công tắc từ: là một công tắc chính của dòng điện chạy tới motor và điều khiển bánh răng bendix bằng cách đẩy nó vào ăn khớp với vành răng khi bắt đầu khởi động và kéo nó ra sau khi khởi động. (0,5đ)

- Chổi than và giá đỡ chổi than: Chổi than được tì vào cổ góp của phần ứng bởi các lò xo để cho dòng điện đi từ cuộn dây tới phần ứng theo một chiều nhất định. Chổi than được làm từ hỗn hợp đồng-cácbon nên nó có tính dẫn điện tốt và khả năng chịu mài mòn lớn. (0,5đ)

Câu 7: (2 điểm)

Nêu các bộ phận chính trong hệ thống nạp điện? Vẽ sơ đồ khối cấu trúc hệ thống cung cấp điện trên ô tô?

Đáp án:

Hệ thống cung cấp điện trên ô tô gồm các bộ phận chính sau: (1đ)

- Máy phát điện xoay chiều ba pha.

- Bộ chỉnh lưu.

- Bộ tiết chế.

- Đèn báo nạp.

(1đ)

Câu 8: (2 điểm)

Trình bày cấu tạo, chức năng các chi tiết có trong máy phát điện xoay chiều kích từ bằng nam châm điện?

Đáp án:

1/ Rotor (0,5đ)

Chức năng : tạo ra từ trường và xoay để tạo ra sức điện động trong cuộn dây stator.

Các thành phần chính : cuộn dây rotor, cực từ, trục.

2/ Chổi than và vòng tiếp điện: (1đ)

- Chức năng: cho dòng điện chạy qua rotor để tạo ra từ trường.

- Các thành phần chính: Chổi than, Lò xo, Vòng kẹp chổi than, Vòng tiếp điện

Chổi than làm bằng grafít - kim loại với tính chất đặc biệt có điện trở nhỏ và được phủ một lớp đặc biệt chống mòn.

3/ Stator (0,5đ)

Chức năng: tạo ra điện thế xoay chiều 3 pha nhờ sự thay đổi từ thông khi rotor quay.

Các thành phần chính: Lõi stator, cuộn dây stator, đầu ra

Nhiệt sinh ra lớn nhất ở stator so với các thành phần khác của máy phát, vì vậy dây quấn phải phủ lớp chịu nhiệt.

CÂU HỎI MỨC 2: VẬN DỤNG THÔNG TIN (MỨC ĐỘ HIỂU)

Câu 9: (2 điểm)

Vẽ sơ đồ và trình bày nguyên lý làm việc của máy phát điện xoay chiều ba pha mắc hình sao?

Đáp án:

Vẽ hình: 1đ

Dòng điện có chiều dương được tạo ra ở cuộn dây III và dòng điện có chiều âm được tạo ra ở cuộn dây II. Vì vậy dòng điện chạy theo hướng từ cuộn dây II tới cuộn dây III. (0,5đ)

Dòng điện này chạy vào tải qua diode 3 và sau đó trở về cuộn dây II qua diode 5. Ở thời điểm này cường độ dòng điện ở cuộn dây I bằng 0. Vì vậy không có dòng điện chạy trong cuộn dây I. (0,5đ)

Câu 10: (2 điểm)

Vẽ hình và trình bày nguyên lý làm việc của đồng hồ báo áp suất nhớt kiểu điện trở lưỡng kim?

Đáp án:

Khi bật công tắc máy ở vị trí ON, dòng điện chạy qua bộ ổn áp và dây may so trên đồng hồ nhiên liệu và được tiếp mass qua điện trở trượt ở bộ cảm nhận mức nhiên liệu. Dây may so trong đồng hồ sinh nhiệt khi dòng điện chạy qua làm cong phần tử lưỡng kim tỉ lệ với cường độ dòng điện. Kết quả là kim được nối với phần tử lưỡng kim lệch đi một góc. (0,5đ)

Khi mức nhiên liệu cao, điện trở của biến trở nhỏ nên cường độ dòng điện chạy qua lớn. Do đó, nhiệt được sinh ra trên dây may so lớn và phần tử lưỡng kim bị cong nhiều làm kim dịch chuyển về phía chữ F (Full). Khi mực xăng thấp, điện trở của biến trở trượt lớn nên chỉ có một dòng điện nhỏ chạy qua. Do đó phần tử lưỡng kim bị uốn ít và kim dịch chuyển ít, kim ở vị trí E (empty) (0,5đ)

Câu 11: (2 điểm)

Vẽ hình và trình bày nguyên lý làm việc của đồng hồ báo áp suất nhớt kiểu nhiệt điện?

Đáp án:

Vẽ hình: 1đ

Khi không có áp suất nhớt.Phần tử lưỡng kim ở bộ phận áp suất nhớt có gắn một tiếp điểm. Độ dịch chuyển của kim đồng hồ tỉ lệ với dòng điện chạy qua dây may so. Khi áp suất nhớt bằng không, tiếp điểm mở, không có dòng điện chạy qua khi bật công tắc máy. Vì vậy, kim vẫn chỉ không.

Khi áp suất nhớt thấp, màng đẩy tiếp điểm làm nó tiếp xúc nhẹ, nên dòng điện chạy qua dây may so của cảm biến. Vì lực tiếp xúc của tiếp điểm yếu, tiếp điểm sẽ lại mở ra do phần tử lưỡng kim bị uốn cong do nhiệt sinh ra. Tiếp điểm mở ra khi dòng điện chạy qua sau một thời gian rất ngắn nên nhiệt độ của phần tử lưỡng kim trên đồng hồ không tăng và nó bị uốn ít. Vì vậy, kim sẽ lệch nhẹ. (0,5đ)

Khi áp suất nhớt tăng, màng đẩy tiếp điểm mạnh nâng phần tử lưỡng kim lên. Vì vậy, dòng điện sẽ chạy qua trong một thời gian dài. Tiếp điểm sẽ chỉ mở khi phần tử lưỡng kim uốn lên trên. Dòng điện chạy qua đồng hồ áp suất nhớt trong một thời gian dài cho đến khi tiếp điểm của cảm biến áp suất nhớt mở, nhiệt độ phần tử lưỡng kim phía đồng hồ tăng làm tăng độ cong của nó, khiến kim đồng hồ lệch nhiều. Như vậy, độ cong của phần tử lưỡng kim trong đồng hồ tỉ lệ với độ cong của phần tử lưỡng kim trong cảm biến áp suất nhớt (0,5đ)

Câu 12: (2 điểm)

Vẽ sơ đồ và trình bày nguyên lý làm việc máy khởi động loại đồng trục?

Đáp án:

Vẽ sơ đồ:  1đ

Nguyên lý làm việc:

Khi bật khoá điện lên vị trí START, dòng điện (+) accu → W1 → mass, đóng tiếp điểm rờ le khởi động, có dòng điện (+) cực 50 → cuộn hút Wh → Ws → Wr → mass, đồng thời  (+) cực 50 → cuộn giữ Wh → mass.Việc tạo ra lực điện từ trong các cuộn giữ và cuộn hút sẽ làm từ hoá các lõi cực và do vậy cần đẩy của công tắc từ bị hút vào lõi cực của nam châm điện. Nhờ sự hút này mà bánh răng bendix bị đẩy ra và ăn khớp với vành răng bánh đà đồng thời đĩa tiếp xúc sẽ đóng 30 – C. Dó đó có dòng (+) accu → cực 30 → cực C → Ws → Wr → mass, máy khởi động quay, động cơ được khởi động. (0,5đ)

Khi công tắc chính được bật lên, thì không có dòng điện chạy qua cuộn hút vì hai đầu cuộn hút bị đẳng áp, cuộn cảm và cuộn ứng nhận trực tiếp dòng điện từ accu. Ở thời điểm này cần đẩy được giữ nguyên tại vị trí nhờ lực điện từ của cuộn giữ vì không có dòng điện chạy qua cuộn hút.

Khi khoá điện được trả về từ vị trí START sang vị trí ON, tại thời điểm này, tiếp điểm chính vẫn còn đóng, dòng điện đi từ phía công tắc chính tới cuộn hút rồi qua cuộn giữ. Đặc điểm cấu tạo của cuộn hút và cuộn giữ là có cùng số vòng dây quấn và quấn cùng chiều. Ở thời điểm này, dòng điện qua cuộn hút bị đảo chiều, lực điện từ được tạo ra bởi cuộn hút và cuộn giữ triệt tiêu lẫn nhau nên không giữ được cần đẩy. Do đó cần đẩy bị đẩy trở lại nhờ lò xo hồi về và công tắc chính bị ngắt làm cho máy khởi động dừng lại. (0,5đ)

Câu 13: (2 điểm)

Cho trước một sơ đồ hệ thống khởi động. Yêu cầu chú thích đầy đủ và trình bày nguyên lý hoạt động:

Đáp án:

Chú thích: 0,5đ

Khi bật khoá điện lên vị trí START, dòng điện của accu đi vào cuộn giữ và cuộn hút. Sau đó dòng điện đi từ cuộn hút tới phần ứng qua cuộn cảm xuống mát. Việc tạo ra lực điện từ trong các cuộn giữ và cuộn hút sẽ làm từ hoá các lõi cực và do vậy piston của công tắc từ bị hút vào lõi cực của nam châm điện. Nhờ sự hút này mà bánh răng bendix bị đẩy ra và ăn khớp với vành răng bánh đà đồng thời đĩa tiếp xúc sẽ bật công tắc chính lên. (0,5đ)

Khi công tắc chính được bật lên, thì không có dòng điện chạy qua cuộn hút vì hai đầu cuộn hút bị đẳng áp, cuộn cảm và cuộn ứng nhận trực tiếp dòng điện từ accu. Cuộn dây phần ứng sau đó bắt đầu quay với vận tốc cao và động cơ được khởi động. Ở thời điểm này piston được giữ nguyên tại vị trí chỉ nhờ lực điện từ của cuộn giữ vì không có dòng điện chạy qua cuộn hút. (0,5đ)

Khi khoá điện được xoay từ vị trí START sang vị trí ON, tại thời điểm này, tiếp điểm chính vẫn còn đóng, dòng điện đi từ phía công tắc chính tới cuộn hút rồi qua cuộn giữ. Đặc điểm cấu tạo của cuộn hút và cuộn giữ là có cùng số vòng dây quấn và quấn cùng chiều. Ở thời điểm này, dòng điện qua cuộn hút bị đảo chiều, lực điện từ được tạo ra bởi cuộn hút và cuộn giữ triệt tiêu lẫn nhau nên không giữ được piston. Do đó piston bị đẩy trở lại nhờ lò xo hồi về và công tắc chính bị ngắt làm cho máy khởi động dừng lại. (0,5đ)

Câu 14: (2 điểm)

Vẽ hình và trình bày nguyên lý hoạt động mạch điều khiển còi?

Đáp án:

Vẽ hình: 1đ

Khi nhaán nuùt coøi:  Accu  nuùt coøi  cuoän daây mass, töø hoùa loõi theùp huùt tieáp ñieåm ñoùng laïi:  Accu  caàu chì  khung töø  loõi theùp  tieáp ñieåm  coøi  mass, coøi phaùt tieáng keâu (0,5đ)

Câu 15: (2 điểm)

Vẽ sơ đồ mạch điện hệ thống báo rẽ, báo nguy sử dụng công tắc báo nguy rời. Trình bày nguyên lý làm việc sơ đồ mạch nêu trên.

Đáp án:

Vẽ sơ đồ: 1đ

Nguyên lý làm việc: (1đ)

+ Khi công tắc báo nguy OFF: Bật khóa điện ON, dòng điện (+) → B1→ F của công tắc báo nguy → B của bộ nháy → mass, có điện dương chờ ở chân L. Khi đó nếu bật công tắc báo rẽ sang trái hoặc phải sẽ có dòng điện từ chân L của bộ nháy → công tắc báo rẽ → đèn báo rẽ → mass. Đèn báo rẽ sáng, đồng thời đèn báo trên taplo sáng.

+ Khi công tắc báo nguy ON: Dòng điện (+)→ B2 → F → B của bộ nháy → mass, có dòng điện (+) từ L → TB → TL, TR → các đèn báo rẽ → mass. Tất cả đèn báo rẽ sáng mà không phụ thuộc vào khóa điện.

Câu 16: (2 điểm)

Vẽ sơ đồ mạch điện hệ thống báo rẽ, báo nguy sử dụng công tắc báo nguy liền. Trình bày nguyên lý làm việc sơ đồ mạch nêu trên.

Đáp án

Vẽ sơ đồ: 1đ

Nguyên lý làm việc: (1đ)

+ Khi công tắc báo nguy OFF: Bật khóa điện ON, dòng điện (+) IG → G1→ G3 của công tắc → B của bộ nháy → mass, có điện dương chờ ở chân L. Khi đó nếu bật công tắc báo rẽ sang trái hoặc phải sẽ có dòng điện từ chân L của bộ nháy → G4 → G5/G6 →đèn báo rẽ → mass. Đèn báo rẽ sáng, đồng thời đèn báo trên taplo sáng.

+ Khi công tắc báo nguy ON: Dòng điện (+)→ G2 → B của bộ nháy → mass, có dòng điện (+) từ L → G4,G5,G6 → các đèn báo rẽ → mass. Tất cả đèn báo rẽ sáng mà không phụ thuộc vào khóa điện.

CÂU HỎI MỨC 3: TƯ DUY, SÁNG TẠO (MỨC ĐỘ VẬN DỤNG)

Câu 17: (2 điểm)

Vẽ sơ đồ tiết chế tiếp điểm rung hai rờ le sử dụng một điện trở phụ. Trình bày nguyên lý làm việc của sơ đồ trên khi động cơ chưa hoạt động, công tắc máy đóng?

Đáp án:

Vẽ sơ đồ: 1đ

Nguyên lý hoạt động: (1đ)

Nguyên lý hoạt động: (1đ)

+ Khoá điện mở - động cơ chưa hoạt động:

- Dòng điện từ (+) ắc-quycầu chìcông tắcIG tiết chếPL1PloF tiết chếF máy phát cuộn kích từ cực E máy phátmát. Có dòng kích từ cho cuộn rotor máy phát.

- Đồng thời đèn báo sạc sáng: (+) ắcquyđèn báo nạp cực L tiết chế PoP1 cực E tiết chế mát.

Câu 18: (2 điểm)

Cho trước một sơ đồ của tiết chế rung hai rờ le (3 điện trở). Yêu cầu chú thích đầy đủ và trình bày nguyên lý hoạt động của tiết chế khi công tắc máy ON-máy phát chưa hoạt động?

Đáp án:

Chú thích: (1đ)

- Khi bật IG/SW, có dòng điện: (1đ)

- + accu → đèn báo nạp → tiếp điểm K1' → khung relay đèn báo → mát: đèn báo nạp sáng.

- + accu → IG → tiếp điểm K1 → khung relay điều chỉnh điện → F → Wkt → mát: cung cấp một dòng kích từ ban đầu cho máy phát.

Câu 19: (2 điểm)

Vẽ sơ đồ mạch điện hệ thống chiếu sáng điều khiển đèn loại dương chờ (có đèn báo pha). Trình bày nguyên lý làm việc sơ đồ mạch nêu trên.

Đáp án:

Vẽ sơ đồ: 1đ

Nguyên lý hoạt động: (1đ)

Khi bật công tắc điều khiển đèn ở vị trí Tail: Dòng điện đi từ:  accu  W1  A2  A11  mass, cho dòng từ:  accu  chân 2, 3  cầu chì  đèn đuôi  mass, đèn đuôi sáng.

Khi bật công tắc sang vị trí HEAD thì mạch đèn đuôi vẫn sáng bình thường, đồng thời có dòng từ:  accu  W2  A13  A11  mass, relay đóng 2 tiếp điểm 3’ và 4’ lúc đó có dòng từ:  accu  4’, 3’  cầu chì  đèn đầu hoặc cốt, nếu công tắc đảo pha ở vị trí HU, đèn pha sáng lên. Nếu công tắc đảo pha ở vị trí HL đèn cốt sáng lên.

Khi bật FLASH:  accu  W2  A14  A12  A9  mass, đèn pha sáng lên. Do đó đèn flash không phụ thuộc vào vị trí bậc của công tắc điều khiển đèn.

Câu 20: (2 điểm)

Vẽ sơ đồ mạch điện hệ thống chiếu sáng điều khiển đèn loại âm chờ (có đèn báo pha). Trình bày nguyên lý làm việc sơ đồ mạch nêu trên.

Đáp án

Vẽ sơ đồ: 1đ

Nguyên lý làm việc: (1đ)

Khi công tắc đèn đầu ở vị trí Tail: dòng điện (+) W1  A2  A11  mass, đóng tiếp điểm 4 – 3  rờ le đèn đuôi, có dòng (+) tiếp điểm 4 – 3  đèn đuôi  mass, đèn đuôi sáng.

Khi công tắc đèn đầu ở vị trí Head: mạch điều khiển đèn đuôi vẫn sáng, đồng thời có dòng điện (+) W2  A13  A11  mass, đóng tiếp điểm 4 – 3  rờ le đèn đầu, có dòng (+) tiếp điểm 4 – 3  tiếp điểm 4 – 5 của rờ le đèn pha cốt  tim đèn Low  mass , đèn đầu sáng ở chế độ cốt. Lúc này nếu bật công tắc đèn pha cốt sang vị trí High, có dòng điện (+) W3  A12  A9  mass, đóng tiếp điểm 4 – 3 rờ le đèn pha cốt, có dòng (+) tiếp điểm 4 – 3  tim đèn High  mass , đèn đầu sáng ở chế độ pha, đồng thời đèn báo pha sáng.

Khi bật chế độ Flash: dòng điện (+) W2  A14  A12 A9  mass, làm đèn đầu sáng ở chế độ pha mà không phụ thuộc công tắc đèn đầu.