| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ: I   		NĂM HỌC:  2015 – 2016

Bậc đào tạo: Cao đẳng

Học phần: Kỹ thuật điện – điện tử

Lớp:  14CĐ-Ô  Ngày thi:  ____ / ____ / 2015

Thời gian thi: ___________ (không kể thời gian phát đề)

Đề số 01

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (2 điểm)

Nêu tên các hệ thống điện cơ bản trên ôtô?

Câu 2: (4 điểm)

Cho mạch điện hệ thống chiếu sáng cơ bản trên ôtô như sau:

Yêu cầu:

- Giải thích ý nghĩa ký hiệu công tắc 3? (1 điểm)

- Trình bày nguyên lý hoạt động của mạch điện khi CT1 ON, CT2 ON, CT3 OFF. (1 điểm)

- Trình bày nguyên lý hoạt động của mạch điện khi CT1 ON, CT2 ON, CT3 ON1. (1 điểm)

- Trình bày nguyên lý hoạt động của mạch điện khi CT1 ON, CT2 ON, CT3 ON2. (1 điểm)

Câu 3: (2 điểm)

Cho mạch điện hệ thống đánh lửa trên ôtô như sau:

- Trình bày nguyên lý hoạt động của mạch khi khoá K đóng, CTM đóng? (1 điểm)

- Để mạch hoạt động như sau: Khi khóa K mở, CTM đóng thì không có điện qua cuộn sơ cấp; khi khóa K đóng, CTM đóng thì có điện qua cuộn sơ cấp. Thì ta phải mắc thêm 1 điện trở vào vị trí nào? Giải thích? (1 điểm)

Câu 4: (2 điểm)

Cho mạch điện như hình vẽ: (Đây là mạch của tiết chế bán dẫn trên ôtô, trong đó máy phát điện xoay chiều được thay bằng 1 nguồn điện thay đổi, cuộn kích từ được thay bằng bóng đèn).

- Mạch điện trên còn thiếu 2 linh kiện là T1, T2; hãy bổ sung vào mạch điện phần còn thiếu biết T1, T2 là 2 transistor PNP? (1 điểm)

- Dựa vào mạch điện vừa sửa. Khi điện áp nguồn ắc-quy thấp, công tắc máy đóng thì mạch điện hoạt động như thế nào? Giải thích? (1 điểm)

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA		TRƯỞNG BỘ MÔN		GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký tên và ghi rõ họ tên)	          (Ký tên và ghi rõ họ tên)    	(Ký tên và ghi rõ họ tên)

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ: I   		NĂM HỌC:  2015 – 2016

Bậc đào tạo: Cao đẳng

Học phần: Kỹ thuật điện – điện tử

Lớp:  14CĐ-Ô     Ngày thi:  ____ / ____ / 2015

Thời gian thi: ___________ (không kể thời gian phát đề)

Đề số 01

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

| Câu | Ý | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2,0 |
|  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Hệ thống khởi động (0,2đ) Hệ thống cung cấp điện (0,2đ) Hệ thống đánh lửa (0,2đ) Hệ thống chiếu sáng (0,2đ) Hệ thống tín hiệu (0,2đ) Hệ thống đo đạc và kiểm tra (0,2đ) Hệ thống điều khiển động cơ (0,2đ) Hệ thống điều khiển ôtô (0,2đ) Hệ thống điều hoà nhiệt độ (0,2đ) Các hệ thống điện phụ khác: Hệ thống gạt nước, hệ thống nâng hạ kính … (0,2đ) | 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 |
| 2 |  |  | 4,0 |
|  | a. | Công – tắc 3 có 3 chân là 1, 2, 3. Có 3 chế độ là ON1, ON2, và OFF Khi bật chế độ ON1: chân 1 thông chân 2 Khi bật chế độ ON2: chân 1 thông chân 3 Khi bật chế độ OFF: không có chân nào thông nhau | 0.25 0.25 0.25 0.25 |
|  | b. | Do công – tắc 2 bật ON nên cuộn dây RL có điện, dòng điện qua cuộn dây như sau: (+) ắc – quy BIGcuộn dây RL1 CT22 CT2máttiếp điểm của RL đóngcấp điện dương cho đèn. Lúc này dòng điện qua đèn: (+) ắc – quy BIGtiếp điểm RLđèn1 CT3, do CT3 bật OFF nên bị hở mạch ở chân 1 CT3đèn tắt | 0.5 0.5 |
|  | c | Do công – tắc 2 bật ON nên cuộn dây RL có điện, dòng điện qua cuộn dây như sau: (+) ắc – quy BIGcuộn dây RL1 CT22 CT2máttiếp điểm của RL đóngcấp điện dương cho đèn. Lúc này dòng điện qua đèn: (+) ắc – quy BIGtiếp điểm RLđèn1 CT32 CT3mátđèn sáng | 0.5 0.5 |
|  | d | Do công – tắc 2 bật ON nên cuộn dây RL có điện, dòng điện qua cuộn dây như sau: (+) ắc – quy BIGcuộn dây RL1 CT22 CT2máttiếp điểm của RL đóngcấp điện dương cho đèn. Lúc này dòng điện qua đèn: (+) ắc – quy BIGtiếp điểm RLđèn. Đồng thời cũng có dòng điện: (+) ắc – quy 3 CT31 CT3đèn. đẳng thế dương 2 đầu bóng đènđèn tắt | 0.5 0.5 |
| 3 |  |  | 2.0 |
|  | a | Khi K đóng, CTM đóng: T1 ngắt do T1 bị đẳng thế âm 2 cực B, E. T2 ngắt do T1 ngắt làm ngắt dòng kích T2 Cuộn sơ cấp không có điện. | 0.5 0.25 0.25 |
|  | b | Ta gắn thêm 1 điện trở R như hình vẽ. Do lúc chưa gắn: Chân B và E của T1 bị đẳng thế âm nên ta gắn R để cho có sự chênh lệch điện áp, lúc này chân E sẽ không còn bị nối mát nữa. | 0.5 0.5 |
| 4 |  |  | 2.0 |
|  | a |  | 1.0 |
|  | b | Khi điện áp ắc-quy thấp: D1 ngắt (vì điện áp ắc-quy thấp nên chưa đủ để làm cho đi - ốt zen – nơ dẫn ngược) T1 ngắt (vì D1 ngắt nên ngắt dòng kích âm đến cực B của T1) T2 dẫn (dòng kích đi từ dương ắc-quyR0D2cực E của T2cực B của T2R3âm ắc-quy) Đèn sáng (dòng điện đi từ dương ắc-quyR0D2cực E của T2cực C của T2đènâm ắc-quy) | 0.25 0.25 0.25 0.25 |
|  |  | TỔNG CỘNG | 10 |

TRƯỞNG BỘ MÔN					              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên)					                (Ký và ghi rõ họ tên)