| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ: II   		NĂM HỌC:  2015 – 2016

Bậc đào tạo: Cao đẳng

Học phần: Hệ thống điện – điện tử ôtô

Lớp:  14CĐ-Ô  Ngày thi:  ____ / ____ / 2016

Thời gian thi: ___________ (không kể thời gian phát đề)

Đề số 02

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (2 điểm)

a/ Vẽ sơ đồ và chú thích mạch điện hệ thống gạt và phun nước trên ôtô? (1,0đ)                                                                                                                                                             b/ Trình bày nguyên lý làm việc chế độ LOW, HIGH, WASHER của mạch điện trên? (1,0đ)

Câu 2: (2 điểm)

a/ Vẽ sơ đồ chu trình làm lạnh?   (1,0đ)

b/ Trình bày nguyên lý chu trình làm lạnh. Nêu rõ trạng thái của môi chất trước và sau khi môi chất đi qua máy nén và giàn nóng?   (1,0đ)

Câu 3: (2 điểm)

a/ Vẽ sơ đồ mạch tiết chế rung hai rờ-le loại một điện trở Toyota? (1,0đ)

b/ Trình bày nguyên lý hoạt động của mạch điện tiết chế trên khi công tắc máy ON, động cơ chưa hoạt động?     (1,0đ)

Câu 4: (2 điểm)

Trình bày các quá trình điện hóa trong ắc qui ?    (2,0đ)

Câu 5: (2 điểm)

a/ Vẽ sơ đồ và chú thích mạch điện hệ thống nâng hạ kính (2 cửa: 1 cửa tài xế, 1 cửa hành khách) loại công tắc khóa window lock điều khiển dương?    (1,0đ)

b/ Trình bày nguyên lý làm việc sơ đồ mạch điện nêu trên?    (1,0đ)

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA		TRƯỞNG BỘ MÔN		GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký tên và ghi rõ họ tên)	          (Ký tên và ghi rõ họ tên)    	(Ký tên và ghi rõ họ tên)

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ: I   		NĂM HỌC:  2015 – 2016

Bậc đào tạo: Cao đẳng

Học phần: Hệ thống điện – điện tử

Lớp:  14CĐ-Ô     Ngày thi:  ____ / ____ / 2016

Thời gian thi: ___________ (không kể thời gian phát đề)

Đề số 02

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

| Câu | Ý | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2,0 |
|  | a. |  | 1,0 |
|  | b. | * High: (+) accu → IG → cầu chì → B Công tắc gạt nước → (+2) Công tắc gạt nước → chổi than tốc độ cao (HI) → mass motor làm motor quay nhanh và cần gạt làm việc ở chế độ nhanh. * Low: (+) accu → IG → cầu chì → B Công tắc gạt nước → (+1) Công tắc gạt nước → chổi than tốc độ thấp (LO) → motor → mass làm motor quay và cần gạt làm việc ở chế độ chậm. * Washer:(+) accu → IG → cầu chì → motor phun nước →W → E → mass → motor phun nước hoạt động | 1,0 |
| 2 |  |  | 2,0 |
|  | a. |  | 1,0 |
|  | b. | + Trạng thái môi chất trước và sau khi qua máy nén: Trước khi qua máy nén, môi chất được cho qua giàn lạnh. Tại đây, môi chất được bốc hơi hoàn toàn nhờ sự cấp nhiệt từ dòng không khí đi qua giàn lạnh. Kết quả là môi chất ở trạng thái hơi và nhiệt độ thấp. Sau khi qua máy nén, môi chất được nén lên áp suất rất cao. Và do quá trình nén nên nhiệt độ môi chất được tăng lên cao. Vì vậy, dù áp suất cao nhưng môi chất vẫn ở trạng thái hơi vì nhiệt độ cao. Nhiệt độ; Áp suất; Trạng thái. Trước khi qua máy nén; 30C đến 40C; Xấp xỉ 0.2 Mpa; Hơi. Sau khi qua máy nén; Xấp xỉ 800C; Xấp xỉ 1.7MPa; Hơi. + Trạng thái môi chất trước và sau khi qua giàn nóng: Giàn nóng là bộ phận tản nhiệt cho môi chất. Dòng không khí đi qua giàn nóng lấy đi một phần nhiệt của giàn nóng, làm cho môi chất giảm nhiệt độ. Với áp suất cao và nhiệt độ thấp, môi chất chuyển sang trạng thái lỏng. Nhiệt độ; Áp suất; Trạng thái. Trước khi qua giàn nóng; Xấp xỉ 800C; Xấp xỉ 1.7MPa; Hơi. Sau khi qua giàn nóng; Xấp xỉ 600C; Xấp xỉ 1.7MPa; Lỏng. | 1,0 |
| 3 |  |  | 2.0 |
|  | a |  | 1,0 |
|  | b | + Khoùa ñieän môû – ñoäng cô chöa hoạt động: - Doøng ñieän (+) aéc quy caàu chì coâng taéc caàu chì cöïc IG tieát cheá PL PL cöïc F tieát cheá cöïc F maùy phaùt cuộn kích từ cöïc E maùy phaùt mass, có dòng kích töø maùy phaùt ñieän. - Ñoàng thôøi ñieän cuõng ñi qua ñeøn baùo naïp → cöïc L tieát cheá P P cöïc E tieát cheá mass, ñeøn baùo naïp saùng . | 1,0 |
| 4 |  |  | 2,0 |
|  | a | Trong ắc - quy thường xảy ra hai quá trình hóa học thuận nghịch đặc trưng là quá trình nạp và phóng điện, và được thể hiện dưới dạng phương trình sau: PbO2 + Pb + 2H2SO4 2PbSO4 + 2H2O Quá trình phóng điện | 1,0 |
|  | b | Quá trình nạp điện | 1,0 |
| 5 |  |  | 2,0 |
|  | a |  | 1,0 |
|  | b | + Khi bật công tắc máy mà không bật khóa K: Dòng điện đi từ (+) ACCU cầu chì công tắc cầu chì cọc 1 cuộn dây cọc 2 Mass sinh ra từ trường hút tiếp điểm đóng lại, thì có dòng điện từ (+) ACCU cầu chì CB cọc 3 tiếp điểm cọc 4 công tắc chính và cọc 2. Khi tài xế bật công tắc qua vị trí nâng hạ cửa kính lên thì (1) nối (2) và (1’) nối (2’). Dòng điện đi qua cọc (2) cọc (1) A của motor 1 B của motor 1 cọc (1’) cọc (2’) Mass. Motor quay nâng kính lên. Khi người tài xế bật công tắc qua vị trí hạ kính xuống thì (1) nối (3) và (1’) nối (3’). Dòng điện đi qua cọc (3’) cọc (1’) B của motor 1 A của motor 1 cọc (1) cọc (3) Mass. Do dòng điện chạy ngược từ (B) (A) nên motor quay ngược chiều ban đầu nên kính được hạ xuống. | 1,0 |
|  |  | TỔNG CỘNG | 10 |

TRƯỞNG BỘ MÔN					              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên)					                (Ký và ghi rõ họ tên)