| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  II  		NĂM HỌC:  2015 – 2016

Bậc đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp (9+3)

Học phần: Kỹ thuật điện – điện tử

Lớp:  _________   Ngày thi:  ____ / ____ / 201

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 01

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (2 điểm)

Cho mạch điện như hình vẽ:

Ắc-quy có kí hiệu 12V/100Ah. R2 = 20Ω. Biến trở R1 có giá trị dao động từ 0 - 100Ω. Hỏi R1 có giá trị bao nhiêu để điện áp đo được tại điểm A là 5V?

Câu 2: (3 điểm)

Cho mạch điện hệ thống chiếu sáng cơ bản trên ôtô như sau:

a/ Trình bày nguyên lý hoạt động của mạch điện khi công tắc 1 ở vị trí ON, công tắc 2 ở vị trí OFF? (1đ)

b/ Trình bày nguyên lý hoạt động của mạch điện khi công tắc 1 ở vị trí ON, công tắc 2 ở vị trí ON? (1đ)

c/ Trình bày nguyên lý hoạt động của mạch điện khi mạch điện bị đứt tại A? (1đ)

Câu 3: (2 điểm)

- (2)

a/ Cho biết tên của hai loại linh kiện điện tử trên hình vẽ? (1đ)

b/ Trình bày nguyên lý hoạt động cơ bản của linh kiện trên hình (2)? (1đ)

Câu 4: (3 điểm)

Cho mạch tiết chế như hình vẽ

Cho biết D1 có điện áp định mức Vz = 12V

a/  Khi công tắc máy đóng, điện áp ắc-quy thấp(<12V). Hỏi bóng đèn có sáng không ? giải thích? (1,5đ)

b/  Khi công tắc máy đóng, điện áp ắc-quy cao(>12V). Hỏi bóng đèn có sáng không ? giải thích? (1,5đ)

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  II   		NĂM HỌC:  2015 – 2016

Bậc đào tạo: TCCN (9+3)

Học phần: Kỹ thuật điện – điện tử

Lớp:  _________   Ngày thi:  ____ / ____ / 201

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 1

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

| Câu | Ý | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2 điểm |
|  |  | Rtđ = R1 + R2 I = U/Rtđ I x R2 = 5 (V) (U/Rtđ) x R2 = 5 (U/( R1 + R2)) x R2 = 5 (U x R2) = 5 x ( R1 + R2) (U x R2) – 5R2 = 5R1 R1 = 28 Ω(ohm). | 1 điểm 1 điểm |
| 2 |  |  | 3 điểm |
|  | a. | a/ Trình bày nguyên lý hoạt động khi công tắc 1 ở vị trí ON, công tắc 2 ở vị trí OFF - Dòng điện đi từ + ắc-quy → cực B→ cực IG→ cuộn dây rơ-le1→mát. Rơ-le1 đóng, dòng điện từ cực IG→ qua tiếp điểm rơ-le1→ qua tiếp điểm rơ-le2→ qua đèn 1→ mát, làm đèn 1 sáng. | 1 điểm |
|  | b. | b/ Trình bày nguyên lý hoạt động khi công tắc 1 ở vị trí ON công tắc 2 ở vị trí ON - Dòng điện đi từ + ắc-quy → cực B→ cực IG→ cuộn dây rơ-le1→mát. Rơ-le1 đóng, dòng điện từ cực IG→ qua tiếp điểm rơ-le1→ qua cuộn dây rơ-le2→ qua cực 2→ đến cực 4→ mát, cuộn dây rơ-le2 có điện làm tiếp điểm đóng sang đèn 2, làm đèn 2 sáng | 1 điểm |
|  | c. | Khi đứt mạch tại Acuộn dây rơ-le 2 luôn không có điệntiếp điểm thường đóng của rơ-le 2 luôn đóng | 1 điểm |
| 3 |  |  | 2 điểm |
|  |  | 1 2 |  |
|  | a | 1.Đi-ốt (diode) Zener 2.Transistor PNP | 1 điểm |
|  | b | Khi chưa có dòng kích (điện áp âm) vào chân B của transistor, transistor sẽ ở trạng thái ngắt lúc này coi như chân C và chân E của transistor không nối với nhau. Khi có dòng kích (điện áp âm) vào chân B của transistor, transistor sẽ ở trạng thái dẫn lúc này coi như chân C và chân E của transistor nối với nhau. | 1 điểm |
| 4 |  |  | 3 điểm |
|  |  | a/ Khi công tắc máy đóng, điện áp ăc-quy thấp(<12V). Hỏi bóng đèn có sáng không không? giải thích - Khi điện áp ắc-quy thấp, bóng đèn sẽ sáng. Do diode zener khóa dòng kích T1 nên T1 ngắt - T2 dẫn, dòng kích T2: (+) ắc-quyCTMR4B T2E T2 mát làm đèn sáng: (+) ắc-quyRpđènC T2E T2mát | 1,5 điểm |
|  |  | b/ Khi, điện công tắc máy đóng áp ăc-quy cao(>12V). Hỏi bóng đèn có sáng không không? giải thích - Khi điện áp ắc-quy cao, bóng đèn sẽ tắt. Do diode zener dẫn dòng kích T1: (+) ắc-quyCTMR1D1B T1E T1 mát - T1 dẫn nên T2 ngắt do đẳng thế âm 2 cực B, E T2 | 1,5 điểm |
| Điểm tổng cộng |  |  | 10 điểm |

_______Hết_______

TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên)	            				                 (Ký và ghi rõ họ tên)