| Ủy Ban Nhân Dân TPHCM Trường CĐKT Lý Tự Trọng ----------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

Bậc đào tạo: Cao đẳng

HỌC PHẦN: KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

HỌC KỲ: I             NĂM HỌC :  2015 - 2016

Khối lớp:  14CĐÔ – …  Ngày thi: ____/_____/____

Thời gian thi: 90 phút

Đề 1:

Câu 1: (2 điểm)

Nêu tên các hệ thống điện cơ bản trên ôtô?

Câu 2: (4 điểm)

Cho mạch điện hệ thống chiếu sáng cơ bản trên ôtô như sau:

Hình 1: Mạch điện hệ thống chiếu sáng cơ bản trên ôtô.

Yêu cầu:

- Giải thích ý nghĩa ký hiệu công tắc 3? (1 điểm)

- Trình bày nguyên lý hoạt động của mạch điện khi CT1 ON, CT2 ON, CT3 OFF. (1 điểm)

- Trình bày nguyên lý hoạt động của mạch điện khi CT1 ON, CT2 ON, CT3 ON1. (1 điểm)

- Trình bày nguyên lý hoạt động của mạch điện khi CT1 ON, CT2 ON, CT3 ON2. (1 điểm)

Câu 3:(2 điểm)

Cho mạch điện hệ thống đánh lửa trên ôtô như sau:

- Trình bày nguyên lý hoạt động của mạch khi khoá K đóng, CTM đóng? (1 điểm)

- Để mạch hoạt động như sau: Khi khóa K mở, CTM đóng thì không có điện qua cuộn sơ cấp; khi khóa K đóng, CTM đóng thì có điện qua cuộn sơ cấp. Thì ta phải mắc thêm 1 điện trở vào vị trí nào? Giải thích? (1 điểm)

Câu 4:(2 điểm)

Cho mạch điện như hình vẽ: (Đây là mạch của tiết chế bán dẫn trên ôtô, trong đó máy phát điện xoay chiều được thay bằng 1 nguồn điện thay đổi, cuộn kích từ được thay bằng bóng đèn).

- Mạch điện trên còn thiếu 2 linh kiện là T1, T2; hãy bổ sung vào mạch điện phần còn thiếu biết T1, T2 là 2 transistor PNP? (1 điểm)

- Dựa vào mạch điện vừa sửa. Khi điện áp nguồn ắc-quy thấp, công tắc máy đóng thì mạch điện hoạt động như thế nào? Giải thích? (1 điểm)

| TRƯỞNG KHOA Nguyễn Ngọc Phương | TRƯỞNG BỘ MÔN Đặng Thái Sơn | GV RA ĐỀ Đặng Thái Sơn |
| --- | --- | --- |

ĐÁP ÁN

Câu 1: (2 điểm)

Đáp án:

- Hệ thống khởi động (0,2đ)

- Hệ thống cung cấp điện (0,2đ)

- Hệ thống đánh lửa (0,2đ)

- Hệ thống chiếu sáng (0,2đ)

- Hệ thống tín hiệu (0,2đ)

- Hệ thống đo đạc và kiểm tra (0,2đ)

- Hệ thống điều khiển động cơ (0,2đ)

- Hệ thống điều khiển ôtô (0,2đ)

- Hệ thống điều hoà nhiệt độ (0,2đ)

- Các hệ thống điện phụ khác: Hệ thống  gạt  nước, hệ thống nâng hạ kính … (0,2đ)

Câu 2: (4đ)

Câu a: (1đ)

Công – tắc 3 có 3 chân là 1, 2, 3. Có 3 chế độ là ON1, ON2, và OFF (0,25đ)

Khi bật chế độ ON1: chân 1 thông chân 2 (0,25đ)

Khi bật chế độ ON2: chân 1 thông chân 3 (0,25đ)

Khi bật chế độ OFF: không có chân nào thông nhau (0,25đ)

Câu b: (1đ)

Do công – tắc 2 bật ON nên cuộn dây RL có điện, dòng điện qua cuộn dây như sau: (+) ắc – quy BIGcuộn dây RL1 CT22 CT2máttiếp điểm của RL đóngcấp điện dương cho đèn. (0,5đ)

Lúc này dòng điện qua đèn: (+) ắc – quy BIGtiếp điểm RLđèn1 CT3, do CT3 bật OFF nên bị hở mạch ở chân 1 CT3đèn tắt (0,5đ)

Câu c: (1đ)

Do công – tắc 2 bật ON nên cuộn dây RL có điện, dòng điện qua cuộn dây như sau: (+) ắc – quy BIGcuộn dây RL1 CT22 CT2máttiếp điểm của RL đóngcấp điện dương cho đèn. (0,5đ)

Lúc này dòng điện qua đèn: (+) ắc – quy BIGtiếp điểm RLđèn1 CT32 CT3mátđèn sáng (0,5đ)

Câu d: (1đ)

Do công – tắc 2 bật ON nên cuộn dây RL có điện, dòng điện qua cuộn dây như sau: (+) ắc – quy BIGcuộn dây RL1 CT22 CT2máttiếp điểm của RL đóngcấp điện dương cho đèn. (0,5đ)

Lúc này dòng điện qua đèn: (+) ắc – quy BIGtiếp điểm RLđèn.

Đồng thời cũng có dòng điện: (+) ắc – quy 3 CT31 CT3đèn.

đẳng thế dương 2 đầu bóng đènđèn tắt (0,5đ)

Câu 3: (2đ)

Câu 3a: (1đ)

Khi K đóng, CTM đóng:

T1 ngắt do T1 bị đẳng thế âm 2 cực B, E. (0,5đ)

T2 ngắt do T1 ngắt làm ngắt dòng kích T2 (0,5đ)

Cuộn sơ cấp không có điện. (0,5đ)

Câu 3b: (1đ)

Vẽ hình (0,5đ)

Ta gắn thêm 1 điện trở R như hình vẽ. Do lúc chưa gắn: Chân B và E của T1 bị đẳng thế âm nên ta gắn R để cho có sự chênh lệch điện áp, lúc này chân E sẽ không còn bị nối mát nữa. (0,5đ)

Câu 4a:(1đ)

Câu 4b:(1đ)

Khi điện áp ắc-quy thấp:

D1 ngắt (vì điện áp ắc-quy thấp nên chưa đủ để làm cho đi - ốt zen – nơ dẫn ngược) (0,25 đ)

T1 ngắt (vì D1 ngắt nên ngắt dòng kích âm đến cực B của T1) (0,25 đ)

T2 dẫn (dòng kích đi từ dương ắc-quyR0D2cực E của T2cực B của T2R3âm ắc-quy) (0,25 đ)

Đèn sáng (dòng điện đi từ dương ắc-quyR0D2cực E của T2cực C của T2đènâm ắc-quy) (0,25 đ)